CASIO®

SHN-1002              Модуль 2962/2992

Руководство пользователя

# В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

- Водонепроницаемость

- Часы классифицируются по разрядам от “I” до “V” в соответствии со степенью их защищенности от воды. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| - Разряд | - Маркировка на - корпусе | - Брызги, дождь | - Купание, мытье машины и т.д. | - Подводное плавание | - Водолазное дело и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I | - — | - нет | - нет | - нет | - нет |
| - II | - WATER RESISTANT | - да | - нет | - нет | - нет |
| - III | - 50 М WATER RESISTANT | - да | - да | - нет | - нет |
| - IV | - 100 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - нет |
| - V | - 200 М WATER RESISTANT - 300 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - да |

*Примечания
I        Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.

III     Не нажимайте кнопки под водой.

IV     Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.

V   Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.

- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с ними приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флуоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.

- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

### Основное руководство

Функции часов с модулями 2962 и 2992 идентичны. Все иллюстрации в данном руководстве представлены для модуля 2962.

- Чтобы перейти от одного режима к другому, надо нажать кнопку В. Каждый режим будет подробно объяснен в следующих разделах.

- При нажатии на кнопку «А» включается подсветка.

- После того, как вы закончите операции в каком-либо режиме, нажмите  В для возвращения в режим обычного отсчета времени.

Режим текущего              Режим	                            Режим	           Режим установки

времени                     будильника	       секундомера                     времени

### Режим текущего времени

Режим Текущего времени используется для просмотра времени и даты.

- День недели показан на дисплее следующим образом:

SU: Воскресенье, 		MO: Понедельник,

TU: Вторник, 		WE: Среда,

TH: Четверг,  		FR: Пятница,

SA: Суббота.

Как установить формат представления времени

Для переключения между 12- и 24-часовым форматом представления времени нажмите кнопку «С».

- При использовании 12-часового формата в диапазоне от полудня до 11:59 вечера на экране появляется индикатор Р. От полуночи до 11:59 утра время отображается без индикатора.

- При использовании 24-часового формата время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59 в сопровождении индикатора 24H.

##### Информация о подсветке

Электролюминесцентная подсветка ваших часов позволяет рассмотреть показания времени в полной темноте. Вы можете включить подсветку в любом режиме с помощью кнопки «А».

- В качестве подсветки используется электролюминесцентный источник, который при продолжительном использовании теряет излучающую способность.

- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

- При подсвечивании экрана часы издают звуковой сигнал. Такое звучание связано с тем, что при включении электролюминесцентный источник начинает слегка вибрировать. Это является нормальным и не свидетельствует о какой-либо неисправности часов.

- Подсветку трудно разглядеть под прямыми солнечными лучами.

### Режим будильника

Если включен  ежедневный будильник, то каждый день в установленное время будет подаваться 20-секундный звуковой сигнал. Если включен сигнализатор времени, звуковым сигналом отмечается каждый час.

Установка времени сигнала

- В режиме Будильника держите  кнопку  А  до тех пор, пока на дисплее не начнут мигать показания. Для установки выбирается значение часа.

- В этот момент будильник автоматически включается.

- Чтобы перевести мигание в другие разряды согласно представленной далее последовательности, нажимайте кнопку  А .

- Нажатие на кнопку А также включает подсветку.

- ЧАСЫ		МИНУТЫ	   Нормальный режим будильника

- (цифры не мигают)

- Для того, чтобы увеличить значения выбранных цифр, нажмите  С . Если удерживать кнопку С в нажатом  положении более 2 секунд, то показания будут изменяться в ускоренном режиме.

- Будильник будет работать в том же временном формате (12-часовом или 24-часовом), какой вы выбрали для обычного отсчета времени.

- Если для установки будильника используется 12-часовой формат, обратите внимание, утреннее это время или вечернее (на экране индикатор Р).

- Чтобы завершить установку параметров и отменить режим установки, нажмите А.

- Если во время мигания выбранного значения вы не нажимали на кнопки в течение нескольких минут, мигание остановится, и часы автоматически вернутся к нормальному показу времени.

Остановка будильника

Для того чтобы выключить сигнал будильника, нажмите кнопку  А .

Включение и выключение будильника и сигнализатора времени

Чтобы включить или выключить будильник и сигнализатор времени, надо нажимать кнопку С  в следующей последовательности.

Проверка будильника

Нажмите и держите кнопку  С, пока в режиме ежедневного будильника не прозвучит сигнал.

### Режим секундомера

В режиме секундомера вы имеете возможность измерять отрезки времени, разделенные времена, а также зафиксировать 1-й и 2-й результат на соревнованиях. Общее измеренное время ограничено 59 минутами 59,99 секундами.

- Достигнув этого значения, секундомер будет перезапускаться с нуля до тех пор, пока вы его не выключите

- Измерения будут продолжаться, даже если часы выйдут из режима Секундомера.

- Если часы выйдут из режима Секундомера в тот момент, когда на экране зафиксировано промежуточное время, это значение будет заменено на общее измеренное время.

а) Измерение отрезков времени

С		С		  С		        С		     А

(Старт)		(Стоп) 		(Повторный старт)         (Стоп)          (Сброс)

б) Измерение разделенного времени

С		А                              А                           С		А

(Старт)	      (Разделение)	(Отмена разделения) 	(Стоп)	           (Сброс)

в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места

С		А		С		           А		А

(Cтарт)      	(Разделение)	(Стоп)		           (Отмена      (Сброс)

Финишировал	Фин. второй бегун           разделения)

первый бегун	Запись времени	          Запись времени                                                                                                                                                                            					первого бегуна	           второго бегуна

- Нажатие на кнопку «А» также включает подсветку экрана.

### Режим установки времени

Этот режим используйте для установки времени и даты.

Установка времени и даты

- Для того чтобы перевести часы  в режим установки времени, нажмите  В. Секунды начнут мигать на экране, мигающее значение можно изменять.

- Для того, чтобы перевести мигание в другие разряды согласно представленной ниже последовательности, нажимайте кнопку А.

- СЕКУНДЫ	             ЧАСЫ	            МИНУТЫ

- ДЕНЬ НЕДЕЛИ              ДАТА		МЕСЯЦ

- Когда мигают секунды, нажатие  С приводит к сбросу показаний в “00”. Если отсчет секунд в этот момент находится в диапазоне от 30 до 59, к значению минут добавляется 1. Если отсчет секунд находится в диапазоне от 00 до 29, показания минут не изменяются.

- Для того чтобы увеличить любые другие мигающие цифровые показания (кроме секунд), нажмите С . Если мигает день недели, нажатие  С производит переход к следующему дню. Если нажать и удерживать  С, то показания будут изменяться в ускоренном режиме.

- Установив время и дату, нажмите  В, часы вернутся в исходный режим Текущего времени.

- Если во время мигания выбранного значения вы не нажимали на кнопки в течение нескольких минут, мигание остановится, и часы автоматически вернутся к нормальному показу времени.

### Технические характеристики

Точность хода при нормальной температуре: ± 30 секунд в месяц

Режим обычного отсчета времени: Часы, минуты, секунды, значок вечернего времени (P), дата и день недели.

Временной формат: Переключение между 12- и 24-часовым форматами

Календарь: Автоматический календарь (28 дней в феврале)

Режим будильника: Ежедневный будильник, ежечасный сигнализатор времени

Режим секундомера:

Диапазон измерения – 59’59,99”

Точность измерений: 1/100 секунды.

Режимы измерения: отрезки времени, разделенное время, 1-е и 2-е место на соревнованиях

Дополнительно: Подсветка (Электролюминесцентная панель)

Батарея:  тип: CR1216

Срок службы батареи: Примерно 2 года при следующих условиях эксплуатации:

подсветка - 1 секунда в день,  звуковой сигнал - 20 секунд в день.