ЧАСЫ  CASIO EFA – 119, 120

Модуль N 4334

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея: Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

- Водонепроницаемость

- Часы классифицируются по разрядам от “I” до “V” в соответствии со степенью их защищенности от воды. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| - Разряд | - Маркировка на - корпусе | - Брызги, дождь | - Купание, мытье машины и т.д. | - Подводное плавание | - Водолазное дело и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I | - — | - нет | - нет | - нет | - нет |
| - II | - WATER RESISTANT | - да | - нет | - нет | - нет |
| - III | - 50 М WATER RESISTANT | - да | - да | - нет | - нет |
| - IV | - 100 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - нет |
| - V | - 200 М WATER RESISTANT - 300 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - да |

- *Примечания
I              Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.

- III	Не нажимайте кнопки под водой.

- IV	Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо

- V	Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

- Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

- Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.

- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

- Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить салфеткой.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

- Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флуоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.

- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком о другую поверхность может вызвать переход флуоресцентной краски на эту поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

- В зависимости от модели часов экран может представлять собой темные цифры на светлом фоне, или светлые цифры на темном фоне. В данном руководстве приведены иллюстрации для первого случая.

- Кнопки часов расположены так, как показано на рисунке.

- Для простоты восприятия на дальнейших рисунках не показаны стрелки.

- В каждом разделе подробно рассказано о соответствующих режимах работы часов.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Нажмите кнопку “С” для изменения режима.

- Для того чтобы включить подсветку в любом режиме, нажмите на кнопку «L».

- Часы снабжены двумя видами секундомеров. Более полная информация представлена в разделе «Секундомеры».

## РЕЖИМ  ТЕКУЩЕГО  ВРЕМЕНИ

Этот режим используется для установки и просмотра времени и даты. Функции показа цифрового и аналогового времени в ваших часах не связаны, различаются также и процедуры установки этих значений.

- Подробности об измерениях температуры можно прочесть в разделе «Термометр».

Установка цифрового времени и даты

В ваши часы встроена таблица значений разницы относительно времени по Гринвичу, которая включает в себя все часовые пояса земли. Перед тем, как установить цифровое время, задайте это значение для своего города, в котором вы обычно используете часы.

- Обратите внимание на то, что все значения в режиме Всемирного времени основываются на установках, которые вы задаете в режиме Текущего времени.

Как установить время и дату

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку “А”, значение секунд замигает на дисплее, следовательно, вы сможете его изменить.

- Перед тем, как производить установки, задайте разницу относительно времени по Гринвичу для своего города.

- В конце руководства приведена таблица данных о часовых поясах.

- Нажмите кнопку “С”, для того чтобы перевести мигание цифр в другие разряды, согласно следующей последовательности.

Секунды          Вкл./выкл.                Разница относительно      Часы        Минуты

Летнего времени        времени по Гринвичу

Единицы             Калибровка      Дата        Месяц       Год       12/24-часовой

температуры       датчика                                                                   формат

- Каждое нажатие кнопки «D» и «В» изменяет мигающее значение, как указано далее в таблице.

| Установка | Экран | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| Секунды | 36 | Нажмите «D» для переустановки в 00. |
| Летнее время | DST OF | Нажмите «D» для переключения между Летним (on) и Стандартным (OF) временем. |
| Разница относительно времени по Гринвичу | +9.0 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-). |
| Часы, минуты | Р10:08 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-). |
| Формат представления времени | 12Н | Нажмите «D» для переключения между 12- и 24-часовым форматом. |
| Год, Месяц, Дата | 05 6-30 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-). |

- Разница относительно времени по Гринвичу изменяется в диапазоне от -12.0 до +14.0 с шагом 0.5 часа.

- О том, как калибровать температурный датчик и как установить единицы измерения температуры, читайте в разделе «Термометр».

- Для того чтобы отменить режим установки, нажмите на кнопку «А».

- Выбранная в Режиме Текущего времени 12- или 24-часовая система измерения времени распространяется также на все остальные режимы.

- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.

- Если Летнее время включено, разница относительно времени по Гринвичу изменяется в диапазоне от -11.0 до +15.0 с шагом 0.5 часа.

- Если в какой-то момент происходит изменение значения секунд, стрелки автоматически регулируются.

Летнее время

- Летом время переводится на час вперед, для того чтобы полнее использовать дневной свет, так как день становится длиннее. Помните, что не все страны и области используют Летнее время.

Как переключить часы между Летним и Стандартным временем

- Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме Текущего времени, до тех пока значение секунд не замигает на дисплее, так как этот разряд выбран для установки.

- Нажмите на кнопку «С» для перехода мигания в разряд включения / выключения Летнего времени.

- Нажмите на кнопку «D» для переключения между Летним (индикатор DST ON) и Стандартным (индикатор DST OFF) временем.

- Нажмите на кнопку «А», для того чтобы отменить режим установки.

- Если включено Летнее время, на экране появляется индикатор DST в режимах Текущего времени, Звуковых сигналов и Установки стрелок.

## Установка аналогового времени

Если аналоговое время не совпадает с цифровым, выполните описанную далее процедуру.

Как отрегулировать стрелки

- В режиме Текущего времени нажмите кнопку «С» шесть раз, для того чтобы часы перешли в режим Установки стрелок.

- Нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока на экране не начнет мигать значение цифрового времени, обозначая переход в режим установки.

- Каждое нажатие кнопки «D» продвигает  стрелки с шагом 20 секунд.

- Длительное нажатие на эту кнопку продвигает стрелки в ускоренном режиме.

- Если вы хотите быстро продвинуть стрелки на большое расстояние вперед, нужно нажать на кнопку «D», и, удерживая ее, нажать «В», а затем отпустить обе кнопки. В результате стрелки будут двигаться в ускоренном режиме до  тех пор, пока вы не нажмете на любую кнопку или пока стрелки не перейдут через 12-часовую позицию. Движение стрелок также останавливается, если подается звуковой сигнал будильника, таймера или начала часа.

- Нажмите кнопку «А» для того чтобы отменить экран установки.

- При отмене режима установки часы автоматически выполнят точную подстройку минутной стрелки в соответствии с внутренним отсчетом секунд.

- Для того чтобы вернуть часы к экрану Текущего времени, нажмите кнопку «С».

## СЕКУНДОМЕРЫ

В вашем распоряжении два вида Секундомеров: Стандартный и Двойной. Оба секундомера измеряют время с шагом 1/100 секунды в течение первого часа и далее с шагом 1 секунда. Измерение ограничено 99 часами 59 минутами, 59.99 секундами.

Экран Стандартного секундомера (ST1) отображает общую продолжительность события и времена этапов прохождения отдельного участка гонки или забега.

Двойной секундомер (ST2) может использоваться для измерения результата у двух автомобилистов или бегунов одновременно, включая отдельные времена этапов и разницу результатов двух спортсменов.

Данные, полученные с помощью обоих секундомеров, автоматически сохраняются в памяти часов, для того чтобы в дальнейшем вы могли их просмотреть.

- Когда отрезок времени, измеряемый любым из секундомеров, превышает 99 часов 59 минут 59.99 секунд, дисплей обнуляется, и часы продолжают измерения с нулевого значения. Измерение отрезка времени продолжается до тех пор, пока вы не переустановите секундомер в ноль.

- Операция измерения времени продолжается, даже если часы вышли из режима соответствующего секундомера.

- Если в момент выхода из режима Секундомера на экране отображалось время этапа, то после того, как вы повторно переведете часы в режим Секундомера, на экране появится обычное измерение отрезка времени.

Как сделать выбор между Стандартным и Двойным Секундомером

В режиме Секундомера нажмите на кнопку «А» для того чтобы переключить экран между Стандартным и Двойным секундомером.

- Вы не сможете переключить экран между Стандартным и Двойным секундомером в процессе операции измерения отрезка времени.

- Вначале вы должны нажать на кнопку «А» для того, чтобы обнулить экран, а затем нажать на кнопку «А» еще раз для того, чтобы переключить экран между двумя режимами Секундомеров.

- В режиме Стандартного секундомера на экране появляется индикатор “ST1”, в режиме Двойного секундомера – индикатор “ST2”.

Экран Стандартного секундомера                   Экран Двойного секундомера

- Оба экрана показывают количество свободных записей памяти, открытых для сохранения данных. Память часов может вместить до 50 наборов данных Стандартного и Двойного секундомеров.

Использование Стандартного секундомера

Стандартный секундомер измеряет общее время события и времена этапов отдельных заездов или забегов.

Как выполнить операцию Стандартного секундомера

- В режиме Стандартного секундомера нажмите кнопку «D» для того чтобы начать операцию измерения отрезка времени.

- Для того чтобы вывести на экран время этапа, нажмите на кнопку «D» в процессе измерения.

- Через 10 секунд верхний дисплей автоматически переключится на показ времени следующего этапа, а общее измеряемое время будет отображаться на нижнем дисплее.

- При каждом нажатии кнопки «D» в процессе измерения отрезка времени в память записывается номер соответствующего этапа, время этого этапа и общее измеренное время.

- Этапам могут присваиваться номера от 01 до 99. Далее при нажатии на кнопку «D» время этапа отображаться не будет (при этом измерение общего времени будет отображаться без остановки).

- В течение первого часа секундомер отображает измеренное время в минутах, секундах и сотых долях секунды. Далее формат экрана меняется, и время отображается в часах, минутах и секундах.

- Для того чтобы посмотреть содержимое памяти, используйте режим Вызова данных.

- Для того чтобы остановить измерение отрезка времени и обнулить экран, нажмите на кнопку «А».

Использование Двойного секундомера

В режиме Двойного секундомера вы можете измерить результат у двух гонщиков или бегунов одновременно, включая отдельные этапы соревнований и вычисление разницы результатов двух спортсменов.

Как выполнить операцию Двойного секундомера

Далее в таблице показано, как измерить результат двух гонщиков или бегунов (Измерение А и Измерение В).

- Нижний дисплей отображает Измерение А, верхний дисплей – Измерение В.

- В режиме Двойного секундомера вы можете начать операцию с любого измерения (А или В).

|  | Старт первого спортсмена | Показ времени этапа | Старт второго спортсмена | Время этапа для второго спортсмена | Обнуление измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерение А | Кнопка D | Кнопка D | Кнопка B | Кнопка B | Кнопка A |
| Измерение В | Кнопка B | Кнопка B | Кнопка D | Кнопка D |  |

- Номер этапа для текущего измерения (А или В), появляется в центре левой части экрана, время соответствующего этапа отображается в верхней или нижней части. Оставшаяся честь экрана (верхняя или нижняя) показывает общее измеренное время.

- Примерно через 10 секунд дисплей автоматически переходит к отображению времени следующего этапа.

- Каждое нажатие кнопки «D» или «В» в процессе измерения отрезка времени приводит к записи в память соответствующего номера и времени этапа.

- Этапам могут присваиваться номера от 01 до 99. Далее при нажатии на кнопку «D» время этапа отображаться не будет (при этом измерение общего времени будет отображаться без остановки).

- После начала Измерения 1 или 2 и последующего измерения второго отрезка времени, на экране отображаются также времена этапов для первого и второго отрезков и разница между Измерением А и Измерением В. Через 5 секунд на экране автоматически начинает отображаться отсчет времени следующего этапа.

- После того как вы нажали одну из кнопок для вызова на экран одного из времен этапов (без показа разницы этапов), нажатие другой кнопки  вызовет отображение в течение 5 секунд другого времени этапа и разницы между двумя этапами.

- Индикатор  на экране разницы этапов означает, что оба времени относятся к одному и тому же этапу.

- Если разница времен этапов составляет более 10 минут, в поле этого значения появляется «-‘- -“- -».

- Нажмите на кнопку «А» для того чтобы остановить измерение отрезка времени и обнулить экран.

- В течение первого часа секундомер показывает измеренное время в минутах, секундах и сотых долях секунды. Далее время показывается в часах, минутах и секундах.

- Для того чтобы посмотреть содержимое памяти, используйте режим Вызова данных.

Вызов данных памяти секундомера

Вы можете использовать режим Вызова данных для того, чтобы просмотреть и удалить данные, записанные в память.

- Ваши часы автоматически стирают запись, для того чтобы освободить место для новых данных. Более полная информация представлена в разделе «Структура памяти».

Как просмотреть запись памяти секундомера

- Переведите часы в режим Вызова данных.

- При переходе к этому режиму на экране появится заголовок самой новой записи.

- С помощью кнопки «А» вы можете прокрутить заголовки записей до тех пор, пока на экране не появятся нужные вам данные.

- Записи пронумерованы от 01 (самая старая) до 50.

- Просмотр записи осуществляется с помощью кнопок «D» (+) и «В» (-).

Вызов данных, измеренных в режиме Стандартного секундомера (ST1)

Вызов данных, измеренных в режиме Двойного секундомера (ST2)

- Время лучшего этапа показано только для лучшего времени в самой новой записи. Экран времени лучшего этапа – тот, на котором индикатор лучшего этапа.

Как удалить данные секундомера

- В режиме Вызова данных с помощью кнопки «А» найдите запись, которую хотите удалить.

- Вызов экрана  времен этапов (не просто экрана заголовка записи), приведет к тому, что будет удален весь набор данных.

- Нажмите и удержите кнопки «В» и «D» до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал, и на экране не начнет мигать сообщение “CLR” (данные удалены).

- При этом будут удалены все данные текущей выбранной записи.

- Удаление самой новой записи также приведет к удалению данных лучшего этапа.

РЕЖИМ ТАЙМЕРА

Таймер с обратным отсчетом времени может быть установлен  в диапазоне от 1 минуты до 100 часов. Когда время при обратном отсчете достигнет 00, подается звуковой сигнал.

- Вы можете включить автоповтор, который автоматически перезапустит обратный отсчет времени, начиная с первоначально установленного значения каждый раз, когда таймер достигает нуля.

###### Использование таймера с обратным отсчетом времени

- Для того чтобы запустить обратный отсчет времени, нажмите кнопку “D” в Режиме Таймера.

- Когда закончится обратный отсчет времени при выключенном автоповторе, подается звуковой сигнал длительностью 10 секунд, который можно прервать, нажав любую кнопку. Обратный отсчет останавливается и его время автоматически сбрасывается в стартовое значение после остановки сигнала.

- Если обратный отсчет времени закончился при включенном автоповторе, отсчет без перерыва автоматически перезапускается. По окончанию отсчета подается звуковой сигнал.

- Обратный отсчет времени продолжается, даже если часы вышли из режима Таймера.

- Для того чтобы поставить Таймер на паузу, в процессе отсчета времени нажмите на кнопку «D». Повторное нажатие этой кнопки продолжит отсчет времени.

- Для того чтобы завершить операцию обратного отсчета времени, вначале поставьте Таймер на паузу, нажав кнопку «D», и затем, нажмите на кнопку «A». При этом Таймер установится в стартовое значение.

###### Установка времени обратного отсчета

- Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме  Таймера до тех пор, пока значение часов не замигает на дисплее. Мигание означает переход в режим установки.

- Нажмите кнопку “С” для  перехода мигающего значения в другие разряды в следующей  последовательности:

Часы                   Минуты               Автоповтор

- Нажмите кнопку “D” для того чтобы увеличить выбранное значение и кнопку «В» для того чтобы уменьшить его.

- Выбирая 100-часовой отрезок времени, установите 0:00’00.

- Если для установки выбран разряд включения – выключения автоповтора, нажмите кнопку «D» для того чтобы включить (on) или выключить (OF) автоповтор отсчета.

- Нажмите кнопку “А” для того чтобы отменить режим установки.

- Если вы включили функцию автоповтора, на экране появляется индикатор .

- Частое использование автоповтора сокращает срок службы батареи.

## РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

В этом режиме Вы можете установить Будильник и Ежечасный сигнал.

Звуковой сигнал будильника будет подаваться в установленное время. Если включен Ежечасный сигнал, он исполняется в начале каждого часа.

##### Проверка звукового сигнала

Нажмите и удержите кнопку “D” в Режиме Звуковых сигналов.

###### Установка будильника

- Нажмите и удержите кнопку “А” до тех пор, пока на экране не замигает значение часа звукового сигнала, обозначая переход к режиму установки.

- При этом будильник автоматически включается.

- Нажмите кнопку “С” для перемещения мигающего значения между разрядами часов и минут. Мигающее значение можно изменять.

- Для изменения выбранного значения используйте кнопку «D» (+) и «В» (-).

- Пользуясь 12-часовым форматом, будьте внимательны, чтобы установить нужное Вам время до полудня (на экране индикатор А) или после полудня (индикатор Р).

- Завершив установку, нажмите кнопку “А” для возвращения в исходный режим Звуковых сигналов.

###### Как работает будильник

Звуковой сигнал длительностью 10 секунд подается каждый день в установленное время. Вы можете остановить сигнал, нажав на любую кнопку.

###### Включение и выключение будильника и ежечасного сигнала

Нажмите кнопку «D» в режиме Звуковых сигналов для изменения состояния будильника и ежечасного сигнала в следующем порядке:

Для моделей с темными цифрами на светлом фоне

Для моделей со светлыми цифрами на темном фоне.

- Индикаторы Будильника и Ежечасного сигнала отображаются на экране во всех режимах, если эти функции включены.

## РЕЖИМ ВСЕМИРНОГО ВРЕМЕНИ

В этом режиме отображаются текущее время 50 городов мира (30 часовых поясов).

- Показания в режимах Текущего и Всемирного времени синхронизированы. Если вам кажется, что в режиме Всемирного времени часы показывают неверные значения, проверьте разницу относительно времени по

- Гринвичу для своего города и показания режима Текущего времени.

- Выберите код города в режиме Всемирного времени для отображения времени в любом часовом поясе мира. В конце данного руководства приведена таблица значений разницы относительно времени по Гринвичу и кодов городов.

##### Как посмотреть данные на населенный пункт

Нажмите на кнопку «D» для того чтобы прокрутить города через экран по направлению на восток или кнопку «В» для того чтобы прокрутить на запад.

Как переключить время в выбранном  городе  между Летним и Стандартным

- В режиме Всемирного времени с помощью кнопок «D» и «В» выберите код города, для которого вы хотите включить или выключить Летнее время.

- Нажмите и удержите кнопку «А» для переключения между Летним (индикатор DST) и Стандартным (нет индикатора) временем.

- На экране отображается индикатор DST, если выбран город, для которого включено Летнее время.

- Обратите внимание, что эта установка Летнего или Стандартного времени, выполненная для любого города распространяется на все остальные города.

ПОДСВЕТКА

В Ваших часах используется электролюминесцентная подсветка, позволяющая считывать показания табло даже в полной темноте. Функция автоподсветки автоматически включает подсветку экрана, когда вы поворачиваете часы к себе.

- Для того чтобы автоподсветка работала, вы должны выполнить операцию ее включения (на включение автоподсветки указывает индикатор).

Принудительное включение подсветки

Нажатие кнопки «L» в любом режиме подсвечивает экран 1.5 секунды.

- В результате этой операции экран подсвечивается независимо от того, включена ли функция автоподсветки.

Информация об автоподсветке

Когда включена функция автоподсветки, часы автоматически подсвечиваются каждый раз, когда рука оказывается в положении, показанном ниже на рисунке (это происходит в любом режиме, за исключением режима Установки стрелок).

Держите руку параллельно земле, и поворот часов по направлению к себе примерно   на 40 градусов заставит подсветку включиться.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Носите часы на внешней стороне руки.

## Предупреждение!

- Нельзя считывать показания часов в темноте, взбираясь на гору или в других труднопроходимых местах. Это очень опасно и может привести к травме. Нельзя считывать показания часов, если вы идете по обочине дороги или там, где ездят машины. Это рискованно и может привести к несчастному случаю.

- Нельзя считывать показания часов во время езды на велосипеде, а также управляя мотоциклом и автомобилем. Это опасно и может привести к несчастному случаю. Прежде чем приступить к управлению транспортным средством, проверьте, отключена ли на ваших часах функция автоподсветки. Внезапное непреднамеренное срабатывание автоподсветки может отвлечь ваше внимание и привести к несчастному случаю.

### Включение и выключение автоподсветки

В Режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку “D” в течение трех секунд для включения  (на экране появляется индикатор) или отключения (индикатор исчезает) функции автоподсветки.

- Для того чтобы защитить батарею от быстрого выхода из строя, автоподсветка автоматически отключается через 6 часов после включения. Для того чтобы снова пользоваться этой функцией, повторите процедуру ее включения.

- Индикатор автоподсветки появляется на дисплее во всех режимах, когда включена эта функция.

- Автоподсветка не работает во время исполнения звуковых сигналов.

##### Справочная информация

Этот раздел содержит более подробную техническую информацию об операциях часов, а также указания по выполнению различных функций.

#### Режим Секундомеров

Далее описано, как осуществляется хранение данных и измерение времени в режимах Секундомеров.

##### Структура памяти

При нажатии кнопки «D» в режиме Стандартного секундомера или кнопок «D» или «В» в режиме Двойного секундомера с целью начать измерение отрезка времени, создается новая запись (набор данных) памяти.

Новая запись создается каждый раз, когда вы начинаете операцию измерения. Запись содержит заголовок, и данные всех времен этапов, которые были зарегистрированы во время измерения общего отрезка.

- Память часов вмещает 50 записей (наборов данных).

- Если вы записываете время в тот момент, когда память заполнена до конца, самая старая строка в наборе данных будет уничтожена.

- Если вы добавляете запись в заполненную до конца память, которая содержит несколько наборов данных, будет уничтожен самый старый набор данных.

##### Как хранятся данные в памяти Секундомера

Далее приведены таблицы, иллюстрирующие процесс записи данных в память при нажатии кнопок.

##### Режим Стандартного секундомера

| Операции с кнопками | Описание процесса сохранения данных |
| --- | --- |
| Экран обнулен, начало измерения при нажатии на кнопку «D». | Создание нового набора данных (ST 1). Запись в память даты нажатия кнопки и номера набора данных. |
| Нажатие на «D» для вывода на экран времени этапа | Создание новой строки при каждом нажатии на кнопку. Запись времени этапа и общего измеренного времени в момент нажатия кнопки. |
| Нажатие на кнопку «А» для остановки измерения и обнуления экрана. | Сброс измеренного времени в ноль без осуществления записи. |

Режим Двойного секундомера

| # Операции с кнопками | Описание процесса сохранения данных |
| --- | --- |
| Экран обнулен, начало измерения при нажатии на кнопку «D» или «В». | Создание нового набора данных (ST 2). Запись в память даты нажатия кнопки и номера набора данных. |
| Нажатие на «D» или «В» для вывода на экран времени этапа | Создание новой строки при каждом нажатии на кнопку. Запись времени этапа в момент нажатия кнопки. |
| Нажатие на кнопку «А» для остановки измерения и обнуления экрана. | Сброс измеренного времени в ноль без осуществления записи. |

Термометр

- Ваши часы измеряют температуру каждое целое значение минут.

- Вы можете выбрать шкалу показаний температуры (Цельсий или Фаренгейт). Более подробно об этом сказано в разделе «Как задать единицы измерения температуры».

- Экран термометра отображает температуру с шагом 0.1 С (или 0.2 F).

- Диапазон отображения температуры составляет от -10.0 С до 60.0 С (от 14.0 F до 140.0 F).

- Если вам кажется, что показания температуры не верны, вы можете калибровать датчик, как описано в разделе «Калибровка температурного датчика».

Внимание:

- Показания термометра зависят от температуры вашего тела (если вы носите часы на руке), также на них оказывает влияние воздействие солнечного света и влажности. Для того чтобы обеспечить более точные измерения температуры, снимите часы с запястья, положите в хорошо проветриваемое место, не подверженное воздействию солнечного света, протрите насухо корпус часов. На адаптацию часов к окружающей температуре  потребуется 20 – 30 минут.

Калибровка температурного датчика

Встроенный в часы температурный датчик калибруется на заводе-изготовителе и обычно не требует дальнейшей регулировки. Если вы заметили, что часы выдают неверные показания температуры, следует калибровать датчик температуры для того, чтобы скорректировать ошибку.

Внимание:

Неправильно калиброванный температурный датчик повлечет за собой неверные показания температуры.

Перед тем, как производить дальнейшие операции внимательно изучите следующие инструкции:

- Сравните показания температуры, полученные с помощью ваших часов с показаниями надежного и точного термометра.

- Если требуется регулировка, снимите часы с запястья и подождите 20 – 30 минут для того, чтобы температура часов стабилизировалась.

Как калибровать датчик температуры

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку “А”, значение секунд замигает на дисплее, следовательно, вы сможете его изменить.

- Нажмите кнопку “С” 9 раз, для того чтобы перевести мигание цифр в разряд калибровки температурного датчика.

- Каждое нажатие кнопки «D» (+) и «В» (-) изменяет калибровочное значение.

- Вы можете изменять значение с шагом 0.1 С (0.2 F)  в диапазоне 10 С (18 F). Если значения выходят из указанного диапазона, на экране появляется «--.-».

- Для того чтобы вернуть калибровку, выполненную на заводе-изготовителе (она выглядит на экране как «- -»), нажмите одновременно кнопки «D» и «В».

- Температурный датчик невозможно отрегулировать, если текущие показания выходят за пределы допустимого диапазона ( от –10.0 С/14.0 F до 60.0 С /140.0 F), и калибровочное значение выглядит как «- -».

- Установка калибровочного значения не затрагивает значения температуры, которые сохраняются в памяти.

- Закончив калибровку температурного датчика, нажмите дважды кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

Как выбрать единицы измерения температуры

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку “А”, значение секунд замигает на дисплее, следовательно, вы сможете его изменить.

- Нажмите кнопку “С” 10 раз, для того чтобы перевести мигание цифр в разряд установки единиц измерения температуры.

- Каждое нажатие кнопки «D» переключает единицы между шкалой Цельсия (С) и Фаренгейта (F).

- По умолчанию на заводе-изготовителе установлена шкала Цельсия. Эта установка возвращается после замены батареи.

- Выбрав шкалу измерения температуры, нажмите дважды кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

#### Операция автовозврата

- Если в течении двух или трех минут во время мигания цифр выбранного Вами разряда вы не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически запомнят все введенные на данный момент значения и выйдут из режима установки.

- Если в течение двух или трех минут вы не выполните ни одной операции с кнопками в режимах Вызова данных, Звуковых сигналов или Установки стрелок, часы автоматически переходят в режим Текущего времени.

#### Звуковое сопровождение нажатия кнопок

В любом режиме (за исключением режима установки) нажмите и удержите кнопку «С» в течение трех секунд для того, чтобы включить или выключить сигнал сопровождения нажатия кнопок. Если звуковое сопровождение отключено, на экране появляется значок перечеркнутой ноты.

- Даже если звуковое сопровождение нажатия кнопок отключено, звуковые сигналы будильника и таймера работают в обычном режиме.

#### Прокручивание показаний

Кнопки «В» и «D» используются в различных режимах для прокручивания устанавливаемых значений через экран. Длительное нажатие этих кнопок изменяет показания в ускоренном режиме.

##### Режим Текущего времени

- В то время, когда цифры в разряде секунд будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть изменены), нажмите кнопку “D” для сброса их в 00. Если Вы нажмете кнопку “D” когда значение секунд будет находиться в диапазоне от 30 до 59, секунды сбросятся в 00 и значение минут увеличится на 1. Если значение секунд будет находиться в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется неизменным.

- При использовании 12-часового формата слева от значения часа в диапазоне от полудня до 11:59 вечера появляется индикатор Р. От полуночи до 11:59 утра на экране отображается индикатор А.

- При использовании 24-часового формата время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59 без индикатора.

- Год может быть установлен в диапазоне от 2000 до 2099 года.

- Часы содержат автоматический встроенный календарь, с соответствующим количеством дней в месяцах и поправкой на високосный год. Установив один раз дату и время, Вы можете больше не регулировать их, исключая случай замены батареи.

- Время по Гринвичу – это принятый во всем мире стандарт измерения времени. Оно измеряется атомными цезиевыми часами с точностью до микросекунд. В соответствии с вращением земли при необходимости к этим значениям прибавляются или отнимаются секунды.

Режим Всемирного времени

  - Отсчет секунд в режимах Текущего и Всемирного времени синхронизирован.

  - Текущее время всех городов рассчитывается в соответствии с разницей относительно времени по Гринвичу для каждого города, на основании Местного времени, установленного в режиме Текущего времени.

  - Часы рассчитывают разницу относительно времени по Гринвичу на основе данных всеобщего скоординированного времени (UTC).

Работа подсветки

- Подсветка ваших часов работает на электролюминесцентных элементах, которые теряют свою излучающую способность после длительного срока использования.

- Подсветку трудно разглядеть, когда на часы падают прямые солнечные лучи.

- Во время освещения дисплея часы испускают слышимый сигнал. Это происходит потому, что элементы подсветки вибрируют, и не является показателем неисправности часов.

- Подсветка автоматически отключается во время подачи звуковых сигналов.

- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

Внимание:

- Часы не предназначены для носки на внутренней стороне запястья, так как возможно непреднамеренное срабатывание автоподсветки , что сокращает срок службы батареи. Если Вы все же хотите носить часы на внутренней стороне, отключите эту функцию.

- Подсветка отключается через 1 секунду, даже если вы продолжаете поворачивать часы к себе.

- Подсветка может не сработать, если лицевая поверхность часов отклонена более чем на 15 градусов от параллели влево или вправо. Следите, чтобы Ваша рука была параллельна земле.

- Статические электрические или магнитные поля служат препятствием  правильной работе автоподсветки. Если автоподсветка не работает, попытайтесь перевести часы в стартовую позицию (параллельно земле), встряхните и поверните их обратно по направлению к себе.

- При определенных условиях подсветка может включиться лишь через 1 секунду после того, как Вы выполните указанные выше действия.

- При движении часов вперед – назад вы можете слышать легкие щелчки. Этот звук связан с включением и выключением автоподсветки и не является показателем неисправности часов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 4334

Точность хода при нормальной температуре: +/- 30 секунд в месяц

Режим текущего времени: Часы, минуты, секунды, индикатор до полудня (А) / после полудня (Р), месяц, дата, день недели, фаза и возраст луны, график приливов, измерение температуры

Система представления времени: 12- или 24-часовой формат

Календарь: автоматический календарь от 2000 до 2099 года

Аналоговое время: две стрелки - часовая, минутная, движение минутной стрелки каждые 20 секунд

Дополнительно: Летнее время / Стандартное время

Всемирное время: текущее время 50 (30 часовых поясов)

Дополнительно Летнее / Стандартное время

Функция измерения температуры

Диапазон показаний: от –10 до 60 С (от 14 до 140 F)

Шаг измерения: 0.1 С (0.2 F)

Периодичность измерения температуры: каждую целую минуту

Переключение единиц измерения: шкала Цельсия / шкала Фаренгейта

Режим Секундомера:

Точность измерения: (Время) 1/100 секунды

Диапазон измерения: 99 часов 59 минут 59.99 секунд

Режимы измерений: Стандартный и Двойной секундомер, измерение отрезков времени, времен этапов (от 00 до 99), запись в память (50 наборов данных), результат лучшего этапа

Режим будильника: Ежедневный будильник, Ежечасный сигнал

Режим Таймера: Точность измерения: 1 сек.

Диапазон отсчета: от 1 минуты до 100 часов (с шагом 1 минута и 1 час);

Автоповтор отсчета

Дополнительно: функция подсветки и автоподсветки, звуковое сопровождение нажатия кнопок

Батарея: SR927W x 2 ШТ.

Приблизительный срок службы батареи 3 года при следующих условиях:

- 10 секунд звуковой сигнал будильника, 1 операции подсветки в день.

ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ

| Разница с GMT | Город | Код города | Другие города этой зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| -11 | Паго Паго | PPG |  |
| -10 | Гонолулу | HNL | Папеэте |
| -09 | Анкоридж | ANC | Ном |
| -08 | Лос Анджелес | LAX | Сан-франциско, Лас-вегас, Ванкувер, Сиэтл, Давсон |
| -07 | Денвер | DEN | Эль-Пасо, Эдмонтон |
| -06 | Чикаго | CHI | Хьюстон, Даллас, Новый Орлеан, Мехико, Виннипег, Форт-Уорт |
| -05 | Нью Йорк | NYC | Монреаль, Детройт, Майами, Бостон, Панама, Гавана, Лима, Богота |
| -04 | Каракас | CCS | Ла-Пас, Сантьяго, Порт-Оф-Спейн |
| -03 | Рио де Жанейро | RIO | Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Бразилия, Монтевидео |
| -01 | Прайя | RAI | Азорес |
| +00 | Лондон | GMT LON | Дублин, Касабланка, Дакар, Абиджан |
| +01 | Париж | PAR | Милан, Рим, Мадрид, Амстердам, Алжир, Гамбург, Франкфурт, Вена, Стокгольм, Лиссабон |
| _01 | Берлин | BER |  |
| +02 | Афины | ATH | Хельсинки, Стамбул, Бейрут, Дамаск |
| +02 | Каир Иерусалим | CAI JRS |  |
| +03 | Москва | MOW | Эль-Кувейт, Эр-Рияд, Аден, Аддис-Абеба, Найроби |
|  | Джедда | JED |  |
| +3.5 | Тегеран | THR | Шираз |
| +04 | Дубай | DXB | Абу-Даби, Маскат |
| +4.5 | Кабул | KBL |  |
| +05 | Карачи | KHI |  |
| +5.5 | Дели | DEL | Мумбал, Калькутта |
| +06 | Джака | DAC | Коломбо |
| +6.5 | Рангон | RGN |  |
| +07 | Бангкок | BKK | Джакарта, Пномпень, Ханой, Вьентьян |
| +08 | Гонконг | HKG | Сингапур, Куала-Лумпур, Пекин, Тайбэй, Манила, Перт, Улан-Батор |
| +09 | Сеул | SEL | Пьхеньян |
| +09 | Токио | TYO |  |
| +9.5 | Аделаида | ADL | Дарвин |
| +10 | Сидней | SYD | Мельбурн, Гуам, Рабул |
| +11 | Нумея | NOU | Вила |
| +12 | Веллингтон | WLG | Крастчерч, Сува, Остров Науру |

- Данные на июнь 2005 год.