ЧАСЫ  CASIO MRG-110

Модуль N 1569

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- В зависимости от класса водонепроницаемости часы маркируются от “I” до “V”. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| *Класc | Конструкция корпуса | Брызги, дождь и т.д. | Купание, мытье машины и т.д. | Подводное плавание и т.д. | Водолазное дело и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | — | нет | нет | нет | нет |
| II | Водонепрони цаемые | да | нет | нет | нет |
| III | Водонепрони цаемые до 50 м | да | да | нет | нет |
| IV | Водонепрони цаемые до 100 м | да | да | да | нет |
| V | Водонепрони цаемые до 200 м Водонепрони цаемые до 300 м | да | да | да | да |

*Примечания
I	Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.

III	Не нажимайте кнопки под водой.

IV	Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.

V	Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.

- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флюоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флюоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.

- Сильное трение поверхности с напечатанным флюоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Нажмите кнопку “С” для перехода из режима в режим. Каждый режим рассмотрен подробно в последующих разделах.

- После выполнения операций в любом режиме нажмите кнопку “С” для возврата в режим текущего времени.

- Нажмите “В” в любое время для подсветки дисплея в течение 2 секунд.

- Подсветка ваших часов состоит из электролюминисцентных элементов, которые теряют свою мощность при слишком долгом сроке использования.

- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

### Режим Текущего                         Режим                            Режим                        Режим

Времени                                        Будильника                 Таймера                    Секундомера

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

В этом режиме нажмите кнопку “D” для переключения между 12- и 24-часовым форматом.

Месяц

День недели             Дата

РМ-индикатор                                  Секунды

Минуты

Часы

Установка времени и даты

1. Нажмите кнопку “А” в режиме текущего времени. Значение секунд замигает на дисплее, так как оно выбрано для установки.

2. Нажмите кнопку “С” чтобы выбирать разряды в следующей последовательности.

Секунды               Часы                        Минуты

Нажмите кнопку  “С”

Дата                            Месяц                     Год

3. Когда в мигающем состоянии находится разряд секунд, нажмите кнопку “D” для сброса секунд в “00”. Если Вы нажали кнопку “D” когда значение секунд находилось в диапазоне от 30 до 59, при сбросе в “00” к значению минут прибавляется 1. Если значение секунд находилось в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется неизменным.

4. Когда выбраны другие разряды (за исключением секунд) и находятся в мигающем состоянии, нажмите кнопку “D” для увеличения их числового значения. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять показания с высокой скоростью.

5. После установки времени и даты нажмите кнопку “А” для возвращения в Режим Текущего времени.

- День недели автоматически устанавливается в соответствии с датой.

- Дата может быть установлена в диапазоне от 1 января 1995 года до 31 декабря 2039 года.

- Если Вы не нажмете ни одну из кнопок в течение нескольких минут, во время мигания какого-либо разряда, часы автоматически возвращаются в режим Текущего времени и мигание прекращается.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

месяц

Вы можете установить                    индикатор                        дата

будильник с часами,                        режима

минутами, месяцем и

датой. Когда будильник

включен, звуковой сигнал

длится 20 секунд в

установленное время.

Когда включен ежечасный                                              минуты

сигнал, часы издают                       будильник          ежечасный

сигнал в начале каждого часа.                часы           сигнал

Типы будильника

Вы выбираете тип будильника в зависимости от того, какую информацию хотите установить.

*Ежедневный будильник

Устанавливается время звукового сигнала, часы и минуты. Установите “-” в значении месяца и “--” в значении даты (смотрите шаг 3 в разделе “Установка будильника”). Этот тип будильника обеспечивает звонок каждый день в установленное время.

* Будильник с датой

Установите месяц, дату и время звукового сигнала, часы и минуты. Этот тип будильника обеспечивает звуковой сигнал в установленное время в определенный день.

*Будильник со звуковым сигналом в течение месяца

Установите месяц и время звукового сигнала, часы и минуты. Установите “--” в значении даты (смотрите шаг 3 в разделе «Установка будильника»). Этот тип будильника обеспечивает звонок каждый день в установленное время в течение определенного месяца.

*Ежемесячный будильник

Установите дату и время звукового сигнала, часы и минуты, Установите “-” в значении месяца (смотрите шаг 3 в разделе «Установка будильника»). Этот будильник обеспечивает звонок каждый месяц в установленное время и дату.

Установка будильника

1. Нажмите кнопку “А” в режиме Будильника, чтобы на дисплее замигало значение часа.

- В это время будильник автоматически включается.

2. Нажмите кнопку “С” для перехода мигающих значений из разряда в разряд в следующей последовательности.

Часы                        Минуты

Дата                             Месяц

3. Нажмите кнопку “D” для увеличения выбранного значения. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять показания на высокой скорости.

- Временной формат будильника (12- или 24-часовой) совпадает с форматом, установленным в режиме текущего времени.

- Если установлен 12-часовой формат, следите  при установке будильника, какое время Вы хотите выставить: до полудня или после полудня.

4. После установки времени звукового сигнала нажмите кнопку “А” для возвращения в Режим Будильника.

- Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания выбранного разряда, мигание прекращается, и часы возвращаются в Режим Будильника автоматически.

Остановка будильника

Нажмите любую кнопку для остановки будильника после начала звукового сигнала.

Включение и выключение будильника и ежечасного сигнала

Нажмите кнопку “D” в Режиме Будильника для изменения состояния будильника (смотрите раздел “Тип будильника”) и ежечасного сигнала в следующей последовательности.

Оба выключены                                   Только будильник

Оба включены                          Только ежечасный сигнал

РЕЖИМ  ТАЙМЕРА

Таймер с обратным отсчетом                                                                  текущее время

времени может быть установлен                          индикатор режима

в диапазоне от 1 секунды до 24

часов. Когда время при обратном

отсчете достигнет 00, раздается

звуковой сигнал длительностью 10 секунд,

который можно прервать нажатием любой кнопки.                                           индикатор

Установка времени с обратным отсчетом                                                       автоповтора

1. Нажмите кнопку “А” в Режиме                                часы        минуты     секунды

Таймера. Значение часов замигает на дисплее, так как оно выбрано для установки.

2. Нажмите кнопку “С” для  перехода мигающего значения  в другие разряды в следующей

последовательности:

Часы                      Минуты                     Секунды

3. Нажмите кнопку “D” для увеличения выбранного значения. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии изменяет показания на высокой скорости.

- Выбрав 24-часовой отрезок времени, установите время 0:00’00.

4. После установки времени обратного отсчета нажмите кнопку “А” для возвращения в исходный Режим Таймера.

* Если вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания значений, мигание прекращается и часы автоматически возвращаются в Режим Таймера.

Использование таймера с обратным отсчетом времени

1. Нажмите кнопку “D” в Режиме Таймера для его запуска.

2. Нажмите кнопку “D” снова для остановки обратного отсчета времени.

- Вы можете продлить обратный отсчет времени нажатием кнопки “D”.

3. Остановив таймер можно нажать кнопку “А”, чтобы время обратного отсчета вернулось к стартовому.

- Когда обратный отсчет времени заканчивается при выключенном автоповторе, звуковой сигнал продолжается 10 секунд или до тех пор пока Вы не нажмете любую кнопку. Таймер останавливается и его время автоматически сбрасывается в стартовое значение после остановки звукового сигнала.

Включение и выключение автоповтора

1. Нажмите кнопку “А” в Режиме Таймера. Значение часов замигает, будучи выбранным.

2. Нажмите кнопку “В” для включения и выключения автоповтора.

3. Нажмите кнопку “А” для возврата в исходный Режим таймера.

- Когда обратный отсчет времени дойдет до 00 и при этом будет включен автоповтор, по окончании звукового сигнала автоматически начинается обратный отсчет времени со стартового значения. Вы можете остановить этот процесс, нажав кнопку “D” или искусственно сбросить время в стартовое значение нажатием кнопки “А”.

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

В этом режиме Вы можете измерить                                                    индикатор режима

полное время события, промежуточное                   текущее время

время и зафиксировать два первых

результата на соревнованиях.

Диапазон измерения 23 часа,

59 минут, 59 секунд.                                                     Минуты                                 1/100сек

Измерение полного времени события                                            Секунды

1. Нажмите кнопку “D” для запуска секундомера.

2. Нажмите кнопку “D” для остановки секундомера.

- Вы можете завершить операцию измерения повторным нажатием кнопки “D”.

3. Нажмите кнопку “А” для сброса секундомера в ноль.

- Первые 60 минут дисплей показывает минуты, секунды и 1/100 секунд. По истечение 60 минут, дисплей меняет формат и показывает часы, минуты и секунды.

Регистрация промежуточного времени

1. Нажмите кнопку “D” для запуска секундомера.

2. Нажмите кнопку “А” чтобы вывести на дисплей промежуточный результат. Секундомер независимо продолжает работать.

3. Нажмите “А” чтобы стереть промежуточное время и вывести на дисплей общее измеряемое время.

- Вы можете повторить шаги 2 и 3 столько раз, сколько Вам нужно.

4. Нажмите кнопку “D” для остановки измерения.

5. Нажмите кнопку “А” для сброса секундомера в ноль.

Регистрация двух первых результатов на соревнованиях

1. Нажмите кнопку “D” для запуска секундомера.

2. Нажмите кнопку “А” когда первый спортсмен финиширует, запишите его результат.

3. Нажмите кнопку “D” когда финиширует второй спортсмен.

4. При нажатии кнопки “А” на дисплее появится результат второго спортсмена.

5. Нажмите кнопку “А” для сброса секундомера в ноль.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре:

+/-15 секунд в месяц

Режим текущего времени:

Часы, минуты, секунды, индикатор до полудня/после полудня, месяц, дата, день недели

Временная система:

Переключатель между 12- и 24-часовым форматом

Календарная система:

Авто-календарь запрограммированный от 1995 до 2039 года

Режим Будильника:

Многофункциональный будильник, ежечасный сигнал

Режим Таймера

Шаг измерения: 1 секунда

Вводимый диапазон: от 1 секунды до 24 часов

Другое: Функция повтора, автоповтора

Режим Секундомера

Шаг измерения:

1/100 секунды (первые 60 минут)

1 секунда (по прошествии 60 минут)

Диапазон измерения:

23 часа, 59 минут, 59 секунд

Режимы измерения:

Полное время, промежуточное время, два первых результата соревнований

Другое: Функция подсветки

Батарея: Одна литиевая батарея (Тип CR1216)

Приблизительный срок службы 15 месяцев (Предполагается 3.5 секунды работы подсветки и 20 секунд работы будильника в день).

Примечание: Частое использование подсветки сокращает срок  службы батареи.