CASIO      W-94

Модуль 1950  2115

Руководство пользователя.

##### Прежде всего прочтите эту важную информацию

###### Батарея

- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO».

Защита от воды

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

| Разряд | Маркировка на корпусе | Брызги, дождь и т.п. | Плавание, мытье машины и т.п. | Подводное плавание, ныряние и т.п. | Ныряние с аквалангом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| II | WATER RESISTANT | Да | Нет | Нет | Нет |
| III | 50M WATER RESISTANT | Да | Да | Нет | Нет |
| IV | 100M WATER RESISTANT | Да | Да | Да | Нет |
| V | 200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT | Да | Да | Да | Да |

Примечания для соответствующих разделов.

- Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.

- Не нажимайте кнопки часов под водой.

- Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.

- Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

###### Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.

- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.

- Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.

- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее, вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.

- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.

- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйтесь легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).

- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.

- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.

- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

###### Для часов с пластмассовыми ремешками

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.

- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой

ткани.

###### Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками

- Длительное облучение прямыми солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.

- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.

- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

#### Общее руководство

- Кнопка С осуществляет переход между режимами часов.

- После осуществления необходимых действий в любом  режиме, нажмите кнопку С для возврата в режим Текущего времени.

- Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания какого-либо числового значения, выбранного для  установки, часы автоматически возвращаются к нормальным  показаниям текущего режима.

- Часы возвращаются к режиму Текущего времени, если нажать и удержать 1-2 секунды кнопку «С». Если Вы  не помните, в каком режиме находитесь, и какой будет следующим, вернитесь в режим Текущего времени.

Режим Текущего    Режим Таймера     Режим Секундомера      Режим Звуковых      Режим Двойного

времени                                                                                                       сигналов                  времени

- В любом режиме нажатие кнопки L включает подсветку дисплея.

##### Режим Текущего времени

Установка времени и даты.

- Нажмите кнопку А в режиме текущего времени.

Изображение секунд начнет мигать.

- Нажмите кнопку D для выбора корректируемых

значений  в следующей последовательности:

часы :  минуты : секунды

Секунды                 Часы                  Минуты            12/24 час.форм.

День недели                          Дата                   Месяц

- Если вы выбрали для установки разряд секунд (изображение секунд мигает), нажмите кнопку D для сброса значения счетчика секунд в 00. Если вы нажмете кнопку D при значении секунд между 30 и 59, то значение счетчика установится в 00 и к значению минут прибавится 1, если значение счетчика секунд будет между 00 и 29, то изменение счетчика минут не произойдет.

- Для изменения значений минут и т.д., используйте кнопку D для увеличения значения или B для уменьшения. Когда для установки выбран разряд 12-/24-часовой формат, нажмите кнопки В или С для переключения между этими форматами. Когда для установки выбран день недели, нажатием кнопки В можно перейти к следующему дню недели и нажатием кнопки С – вернуться к предыдущему.

- Удерживание кнопок В и С в нажатом состоянии (за исключением нажатия их для регулировки формата и сброса секунд) позволяет изменять показания в ускоренном режиме.

- Если выбран 12 часовой формат отображения времени, то на дисплее часов будет выводиться индикатор Р (после полудня). Для отображения времени До Полудня индикатор не выводится.

- При пользовании 24-часовым форматом, на экране появляется индикатор 24.

- После установки даты и времени, нажмите кнопку А для возврата в режим Текущего времени.

ФУНКЦИЯ АВТОПОДСВЕТКИ

# О функции автоподсветки

Когда включена функция автоподсветки, часы автоматически подсвечиваются на две секунды каждый раз, когда рука оказывается в положении, показанном ниже на рисунке.

Часы не предназначены для носки на внутренней стороне запястья, так как

возможно непроизвольное срабатывание автоподсветки, что сокращает срок службы батареи.

Держите руку параллельно земле, и поворот часов по направлению к себе примерно на 40 градусов заставит подсветку включиться.

- Подсветка может не включиться, если лицевая поверхность часов отклонена более чем на 15 градусов от параллели влево или вправо. Следите, чтобы Ваша рука была параллельна земле.

Параллельна земле         Более чем 15 градусов выше          Более чем 15 градусов ниже

- Статические электрические или магнитные силы препятствуют правильной работе автоподсветки. Если автоподсветка не включилась, попытайтесь перевести часы в исходное положение (параллельно земле) и поверните их снова по направлению к себе. Если это не поможет, то опустите руку, расположив ее вдоль туловища, а затем снова поднимите ее и выполните описанную выше процедуру.

- При определенных условиях подсветка может включиться лишь через 1 секунду после того, как Вы выполните указанные выше действия. Это допустимо и не является показателем неисправности часов.

Включение и выключение автоподсветки.

В Режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку “В” одну или две секунды для включения или выключения функции автоподсветки.

Индикатор автоподсветки

- Индикатор автоподсветки появляется на дисплее во всех режимах, когда эта функция подключена.

- Для того чтобы защитить батарею от быстрого выхода из строя, функция автоподсветки автоматически отключается приблизительно через 3 часа после ее подключения. Если Вы хотите воспользоваться подсветкой снова, повторите процедуру ее включения.

- Для освещения дисплея в течение 2 секунд нажмите кнопку «L» независимо от того, включена ли автоподсветка.

###### Предупреждение!

- В качестве подсветки используется электролюминесцентный источник, который при продолжительном использовании теряет излучающую способность.

- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

- При подсвечивании экрана часы издают звуковой сигнал. Такое звучание связано с тем, что при включении электролюминесцентный источник начинает слегка вибрировать. Это является нормальным и не свидетельствует о какой-либо неисправности часов.

## Меры предосторожности

- Никогда не пытайтесь использовать часы на больших высотах, на прогулках в темноте или когда Вы находитесь в неустойчивом положении. Это рискованно и может привести к несчастному случаю.

- Никогда не пытайтесь использовать Ваши часы во время бега по обочине дороги или других местах, где может быть автомобильное или пешеходное движение. Это рискованно и может привести к несчастному случаю.

- Никогда не пытайтесь использовать часы во время езды на велосипеде, на мотоцикле или на другом похожем транспорте. Это рискованно и может привести к дорожной аварии.

- Когда часы у Вас на руке, обязательно следите, чтобы автоподсветка была выключена перед верховой ездой, ездой на велосипеде, мотоцикле или другом моторном транспорте.

- Внезапное непреднамеренное срабатывание автоподсветки может отвлечь Ваше внимание и привести к несчастному случаю.

Режим Таймера                                            индикатор звукового   текущее время     индикатор

Обратный отсчет времени может быть задан в диапазоне           сопровождения                      автоповтора

от 1 секунды до 24 часов. Как только счетчик обратного

отсчета достигнет нуля, раздастся звуковой сигнал

продолжительностью 10 секунд, который может быть

отключен нажатием любой кнопки.

Минуты

Индикатор режима

Секунды : 1/10 сек.

Установка начального значения для обратного отсчета.

- В режиме обратного отсчета нажмите кнопку А. Цифры изображения часа начнут мигать.

- Используйте кнопку С для перехода между изменяемыми значениями.

Часы             Минуты           Секунды

- Используйте кнопку D для увеличения и кнопку B для уменьшения изменяемого значения. Удерживание кнопки в нажатом состоянии позволит изменять значение с более высокой скоростью.

- Для установки начального значения счетчика равное 24 часам, установите на дисплее значение 0:00’00.

- Одновременное нажатие кнопок D и B сбрасывает начальное значение в 0:00’00.

- После завершения ввода начального значения счетчика, дважды нажмите кнопку А для возврата в режим обратного отсчета.

Как пользоваться режимом обратного отсчета.

- В режиме обратного отсчета нажмите кнопку D для запуска счетчика.

- Нажмите кнопку D для остановки счетчика.

- Вы можете продолжить работу счетчика, повторно нажав кнопку D.

- Остановите счетчик и нажмите кнопку B для сброса счетчика в ранее установленное значение.

- После того, как счетчик обратного отсчета достигнет нуля (при отключенной функции автоповтора), раздастся звуковой сигнал в течение 10 секунд и счетчик установится в ранее заданное значение.

Включение \ Отключение функции автоповтора.

- В режиме обратного отсчета нажмите кнопку А. Цифры изображения часа начнут мигать. Нажмите кнопку A снова для перемещения выделения к установке функции автоповтора.

- Нажмите кнопку D или B для включения () или отключения функции автоповтора.

- Нажмите кнопку C для перемещения выделения к установке звуковой индикации работы  счетчика.

- Нажмите кнопку D или B для включения (o) или отключения звуковой индикации работы  счетчика

- Нажмите кнопку А для возврата в режим обратного отсчета.

- После того, как счетчик обратного отсчета достигнет нуля (при включенной функции автоповтора), раздастся звуковой сигнал в течение 10 секунд, а счетчик немедленно установится в ранее заданное значение и обратный отсчет начнется снова. Вы можете остановить работу счетчика нажатием на кнопку D и вручную восстановить прежнее значение нажатием на кнопку B.

- Если вы установите начальное значение счетчика меньшее, чем 10 секунд, при включенной функции автоповтора  звуковой сигнал, который обычно звучит 10 секунд, в этом случае будет звучать только 1 секунду.

- Если включен режим звуковой индикации работы счетчика, короткий звуковой сигнал будет подаваться при прохождении счетчиком следующих значений 10, 5, 4, 3, 2, 1 минута до окончания отсчета и 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1 секунда до окончания отсчета.

#### Режим Секундомера                                                                                  Текущее время

Режим позволяет Вам измерить                     индикатор контрольного времени

полное и промежуточные времена событий

и зафиксировать 2 первых места на соревнованиях.

Рабочий диапазон Общего

измеряемого времени ограничен 23 часами

59 минутами 59.99 секундами. Вы также можете

установить звуковой сигнал в конце контрольного

времени. Кроме того характерной особенностью                                                       минуты         1/100 сек

этих часов является функция Автостарта.                                  индикатор режима                    Секунды

а) Измерение чистого времени

D	            D		              D                                        Е                            B

(Старт)	          (Стоп)                          (Повторный старт)          (Стоп)                   (Сброс)

б) Измерение разделенного времени

D	            B            	          B		                          D                             B

(Старт)	         (Разделение)	       (Отмена разделения)                 (Стоп)	               (Сброс)

в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места

D	            B                                D		                          B	                    B

(Cтарт)               (Разделение)            (Стоп)		     (Отмена                (Сброс)

Финишировал	       Фин. второй бегун	     разделения)

первый бегун	       Запись времени	                       Запись времени                                                                                                                                                                            			       первого бегуна		     второго бегуна

# О Функции Автостарта

Действие этой функции состоит в выполнении Вашими часами 5-секундного обратного отсчета времени. Когда отсчет дойдет до 0, автоматически включится секундомер. Во время отсчета последних трех секунд каждая секунда сопровождается коротким звуковым сигналом.

Включение/ отключение функции Автостарта

Когда в Режиме Секундомера на экране показаны только нулевые значения, Вы можете нажать кнопку «B» для включения или отключения функции Автостарта.

- На экране появится индикатор AUTO-ST и значение 05 на верхнем дисплее в том случае, если функция Автоповтора включена. В случае выключенной функции Автоповтора индикатор отсутствует и верхний дисплей показывает текущее время.

# О Функции Контрольного времени

Действие этой функции состоит в следующем: каждый раз, когда секундомер достигает заранее установленного Контрольного времени, раздается звуковой сигнал продолжительностью 10 секунд.

## Индикатор контрольного времени

## Установка, включение и отключение Контрольного времени                               часы

- Когда на экране в Режиме Секундомера показаны только

нулевые значения, нажмите и удержите кнопку «А», это

вызовет мигание значения часов Контрольного времени,

указывающее на то, что оно выбрано для установки.

- Нажмите кнопку «С» для перемещения выбранного

значения в следующие разряды.

минуты                                     секунды

Часы                   Минуты              Секунды                                              индикатор режима

- Нажмите кнопку «D» для увеличения выбранного значения или «B» для его уменьшения. Удержание кнопок в нажатом состоянии изменяет показания в ускоренном режиме.

- Нажмите кнопки «D» и «B» одновременно для сброса секундомера в 0:00’00”.

- Нажмите кнопку  «А» для перехода мигающего значения в разряд включения/ отключения Контрольного времени.

- Кнопки «D» или «B» включают или отключают Контрольное время.

- Нажмите кнопку «А» для возврата в Режим Секундомера.

# Внимание!

Если Вы не включили функцию Контрольного времени, звуковой сигнал не работает.

- Нажмите кнопки «А», «С» или «L» для остановки звукового сигнала.

#### Режим Звуковых сигналов

Если включен Ежедневный будильник,                                      индикатор ежечасного сигнала

звуковой сигнал продолжается 20 секунд в          текущее время       индикатор

установленное время каждый день. Нажмите                                                       будильника

любую кнопку для остановки сигнала. Если

включен Ежечасный сигнал, он раздается в

начале каждого часа.

Проверка звукового сигнала

Нажмите и удержите кнопку “B” в Режиме Будильника                  часы

до тех пор пока не раздастся звуковой сигнал. Важно, что нажатие      индикатор режима            минуты

кнопки «B» также включает и отключает

будильник и ежечасный сигнал.

###### Установка будильника

- Нажмите и удержите кнопку “А” до тех пор, пока на экране не замигает значение часа, выбранное для установки

- Эта операция автоматически включает Ежедневный будильник.

- Нажмите кнопку “С” для перемещения мигающего значения. Мигающее значение можно изменять.

Нажмите “С”                                          Часы                         Минуты

- Нажатие кнопки “D” увеличивает мигающее значение,  нажатие кнопки “B” уменьшает его. Удержание этих кнопок в нажатом состоянии изменяет показания в ускоренном режиме.

- Формат будильника (12- или 24-часовой) совпадает с форматом, выбранным в Режиме Текущего времени.

- Пользуясь 12-часовым форматом будьте внимательны, чтобы установить нужное Вам время до полудня (нет индикатора) или после полудня (индикатор Р).

- Завершив установку, нажмите кнопку “А” для возвращения в Режим Будильника.

###### Включение и выключение будильника и почасового сигнала

Нажмите кнопку «B» в Режиме Будильника для изменения состояния будильника и ежечасного сигнала в следующем порядке:

Индикаторы будильника (       )  и ежечасного сигнала (◖ ) остаются на экране во всех режимах.

Текущее время

## Режим Двойного времени

Режим двойного времени позволяет Вам

наряду с местным временем выставить

время другого часового пояса.

Вы можете выбрать формат представления

времени (12- или 24-часовой) и установить

его независимо от режима Текущего времени

Установка Двойного Времени                                        часы        минуты        индикатор режима

1. Нажмите кнопку “А” в Режиме Двойного Времени. Значение часов замигает на дисплее, будучи выбранным для установки.

2. Нажмите кнопку “С” для перемещения мигающего значения из разряда в разряд в следующей последовательности:

Часы                     Минуты

3. Нажмите кнопку “D” для увеличения выбранного значения и кнопку “С” для его уменьшения. Удержание этих кнопок в нажатом состоянии позволяют изменять показания в ускоренном режиме.

4. После установки времени нажмите кнопку “А” для возвращения в Режим Двойного Времени.

- В режиме Двойного времени отсчет секунд синхронизирован с режимом Текущего времени.

- В режиме Двойного времени нажмите кнопку «B» для переключения между 12- и 24-часовым форматом.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность хода при нормальной температуре:  +/- 30 секунд в месяц

Режим Текущего времени: Часы, минуты, секунды, индикатор до полудня/ после полудня (Р), день недели, месяц, дата

Система представления времени:  Переключение между 12- и 24-часовым форматом

Календарная система: Авто-календарь, установленный на 28 дней в феврале

Режим Таймера:

Шаг измерения: 1/10 секунды

Диапазон отсчета: от 1 секунды до 24 часов

Другое: функция автоповтора, звуковые сигналы индикации отсчета

Режим Секундомера:

Шаг измерения: 1/100 секунды

Диапазон измерения: 23 часа, 59 минут, 59.99 секунд

Режимы измерения: Полное и разделенное время, фиксация двух первых мест на соревнованиях

Другое: Звуковой сигнал Контрольного времени, Функция Автостарта

## Режим Звуковых сигналов: ежедневный будильник, ежечасный сигнал

## Режим Двойного времени

Другое: Подсветка (электро-люминисцентная панель)

Батарея: Одна литиевая батарея типа CR1616

Срок службы батареи: 3 года при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- Одна 2-секундная операция подсветки в день

- Одна 20-секундная операция будильника в день