ЧАСЫ  СASIO  ВGM-210

Руководство пользователя

Модуль 2160,  2203,  2204,  2205

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- В зависимости от класса водонепроницаемости часы маркируются от “I” до “V”. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| *Класс | Конструкция корпуса | Брызги, дождь | Купание, мытье машины | Подводное плавание | Водолазное дело и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | — | нет | нет | нет | нет |
| II | Водонепрони цаемые | да | нет | нет | нет |
| III | Водонепрони цаемые до 50 м | да | да | нет | нет |
| IV | Водонепрони цаемые до 100 м | да | да | да | нет |
| V | Водонепрони цаемые до 200 м Водонепрони цаемые до 300 м | да | да | да | да |

*Примечания
I   Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них влаги.

III  Не нажимайте кнопки под водой.

IV Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.

V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.

- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить салфеткой.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флуоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.

- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

# ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Нажмите кнопку «C» для изменения режимов в приведенной ниже последовательности.

- Нажатие кнопки «Е» в любом режиме, за исключением режима Звуковых сигналов, подсвечивает экран в течение трех секунд. Подсветка не доступна в режиме установки.

- Если во время мигания цифрового значения в течение нескольких минут Вы не нажали ни одной кнопки, часы автоматически запоминают все, что Вы успели ввести и выходят из режима установки.

- Если Вы в любом режиме, кроме секундомера, не выполнили ни одной операции в течение нескольких минут, часы автоматически возвращаются к исходному экрану текущего времени.

Режим Текущего       Режим Отсчета        Режим Звуковых        Режим              Режим

времени                        дней                      сигналов           Секундомера      Заметок

#### РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Для переключения между 12- и 24-часовым форматом представления времени нажмите кнопку «D».

- При использовании 12-часового формата слева от значения часа в диапазоне от полудня до 11:59 вечера на экране появляется индикатор Р. От полуночи до 11:59 утра на экране находится индикатор А.

- При использовании 24-часового формата время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59 без индикатора.

- При нажатии кнопки «В» начинают исполняться мелодии в произвольном порядке. Для того чтобы остановить проигрывание мелодии, нажмите на любую кнопку, кроме «Е».

- Нажатие кнопки «Е» во время проигрывания мелодий переключает изображение между фигурками анимационной графики и названием мелодий.

- В конце данного руководства приведен полный список доступных мелодий.

- Нажмите кнопку «Е» для подсветки экрана в течение трех секунд. При использовании 12-часового формата представления времени, нажатие кнопки «Е» также выводит на экран фигурки анимации.

Установки в режиме Текущего времени

В дополнение к установке текущего времени и даты, этот режим позволяет Вам также включить или отключить тона нажатия кнопок и проигрывание мелодий, отрегулировать их громкость и контрастность дисплея.

## Как осуществить установки

- Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме Текущего времени, до тех пока значение секунд не замигает на дисплее, так как этот разряд выбран для установки.

- Нажмите кнопку “С” для перехода мигающего значения из разряда в разряд в следующей ниже последовательности, или кнопку «Е» для перехода разрядов в обратном порядке:

Нажмите «Е»             Нажмите «С»

Секунды        Вкл./выкл. летнего времени         Часы        Минуты        Год

Контрастность               Громкость               Звук                 Дата             Месяц

(CNT)                             (VOL)              (SOUND)

- Когда разряд секунд находится в мигающем состоянии, нажмите на кнопку «D» или «В» для сброса их в 00.

- Если Вы нажали кнопку в тот момент, когда значение секунд находилось в диапазоне от 30 до 59, к значению минут прибавится 1, если значение секунд находилось в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется без изменений.

- Когда для установки выбран разряд «включение / выключение Летнего времени», нажмите кнопку «D» или «В» для переключения между Летним и Стандартным временем.

- Летом часы переводятся на час вперед, для того чтобы полнее использовать дневной свет, так как день летом становится длиннее. Установка или отмена поправки на летнее время зависит от страны, в которой Вы находитесь.

- Индикатор Летнего времени 1 отображается на экране установок режима Текущего времени только в том момент, когда для установки выбран разряд включения / отключения Летнего времени. Индикатор OFF показывает, что включено Стандартное время, тогда как индикатор ON указывает на то, что выбрано Летнее время.

- Индикатор Летнего времени 2 отображается на экране в режиме Текущего времени, Отсчета дней и Звуковых сигналов, когда выбрана установка подключения Летнего времени.

- Когда для установки выбран разряд подключения звука (SOUND) нажмите кнопки «D» или «В» для того чтобы включить или отключить короткий звуковой сигнал и музыкальный тон, как показано ниже.

Нажмите «В»  Нажмите «D»

- Когда для установки выбран разряд регулировки громкости (VOL), нажмите кнопки «D» или «В» для переключения между сильной и слабой громкостью.

Громко                                         Тихо

- Когда для установки выбран разряд регулировки контрастности дисплея (CNT), нажмите кнопку «D» для того чтобы сделать экран более темным и «В» – для того чтобы сделать экран светлее.

- В то время, когда часы, минуты, год, месяц или дата будут находиться в мигающем состоянии, нажмите кнопку “D”, чтобы увеличить их значение и «В» – чтобы уменьшить его. Длительное нажатие этих кнопок изменяет показания в ускоренном режиме.

- Установив желаемые значения для всех разрядов, нажмите кнопку “А”, чтобы вернуться к показу текущего времени.

- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.

- Дата может быть установлена в пределах от 1 января 2000 г. до 31 декабря 2039 г.

- Часы содержат автоматический встроенный календарь, с соответствующим количеством дней в месяцах и поправкой на високосный год. Установив один раз дату и время, Вы можете больше не регулировать их, исключая случай замены батареи.

###### Подсветка

Нажатие кнопки «Е» в любом режиме, за исключением режима Звуковых сигналов, подсвечивает экран в течение 3 секунд. Подсветка на доступна в режиме установки.

- В качестве подсветки используется электролюминесцентный источник, который при продолжительном использовании теряет излучающую способность.

- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

- Подсветку трудно разглядеть под прямыми солнечными лучами.

- Во время работы подсветки автоматически отключаются звуковые сигналы.

- При подсвечивании экрана часы издают звуковой сигнал. Такое звучание связано с тем, что при включении электролюминесцентный источник начинает слегка вибрировать. Это является нормальным и не свидетельствует о какой-либо неисправности часов.

#### РЕЖИМ ОТСЧЕТА ДНЕЙ

Этот режим позволяет Вам подсчитать количество дней от текущего дня до определенной контрольной даты.

Индикатор режима

- Вы можете записать 5 счетчиков дней, каждому из которых может быть присвоен 12-символьный текст и контрольная дата.

- Когда наступает контрольная дата, в режиме Текущего времени на экране начинает мигать индикатор

Количество дней      индикатор DAYS                   DAYS. Также этот индикатор

будет мигать в Режиме Отсчета дней

на экране контрольной даты.

- Индикатор мигает в этот день каждый год независимо от года, установленного для контрольной даты.

- По умолчанию для всех счетчиков установлена дата 2001 / 1 / 1 и текстовая область содержит одни пробелы (пробелы выглядят как серия дефисов «- - - - -»).

## Просмотр данных

В Режиме Отсчета дней нажмите кнопку «D» для прокручивания записей через экран.

- Если контрольная дата уже прошла, то количество дней до контрольной даты отображается на экране со знаком « – ».

## Установка контрольной даты

- В Режиме Отсчета дней нажмите кнопку «D» для вывода на экран номера счетчика, который Вы хотите установить.

- Нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока на экране не замигает первая (самая левая) буква текста. Это означает вход в режим установки.

- Каждое нажатие кнопки «С» перемещает мигание в следующей последовательности, нажатие «Е» продвигает его в обратном порядке:

Нажмите «Е»     Нажмите «С»

Символ 1                                        Символ 12

Год                       Месяц                Дата

- Когда мигают символы текстовой области, используйте кнопки «D» или «В» для прокручивания символов в текущей мигающей позиции. Длительное нажатие этих кнопок прокручивает символы в ускоренном режиме.

Нажмите «В»         Нажмите «D»

Пробел              от А до Z                Пунктуация               Японский

алфавит

Дефис                  Числа                    Символы

- В конце руководства представлен полный список доступных символов.

- Когда для установки выбраны не текстовые разряды, используйте кнопку «D» для увеличения выбранного значения и «В» для его уменьшения. Длительное нажатие кнопок изменяет показания в ускоренном режиме.

- Одновременное нажатие кнопок «D» и «В» в момент мигания какого-либо символа текстовой области сотрет любой введенный текст и в качестве даты установит сегодняшний день. В это время на экране появится сообщение “CLEAR” (стерто).

- Одновременное нажатие кнопок «D» и «В» во время мигания какого-либо разряда даты переустановит дату на сегодняшний день, не затрагивая текста.

- После того, как Вы установите дату, нажмите кнопку «А» для возврата в исходный режим Отсчета дней.

- Дата может быть установлена в диапазоне от 1 января 1940 г. до 31 декабря 2039 г.

#### РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

В вашем распоряжении пять будильников с различными мелодиями. Если включен Ежедневный будильник, звуковой сигнал продолжается 20 секунд в установленное время каждый день. Для остановки сигнала нажмите любую кнопку (за исключением «Е»). Нажатие кнопки «Е» во время исполнения мелодии переключает экран между фигурками анимационной графики и названием исполняемой мелодии. Если включен Ежечасный сигнал, он раздается в начале каждого часа.

## Установка будильника

- В режиме Звуковых сигналов нажмите кнопку «D» для того чтобы выбрать номер будильника, который Вы хотите установить.

Будильник 1       Будильник 2        Будильник 3       Будильник 4       Будильник 5

Ежечасный сигнал SIG : 00

- Нажмите и удержите кнопку “А” до тех пор, пока на экране не замигает номер мелодии, обозначая режим установки.

- Эта операция автоматически включает Ежедневный будильник.

- Нажмите кнопку «С» для перемещения мигающего значения. Мигающее значение можно изменять.

Название мелодии             Часы             Минуты

- Когда выбрана установка мелодии, используйте кнопки «D» и «В» для того чтобы прокрутить названия мелодий.

| Нажмите «В» Нажмите «D» | Установка | Звуковой сигнал |
| --- | --- | --- |
|  | ♪ − 0 | Воспроизведение в произвольном порядке 1,2,3,4 и 5 |
|  | ♪ − 1 | Мелодия 1 |
|  | ♪ − 2 | Мелодия 2 |
|  | ♪ − 3 | Мелодия 3 |
|  | ♪ − 4 | Мелодия 4 |
|  | ♪ − 5 | Мелодия 5 |
|  | ♪ − ♪ | Короткий звуковой сигнал |

- В конце данного руководства находится список названий мелодий.

- Некоторые названия мелодий могут отображаться в виде аббревиатуры.

- Когда выбраны разряды часов или минут, нажатие кнопки “D” увеличивает мигающее значение, а нажатие кнопки «В» уменьшает его. Удержание этих кнопок в нажатом состоянии изменяет показания в ускоренном режиме.

- Завершив установку, нажмите кнопку “А” для возвращения в исходный режим Звуковых сигналов.

- Формат будильника (12- или 24-часовой) совпадает с форматом, выбранным в Режиме Текущего времени.

- Пользуясь 12-часовым форматом, будьте внимательны, чтобы установить нужное Вам время до полудня или после полудня.

## Остановка мелодии

Для остановки сигнала нажмите любую кнопку (за исключением «Е»).

## Включение и выключение будильника и ежечасного сигнала

- Нажмите кнопку “D” в Режиме Звуковых сигналов для вывода на экран будильника, который Вы хотите включить или выключить, или Ежечасного сигнала.

- Нажмите кнопку «В» для включения или выключения выбранного Будильника или Ежечасного сигнала.

- Индикатор будильника 1 выводится на экран только в режиме Звуковых сигналов. Он указывает на текущее состояние Будильника. Обратите внимание на то, что этот индикатор используется в разных режимах для других целей.

- Индикатор будильника 2 отображается во всех режимах, когда любой из пяти будильников включен.

- Индикатор будильника 3 отображается только в режиме Звуковых сигналов. Это ON, если текущий отображаемый будильник включен, и OFF, если текущий отображаемый будильник выключен.

- Индикатор ежечасного сигнала 1 выводится на экран в режиме Звуковых сигналов, только если ежечасный сигнал включен. Обратите внимание на то, что этот индикатор используется в разных режимах для других целей.

- Индикатор ежечасного сигнала 2 отображается во всех режимах, когда ежечасный сигнал включен.

- Индикатор ежечасного сигнала 3 отображается только в режиме Звуковых сигналов. Это ON, если ежечасный сигнал включен, и OFF, если выключен.

## Проверка звукового сигнала

В режиме Звуковых сигналов выведите на экран будильник, звуковой сигнал которого Вы хотели бы прослушать, и затем нажмите кнопку «Е», чтобы начать исполнение мелодии. Вы можете также нажать кнопку «Е» для того чтобы проиграть мелодию в момент установки времени звукового сигнала.

- Для остановки мелодии или последовательности коротких звуковых сигналов нажмите любую кнопку.

РЕЖИМ  СЕКУНДОМЕРА

Режим позволяет Вам измерить                                     индикатор режима

полное и промежуточные времена событий

и зафиксировать 2 первых места соревнований.

Рабочий диапазон Общего

измеряемого времени ограничен 23 часами

59 минутами 59.99 секундами.

Вы можете включить подсветку,

нажав кнопку «Е» в любое время                               минуты

в процессе измерений.                                             часы           секунды   1/100 сек.

а) Измерение чистого времени

D		D		 D		       D		     В

(Старт)		(Стоп) 		(Повторный старт)       (Стоп)               (Сброс)

б) Измерение разделенного времени

D		В		В                                   D    	                       В

(Старт)		(Разделение)	(Отмена разделения)     (Стоп)	   (Сброс)

в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места

D		В		D		         В	                       В

(Cтарт)      	(Разделение)	(Стоп)		        (Отмена                (Сброс)

Финишировал	Фин. второй бегун        разделения)

первый бегун	Запись времени	        Запись времени                                                                                                                                                                            				первого бегуна              второго бегуна

#### РЕЖИМ ЗАМЕТОК

В этом режиме Вы можете ввести 5 записей, каждая из которых содержит 8-символьный заголовок и 16-символьный текст.

## Считывание заметок

- В Режиме Заметок нажмите кнопку «D» для прокручивания заголовков записей. Когда Вы найдете желаемый заголовок, нажмите кнопку «В» для того чтобы переключиться на экран данных.

- На экране помещается только 5 символов текста одновременно. Более длинные сообщения прокручиваются справа налево. Символ  указывает на то, что буква или цифра, расположенная слева от него – последняя, а буква или цифра, расположенная справа от него – первая.

- Если заметка не содержит данных, на экране отображается серия дефисов «- - - -».

## Ввод новых данных

- В Режиме Заметок нажмите кнопку «D» для вывода на экран номера заметки, данные для которой Вы хотите ввести.

- Нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока на экране не появится мигающий курсор в позиции первого (самого левого) символа.

- Используйте кнопку «С» для перевода мигания в приведенной ниже последовательности:         Нажмите «Е»   Нажмите «С»

Первый символ заголовка                                        Восьмой символ заголовка

Шестнадцатый символ данных                                    Первый символ данных

- Когда мигают символы текстовой области, используйте кнопки «D» или «В» для прокручивания символов в текущей мигающей позиции. Длительное нажатие этих кнопок прокручивает символы в ускоренном режиме.

Нажмите «В»         Нажмите «D»

Пробел              от А до Z                Пунктуация               Японский

алфавит

Дефис                  Числа                    Символы

- В конце руководства представлен полный список доступных символов.

- Одновременное нажатие кнопок «D» и «В» в момент мигания какого-либо символа  области заголовка или данных, сотрет все заголовки и данные. В этот момент на экране появится сообщение “CLEAR” (стерто).

- После того, как Вы установите дату, нажмите кнопку «А» для возврата в исходный режим Заметок.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре: +/- 15 секунд в месяц

Режим Текущего времени: Часы, мин., сек., индикатор А/Р, месяц, дата, день недели

Система представления времени: переключение между 12 и 24-часовыми форматами

Календарная система: Автокалендарь, запрограммированный с 2000 до 2039 г.

Режим Отсчета дней: Количество дней от текущей даты (установленной в Режиме Текущего времени) до контрольной даты

Вместимость памяти: до 5 наборов данных (12-символьный текст и контрольная дата (год, месяц, число))

Диапазон установки контрольной даты: 1 января 1940 г до 31 декабря 2039 г.

Дополнительно: звуковой сигнал счетчика, индикатор контрольной даты

Режим Звуковых сигналов: 5 ежедневных будильников с мелодиями или последовательностью коротких звуковых сигналов, ежечасный сигнал

Режим секундомера: Точность измерений: 1/100 сек. Диапазон измерения: 23 часа, 59 мин. 59,99 сек. Режимы измерений: Полное, промежуточное время, два первых результата соревнований

Режим Заметок:

Вместимость памяти: до 5 наборов данных, включающих в себя текст длиной 16 символов и заголовок (8 символов)

Подсветка (электролюминесцентная панель)

Батарея:  Одна батарея типа  CR1620, срок службы: примерно 18 месяцев при следующих условиях:

- 3 секунды работы подсветки в день

- 20 секунд звуковых сигналов в день

Более частое использование подсветки сокращает срок службы батареи:

- 9 секунд работы подсветки в день – 16 месяцев

- 15 секунд в день – 14 месяцев

#### СПИСОК СИМВОЛОВ

СПИСОК МЕЛОДИЙ