ЧАСЫ  СASIO  BG-1207

Руководство пользователя

Модуль 2950

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- Часы классифицируются по разрядам от “I” до “V” в соответствии со степенью их защищенности от воды. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| - Разряд | - Маркировка на - корпусе | - Брызги, дождь | - Купание, мытье машины и т.д. | - Подводное плавание | - Водолазное дело и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I | - — | - нет | - нет | - нет | - нет |
| - II | - WATER RESISTANT | - да | - нет | - нет | - нет |
| - III | - 50 М WATER RESISTANT | - да | - да | - нет | - нет |
| - IV | - 100 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - нет |
| - V | - 200 М WATER RESISTANT - 300 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - да |

*Примечания
I   Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них влаги.

III  Не нажимайте кнопки под водой.

IV Можно нажимать под водой все кнопки, кроме углубленных. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.

V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.

- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

Меры предосторожности

В приведенных ниже случаях все данные, введенные в телефонную книжку, могут быть уничтожены. Поэтому рекомендуется иметь копии особенно важных данных.

* Неисправность или ремонт часов/ Выход из строя батареи/ Замена батареи

CASIO не несет ответственности за потерю данных или ущерб, нанесенный вследствие этой потери.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

Знакомство с руководством по эксплуатации

- Операции с кнопками описаны с использованием обозначений, представленных на рисунке.

- Каждый раздел данного руководства описывает выполнение операций соответствующего режима. Технические подробности приведены в разделе «Справочная информация».

# ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Нажмите кнопку «С» для изменения режимов.

- В любом режиме нажмите кнопку «B» для подсветки экрана.

Режим                        Режим                Режим

Текущего                  Заметок            Всемирного

времени                                                 времени

Режим                  Режим                      Режим            Режим

Секундомера          Таймера                Звуковых        Всемирной

Сигналов    Температуры

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

## В этом режиме вы можете установить и посмотреть время и дату.

- Нажатие кнопки «D» циклически переключает экран между следующими далее форматами:

Экран Дня недели             Экран          Экран Всемирного времени

### Месяца-Даты

## Прочтите, перед тем как устанавливать время и дату

Экраны режимов Текущего и Всемирного времени взаимосвязаны. Поэтому, перед тем, как устанавливать время и дату, вы должны выбрать город, время которого будет использоваться в качестве Местного времени (город, в котором Вы обычно пользуетесь часами).

## Установка времени и даты

- Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме Текущего времени, до тех пор, пока значение секунд не замигает на дисплее, что означает переход к режиму установки.

- Нажмите кнопку “С” для перехода мигающего значения из разряда в разряд в следующей последовательности:

Секунды              Вкл./выкл. летнего времени      Код города        Часы         Минуты

Дата                         Месяц               Год                  12/24-часовой формат

- Когда разряд, который Вы хотите изменить, находится в мигающем состоянии, используйте кнопки «D» и «В», как показано в таблице.

| Экран | Установка | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| 56 | Секунды | Нажмите «D» для переустановки в 00. |
| DST OFF | Летнее время | Нажмите «D» для переключения между Летним (on) и Стандартным (OFF) временем. |
| TYO | Код города | Для изменения значений используйте «D» (восток) и «В» (запад). |
| 10:08 | Часы, минуты | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-) |
| 12Н | 12/24-часовой формат | Нажмите «D» для переключения между 12- и 24-часовым форматом. |
| 20 05 6-30 | Год, Месяц, Дата | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-) |

- В конце руководства приведена таблица кодов городов.

- Подробная информация о переключении на Летнее время содержится в разделе «Летнее время».

- Нажмите кнопку “А”, чтобы отменить режим установки.

- При использовании 12-часового формата в диапазоне от полудня до 11:59 вечера  на экране появляется индикатор Р. От полуночи до 11:59 утра на экране находится индикатор А.

- При использовании 24-часового формата время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59 без индикатора.

- Выбранная в Режиме Текущего времени 12- или 24-часовая система измерения времени распространяется также на все остальные режимы.

- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.

### Летнее время

Летнее время – это время, продвинутое на 1 час вперед относительно Стандартного времени, для того чтобы полнее использовать дневной свет. Помните, что не все страны и области пользуются этой поправкой.

### Переключение между Стандартным и Летним временем

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока не замигает значение секунд, обозначая переход в режим установки.

- Вызовите экран установки Летнего времени, используя кнопку «С».

- Нажмите кнопку «D» для переключения между Летним (индикатор ON) и Стандартным (OFF) временем.

- Для того чтобы отменить режим установки, нажмите на кнопку «А».

- Если включено Летнее время, на экране появляется индикатор DST.

РЕЖИМ  ЗАМЕТОК

Этот режим может использоваться для сохранения в памяти электронных адресов, сетевых страниц URL и других текстовых данных.

- Все операции, описанные в данном разделе, выполняются в режиме Заметок. Вы можете перевести часы в этот режим с помощью нажатия на кнопку «С».

Структура данных памяти

Всего память может содержать 315 символов, при этом каждая запись может включать в себя до 63 символов. Следовательно, максимальное количество записей зависит от количества составляющих ее символов следующим образом:

- если в записи 63 символа: можно сохранить 5 записей;

- если в записи менее 7 символов: можно сохранить 40 записей.

## Как создать новую запись

- В режиме Заметок вызовите экран остатка памяти, нажав одновременно кнопки «D» и «В».

- Если остаток памяти составит 0%, это значит, что память заполнена до конца. Для того чтобы ввести новые данные, вначале нужно будет удалить какую либо запись.

- Нажмите и удержите кнопку “А” до тех пор, пока  на экране не замигает курсор.

- При этом на экране также будет находиться номер, который автоматически присваивается каждой новой записи.

- Введите желаемый текст.

- При помощи кнопок “D”(+) и “В”(-) вы можете выбрать необходимый символ в позиции курсора и при помощи кнопки «С» сдвинуть курсор вправо. См. раздел «Ввод текстов».

- Закончив ввод данных, нажмите кнопку “А” для того чтобы сохранить их и вернуться в исходный режим Заметок (без курсора).

- Когда вы нажимаете кнопку “А”, сохраняя данные, на дисплее на 2 секунды появляется сообщение SЕT, после чего возвращается экран заметки.

- Текстовая часть на дисплее может иметь длину в три символа одновременно, более длинные сообщения прокручиваются по экрану справа налево. Последний символ записи отмечается индикатором . Вы можете нажать на кнопку «А» для того чтобы остановить прокручивание и начать его заново.

- Записи записываются в память в порядке их создания.

# Просмотр заметок

В режиме Заметок нажмите кнопку “D” для того чтобы прокрутить записи в следующем порядке:

«D»

Запись 1           Запись 2                        Остаток

(Р – 1)                (Р – 2)                           памяти

- Экран остатка памяти отображает процент свободной

памяти в цифрах. Эта величина не является количеством

оставшихся строк.

# Редактирование данных в Режиме Заметок

1.	В Режиме Заметок прокрутите данные с помощью кнопки “D” и найдите строку, которую хотите изменить.

2.	Нажмите и держите кнопку “А”, пока на экране не появится мигающий курсор.

3.	Используйте кнопку “С” для перемещения курсора к изменяемому символу.

4.	Измените выбранный символ, используя кнопки «В»(-) и «D»(+).

5.	После внесения изменений нажмите кнопку “А” для записи их в память и возврата часов в исходный режим Заметок.

# Удаление данных в Режиме Заметок

1.	В Режиме Заметок прокрутите строки с помощью кнопки “D”и найдите ту, которую вы хотите стереть.

2.	Нажмите и держите кнопку “А”, пока на экране не появится мигающий курсор.

3.	Нажмите одновременно кнопки “В” и “D” для удаления записи.

- На экране появится сообщение CRL (удаление). Далее курсор возникнет в текстовой части экрана.

- Введите данные или нажмите кнопку “А” для возвращения в исходный Режим Заметок.

РЕЖИМ ВСЕМИРНОГО ВРЕМЕНИ

Использование Режима Всемирного времени позволяет узнать текущее время любого из 30 городов (27 часовых поясов) мира.

- Все операции, описанные в данном разделе, выполняются в режиме Всемирного времени. Вы можете перевести часы в этот режим с помощью нажатия на кнопку «С».

Просмотр времени других часовых поясов

В Режиме Всемирного времени используйте «D», для того чтобы прокрутить города через экран на восток.

- В конце данного руководства находится полный список кодов городов.

- Если время какого-либо города показано неправильно, проверьте установки режима Текущего времени и код города, выбранного в качестве Домашнего времени.

### Переключение между Стандартным и Летним временем

- В режиме Всемирного времени вы можете прокрутить города на восток, используя «D»,  до тех пор, пока на экране не окажется город, время которого вы хотите переключить между Летним и Стандартным.

- Нажмите и удержите кнопку «А» в течение одной секунды для того чтобы переключить часы между Летним временем (на экране индикатор DST) и Стандартным временем (индикатор отсутствует).

- Индикатор Летнего времени (DST) появляется каждый раз, когда на экране находится город, для которого включено Летнее время.

- Установка Летнего или Стандартного времени затрагивает только город, код которого отображается на экране в данный момент. К остальным городам эта установка не относится.

РЕЖИМ ВСЕМИРНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

В этом режиме на экране отображается средние значения самых высоких и самых низких температур за месяц для 30 городов мира.

Обратите внимание:

- На экране отображаются среднемесячные температуры. Это не является гарантией того, что для любой выбранной даты температура будет находиться в указанном на экране диапазоне.

- Среднемесячные значения высокой и низкой температуры чередуются на экране с интервалом в 2 секунды.

- Когда часы входят в режим Всемирной температуры, на экране в первую очередь появляется город и месяц, для которых вы просматривали данные в момент последнего выхода из этого режима.

- Все операции, описанные в данном разделе, выполняются в режиме Всемирной температуры. Вы можете перевести часы в этот режим с помощью нажатия на кнопку «С».

## Как посмотреть температурные данные

- В режиме Всемирной температуры вы можете прокрутить города через экран, используя кнопку «D».

- Для того чтобы отобразить данные на следующий месяц, нажмите на кнопку «А».

- Информацию о кодах городов смотрите в таблице в конце данного руководства.

РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

- В этом режиме вы можете установить Будильник, звуковой сигнал которого будет подаваться в установленное время каждый день. Кроме того, существует функция ежечасного сигнала (:00), при включении которой часы подают два звуковых сигнала в начале каждого часа.

- Все операции, описанные в данном разделе, выполняются в режиме Звуковых сигналов. Вы можете перевести часы в этот режим с помощью нажатия на кнопку «С».

## Как установить время звукового сигнала

## В режиме Звуковых сигналов нажмите и удержите кнопку “А”. Цифровое значение в разряде часов звукового сигнала начинает мигать, так как оно выбрано для установки.

## В этот момент будильник автоматически включается.

- Нажмите кнопку “С” для того чтобы переключить мигание между разрядами часов и минут.

- Для того чтобы изменить выделенное значение, используйте кнопки «D» (+) и  «B» (-).

- Когда Вы пользуетесь 12-часовым форматом, будьте внимательны,  чтобы правильно установить время до полудня (индикатор А) или после полудня (индикатор Р).

- Нажмите кнопку “А” для отмены режима установки.

### Как работает Будильник

Звуковой сигнал длительностью 20 секунд подается в заранее установленное время, независимо от того, в каком режиме находятся часы.

- Вы можете прервать сигнал, нажав на любую кнопку.

### Проверка звукового сигнала

Нажмите и удержите кнопку «D» в режиме Звуковых сигналов.

### Включение и выключение будильника

В режиме Звуковых сигналов нажмите на кнопку «D» для

того чтобы циклически переключать состояние сигналов

в следующей далее последовательности.

Индикатор будильника/ Индикатор ежечасного сигнала

Будильник вкл.  Будильник выкл.  Будильник вкл.   Будильник выкл.

Сигнал вкл.        Сигнал выкл.        Сигнал выкл.       Сигнал вкл.

- Индикатор будильника мигает во время звукового сигнала.

- Индикаторы звуковых сигналов остаются на экране во всех режимах.

#### РЕЖИМ ТАЙМЕРА

Обратный отсчет времени может быть задан в диапазоне от 1 минуты до 24 часов. Как только счетчик обратного отсчета достигнет нуля, подается звуковой сигнал.

- В этом режиме вы можете также использовать автоповтор, при выполнении которого обратный отсчет начинается заново с заранее установленного значения каждый раз, когда счетчик достигает нуля.

- Все операции, описанные в данном разделе, выполняются в режиме Таймера. Вы можете перевести часы в этот режим с помощью нажатия на кнопку «С».

Как пользоваться режимом обратного отсчета

В режиме Таймера нажмите кнопку «D» для запуска счетчика.

- После того, как счетчик обратного отсчета достигнет нуля (при отключенной функции автоповтора), раздастся звуковой сигнал в течение 10 секунд и счетчик установится в ранее заданное значение.

- Если счетчик достигает нуля при включенном автоповторе, то после окончания звукового сигнала Таймер автоматически запускается снова.

- Операция обратного отсчета времени продолжается, даже если часы вышли из режима Таймера.

- Нажав на кнопку «D» в процессе отсчета, Вы поставите Таймер на паузу. При повторном нажатии этой кнопки отсчет возобновится.

- Для того чтобы полностью остановить операцию обратного отсчета времени, вначале поставьте Таймер на паузу (используя кнопку «D»), и затем нажмите на кнопку «А». Время обратного отсчета вернется к ранее установленному значению.

## Установка начального значения для обратного отсчета

- В режиме Таймера нажмите и удержите кнопку «А», до тех пор, пока не начнет мигать цифровое значение часа, обозначая переход к режиму установки.

- Если стартовое время не появилось на экране, выполните процедуру, описанную в разделе «Использование Таймера».

- Используйте кнопку “С” для перехода мигания между разрядами в следующей последовательности:

Часы                Минуты                Автоповтор

- Используйте кнопки «D» и «В» для изменения выбранного разряда.

| ###### Экран | Установка | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| 0:00 | Часы, минуты | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-) |
| OFF | Авто-повтор | Нажмите «D» для включения (ON) и выключения (OFF). |

- Если Вы хотите задать стартовое время 24 часа, установите значение 0:00.

- Установив начальное значение счетчика, нажмите кнопку «А» для выхода из режима установки.

- Когда включена функция автоповтора, на экране появляется индикатор .

- Частое использование автоповтора и звуковых сигналов сокращает срок службы батареи.

ОПЕРАЦИИ СЕКУНДОМЕРА

Режим позволяет вам измерить отрезки времени, промежуточные времена событий и фиксировать 2 первых места соревнований.

- Рабочий диапазон Общего измеряемого времени ограничен 59 минутами 59.99 секундами.

- Далее секундомер перезапускается заново с нуля, до тех пор, пока Вы не остановите его.

- Измерения времени продолжаются, даже если часы выйдут из режима Секундомера.

- При выходе из режима Секундомера в тот момент, когда на экране зафиксировано промежуточное время, это значение удаляется, и начинает отображаться общее измеренное время.

- Все операции, описанные в данном разделе, выполняются в режиме Секундомера. Вы можете перевести часы в этот режим с помощью нажатия на кнопку «С».

а) Измерение чистого времени

D		D		 D		       D		     А

(Старт)		(Стоп) 		(Повторный старт)    (Стоп)                 (Сброс)

б) Измерение разделенного времени

D		А		А		            D    	         А

(Старт)		(Разделение)	(Отмена разделения)         (Стоп)	      (Сброс)

в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места

D		А		D		            А	                        А

(Cтарт)      	(Разделение)	(Стоп)		           (Отмена           (Сброс)

Финишировал	Фин. второй бегуна         разделения)

первый бегун	Запись времени	          Запись времени                                                                                                                                                                            				первого бегуна	          второго бегуна

- Время на экране может не остановиться немедленно после нажатия соответствующей кнопки. Тем не менее, вы получите точный результат.

##### Справочная информация

Этот раздел содержит более подробную техническую информацию об операциях часов, а также указания по выполнению различных функций.

#### Демонстрационная функция

Эта функция непрерывно изменяет содержание экрана, демонстрируя возможности ваших часов.

## Как выключить демонстрационную функцию

Нажмите любую кнопку (кроме «В»).

## Как включить демонстрационную функцию

В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку «С» в течение 3 секунд до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал.

- Обратите внимание на то, что демонстрационная функция не работает в режиме установки.

## Ввод текстов

Далее описано, как вводить тексты в режиме Заметок.

- В режиме ввода (на экране мигающий курсор) используйте кнопки «В» и «D» для прокручивания символов в позиции курсора в представленной далее последовательности.

Нажмите «D»                                        Нажмите «В»

(Пробел)           от a до z          от А до Z            от 0 до 9              от * до &

- Когда в позиции курсора окажется желаемый символ, нажмите кнопку «С» для перевода курсора вправо.

- Повторяйте пункты 1 и 2 до тех пор, пока не введете имя полностью.

- Полная информация о символах, которые можно ввести, содержится в таблице в конце данного руководства.

#### Операция автовозврата

- Если в течение 2 - 3 минут вы не выполняли операции в режиме Заметок, Всемирной температуры или Звуковых сигналов, часы автоматически возвращаются в режим Текущего времени.

- Если в течении двух или трех минут во время мигания курсора или  цифр выбранного вами разряда вы не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически запомнят все введенные на данный момент значения и выйдут из режима установки.

#### Прокручивание показаний

Нажатие на кнопки «В» и «D» используется в различных режимах для прокручивания устанавливаемых значений через экран. В большинстве случаев длительное нажатие на кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.

#### Исходный экран

Когда часы переходят в режимы Заметок, Всемирного времени или Всемирной температуры, на экране появляются данные, которые вы просматривали в тот момент, когда в последний раз выходили из этих режимов.

Режим Текущего времени

- Переустановка секунд в 00 в тот момент, когда их значение находилось в пределах от 30 до 59, прибавляет 1 к счетчику минут. Если секунды находились в пределах от 00 до 29, значение минут не изменится.

- Год можно установить в диапазоне от 2000 г. до 2039 г.

- Часы содержат автоматический встроенный календарь, с соответствующим количеством дней в месяцах и поправкой на високосный год. Установив дату, вы можете больше не регулировать ее, исключая случай замены батареи.

Режим Всемирного времени

- В режимах Текущего и Всемирного времени секунды синхронизированы.

- Всемирное время, которое показано на экране Текущего времени, всегда отображается в 24-часовом формате.

- Текущее время всех городов рассчитывается в соответствии с разницей относительно времени по Гринвичу для каждого города, на основании Домашнего времени, установленного в режиме Текущего времени.

- Часы рассчитывают разницу относительно времени по Гринвичу на основе данных всеобщего скоординированного времени (UTC).

Что необходимо знать о подсветке

Ваши часы снабжены электролюминесцентной панелью, которая полностью освещает экран, облегчая просмотр показаний в темноте. Нажатие на кнопку «В» в любом режиме (кроме режима установки) включает подсветку на 2 секунды.

- Подсветка ваших часов работает на электролюминесцентных элементах, которые теряют свою излучающую способность после длительного срока использования.

- Подсветку трудно разглядеть, когда на часы падают прямые солнечные лучи.

- Во время освещения дисплея часы испускают звуковой сигнал. Это происходит потому, что элементы подсветки вибрируют, и не является показателем неисправности часов.

- Подсветка автоматически отключается во время подачи звуковых сигналов.

- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре: +/- 30 секунд в месяц

Режим Текущего времени: Часы, мин., сек., индикатор А/Р, дата, день недели

Система представления времени: переключение между 12 и 24-часовыми форматами

Календарная система: Автокалендарь, запрограммированный от 2000 до 2039 г.

Дополнительно: Местное время (выбирается один из 30 городов), Летнее  время / Стандартное время

Режим Заметок:

Вместимость памяти: до 315 символов, дополнительно: остаток памяти

Режим Всемирного времени: 30 городов (27 часовых поясов)

Дополнительно: Летнее время / Стандартное время

Режим Всемирной температуры: наибольшее и наименьшее среднемесячное значение температуры для 30 городов

Режим Звуковых сигналов: ежедневный будильник; Ежечасный сигнал

Режим Таймера: Шаг отсчета: 1 секунда

Диапазон ввода стартового времени: от 1 минуты до 24 часов (приращение 1 минута)

Дополнительно: функция автоповтора

Режим Секундомера: Шаг измерения: 1/100 сек.,

диапазон измерения: 59 минут, 59,99 сек., режимы измерения: отрезки времени и промежуточные времена, два первых результата соревнований

Дополнительно: Подсветка (люминесцентная панель), демонстрационная функция

Батарея:  Одна батарея типа  CR1620

Срок службы батареи: 	3 года

ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ

| Код города | Город | Разница с GMT | Другие города этой зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| PPG | Паго Паго | -11.0 |  |
| HNL | Гонолулу | -10.0 | Папеэте |
| ANC | Анкоридж | -09.0 | Ном |
| LAX | Лос-Анджелес | -08.0 | Сан-франциско, Лас-вегас, Ванкувер, Сиэтл, Давсон |
| DEN | Денвер | -07.0 | Эль-Пасо, Эдмонтон |
| CHI | Чикаго | -06.0 | Хьюстон, Даллас, Новый Орлеан, Мехико, Виннипег, Форт-Уорт |
| NYC | Нью-Йорк | -05.0 | Монреаль, Детройт, Майами, Бостон, Панама, Гавана, Лима, Богота |
| CCS | Каракас | -04.0 | Ла-Пас, Сантьяго, Порт-Оф-Спейн |
| RIO | Рио-де- Жанейро | -03.0 | Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Бразилия, Монтевидео |
| LON | Лондон | +00.0 | Дублин, Касабланка, Дакар, Абиджан |
| PAR | Париж | +01.0 | Милан, Рим, Мадрид, Амстердам, Алжир, Гамбург, Франкфурт, Вена, Стокгольм, Лиссабон |
| BER | Берлин |  |  |
| CAI | Каир | +02.0 | Афины, Хельсинки, Стамбул, Бейрут, Дамаск |
| JRS | Иерусалим |  |  |
| JED | Джедда | +03.0 | Москва, Эль-Кувейт, Эр-Рияд, Аден, Аддис-Абеба, Найроби |
| THR | Тегеран | +03.5 | Шираз |
| DXB | Дубай | +04.0 | Абу-Даби, Маскат |
| KBL | Кабул | +04.5 |  |
| KHI | Карачи | +05.0 |  |
| DEL | Дели | +05.5 | Мумбал, Калькутта |
| DAC | Джака | +06.0 | Коломбо |
| BKK | Бангкок | +07.0 | Джакарта, Пномпень, Ханой, Вьентьян |
| HKG | Гонконг | +08.0 | Сингапур, Куала-Лумпур, Пекин, Тайбэй, Манила, Перт, Улан-Батор |
| SEL | Сеул | +09.0 | Пьхеньян |
| TYO | Токио |  |  |
| ADL | Аделаида | +09.5 | Дарвин |
| SYD | Сидней | +10.0 | Мельбурн, Гуам, Рабул |
| NOU | Нумеа | +11.0 | Вила |
| WLG | Веллингтон | +12.0 | Крастчерч, Сува, Остров Науру |

Данные на июнь 2004 года.

Таблица символов