ЧАСЫ  СASIO  RTF-100

Руководство пользователя

Модуль 2993

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

- Водонепроницаемость

- Часы классифицируются по разрядам от “I” до “V” в соответствии со степенью их защищенности от воды. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| - Разряд | - Маркировка на - корпусе | - Брызги, дождь | - Купание, мытье машины и т.д. | - Подводное плавание | - Водолазное дело и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I | - — | - нет | - нет | - нет | - нет |
| - II | - WATER RESISTANT | - да | - нет | - нет | - нет |
| - III | - 50 М WATER RESISTANT | - да | - да | - нет | - нет |
| - IV | - 100 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - нет |
| - V | - 200 М WATER RESISTANT - 300 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - да |

*Примечания
I   Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них влаги.

III  Не нажимайте кнопки под водой.

IV Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.

V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.

- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить салфеткой.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флуоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.

- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

# ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Нажмите кнопку «C» для изменения режимов в приведенной ниже последовательности.

- Нажатие кнопки «L» в любом режиме подсвечивает экран.

Режим            Режим             Режим                Режим             Режим                Режим

Текущего    Секундомера    Таймера        Интервального   Всемирного     Звуковых

времени                                с установкой      Таймера           времени          сигналов

#### РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Режим Текущего времени используется для установки и просмотра времени и даты.

Прочтите перед тем, как устанавливать время и дату!

Показания режимов Текущего и Всемирного времени взаимосвязаны. Поэтому, перед тем как устанавливать время и дату выберите код города в качестве Домашнего времени (город, в котором вы обычно используете часы).

- Информация о кодах городов представлена в таблице в конце данного руководства.

Установка времени и даты

- Нажмите и удержите кнопку “А” в режиме Текущего времени до тех пор, пока значение секунд не замигает на дисплее, так как этот разряд выбран для установки.

- Нажмите кнопку “С” для перехода мигающего значения из разряда в разряд в следующей последовательности:

Секунды          Вкл./выкл. Летнего времени         Код города        Часы

Дата                    Месяц                  Год                  Минуты

- Каждое нажатие кнопки «D» и «В» изменяет мигающее значение, как указано далее в таблице.

| Установка | Экран | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| Секунды | 50 | Нажмите «D» для переустановки в 00. |
| Летнее время | DST OF | Нажмите «D» для переключения между Летним (on) и Стандартным (OFF) временем. |
| Код города | TYO | Прокручивайте города с помощью кнопок «D» (на восток) и «В» (на запад) |
| Часы, минуты | Р10:08 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-). |
| Год, Месяц, Дата | 06 6-30 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-). |

- Установив желаемые значения для всех разрядов, нажмите кнопку “А”, чтобы вернуться к показу текущего времени.

Летнее время

- Летом время переводится на час вперед, для того чтобы полнее использовать дневной свет. Помните, что не все страны и области используют Летнее время.

Как переключить часы между Летним и Стандартным временем

- Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме Текущего времени до тех пор, пока значение секунд не замигает на дисплее, так как этот разряд выбран для установки.

- Нажмите на кнопку «С» для перехода мигания в разряд включения / выключения Летнего времени.

- Нажмите на кнопку «D» для переключения между Летним (индикатор DST ON) и Стандартным (индикатор DST OFF) временем.

- Нажмите дважды на кнопку «А», для того чтобы отменить режим установки.

- Если включено Летнее время, на экране появляется индикатор DST .

Переключение формата представления времени

Для переключения между 12- и 24-часовым форматом представления времени нажмите кнопку «D» в режиме Текущего времени.

- При использовании 12-часового формата слева от значения часа в диапазоне от полудня до 11:59 вечера на экране появляется индикатор Р. От полуночи до 11:59 утра индикатор на экране отсутствует.

- При использовании 24-часового формата время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59 без индикатора.

- Выбранный формат представления времени сохраняется во всех режимах.

- Индикатор вечернего времени (Р) не сопровождает значение текущего времени в режимах Таймера с установкой, Интервального таймера, Всемирного времени и Звуковых сигналов.

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Режим позволяет вам измерить отрезки времени. Верхний и нижний дисплей можно использовать для точного отсчета времени на соревнованиях или спортивных играх.

- Вы можете настроить часы на подачу звукового сигнала или бесшумного виброзвонка.

- Диапазон измерения на верхнем дисплее ограничен 59 минутами 59.99 секундами.

- Диапазон измерения на нижнем дисплее ограничен 99 минутами 59 секундами.

- Далее секундомер продолжает перезапускаться с нуля до тех пор, пока вы его не остановите.

- Операция измерения продолжается, даже если часы выйдут из режима Секундомера.

Экран измерения времени

Измерение времени секундомером

а) Измерение отрезков времени

В	            В		              В                        В     	     D (длительное

Старт          Стоп *1                Повторный старт         Стоп *1                     Сброс  нажатие)

*1  Непрерывное измерение времени показано на нижнем дисплее.

Использование секундомера на спортивных соревнованиях

Если вы установите продолжительность игры или этапа соревнования, часы выполнят операцию предупреждения (подадут звуковой или бесшумный сигнал), когда время на нижнем дисплее достигнет заданного значения.

Если соревнование по каким-то причинам прерывается, вы можете поставить секундомер на паузу с помощью кнопки «В», а затем возобновить отсчет времени на верхнем дисплее. Нижний дисплей покажет общее измеренное время от начала операции. Вы сможете вычислить время, на которое игра прерывалось (потерянное время), если вычтите значение на верхнем дисплее из значения нижнего дисплея.

Как установить продолжительность игры или этапа соревнования

- В режиме Секундомера нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока текущее показание не начнет мигать на нижнем дисплее. Ваши часы перешли в режим установки.

- Измените мигающее значение с помощью кнопок «D» (+) и «В» (-).

- Вы можете установить продолжительность события от 1 до 60 минут с шагом 1 минута.

- Если вы не выбрали продолжительность события, на экране будет показано «- -».

- Нажмите на кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

Как начать измерение времени события

Как только текущее время на нижнем дисплее достигнет значения, которое вы выбрали за точку отсчета, нажмите кнопку «В» для того чтобы начать измерение времени.

- При этом на верхнем и нижнем дисплее начнет отображаться измеряемое время.

Как сделать паузу в измерении

- Нажмите на кнопку «В». Измерение времени на верхнем дисплее остановится.

- Измеренное время будет продолжать отображаться на нижнем дисплее.

- Для того чтобы возобновить измерение времени на верхнем дисплее, нажмите снова на кнопку «В».

Если измеренное время достигло заранее установленной продолжительности события

- Если время на нижнем дисплее достигло заранее установленного значения продолжительности события (суммарного времени от начала измерения), часы подают сигнал.

- Внутреннее измерение времени будет продолжаться даже после достижения заранее установленного времени продолжительности события.

Как обнулить измеряемое время

- Нажмите на кнопку «В». Измерение времени на верхнем дисплее остановится.

- Измеренное время будет отображаться на нижнем дисплее.

#### Нажмите и удержите кнопку «D» до тех пор, пока не появится исходный экран Секундомера.

#### РЕЖИМ ТАЙМЕРА С УСТАНОВКОЙ

#### Ваши часы содержат несколько различных заранее установленных значений времени, которые вы можете выбрать в качестве стартового значения обратного отсчета.

#### Когда обратный отсчет времени доходит до нуля, часы подают сигнал заранее установленного типа (звуковой или бесшумный).

#### Далее указаны стартовые значения в минутах:

#### 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.

#### Кроме того, вы можете выбрать автоповтор отсчета, при этом каждый раз, дойдя до нуля, отсчет времени будет запускаться заново с ранее выбранного стартового значения.

- Вы можете настроить часы на звуковой или вибро сигнал. Более подробная информация приведена в разделе «Вибросигнал».

## Как выбрать стартовое время

- В режиме Таймера с Установкой прокрутите заранее установленные стартовые значения с помощью кнопки «D», до тех пор, пока на экране не появится нужный вариант.

10 минут          12 минут           15 минут            20 минут

25 минут

45 минут            40 минут          35 минут           30 минут

- Для того чтобы включить автоповтор, нажмите и удержите кнопку «А», когда выбранное стартовое время окажется на экране. Номер повтора появится в верхней части экрана над стартовым временем таймера.

- Частое использование автоповтора и сигналов (звуковых и вибро) сокращает срок службы батареи.

#### Для того чтобы начать обратный отсчет времени, нажмите на кнопку «В».

- Нажав на кнопку «В» в процессе обратного отсчета, вы поставите Таймер на паузу. При повторном нажатии этой кнопки отсчет возобновится.

- После того, как счетчик обратного отсчета достигнет нуля, подается звуковой или бесшумный сигнал длительностью 10 секунд, который можно остановить нажатием на любую кнопку.

- Если при этом функция автоповтора отключена, часы перейдут к операции измерения отрезка времени и покажут, сколько времени прошло от окончания обратного отсчета. Операция измерения отрезка времени автоматически остановится через 60 минут. В этот момент на экране появится ранее выбранное стартовое время Таймера.

- Если при достижении окончания отсчета функция автоповтора была включена, немедленно начнется новый отсчет от ранее выбранного значения. Номер повтора будет отображаться в верхней части экрана над стартовым временем таймера. Если количество отсчетов превысит 100, в качестве номера на экране появится «- -».

- Для того чтобы полностью остановить операцию обратного отсчета времени, вначале поставьте Таймер на паузу (используя «В»), и затем нажмите на кнопку «D». Время обратного отсчета вернется к ранее установленному значению.

#### ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ТАЙМЕР

#### В этом режиме вы можете установить девять отрезков времени, которые будут последовательно отсчитываться в обратную сторону один за другим.

#### Такой таймер может использоваться для интервальных тренировок (например, три минуты бега - INT 1, одна минута отдыха – INT 2, пять минут бега – INT 3). Или для отсчета многопериодных событий (например, 45 минут игры – INT 1, 15 минут отдых – INT 2, 45 минут игры – INT3).

- Вы можете настроить часы на звуковой или вибро сигнал. Более подробная информация приведена в разделе «Вибросигнал».

- Часы подают сигнал предупреждения (звуковой или вибро), когда любой из обратных отсчетов времени доходит до нуля.

- Сигнал предупреждения длится одну секунду, если речь идет о любом отрезке, кроме последнего интервала в серии. Когда до нуля доходит отсчет последнего интервала в серии, сигнал длится 5 секунд.

- Вы можете включить функцию автоповтора, которая будет последовательно перезапускать Таймер сначала после окончания последнего отсчета в серии.

Как настроить интервальный таймер

- В режиме Интервального таймера нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока номер интервала не начнет мигать на дисплее. Ваши часы перешли в режим установки.

- Прокрутите интервалы с помощью кнопок «D» (+) и «В» (-) до тех пор, пока на экране не появится номер интервала, который вы хотите установить.

INT 1         INT 2           INT 3           INT 4             NT 5

INT 9          INT 8            INT 7          INT 6

#### Нажмите на кнопку «С» для продвижения мигающего разряда в представленной далее последовательности:

Номер интервального таймера               Минуты          Секунды           Автоповтор

- Каждое нажатие кнопки «D» и «В» изменяет мигающее значение, как указано далее в таблице.

| Установка | Экран | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| Изменение номера интервального таймера | INT 1 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-). |
| Изменение минут | 03’00” | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-). |
| Изменение секунд |  |  |
| Часы, минуты | Р10:08 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-). |
| Включение () и выключение () автоповтора |  | Нажмите на кнопку «D». |

- Если какой-либо из таймеров установлен на 00’00”, он не будет использоваться во время операции интервального таймера.

- Вы не сможете установить автоповтор для какого-либо таймера отдельно. В режиме Интервального таймера автоповтор устанавливается для всех таймеров сразу.

- Установите желаемые значения для всех таймеров.

- Нажмите на кнопку “А”, для того чтобы отменить режим установки.

- Если автоповтор включен, количество повторов появляется над значением времени таймера.

- Частое использование автоповтора и предупреждающих сигналов (звуковых или бесшумных) сокращает срок службы батареи.

Как выполнить операцию интервального таймера

В режиме Интервального таймера нажмите на кнопку «В» для того чтобы начать операцию обратного отсчета для таймера с самым меньшим номером, стартовое значение которого отлично от нуля.

- Для того чтобы поставить на паузу работающий таймер, нажмите на кнопку «В». Повторное нажатие на кнопку «В» возобновит обратный отсчет времени.

- В процессе операции интервального таймера любой таймер, стартовое значение которого равно 0’00” пропускается.

- Первый интервальный таймер в последовательности – это таймер, стартовое значение которого отлично от нуля с самым меньшим номером.

- Если автоповтор отсчета выключен, часы подают предупреждающий сигнал (звуковой или бесшумный), когда каждый таймер из серии достигает нуля. Операция предупреждения выполняется в течение пяти секунд, когда до нуля доходит последний таймер.

- Если автоповтор отсчета включен, часы подают предупреждающий сигнал (звуковой или бесшумный), когда каждый таймер из серии достигает нуля. Операция предупреждения выполняется в течение пяти секунд, когда до нуля доходит последний таймер, если стартовое время последнего таймера превышает 10 секунд. В противном случае операция предупреждения для последнего таймера будет длиться только одну секунду.

- Отсчет времени перезапускается с первого отличного от нуля таймера, когда последний интервальный таймер достигнет нуля. Номер повтора отображается над временем таймера. В поле количества повторов отобразится значок «- -», если количество повторов превысит 100.

- Операция обратного отсчета будет продолжаться, даже если часы выйдут из режима Интервального таймера.

- Для того чтобы остановить операцию Интервального таймера, вначале поставьте его на паузу с помощью кнопки «В», затем нажмите на кнопку «D». На экране появится Интервальный таймер 1 (INT 1).

#### РЕЖИМ ВСЕМИРНОГО ВРЕМЕНИ

В этом режиме отображаются текущее время 48 городов мира (29 часовых поясов).

- Когда часы переходят в режим Всемирного времени, на экране появляется тот же город, который находился там при последнем выходе из этого режима.

## Как посмотреть время в другом городе

В режиме Всемирного времени с помощью кнопок «D» (на восток) или «В» (на запад) прокрутите через экран коды городов.

- Информация о кодах городов находится в таблице в конце данного руководства.

- Если текущее время какого-либо города отображается неверно, проверьте установки Домашнего времени и сделайте необходимые изменения.

Как переключить время между Летним и Стандартным

- В Режиме Всемирного времени с помощью кнопки «D» или «В» выведите на экран город, для которого вы хотите установить Стандартное или Летнее время.

- Нажмите и удержите кнопку «А» 1 секунду для включения (на экране появится индикатор DST) и выключения (индикатор DST исчезнет) Летнего времени.

- Индикатор Летнего времени (DST) появляется каждый раз, когда на экране находится город, для которого включено Летнее время.

- Обратите внимание на то, что установка Летнего времени относится только к городу, который в данный момент отображается на экране. Другие города эта установка не затрагивает.

РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Когда ежедневный будильник включен, в установленное время каждый день подается предупреждающий сигнал (звуковой или бесшумный). Когда включен ежечасный сигнал, он подается в начале каждого часа.

- Вы можете настроить часы на звуковой или вибро сигнал. Более подробная информация приведена в разделе «Вибросигнал».

### Установка будильника

- Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме Звуковых сигналов. На экране начнет мигать значение часа, что означает переход в режим установки.

- В это время автоматически включится будильник.

- Нажмите “С” для перемещения мигающего значения между разрядами часов и минут.

- Когда в мигающем состоянии находятся разряды часов и минут, задайте их значения с помощью кнопок «D» (+) и «В» (-).

- Если вы пользуетесь 12-часовым форматом, отследите, какое время вы хотите установить: до полудня (нет индикатора) или после полудня (индикатор Р).

- Установив время звукового сигнала, нажмите на кнопку  “А”, для того чтобы отменить режим установки.

## Как остановить звуковой сигнал

Для того чтобы остановить звуковой сигнал, нажмите на любую кнопку.

## Включение и выключение будильника и ежечасного сигнала

Нажмите кнопку “D” в Режиме Звуковых сигналов для изменения состояния будильника и ежечасного сигнала в следующей последовательности:

## Проверка будильника

Нажмите и удержите кнопку “D” в Режиме Звуковых сигналов.

ПОДСВЕТКА

Для подсветки Ваших часов используется электролюминесцентная панель, облегчающая считывание показаний дисплея в темноте. Часы также содержат автоматическую подсветку, которая включается при повороте руки к себе.

- Для того чтобы эта функция работала, она должна быть включена (на ее включение указывает индикатор).

Принудительное включение подсветки

- В любом режиме нажмите кнопку “L” для подсветки экрана в течение одной секунды.

- Эта операция подсвечивает часы, независимо от того, включена ли автоподсветка.

Автоподсветка

Включение этой функции приводит к тому, что часы подсвечиваются каждый раз, когда Вы поворачиваете их к себе так, как показано на рисунке в любом режиме.

- Во время работы автоподсветки носите часы на внешней стороне запястья.

Расположите руку так, чтобы часы находились в горизонтальном положении, а затем поверните руку с часами к себе примерно на 40 градусов. При этом включится подсветка экрана.

#### Предупреждение!

- Нельзя считывать показания часов в темноте, взбираясь на гору или в других труднопроходимых местах. Это очень опасно и может привести к травме.

- Нельзя считывать показания часов, если Вы идете по обочине дороги или там, где ездят машины. Это рискованно и может привести к несчастному случаю.

- Нельзя считывать показания часов во время езды на велосипеде, а также управляя мотоциклом и автомобилем. Это опасно и может привести к несчастному случаю.

- Прежде чем приступить к управлению транспортным средством, проверьте, отключена ли на Ваших часах функция автоподсветки. Внезапное непреднамеренное срабатывание автоподсветки может отвлечь ваше внимание и привести к несчастному случаю.

### Включение и выключение автоподсветки

В Режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку “B” на три секунды для включения (на дисплее индикатор A.EL) и выключения (индикатор отсутствует) функции автоподсветки.

- Индикатор автоподсветки появляется на дисплее во всех режимах, когда включена эта функция.

- Для того чтобы защитить батарею от быстрого выхода из строя, автоподсветка автоматически отключается через 6 часов после включения.

##### Справочная информация

Этот раздел содержит более подробную техническую информацию об операциях часов, а также меры предосторожности и указания по выполнению различных функций.

Бесшумный сигнал

Если вы включили Бесшумный сигнал, часы вибрируют, вместо того чтобы подавать звуковые сигналы. Это позволяет использовать часы, не причиняя беспокойства окружающим.

- Вибросигнал можно использовать в качестве будильника.

- Для того чтобы выбрать тип сигнала, прочтите раздел «Переключение между звуковым и бесшумным сигналом».

- Часы с металлическим браслетом могут производить небольшой шум во время вибросигнала. Это происходит вследствие вибрации элементов браслета и не является показателем неисправности часов.

Переключение между звуковым и бесшумным сигналом

В любом режиме нажмите кнопку «V» для переключения между бесшумным (на экране индикатор VIB) и звуковым (индикатор исчезает) сигналом.

#### Прокручивание показаний

Кнопки «В» и «D» используются в различных режимах для прокручивания мигающих значений через экран. Длительное нажатие на эти кнопки изменяет показания в ускоренном режиме. Ускоренное движение показание не работает лишь в случае мигания номера таймера в режиме Интервального таймера.

#### Операция автовозврата

- Если в течении двух или трех минут во время мигания цифр выбранного Вами разряда вы не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически запомнят все введенные на данный момент значения и выйдут из режима установки.

- Если часы остаются в режиме Звуковых сигналов в течение двух или трех минут без выполнения каких-либо операций, они автоматически возвращаются в режим Текущего времени.

Режим Текущего времени

- Если Вы обнулили секунды в тот момент, когда их значение находилось в диапазоне от 30 до 59, к значению минут прибавится 1, если же значение секунд находилось в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется без изменений.

- Год можно установить в диапазоне от 2000 г. до 2099 г.

- Часы содержат автоматический встроенный календарь, с соответствующим количеством дней в месяцах и поправкой на високосный год. Установив время один раз, вы можете его больше не регулировать, за исключением случая замены батареи.

Режим Всемирного времени

- Время во всех городах вычисляется на основании установленного вами Текущего времени с учетом разницы относительно времени по Гринвичу

- Часы рассчитывают разницу относительно времени по Гринвичу на основе данных всеобщего скоординированного времени (UTC).

- Отсчет секунд синхронизирован с Режимом Текущего времени.

- Время по Гринвичу – это принятый во всем мире стандарт измерения времени. Оно измеряется атомными цезиевыми часами с точностью до микросекунд. В соответствии с вращением земли при необходимости к этим значениям прибавляются или отнимаются секунды.

Работа подсветки

- Подсветка Ваших часов работает на электролюминесцентных элементах, которые теряют свою мощность после очень большого срока использования.

- Подсветку трудно разглядеть, когда на часы падают прямые солнечные лучи.

- Во время освещения дисплея часы испускают слышимый сигнал. Это происходит потому что элементы подсветки вибрируют и не является показателем неисправности часов.

- Подсветка автоматически отключается во время подачи сигналов (звуковых или бесшумных).

- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

##### Дополнительная информация об автоподсветке

- Часы не предназначены для ношения на внутренней стороне запястья. Такой способ ношения часов может вызвать непреднамеренное срабатывание автоподсветки, что сокращает срок службы батареи. Если Вы все же хотите носить часы таким образом, отключите функцию автоподсветки.

- Подсветка автоматически отключается через одну секунду, даже если вы продолжаете держать руку под прежним углом.

- Подсветка может не сработать, если рука будет отклонена от указанного положения более чем на 15 градусов от параллели влево или вправо. Следите, чтобы Ваша рука была параллельна земле.

- Статические электрические или магнитные поля служат препятствием  правильной работе автоподсветки. Если автоподсветка не работает, попытайтесь перевести часы в стартовую позицию (параллельно земле) и поверните их обратно по направлению к себе. Если это не помогло, встряхните рукой максимально вниз и снова поставьте в исходное положение.

- При определенных условиях подсветка может включиться лишь через 1 секунду после того, как Вы выполните указанные выше действия. Это является вполне допустимым  и не означает, что Ваши часы неисправны.

- При движении руки вы можете заметить слабое пощелкивание, которое связано с работой автоподсветки и не является показателем неисправности часов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 2993

Точность хода при нормальной температуре: +/- 15 секунд в месяц

Режим Текущего времени: Часы, мин., сек., индикатор А/Р, месяц, дата, день недели

Система представления времени: переключение между 12 и 24-часовыми форматами

Календарная система: Автокалендарь, запрограммированный с 2000 до 2039 г.

Стандартное время / Летнее время

Режим Секундомера: измерение отрезков времени с шагом 1/100 секунды в диапазоне от 0 до 100 часов

Дополнительно: предварительная установка продолжительности события

Режим Таймера с установкой: несколько заранее заданных стартовых значений обратного отсчета, автоповтор

Режим Интервального таймера: 9 последовательных отрезков обратного отсчета

Режим Всемирного времени: Текущее время в 48 городах (29 часовых поясов); Стандартное время / Летнее время

Режим Звуковых сигналов: ежедневный будильник, ежечасный сигнал

Подсветка (электролюминесцентная панель), автоподсветка

Дополнительно: настройка звукового или бесшумного сигнала

Батарея:  Одна батарея типа  CR2025, срок службы: примерно 5 лет при следующих условиях:

- 3 секунды работы подсветки в день

- 10 секунд звуковых сигналов в день

ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ

| Разница с GMT | Город | Код города | Другие города этой зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| -11 | Паго Паго | PPG | - - - |
| -10 | Гонолулу | HNL | Папеэте |
| -09 | Анкоридж | ANC | Ном |
| -08 | Ванкувер | YVR | Лас-вегас, Ванкувер, Сиэтл, Даусон |
|  | Сан-Франциско | SFO |  |
|  | Лос-Анджелес | LAX |  |
| -07 | Денвер | DEN | Эль-Пасо, Эдмонтон |
| -06 | Мехико | MEX | Хьюстон, Даллас, Новый Орлеан, Виннипег, Форт-Уорт |
|  | Чикаго | CHI |  |
| -05 | Майами | MIA | Монреаль, Детройт, Бостон, Панама, Гавана, Лима, Богота |
|  | Нью Йорк | NYC |  |
| -04 | Каракас | CCS | Ла-Пас, Сантьяго, Порт-Оф-Спейн |
| -03 | Рио де Жанейро | RIO | Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Бразилия, Монтевидео |
| +00 | Лиссабон | LIS | Дублин, Касабланка, Дакар, Абиджан |
|  | Лондон | LON |  |
| +01 | Барселона | BCN | Мадрид, Амстердам, Алжир, Гамбург, Франкфурт, Вена, Стокгольм |
|  | Париж | PAR |  |
|  | Милан | MIL |  |
|  | Рим | ROM |  |
|  | Берлин | BER |  |
| +02 | Афины | ATH | Хельсинки, Бейрут, Дамаск, Кейптаун |
|  | Йоханнесбург | JNB |  |
|  | Стамбул | IST |  |
|  | Каир | CAI |  |
|  | Иерусалим | JRS |  |
| +03 | Москва | MOW | Эль-Кувейт, Аден, Аддис-Абеба, Найроби |
|  | Джедда | JED |  |
| +3.5 | Тегеран | THR | Шираз |
| +04 | Дубай | DXB | Абу-Даби, Маскат |
| +4.5 | Кабул | KBL | - - - |
| +05 | Карачи | KHI | - - - |
|  | Мале | MLE |  |
| +5.5 | Дели | DEL | Мумбал, Калькутта |
| +06 | Джака | DAC | Коломбо |
| +6.5 | Рангон | RGN | - - - |
| +07 | Бангкок | BKK | Джакарта, Пномпень, Ханой, Вьентьян |
| +08 | Сингапур | SIN | Куала-Лумпур, Пекин, Тайбэй, Манила, Перт, Улан-Батор |
|  | Гонконг | HKG |  |
| +09 | Сеул | SEL | Пхеньян |
|  | Токио | TYO |  |
| +9.5 | Аделаида | ADL | Дарвин |
| +10 | Гуам | GUM | Мельбурн, Рабул |
|  | Сидней | SYD |  |
| +11 | Нумея | NOU | Вила |
| +12 | Веллингтон | WLG | Крастчерч, Сува, Остров Науру |

Данные на июнь 2005 г.