ЧАСЫ  СASIO  LA-2000, 2001

Руководство пользователя

Модуль 2998  2999

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- Часы классифицируются по разрядам от “I” до “V” в соответствии со степенью их защищенности от воды. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| - Разряд | - Маркировка на - корпусе | - Брызги, дождь | - Купание, мытье машины и т.д. | - Подводное плавание | - Водолазное дело и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I | - — | - нет | - нет | - нет | - нет |
| - II | - WATER RESISTANT | - да | - нет | - нет | - нет |
| - III | - 50 М WATER RESISTANT | - да | - да | - нет | - нет |
| - IV | - 100 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - нет |
| - V | - 200 М WATER RESISTANT - 300 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - да |

*Примечания
I   Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них влаги.

III  Не нажимайте кнопки под водой.

IV Можно нажимать под водой все кнопки, кроме углубленных. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.

V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.

- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

- Функции модулей 2998 и 2999 идентичны. Все иллюстрации в данном руководстве приведены для модуля 2998.

- В зависимости от модели часов экран может представлять собой темные цифры на светлом фоне или светлые цифры на темном фоне. Для простоты восприятия в данном руководстве приведены примеры первого варианта.

- В описании операций с кнопками применяются обозначения, приведенные на рисунке слева.

- В каждом разделе данного руководства приведено описание соответствующих режимов часов. Более подробный  материал находится в главе «Справочная информация».

# ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Нажмите кнопку «С» для изменения режимов.

- В любом режиме (за исключением режима установки) нажмите кнопку «В» для подсветки экрана.

Режим                       Режим             Режим                   Режим                  Режим

Текущего              Всемирного    Секундомера          Таймера             Звуковых

времени                   времени                                                                       сигналов

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

## В этом режиме Вы можете установить и посмотреть время и дату.

## Прочтите, перед тем как устанавливать время и дату

Экраны режимов Текущего и Всемирного времени взаимосвязаны. Поэтому, перед тем, как устанавливать время и дату, вы должны выбрать город, время которого будет использоваться в качестве Местного времени (город, в котором вы обычно пользуетесь часами).

- Для того чтобы посмотреть код своего города, нажмите на кнопку «А» в режиме Текущего времени.

- Информация о кодах городов находится в таблице в конце данного руководства.

## Установка времени и даты

- Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме Текущего времени, до тех пор, пока значение секунд не замигает на дисплее, что означает переход к режиму установки.

- Нажмите кнопку “С” для перехода мигающего значения из разряда в разряд в следующей последовательности:

Секунды              Код города        Вкл./выкл. летнего времени    Часы        Минуты

Дата                         Месяц               Год               12/24-часовой формат

- Когда разряд, который вы хотите изменить, находится в мигающем состоянии, используйте кнопки «D» и «В», как показано в таблице.

| Установка | Экран | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| Секунды | 10:08 05 | Нажмите «D» для переустановки в 00. |
| Код города | TYO 10:08 | Кнопка «D» (на восток) и «В» (на запад). |
| Летнее время | DST OF | Нажмите «D» для переключения между Летним (on) и Стандартным (OF) временем. |
| 12/24-часовой формат | 10:08 12Н | Нажмите «D» для переключения между 12- и 24-часовым форматом. |
| Часы, минуты, год, месяц, дата | 10:08 05 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-). |

- Подробнее об установке Летнего времени читайте в разделе «Летнее время».

- Установив желаемые значения для всех разрядов, нажмите кнопку “А”, чтобы вернуться к показу текущего времени.

- Переустановка секунд в 00 в тот момент, когда их значение находилось в пределах от 30 до 59, прибавляет 1 к счетчику минут. Если секунды находились в пределах от 00 до 29, значение минут не изменится.

- Год можно установить в диапазоне от 2000 г. до 2099 г.

- Часы содержат автоматический встроенный календарь, с соответствующим количеством дней в месяцах и поправкой на високосный год. Установив дату и время, Вы можете больше не регулировать их, исключая случай замены батареи.

- Выбранная в Режиме Текущего времени 12- или 24-часовая система измерения времени распространяется также на все остальные режимы.

- При использовании 12-часового формата слева от значения часа в диапазоне от полудня до 11:59 вечера появляется индикатор Р. От полуночи до 11:59 утра индикатор утро/вечер на экране отсутствует.

- При использовании 24-часового формата время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59 без индикатора.

- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.

### Летнее время

Летнее время – это время, продвинутое на 1 час вперед относительно Стандартного времени. Помните, что не все страны и области пользуются этой поправкой.

### Переключение между Стандартным и Летним временем

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока не замигает значение секунд, обозначая переход в режим установки.

- Вызовите экран установки Летнего времени, нажав 2 раза на кнопку «С».

- Нажмите кнопку «D» для переключения между Летним (индикатор ON) и Стандартным (OF) временем.

- Для того чтобы отменить режим установки, нажмите на кнопку «А».

- Если включено Летнее время, на экране в режимах Текущего времени и звуковых сигналов появляется индикатор DST.

РЕЖИМ ВСЕМИРНОГО ВРЕМЕНИ

Использование Режима Всемирного времени позволяет узнать текущее время любого из 48 городов (29 часовых поясов) мира.

Просмотр времени других часовых поясов

В Режиме Всемирного времени используйте «D», для того чтобы прокрутить города на восток и «В» для того чтобы прокрутить города на запад.

- В конце данного руководства находится полный список кодов городов.

- Если время какого-либо города показано неправильно, проверьте установки режима Текущего времени и код города, выбранного в качестве Местного времени.

### Переключение между Стандартным и Летним временем

- В режиме Всемирного времени вы можете прокрутить города на восток, используя «D», или на запад, используя «В», до тех пор, пока на экране не окажется город, время которого Вы хотите переключить между Летним и Стандартным.

- Нажмите и удержите кнопку «А» в течение одной секунды для того, чтобы переключить часы между Летним временем (на экране индикатор DST) и Стандартным временем (индикатор отсутствует).

- Установка Летнего или Стандартного времени затрагивает только город, код которого отображается на экране в данный момент. К остальным городам эта установка не относится.

- В режиме Всемирного времени вы можете переключить свой город, выбранный в режиме Текущего времени между Летним и Стандартным временем. Эта установка сохранится также в режиме Текущего времени.

- Индикатор Летнего времени (DST) появляется каждый раз, когда на экране находится город, для которого включено Летнее время.

ОПЕРАЦИИ СЕКУНДОМЕРА

Режим позволяет Вам измерить отрезки времени и промежуточные времена событий и зафиксировать 2 первых места соревнований.

- Рабочий диапазон Общего измеряемого времени ограничен  59 минутами 59.99 секундами.

- Далее секундомер перезапускается заново с нуля, до тех пор, пока Вы не остановите его.

- Измерения времени продолжаются, даже если часы выйдут из режима Секундомера.

- При выходе из режима Секундомера в тот момент, когда на экране зафиксировано промежуточное время, это значение удаляется, и начинает отображаться общее измеренное время.

а) Измерение чистого времени

D		D		 D		       D		     А

(Старт)	          (Стоп) 	(Повторный старт)               (Стоп)                 (Сброс)

б) Измерение разделенного времени

D		А		А		            D    	         А

(Старт)		(Разделение)	(Отмена разделения)         (Стоп)	      (Сброс)

в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места

D		А		D		           А	                        А

(Cтарт)      	(Разделение)	(Стоп)		           (Отмена           (Сброс)

Финишировал	Фин. второй бегуна         разделения)

первый бегун	Запись времени	          Запись времени                                                                                                                                                                            				первого бегуна	          второго бегуна

#### РЕЖИМ ТАЙМЕРА

Обратный отсчет времени может быть задан в диапазоне от 1 минуты до 24 часов. Как только счетчик обратного отсчета достигнет нуля, подается звуковой сигнал.

- Отсчет времени продолжается, даже если часы выйдут из режима Таймера.

Как пользоваться режимом обратного отсчета

В режиме Таймера нажмите кнопку «D» для запуска счетчика.

- После того, как счетчик обратного отсчета достигает нуля, подается звуковой сигнал длительностью 10 секунд, который вы сможете прервать, нажав на любую кнопку. Далее счетчик установится в ранее заданное значение.

- Нажав на кнопку «D» в процессе отсчета, вы поставите Таймер на паузу. При повторном нажатии этой кнопки отсчет возобновится.

- Для того чтобы полностью остановить операцию обратного отсчета времени, вначале поставьте Таймер на паузу (используя кнопку «D»), и затем нажмите на кнопку «А». Время обратного отсчета вернется к ранее установленному значению.

## Установка начального значения для обратного отсчета

- В режиме Таймера нажмите и удержите кнопку «А», до тех пор, пока не начнет мигать цифровое значение часа, обозначая переход к режиму установки.

- Используйте кнопку “С” для перехода мигания между разрядами часов и минут.

- Используйте кнопки «D» (+) и «В» (-) для изменения выбранного разряда.

- Выбирая 24-часовой отрезок времени, установите 0:00.

- Нажмите кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Вы можете установить 5 независимых будильников. Когда ежедневный будильник включен, в установленное на нем время будет подаваться звуковой сигнал. Один будильник оборудован функцией «Еще поспать», остальные 4 будильника являются Стандартными. Когда включен Ежечасный сигнал, в начале каждого часа будут подаваться 2 коротких звуковых сигнала.

- Стандартные будильники идут под номерами от AL1 до AL4, будильник с функцией «Еще поспать» обозначается маркером SNZ, ежечасный сигнал обозначается как SIG.

# Установка времени звукового сигнала

- В режиме Звуковых сигналов используйте кнопку «D», для того чтобы выбрать номер будильника, который Вы хотите использовать.

AL 1                                   AL 2                                           AL 3

SIG                                      SNZ                                            AL 4

- Для того чтобы установить стандартный будильник, выбирайте номера с первого по четвертый. Если Вы хотите, чтобы будильник выполнял функцию «Еще поспать», выбирайте обозначение SNZ.

- При выполнении функции «Еще поспать», звуковой сигнал повторяется через каждые 5 минут.

- После того, как вы выбрали нужный номер будильника, нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока цифры в разряде часа не начнут мигать на экране. Мигание цифр означает, что это значение можно изменять.

- Эта операция автоматически включает будильник.

- Нажмите кнопку «С» для перехода мигающего значения между разрядами часов и минут.

- Используйте кнопки «D» (+) и «В» (-) для изменения выбранного разряда.

- Нажмите кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

# Как работает будильник

По достижении установленного времени исполняется звуковой сигнал длительностью 10 секунд, независимо от того, в каком режиме находятся часы. В случае будильника с функцией «Еще поспать», этот сигнал повторится 7 раз через каждые 5 минут, если Вы не выключите его.

- Для того чтобы остановить звуковой сигнал, нажмите на любую кнопку.

- Выполнение какой-либо из указанных далее операций во время 5-минутного интервалами между звуковыми сигналами при работе функции «Еще поспать», отменит эту операцию:

Вызов экрана Текущего времени

Вызов экрана установки SNZ

# Проверка звукового сигнала

Для того чтобы проверить подачу звукового сигнала, нажмите и удержите  «D».

# Включение и выключение будильника

- В Режиме Звуковых сигналов используйте кнопку «D» для того, чтобы выбрать желаемый будильник.

- Нажмите кнопку «А» для включения (on) или выключения (OF) выбранного будильника.

- Включение будильника (AL1 – AL4) выводит на экран индикатор будильника.

- Включение будильника с повтором сигнала выводит на экран индикатор будильника в сопровождении индикатора SNZ (дремать).

- Индикаторы включенных Будильников отображаются на экране во всех режимах.

- Индикатор Будильника мигает во время исполнения звукового сигнала.

- В 5-минутных интервалах между звуковыми сигналами при выполнении функции «Еще поспать» на экране мигает индикатор SNZ.

Включение и выключение Ежечасного сигнала

- В режиме Звуковых сигналов выберите Ежечасный сигнал (SIG) с помощью кнопки «D».

- Нажмите кнопку «А» для включения (on) или выключения (OF) Ежечасного сигнала.

- Индикатор включенного Ежечасного сигнала показан на экране во всех режимах.

#### ПОДСВЕТКА

Ваши часы оборудованы электролюминесцентной подсветкой, которая позволяет прочитать показания в темноте.

###### Информация, касающаяся подсветки

- В качестве подсветки используется электролюминесцентная панель, излучающая способность которой падает после длительного срока использования.

- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

- Подсветку трудно разглядеть под прямыми солнечными лучами.

- Подсветка отключается по время звуковых сигналов.

- Во время работы подсветки часы могут издавать звуковой сигнал, это связано с вибрацией элементов подсветки и не является показателем неисправности часов.

Как включить подсветку

В любом режиме (за исключением режима установки) подсветка включается нажатием на кнопку «В».

- Вы можете выбрать продолжительность подсветки 1.5 или 3 секунды.

Как задать продолжительность подсветки

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока на экране не начнет мигать значение секунд, обозначая переход в режим установки.

- Для того чтобы переключить продолжительность подсветки между 1.5 (на экране индикатор ) и 3 (индикатор )  секундами, нажмите на кнопку «В».

- Нажмите на кнопку «А», для того, чтобы отменить режим установки.

##### Справочная информация

Этот раздел содержит более подробную техническую информацию об операциях часов, а также указания по выполнению различных функций.

#### Звуковое сопровождение нажатия кнопок

В любом режиме (за исключением режима установки) нажмите и удержите кнопку «С» в течение трех секунд для того, чтобы включить или выключить сигнал сопровождения нажатия кнопок. Если звуковое сопровождение отключено, на экране появляется значок перечеркнутой ноты.

- Даже если звуковое сопровождение нажатия кнопок отключено, звуковые сигналы будильника и таймера работают в обычном режиме.

- Индикатор отмены звукового сигнала будет находиться на экране во всех режимах.

#### Операция автовозврата

- Если в течение двух или трех минут во время мигания курсора или  цифр выбранного Вами разряда вы не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически запомнят все введенные на данный момент значения и выйдут из режима установки.

- Если в течение 2 - 3 минут Вы не выполняли операции в режиме Звуковых сигналов, часы автоматически возвращаются в режим Текущего времени.

#### Прокручивание показаний

Нажатие на кнопки «В» и «D» используется в различных режимах для прокручивания устанавливаемых значений через экран. Длительное нажатие на кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.

#### Исходный экран

Когда вы выбираете режимы Всемирного времени или Звуковых сигналов, на экране появляются данные, которые вы просматривали в тот момент, когда в последний раз выходили из этих режимов.

Режим Всемирного времени

- Текущее время всех городов рассчитывается в соответствии с разницей относительно времени по Гринвичу для каждого города, на основании Местного времени, установленного в режиме Текущего времени.

- В режимах Текущего и Всемирного времени секунды синхронизированы.

- Часы рассчитывают разницу относительно времени по Гринвичу на основе данных всеобщего скоординированного времени (UTC).

- Время по Гринвичу – это принятый во всем мире стандарт измерения времени. Оно измеряется атомными цезиевыми часами с точностью до микросекунд. В соответствии с вращением земли при необходимости к этим значениям прибавляются или отнимаются секунды.

СПЕЦИФИКАЦИЯ  2998 , 2999

Точность хода при нормальной температуре: +/- 30 секунд в месяц

Режим Текущего времени: Часы, мин., сек., индикатор Р, дата, день недели

Система представления времени: переключение между 12 и 24-часовыми форматами

Календарная система: Автокалендарь, запрограммированный от 2000 до 2099 г.

Дополнительно: Местное время, Летнее  время / Стандартное время

Режим Всемирного времени: 48 городов (29 часовых поясов)

Дополнительно: Летнее время / Стандартное время

Режим Звуковых сигналов: 5 будильников (четыре стандартных и один с функцией «Еще поспать»); Ежечасный сигнал

Режим Таймера: Шаг отсчета: 1 секунда

Диапазон ввода стартового времени: от 1 минуты до 24 часов (приращение 1 минута)

Режим Секундомера: Шаг измерения: 1/100 сек.,

диапазон измерения: 59 минут, 59.99 сек.

режимы измерения: отрезки времени и промежуточные времена, два первых результата соревнований

Дополнительно: Подсветка (электролюминесцентная панель)

Батарея:  Одна батарея типа  CR1612

Срок службы батареи: 	3 года при условиях:

2 сек. в день - работа подсветки; 10 сек. в день - звуковой сигнал

ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ

| Разница с GMT | Город | Код города | Другие города этой зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| -11 | Паго Паго | PPG |  |
| -10 | Гонолулу | HNL | Папеэте |
| -09 | Анкоридж | ANC | Ном |
| -08 | Лос Анджелес | LAX | Сан-франциско, Лас-вегас, Ванкувер, Сиэтл, Давсон |
| -07 | Денвер | DEN | Эль-Пасо, Эдмонтон |
| -06 | Чикаго | CHI | Хьюстон, Даллас, Новый Орлеан, Мехико, Виннипег, Форт-Уорт |
| -05 | Нью Йорк | NYC | Монреаль, Детройт, Майами, Бостон, Панама, Гавана, Лима, Богота |
| -04 | Каракас | CCS | Ла-Пас, Сантьяго, Порт-Оф-Спейн |
| -03 | Рио де Жанейро | RIO | Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Бразилия, Монтевидео |
| -01 | Прайя | RAI | Азорес |
| +00 | Лондон | GMT LON | Дублин, Касабланка, Дакар, Абиджан |
| +01 | Париж | PAR | Милан, Рим, Мадрид, Амстердам, Алжир, Гамбург, Франкфурт, Вена, Стокгольм, Лиссабон |
|  | Берлин | BER |  |
| +02 | Афины | ATH | Хельсинки, Стамбул, Бейрут, Дамаск |
|  | Каир | CAI |  |
|  | Иерусалим | JRS |  |
| +03 | Москва | MOW | Эль-Кувейт, Эр-Рияд, Аден, Аддис-Абеба, Найроби |
|  | Джедда | JED |  |
| +3.5 | Тегеран | THR | Шираз |
| +04 | Дубай | DXB | Абу-Даби, Маскат |
| +4.5 | Кабул | KBL |  |
| +05 | Карачи | KHI |  |
| +5.5 | Дели | DEL | Мумбал, Калькутта |
| +06 | Джака | DAC | Коломбо |
| +6.5 | Рангон | RGN |  |
| +07 | Бангкок | BKK | Джакарта, Пномпень, Ханой, Вьентьян |
| +08 | Гонконг | HKG | Сингапур, Куала-Лумпур, Пекин, Тайбэй, Манила, Перт, Улан-Батор |
| +09 | Сеул | SEL | Пьхеньян |
| +09 | Токио | TYO |  |
| +9.5 | Аделаида | ADL | Дарвин |
| +10 | Сидней | SYD | Мельбурн, Гуам, Рабул |
| +11 | Нумея | NOU | Вила |
| +12 | Веллингтон | WLG | Крастчерч, Сува, Остров Науру |

- Данные на июнь 2005 год.