ЧАСЫ  СASIO  MSG-161, 170, 171

Руководство пользователя

Модуль 3005  3006  3007

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- Часы классифицируются по разрядам от “I” до “V” в соответствии со степенью их защищенности от воды. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| - Разряд | - Маркировка на - корпусе | - Брызги, дождь | - Купание, мытье машины и т.д. | - Подводное плавание | - Водолазное дело и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I | - — | - нет | - нет | - нет | - нет |
| - II | - WATER RESISTANT | - да | - нет | - нет | - нет |
| - III | - 50 М WATER RESISTANT | - да | - да | - нет | - нет |
| - IV | - 100 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - нет |
| - V | - 200 М WATER RESISTANT - 300 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - да |

*Примечания
I   Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них влаги.

III  Не нажимайте кнопки под водой.

IV Можно нажимать под водой все кнопки, кроме углубленных. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.

V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.

- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

- Функции модулей 3005, 3006 и 3007 идентичны. Иллюстрации в данном руководстве приведены для модуля 3005.

- В зависимости от модели часов экран может представлять собой темные цифры на светлом фоне или светлые цифры на темном фоне. В данном руководстве рассмотрены примеры первого варианта.

- В описании операций с кнопками применяются обозначения, показанные на рисунке слева.

- В каждом разделе данного руководства описан соответствующий режим работы часов. Более подробный  материал находится в главе «Справочная информация».

# ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Нажмите кнопку «С» для изменения режимов.

- В любом режиме (за исключением режима установки) нажмите кнопку «В» для подсветки экрана.

Режим                    Режим                 Режим                Режим                Режим

Текущего             Всемирного      Секундомера         Таймера           Звуковых

времени                 времени                                                                      сигналов

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

## В этом режиме Вы можете установить и посмотреть время и дату.

## Прочтите, перед тем как устанавливать время и дату

Экраны режимов Текущего и Всемирного времени взаимосвязаны. Поэтому, перед тем, как устанавливать время и дату, Вы должны выбрать город, время которого будет использоваться в качестве Домашнего времени (город, в котором Вы обычно пользуетесь часами).

- Для того чтобы посмотреть, какой город выбран в качестве Домашнего времени, нажмите на кнопку «А» в режиме Текущего времени.

## Установка времени и даты

- Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме Текущего времени, до тех пор, пока значение секунд не замигает на дисплее, что означает переход к режиму установки.

- Нажмите кнопку “С” для перехода мигающего значения из разряда в разряд в следующей последовательности:

Секунды          Код города         Вкл./выкл. летнего времени       Часы        Минуты

Дата                         Месяц               Год               12/24-часовой формат

- Когда разряд, который вы хотите изменить, находится в мигающем состоянии, используйте кнопки «D» и «В», как показано в таблице.

| Установка | Экран | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| Секунды | 10:08 05 | Нажмите «D» для переустановки в 00. |
| Код города | TYO 10:08 | Для изменения значений используйте «D»(+) (восток) и «В»(-) (запад). |
| Летнее время | DST OFF | Нажмите «D» для переключения между Летним (on) и Стандартным (OFF) временем. |
| Часы, минуты | 10:08 05 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-) |
| 12/24-часовой формат | 10:08 12Н | Нажмите «D» для переключения между 12- и 24-часовым форматом. |
| Год, Месяц, Дата | 20 02 6-30 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-) |

- В конце руководства приведена таблица кодов городов.

- Установив желаемые значения для всех разрядов, нажмите кнопку “А”, чтобы вернуться к показу текущего времени.

- Переустановка секунд в 00 в тот момент, когда их значение находилось в пределах от 30 до 59, прибавляет 1 к счетчику минут. Если секунды находились в пределах от 00 до 29, значение минут не изменится.

- Год можно установить в диапазоне от 2000 г. до 2099 г.

- Часы содержат автоматический встроенный календарь, с соответствующим количеством дней в месяцах и поправкой на високосный год. Установив дату и время, Вы можете больше не регулировать их, исключая случай замены батареи.

- Выбранная в Режиме Текущего времени 12- или 24-часовая система измерения времени распространяется также на все остальные режимы.

- При использовании 12-часового формата слева от значения часа в диапазоне от полудня до 11:59 вечера появляется индикатор Р. От полуночи до 11:59 утра на экране находится индикатор А.

- При использовании 24-часового формата время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59 без индикатора.

- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.

### Летнее время

Летнее время – это время, продвинутое на 1 час вперед относительно Стандартного времени. Помните, что не все страны и области пользуются этой поправкой.

### Переключение между Стандартным и Летним временем

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока не замигает значение секунд, обозначая переход в режим установки.

- Вызовите экран установки Летнего времени, дважды нажав на кнопку «С».

- Нажмите кнопку «D» для переключения между Летним (индикатор ON) и Стандартным (OFF) временем.

- Для того чтобы выйти из режима установки, нажмите на кнопку «А».

- Если включено Летнее время, на экране появляется индикатор DST.

###### РЕЖИМ ВСЕМИРНОГО ВРЕМЕНИ

Использование Режима Всемирного времени позволяет узнать текущее время любого из 48 городов (29 часовых поясов) мира.

Просмотр времени других часовых поясов

В Режиме Всемирного времени используйте «D», для того чтобы прокрутить города на восток.

- В конце данного руководства находится полный список кодов городов.

- Если время какого-либо города показано неправильно, проверьте установки режима Текущего времени и код города, выбранного в качестве Домашнего времени.

### Переключение между Стандартным и Летним временем

- В режиме Всемирного времени Вы можете прокрутить города на восток, используя «D» до тех пор, пока на экране не окажется город, время которого вы хотите переключить между Летним и Стандартным.

- Нажмите и удержите одну секунду кнопку «А» для того чтобы переключить часы между Летним временем (на экране индикатор DST) и Стандартным временем (индикатор отсутствует).

- Установка Летнего или Стандартного времени затрагивает только город, код которого отображается на экране в данный момент. К остальным городам эта установка не относится.

- Индикатор Летнего времени (DST) появляется каждый раз, когда на экране находится город, для которого включено Летнее время.

- В режиме Всемирного времени вы можете переключить между Летним и Стандартным временем Свой город. Эта установка распространится также на режим Текущего времени.

ОПЕРАЦИИ СЕКУНДОМЕРА

Режим позволяет Вам измерить отрезки времени и промежуточные времена событий и зафиксировать 2 первых места соревнований.

- Рабочий диапазон Общего измеряемого времени ограничен 59 минутами 59.99 секундами.

- Далее секундомер перезапускается заново с нуля, до тех пор, пока Вы не остановите его.

- Измерения времени продолжаются, даже если часы выйдут из режима Секундомера.

- При выходе из режима Секундомера в тот момент, когда на экране зафиксировано промежуточное время, это значение удаляется, и начинает отображаться общее измеренное время.

- На экране Секундомера графические стрелки перемещаются вперед, отсчитывая секунды.

а) Измерение чистого времени

D		D		 D		       D		     А

(Старт)		(Стоп) 		(Повторный старт)    (Стоп)                 (Сброс)

б) Измерение разделенного времени

D		А		А		            D    	         А

(Старт)		(Разделение)	(Отмена разделения)         (Стоп)	      (Сброс)

в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места

D		А		D		           А	                       А

(Cтарт)      	(Разделение)	(Стоп)		           (Отмена           (Сброс)

Финишировал	Фин. второй бегуна         разделения)

первый бегун	Запись времени	          Запись времени                                                                                                                                                                            				первого бегуна	          второго бегуна

#### РЕЖИМ ТАЙМЕРА

Обратный отсчет времени может быть задан в диапазоне от 1 минуты до 24 часов. Как только счетчик обратного отсчета достигнет нуля, подается звуковой сигнал.

Как пользоваться режимом обратного отсчета

В режиме Таймера нажмите кнопку «D» для запуска счетчика.

- После того, как счетчик обратного отсчета достигнет нуля, подается звуковой сигнал длительностью 10 секунд и счетчик установится в ранее заданное значение.

- Операция обратного отсчета времени продолжается, даже если часы вышли из режима Таймера.

- Нажав на кнопку «D» в процессе отсчета, Вы поставите Таймер на паузу. При повторном нажатии этой кнопки отсчет возобновится.

- Для того чтобы полностью остановить операцию обратного отсчета времени, вначале поставьте Таймер на паузу (используя кнопку «D»), и затем нажмите на кнопку «А». Время обратного отсчета вернется к ранее установленному значению.

## Установка начального значения для обратного отсчета

- В режиме Таймера нажмите и удержите кнопку «А», до тех пор, пока не начнет мигать цифровое значение часа, обозначая переход к режиму установки.

- Используйте кнопку “С” для перехода мигания между разрядами часов и минут.

- Используйте кнопки «D» (+) и «В» (-) для изменения выбранного разряда.

  - Если вы хотите задать стартовое время 24 часа, установите значение 0:00.

- Установив начальное значение счетчика, нажмите кнопку А для отмены режима установки.

РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

В вашем распоряжении 5 независимых будильников. Когда включен Ежедневный будильник, в установленное время исполняется звуковой сигнал. Один из этих будильников оборудован функцией «Еще поспать», остальные 4 будильника являются стандартными.

- Кроме того, существует функция ежечасного сигнала, при включении которой часы подают два звуковых сигнала в начале каждого часа.

В режиме Звуковых сигналов 6 экранов. Это 4 будильника (от AL-1 до AL-4), будильник с повтором сигнала «Еще поспать» (SNZ) и экран ежечасного сигнала (SIG).

# Установка времени звукового сигнала

- В режиме Звуковых сигналов с помощью кнопки «D» выберите номер будильника, который Вы хотите использовать.

AL1                   AL2                       AL3                   AL4

SIG                                SNZ

- Для того чтобы установить стандартный будильник – выберите номера от 1 до 4, для того чтобы установить будильник с функцией «Еще поспать», выберите будильник, помеченный маркером SNZ.

- Функция «Еще поспать» повторяет звуковой сигнал через каждые 5 минут.

- Нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока цифры в разряде часа не начнут мигать на экране. Мигающее значение можно изменять.

- Эта операция автоматически включает будильник.

- Нажмите кнопку «С» для перехода мигания между разрядами часов и минут.

- Используйте кнопки “D”(+) и “В”(-) для изменения выбранного значения.

- Если Вы пользуетесь 12-часовым форматом, будьте внимательны, чтобы не перепутать время до полудня (индикатор А) и после полудня (индикатор Р).

- Нажмите кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

# Как работает будильник

В установленное время подается звуковой сигнал длительностью 10 секунд. В случае будильника с функцией «Еще поспать», этот сигнал повторится 7 раз через каждые 5 минут, если Вы не выключите будильник или не измените его на стандартный.

- Вы можете остановить звуковой сигнал, нажав на любую кнопку.

- При выполнении одной из приведенных далее операций в 5-минутном промежутке функции «Еще поспать», эта функция будет отменена:

Вызов экрана установки Текущего времени; Вызов экрана установки Будильника SNZ.

# Проверка звукового сигнала

Для того чтобы проверить подачу звукового сигнала, нажмите и удержите  «D».

# Включение и выключение будильников

- В Режиме Звуковых сигналов с помощью кнопки «D»  выберите один из будильников.

- Нажмите кнопку «А» для включения (ON) или выключения (OF) этих сигналов.

- Если какой либо будильник включен, на экране появляется индикатор.

- Индикаторы включенных Будильников отображаются на экране во всех режимах.

- В пятиминутных промежутках между звуковыми сигналами при выполнении функции «Еще поспать» на экране мигает индикатор SNZ.

## Как включить и отключить Ежечасный сигнал

- В режиме Звуковых сигналов, используя кнопку «D» выберите Ежечасный  сигнал (SIG).

- Нажмите на кнопку «А» для того чтобы включить (ON) или выключить (OF) этот сигнал.

- Индикатор Ежечасного сигнала (SIG) остается на экране во всех режимах.

Подсветка

Ваши часы оборудованы светодиодной подсветкой, которая позволяет прочитать показания в темноте.

Что необходимо знать о подсветки

- Подсветку трудно разглядеть, когда на часы падают прямые солнечные лучи.

- Подсветка автоматически отключается во время подачи звуковых сигналов.

- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

Как включить подсветку

В любом режиме (за исключением режима установки) вы можете включить подсветку, нажав на кнопку «В».

- Вы можете выбрать продолжительность подсветки 1.5 или 3 секунды.

Как задать продолжительность подсветки

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока на экране не начнет мигать значение секунд, что означает переход к режиму установки.

- С помощью кнопки «В» вы можете переключить продолжительность подсветки между 1.5 секундами (на экране появляется индикатор ) и 3 секундами (индикатор ).

- Нажмите кнопку «А» дважды для того, чтобы отменить режим установки.

##### Справочная информация

Этот раздел содержит более подробную техническую информацию об операциях часов, а также указания по выполнению различных функций.

## Звуковое сопровождение нажатия кнопок

При включении этой функции каждое нажатие кнопки сопровождается звуковым сигналом.

- Даже если отключить эту функцию, звуковые сигналы Таймера, Будильника и Начала часа будут работать в обычном режиме.

## Как включить или выключить звуковое сопровождение

В любом режиме (за исключением режима установки) нажмите и удержите кнопку «С» в течение трех секунд для того, чтобы включить или выключить сигнал сопровождения нажатия кнопок. Если звуковое сопровождение отключено, на экране появляется индикатор отключения сигналов (для модулей 3006 и 3007 он выглядит как значок перечеркнутой ноты).

- Длительное нажатие кнопки «С» также может привести к изменению режима часов.

- Индикатор отключения сигналов находится на экране во всех режимах.

#### Операция автовозврата

- Если в течении двух или трех минут во время мигания цифр выбранного вами разряда вы не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически запомнят все введенные на данный момент значения и выйдут из режима установки.

- Если в течение 2 - 3 минут вы не выполняли операции в режиме Звуковых сигналов, часы автоматически возвращаются в режим Текущего времени.

#### Прокручивание показаний

Нажатие на кнопки «В» и «D» используется в различных режимах для прокручивания устанавливаемых значений через экран. Длительное нажатие на кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.

#### Исходный экран

Когда Вы входите в режимы Всемирного времени или Звуковых сигналов, на экране появляются данные, которые вы просматривали в тот момент, когда в последний раз выходили из этих режимов.

Режим Всемирного времени

- Текущее время всех городов рассчитывается в соответствии с разницей относительно времени по Гринвичу для каждого города, на основании Домашнего времени, установленного в режиме Текущего времени.

- В режимах Текущего и Всемирного времени секунды синхронизированы.

- Часы рассчитывают разницу относительно времени по Гринвичу на основе данных всеобщего скоординированного времени (UTC).

- Время по Гринвичу (Англия) – это принятый во всем мире стандарт измерения времени. Оно измеряется атомными цезиевыми часами с точностью до микросекунд. В соответствии с вращением земли при необходимости к этим значениям прибавляются или отнимаются секунды.

###### СПЕЦИФИКАЦИЯ 3005,3006,3007

Точность хода при нормальной температуре: +/- 30 секунд в месяц

Режим Текущего времени: Часы, мин., сек., индикатор времени до полудня / после полудня (А / Р), дата, день недели

Система представления времени: переключение между 12 и 24-часовыми форматами

Календарная система: Автокалендарь, запрограммированный от 2000 до 2099 г.

Дополнительно: Домашнее время (выбирается один из 48 города), Летнее  время / Стандартное время

Режим Всемирного времени: 48 городов (29 часовых поясов)

Дополнительно: Летнее время / Стандартное время

Режим Звуковых сигналов: 5 ежедневных будильников (4 стандартных и 1 будильник с повтором сигнала); Ежечасный сигнал

Режим Таймера: Шаг отсчета: 1 секунда

Диапазон ввода стартового времени: от 1 минуты до 24 часов (приращение 1 минута)

Дополнительно: функция автоповтора

Режим Секундомера: Шаг измерения: 1/100 сек.,

диапазон измерения: 59 минут, 59 сек.

режимы измерения: отрезки времени, промежуточные времена, два первых результата соревнований

Дополнительно: Подсветка (панель светодиодов), звуковое сопровождение нажатия кнопок

Батарея:  Одна батарея типа  CR1616

Срок службы батареи: 	3 года при условиях:

2 сек. в день - работа подсветки; 10 сек. в день - звуковой сигнал

ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ

| Разница с GMT | Город | Код города | Другие города этой зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| -11 | Паго Паго | PPG |  |
| -10 | Гонолулу | HNL | Папеэте |
| -09 | Анкоридж | ANC | Ном |
| -08 | Лос Анджелес | LAX | Сан-франциско, Лас-вегас, Ванкувер, Сиэтл, Давсон |
| -07 | Денвер | DEN | Эль-Пасо, Эдмонтон |
| -06 | Чикаго | CHI | Хьюстон, Даллас, Новый Орлеан, Мехико, Виннипег, Форт-Уорт |
| -05 | Нью Йорк | NYC | Монреаль, Детройт, Майами, Бостон, Панама, Гавана, Лима, Богота |
| -04 | Каракас | CCS | Ла-Пас, Сантьяго, Порт-Оф-Спейн |
| -03 | Рио де Жанейро | RIO | Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Бразилия, Монтевидео |
| -01 | Прайя | RAI | Азорес |
| +00 | Лондон | GMT LON | Дублин, Касабланка, Дакар, Абиджан |
| +01 | Париж | PAR | Милан, Рим, Мадрид, Амстердам, Алжир, Гамбург, Франкфурт, Вена, Стокгольм, Лиссабон |
| _01 | Берлин | BER |  |
| +02 | Афины | ATH | Хельсинки, Стамбул, Бейрут, Дамаск |
| +02 | Каир Иерусалим | CAI JRS |  |
| +03 | Москва | MOW | Эль-Кувейт, Эр-Рияд, Аден, Аддис-Абеба, Найроби |
|  | Джедда | JED |  |
| +3.5 | Тегеран | THR | Шираз |
| +04 | Дубай | DXB | Абу-Даби, Маскат |
| +4.5 | Кабул | KBL |  |
| +05 | Карачи | KHI |  |
| +5.5 | Дели | DEL | Мумбал, Калькутта |
| +06 | Джака | DAC | Коломбо |
| +6.5 | Рангон | RGN |  |
| +07 | Бангкок | BKK | Джакарта, Пномпень, Ханой, Вьентьян |
| +08 | Гонконг | HKG | Сингапур, Куала-Лумпур, Пекин, Тайбэй, Манила, Перт, Улан-Батор |
| +09 | Сеул | SEL | Пьхеньян |
| +09 | Токио | TYO |  |
| +9.5 | Аделаида | ADL | Дарвин |
| +10 | Сидней | SYD | Мельбурн, Гуам, Рабул |
| +11 | Нумея | NOU | Вила |
| +12 | Веллингтон | WLG | Крастчерч, Сува, Остров Науру |

Данные на 2005 год.