ЧАСЫ  CASIO LDF 10

Модуль N 3036

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией
Батарея

Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

- Водонепроницаемость

- Часы классифицируются по разрядам от “I” до “V” в соответствии со степенью их защищенности от воды. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| - Разряд | - Маркировка на - корпусе | - Брызги, дождь | - Купание, мытье машины и т.д. | - Подводное плавание | - Водолазное дело и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I | - — | - нет | - нет | - нет | - нет |
| - II | - WATER RESISTANT | - да | - нет | - нет | - нет |
| - III | - 50 М WATER RESISTANT | - да | - да | - нет | - нет |
| - IV | - 100 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - нет |
| - V | - 200 М WATER RESISTANT - 300 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - да |

*Примечания
I  Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них влаги.

II   Не вытягивайте головку, когда часы влажные.

III  Не нажимайте кнопки и не вытягивайте головку под водой.

IV   Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки и не вытягивайте головку. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.

V    Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).
            Не вытягивайте головку под водой.

- Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.

- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо менять каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под него должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флуоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт.

- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход рисунка на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO., LTD не несет ответственности по рекламациям третьих лиц, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

- В описании операций с кнопками применяются обозначения, показанные на рисунке слева.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Нажмите кнопку “C” для изменения режима. Выполнив операцию любого режима вы можете с помощью кнопки «С» вернуть часы в режим Текущего времени.

- Если в течении двух или трех минут во время мигания цифр выбранного вами разряда вы не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически запомнят все введенные на данный момент значения и выйдут из режима установки.

- Ваши часы возвращаются в режим Текущего времени при длительном (одну или две секунды) нажатии на кнопку «С». Если вы запутались в различных режимах при выполнении операций и не знаете, что делать дальше, нажмите и удержите кнопку «С» для того, чтобы вернуть часы в режим Текущего времени.

- Нажатие кнопки «L» в любом режиме включает подсветку экрана.

Режим                 Режим                       Режим                    Режим                  Режим

Текущего            Таймера               Секундомера           Будильника      Двойного

Времени                                                                                                              времени

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Установка времени и даты

- Нажмите и удержите кнопку “В” в Режиме Текущего времени, до тех пор, пока значение секунд не замигает на дисплее, так как этот разряд выбран для установки.

- Нажмите кнопку “С” для перехода мигающего значения из разряда в разряд в следующей ниже последовательности:

Секунды         Часы           Минуты           12/24-часовой формат

День недели                        Дата                  Месяц

- Во время мигания разряда секунд, нажмите кнопку «D» для того, чтобы обнулить их значение. Если вы нажали кнопку «D» в тот момент, когда значение секунд находилось в диапазоне от 30 до 59, к значению минут прибавится 1, если значение секунд находилось в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется без изменений.

- Когда в мигающем состоянии находятся остальные разряды, используйте кнопку «D»  для увеличения выбранного значения и кнопку «А» для его уменьшения. Если выбран разряд «12/24-часовой формат», при нажатии кнопки «D» или «А» формат представления времени меняется между 12- и 24-часовым. Если для установки выбран день недели, при нажатии на кнопку «D» на экране появится следующий день недели, а при нажатии на кнопку «А» - предыдущий.

- При установки любого значения, за исключением формата представления времени длительное нажатие кнопок  «D» или «А» изменяет показания в ускоренном режиме.

- При использовании 12-часового формата слева от значения часа в диапазоне от полудня до 11:59 вечера на экране появляется индикатор Р. От полуночи до 11:59 утра время отображается без индикатора.

- При использовании 24-часового формата время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59 в сопровождении индикатора 24.

- Установив желаемые значения для всех разрядов, нажмите кнопку “А”, чтобы вернуться к показу текущего времени.

###### Подсветка

Нажатие кнопки «L» в любом режиме включает подсветку экрана в течение двух секунд.

- Подсветку трудно разглядеть под прямыми солнечными лучами.

- Подсветка автоматически отключается во время звуковых сигналов.

- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

Информация о бесшумном сигнале

Если включен бесшумный сигнал, ваши часы начинают вибрировать, вместо того, чтобы подавать звуковые сигналы. Это позволит вам использовать часы, не доставляя беспокойства окружающим.

- Бесшумный сигнал можно использовать вместо звукового сигнала в режиме Таймера, Секундомера и Будильника. Включение или отключение бесшумного сигнала действует во всех режимах. Вы не сможете установить различные сигналы для отдельных режимов.

- В данном руководстве можно встретить такие выражения, как «Подача звукового сигнала» для режима Будильника. В случае включения бесшумного сигнала это выражение будет означать вибрацию часов.

- Часы с металлическим браслетом могут производит шум во время подачи вибросигнала. Это связано с вибрацией браслета и не означает неисправности часов.

РЕЖИМ  ТАЙМЕРА

Таймер с обратным отсчетом времени может быть установлен в диапазоне от 1 минуты до 24 часов. Когда время при обратном отсчете достигает 00, подается звуковой сигнал длительностью 10 секунд..

##### Установка времени с обратным отсчетом

- Нажмите и удержите кнопку “В” в режиме Таймера. Значение часов замигает  на дисплее, так как оно выбрано для установки.

- Нажмите кнопку “С” для  перехода мигающего значения между разрядами:

Часы           Минуты           Секунды

- Используйте кнопку «D» для увеличения выбранного значения и кнопку «А» для уменьшения выбранного значения. Длительное нажатие кнопок  «D» или «А» изменяет показания в ускоренном режиме.

- Одновременное нажатие кнопок  «D» и «А» сбрасывает стартовое время в 0:00’00”.

- Выбирая 24-часовой отрезок времени, установите время 0:00’00”.

- Установив стартовое время, нажмите кнопку “В” дважды для того чтобы вернуть часы в исходный режим Таймера.

##### Использование Таймера

- Нажмите кнопку “D” в режиме Таймера для запуска обратного отсчета времени.

- Повторное нажатие на кнопку «D» остановит отсчет.

- Вы можете продолжить обратный отсчет времени, снова нажав на кнопку «D».

- Если остановить Таймер, а затем нажать на кнопку «А», стартовое время сбросится в первоначально установленное значение.

- Когда обратный отсчет времени заканчивается при выключенном автоповторе, подается звуковой сигнал, который длится 10 секунд или до тех пор, пока Вы не нажмете какую-либо кнопку. Обратный отсчет останавливается и его время автоматически сбрасывается в стартовое значение после остановки звукового сигнала.

##### Включение – выключение автоповтора

- Нажмите и удержите кнопку “В” в режиме Таймера. Значение часов замигает  на дисплее, так как оно выбрано для установки. Нажмите кнопку “В” еще раз для перевода мигания в разряд включения и выключения (ON/OFF) автоповтора.

- Нажмите кнопку «D» или «А» для включения (на экране появляется индикатор автоповтора) или отключения (индикатор исчезает) этой функции.

- Нажмите на кнопку «С» для перевода мигания в разряд включения и выключения (ON/OFF) звукового сопровождения обратного отсчета времени.

- Нажмите кнопку «D» или «А» для включения (на экране появляется индикатор сопровождения) или отключения (индикатор исчезает) этой функции.

- Обратите внимание на то, что индикатор появляется на экране независимо от того, какой сигнал вы выбрали – звуковой или бесшумный. В пунктах 5 и 6 вы сможете задать тип сигнала.

- Нажмите на кнопку «С» для перевода мигания в разряд включения и выключения (ON/OFF) бесшумного сигнала.

- Нажмите кнопку «D» или «А» для включения или отключения бесшумного сигнала.

- Нажмите кнопку «В» для того чтобы вернуть часы в исходный режим Таймера.

- Когда обратный отсчет времени заканчивается при включенном автоповторе, подается звуковой сигнал, и далее, без остановки, начинается новый отсчет времени. Вы сможете остановить этот отсчет с помощью кнопки «D» и вернуться к стартовому времени с помощью кнопки «А».

- Если вы установили стартовое время не более 10 секунд и включили автоповтор, звуковой сигнал окончания отсчета будет длиться только 1 секунду (вместо обычных десяти).

- Если вы включили сигнал сопровождения обратного отсчета времени, часы будут подавать сигналы, отмечая следующие моменты: 10, 5, 4, 3, 2, 1 минуту и 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1 секунду до окончания отсчета.

#### РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Режим позволяет Вам измерить отрезки времени, промежуточные времена событий и зафиксировать 2 первых места на соревнованиях. Рабочий диапазон Общего измеряемого времени ограничен 23 часами 59 минутами 59.99 секундами. Вы также можете установить подачу сигнала в конце контрольного отрезка времени. Кроме того характерной особенностью этих часов является функция Автостарта.

а) Измерение отрезков времени

D	            D		             D                                   D                            А

(Старт)	          (Стоп)               (Повторный старт)          (Стоп)                   (Сброс)

б) Измерение разделенного времени

D	            А            	          А		                          D                          А

(Старт)	         (Разделение)	       (Отмена разделения)                 (Стоп)       (Сброс)

в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места

D	            А                                D	                          А	                    А

(Cтарт)               (Разделение)          (Стоп)		     (Отмена           (Сброс)

Финишировал       Фин. второй бегун	     разделения)

первый бегун       Запись времени              Запись времени                                                                                                                                                                            			          первого бегуна               второго бегуна

##### О Функции Автостарта

Действие этой функции состоит в выполнении вашими часами 5-секундного обратного отсчета времени. Когда отсчет дойдет до 0, автоматически включится секундомер. Во время отсчета последних трех секунд каждая секунда сопровождается коротким звуковым сигналом.

##### Включение/ отключение функции Автостарта

Когда в Режиме Секундомера на экране показаны только нулевые значения, вы можете нажать кнопку «А» для включения или отключения функции Автостарта.

- При включении функции Автостарта на экране появится индикатор A.START и значение 05. В случае выключенной функции Автостарта индикатор A.START отсутствует и на экране отображается текущее время.

##### О Функции Контрольного времени

Действие этой функции состоит в следующем: каждый раз, когда секундомер достигает заранее установленного Контрольного времени, раздается звуковой сигнал продолжительностью 10 секунд.

##### Установка, включение и отключение Контрольного времени

- Когда на экране в Режиме Секундомера показаны только нулевые значения, нажмите и удержите кнопку «В», это вызовет мигание значения часов Контрольного времени, означающее переход в режим установки.

- Нажмите кнопку «С» для перемещения выбранного  значения в следующие разряды.

Часы              Минуты              Секунды

- Нажмите кнопку “D” для увеличения выбранного значения или «А» для его уменьшения. Длительное нажатие кнопок изменяет показания в ускоренном режиме.

- Нажмите кнопки “D” и “А” одновременно для сброса установки в 0:00’00”.

- Нажмите кнопку  «В» для перехода мигающего значения в разряд включения/ отключения Контрольного времени.

- Кнопки “D” или “А” включают или отключают функцию Контрольного времени.

- Нажмите кнопку «В» для возврата в Режим Секундомера.

##### Внимание!

Если Вы не включили функцию Контрольного времени, звуковой сигнал не работает.

- Нажмите кнопки «В», «С» или «L» для остановки сигнала.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

В Вашем распоряжении Ежедневный будильник (20-секундный звуковой или 10-секундный бесшумный сигнал), который подается каждый день в установленное время. Также Вы можете включить Ежечасный сигнал (2 коротких звуковых сигнала в начале каждого часа).

# Установка будильника

## Нажмите и удержите кнопку “В” в режиме Звуковых сигналов. Цифровое значение в разряде часов, начинает мигать, так как оно выбрано для установки.

## В этот момент будильник автоматически включается.

## Нажмите кнопку “С” чтобы сдвинуть выделенный разряд в следующей последовательности:

Часы                Минуты

- Нажмите кнопку “D” для увеличения выделенной цифры и кнопку «А» для ее уменьшения. Длительное нажатие кнопок изменяет показания в ускоренном режиме.

- Формат представления времени в этом режиме совпадает с форматом, выбранным в режиме Текущего времени.

- Если вы пользуетесь 12-часовым форматом, будьте внимательны,  чтобы правильно установить время до полудня (нет индикатора)  или после полудня (индикатор Р).

- Закончив установку, нажмите кнопку “В” для возврата часов в исходный режим Звуковых сигналов.

Включение и выключение сигналов

- Нажатие на кнопку «А» циклически изменяет тип сигнала, как показано на рисунке:

- Индикаторы включенных сигналов отображаются на экране во всех режимах.

##### Как проверить подачу сигнала

Нажмите и удержите кнопку «А» в режиме Будильника.

Бесшумный сигнал работает, если на экране отображается индикатор       .. Иначе вместо вибрации в установленное время подается звуковой сигнал.

- Обратите внимание на то, что нажатие на кнопку «А» также изменяет состояние будильника и ежечасного сигнала.

РЕЖИМ ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ

Этот режим позволяет вам быстро узнать время другого часового пояса. Вы можете также выбрать формат (12- или 24-часовой), отличный от режима Текущего времени.

- Отсчет секунд в этом режиме синхронизирован с режимом Текущего времени.

- В режиме Двойного времени вы можете нажать на кнопку «А» для переключения между 12- и 24-часовым форматом.

##### Как установить Добавочное время

- Нажмите и удержите кнопку «В» в режиме Двойного времени. Значение часа начнет мигать на экране, так как оно выбрано для установки.

## Нажмите кнопку “С” чтобы сдвинуть выделенный разряд в следующей последовательности:

Часы                Минуты

- Нажмите кнопку “D” для увеличения выделенной цифры и кнопку «А» для ее уменьшения. Длительное нажатие кнопок изменяет показания в ускоренном режиме.

- Закончив установку, нажмите на кнопку «В» для возврата часов в исходный режим Двойного времени.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 3036

Точность хода при нормальной температуре:  +/- 30 секунд в месяц

Режим Текущего времени: Часы, минуты, секунды, индикатор времени после полудня (Р), день недели, месяц, дата

Система представления времени:  Переключение между 12- и 24-часовым форматом

Календарная система: автоматическое определения количества дней в месяце, в високосный год требуется дополнительная регулировка

Режим будильника: Ежедневный будильник, Ежечасный сигнал

Режим Таймера: Стартовое время от 1 секунды до 24 часов

Дополнительно: автоповтор отсчета, сигнал сопровождения отсчета

Режим Секундомера: Шаг измерения: 1/100 секунды, диапазон измерения: 23 часа, 59 минут, 59.99 секунд

Режимы измерения: отрезки времени, разделенное время, фиксация двух первых мест на соревнованиях, функция Автостарта, Контрольное время

Дополнительно: светодиодная подсветка, функция Бесшумного сигнала

Батарея: Одна литиевая батарея типа CR2025

- Срок службы батареи: 5 лет