ЧАСЫ  СASIO  LDF-20

Руководство пользователя

Модуль 3037

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- Часы классифицируются по разрядам от “I” до “V” в соответствии со степенью их защищенности от воды. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| - Разряд | - Маркировка на - корпусе | - Брызги, дождь | - Купание, мытье машины и т.д. | - Подводное плавание | - Водолазное дело и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I | - — | - нет | - нет | - нет | - нет |
| - II | - WATER RESISTANT | - да | - нет | - нет | - нет |
| - III | - 50 М WATER RESISTANT | - да | - да | - нет | - нет |
| - IV | - 100 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - нет |
| - V | - 200 М WATER RESISTANT - 300 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - да |

*Примечания
I   Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них влаги.

III  Не нажимайте кнопки под водой.

IV Можно нажимать под водой все кнопки, кроме углубленных. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.

V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.

- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить с помощью салфетки.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

- В зависимости от модели часов экран может представлять собой темные цифры на светлом фоне или светлые цифры на темном фоне. В данном руководстве рассмотрены примеры первого варианта.

- В описании операций с кнопками применяются обозначения, показанные на рисунке слева.

- В каждом разделе данного руководства описан соответствующий режим работы часов. Более подробный  материал находится в главе «Справочная информация».

# ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Нажмите кнопку «С» для изменения режимов.

- В любом режиме (за исключением режима установки) нажмите кнопку «В» для подсветки экрана.

Режим                        Режим                 Режим                   Режим                 Режим

Текущего                Всемирного      Секундомера           Таймера              Звуковых

времени                     времени                                                                          сигналов

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

## В этом режиме вы можете установить и посмотреть время и дату.

## Прочтите, перед тем как устанавливать время и дату

Экраны режимов Текущего и Всемирного времени взаимосвязаны. Поэтому, перед тем, как устанавливать время и дату, Вы должны выбрать город, время которого будет использоваться в качестве Домашнего времени (город, в котором Вы обычно пользуетесь часами).

- Для того чтобы посмотреть, какой город выбран в качестве Домашнего времени, нажмите на кнопку «А» в режиме Текущего времени.

## Установка времени и даты

- Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме Текущего времени, до тех пор, пока значение секунд не замигает на дисплее, что означает переход к режиму установки.

- Нажмите кнопку “С” для перехода мигающего значения из разряда в разряд в следующей последовательности:

Секунды          Код города         Вкл./выкл. летнего времени         Часы         Минуты

Дата                         Месяц               Год                  12/24-часовой формат

- Когда разряд, который вы хотите изменить, находится в мигающем состоянии, используйте кнопки «D» и «В», как показано в таблице.

| Установка | Экран | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| Секунды | 50 | Нажмите «D» для переустановки в 00. |
| Код города | TYO | Для изменения значений используйте «D» (восток) и «В» (запад). |
| Летнее время | OF | Нажмите «D» для переключения между Летним (on) и Стандартным (OF) временем. |
| Часы, минуты | 10:08 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-) |
| 12/24-часовой формат | 12Н | Нажмите «D» для переключения между 12- и 24-часовым форматом. |
| Год, Месяц, Дата | 6-30 20 02 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-) |

- В конце руководства приведена таблица кодов городов.

- Установив желаемые значения для всех разрядов, нажмите кнопку “А”, чтобы вернуться к показу текущего времени.

- Переустановка секунд в 00 в тот момент, когда их значение находилось в пределах от 30 до 59, прибавляет 1 к счетчику минут. Если секунды находились в пределах от 00 до 29, значение минут не изменится.

- При использовании 12-часового формата слева от значения часа в диапазоне от полудня до 11:59 вечера появляется индикатор Р. От полуночи до 11:59 утра на экране нет индикатора.

- При использовании 24-часового формата время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59 без индикатора.

- Выбранная в Режиме Текущего времени 12- или 24-часовая система измерения времени распространяется также на все остальные режимы.

- Год можно установить в диапазоне от 2000 г. до 2099 г.

- Часы содержат автоматический встроенный календарь, с соответствующим количеством дней в месяцах и поправкой на високосный год. Установив дату и время, вы можете больше не регулировать их, исключая случай замены батареи.

- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.

### Летнее время

Летнее время – это время, продвинутое на 1 час вперед относительно Стандартного времени. Помните, что не все страны и области пользуются этой поправкой.

### Переключение между Стандартным и Летним временем

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока не замигает значение секунд, обозначая переход в режим установки.

- Вызовите экран установки Летнего времени, дважды нажав на кнопку «С».

- Нажмите кнопку «D» для переключения между Летним (индикатор ON) и Стандартным (OF) временем.

- Для того чтобы выйти из режима установки, нажмите на кнопку «А».

- Если включено Летнее время, на экране появляется индикатор DST.

РЕЖИМ ВСЕМИРНОГО ВРЕМЕНИ

Использование Режима Всемирного времени позволяет узнать текущее время любого из 48 городов (29 часовых поясов) мира.

Просмотр времени других часовых поясов

В Режиме Всемирного времени используйте «D», для того чтобы прокрутить города на восток.

- В конце данного руководства находится полный список кодов городов.

- Если время какого-либо города показано неправильно, проверьте установки режима Текущего времени и код города, выбранного в качестве Домашнего времени.

### Переключение между Стандартным и Летним временем

- В режиме Всемирного времени Вы можете прокрутить города на восток, используя «D» до тех пор, пока на экране не окажется город, время которого вы хотите переключить между Летним и Стандартным.

- Нажмите и удержите одну секунду кнопку «А» для того чтобы переключить часы между Летним временем (на экране индикатор DST) и Стандартным временем (индикатор отсутствует).

- Установка Летнего или Стандартного времени затрагивает только город, код которого отображается на экране в данный момент. К остальным городам эта установка не относится.

- Индикатор Летнего времени (DST) появляется каждый раз, когда на экране находится город, для которого включено Летнее время.

- В режиме Всемирного времени вы можете переключить между Летним и Стандартным временем Свой город. Эта установка распространится также на режим Текущего времени.

ОПЕРАЦИИ СЕКУНДОМЕРА

Режим позволяет вам измерить отрезки времени и промежуточные времена событий и зафиксировать 2 первых места соревнований.

- Рабочий диапазон Общего измеряемого времени ограничен 59 минутами 59.99 секундами.

- Далее секундомер перезапускается заново с нуля, до тех пор, пока вы не остановите его.

- Измерения времени продолжаются, даже если часы выйдут из режима Секундомера.

- При выходе из режима Секундомера в тот момент, когда на экране зафиксировано промежуточное время, это значение удаляется, и начинает отображаться общее измеренное время.

а) Измерение чистого времени

D		D		 D		       D		     А

(Старт)		(Стоп) 		(Повторный старт)    (Стоп)                 (Сброс)

б) Измерение разделенного времени

D		А		А		            D    	         А

(Старт)		(Разделение)	(Отмена разделения)         (Стоп)	      (Сброс)

в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места

D		А		D		            А	                        А

(Cтарт)      	(Разделение)	(Стоп)		           (Отмена           (Сброс)

Финишировал	Фин. второй бегуна         разделения)

первый бегун	Запись времени	          Запись времени                                                                                                                                                                            				первого бегуна	          второго бегуна

#### РЕЖИМ ТАЙМЕРА

Обратный отсчет времени может быть задан в диапазоне от 1 минуты до 24 часов. Как только счетчик обратного отсчета достигнет нуля, подается звуковой сигнал.

Как пользоваться режимом обратного отсчета

В режиме Таймера нажмите кнопку «D» для запуска счетчика.

- После того, как счетчик обратного отсчета достигнет нуля, подается звуковой сигнал длительностью 10 секунд и счетчик установится в ранее заданное значение.

- Операция обратного отсчета времени продолжается, даже если часы вышли из режима Таймера.

- Нажав на кнопку «D» в процессе отсчета, Вы поставите Таймер на паузу. При повторном нажатии этой кнопки отсчет возобновится.

- Для того чтобы полностью остановить операцию обратного отсчета времени, вначале поставьте Таймер на паузу (используя кнопку «D»), и затем нажмите на кнопку «А». Время обратного отсчета вернется к ранее установленному значению.

## Установка начального значения для обратного отсчета

- В режиме Таймера нажмите и удержите кнопку «А», до тех пор, пока не начнет мигать цифровое значение часа, обозначая переход к режиму установки.

- Используйте кнопку “С” для перехода мигания между разрядами часов и минут.

- Используйте кнопки «D» (+) и «В» (-) для изменения выбранного разряда.

  - Если вы хотите задать стартовое время 24 часа, установите значение 0:00.

- Установив начальное значение счетчика, нажмите кнопку «А» для отмены режима установки.

РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

В вашем распоряжении 5 независимых будильников. Когда включен Ежедневный будильник, в установленное время исполняется звуковой сигнал. Один из этих будильников оборудован функцией «Еще поспать», остальные 4 будильника являются стандартными.

- Кроме того, существует функция ежечасного сигнала, при включении которой часы подают два звуковых сигнала в начале каждого часа.

В режиме Звуковых сигналов 6 экранов. Это 4 будильника (от AL-1 до AL-4), будильник с повтором сигнала «Еще поспать» (SNZ) и экран ежечасного сигнала (SIG).

# Установка времени звукового сигнала

- В режиме Звуковых сигналов с помощью кнопки «D» выберите номер будильника, который Вы хотите использовать.

AL1                   AL2                       AL3                      AL4

SIG                                 SNZ

- Для того чтобы установить стандартный будильник – выберите номера от 1 до 4, для того чтобы установить будильник с функцией «Еще поспать», выберите будильник, помеченный маркером SNZ.

- Функция «Еще поспать» повторяет звуковой сигнал через каждые 5 минут.

- Нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока цифры в разряде часа не начнут мигать на экране. Мигающее значение можно изменять.

- Эта операция автоматически включает будильник.

- Нажмите кнопку «С» для перехода мигания между разрядами часов и минут.

- Используйте кнопки “D”(+) и “В”(-) для изменения выбранного значения.

- Если Вы пользуетесь 12-часовым форматом, будьте внимательны, чтобы не перепутать время до полудня (нет индикатора) и после полудня (индикатор Р).

- Нажмите кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

# Как работает будильник

В установленное время подается звуковой сигнал длительностью 10 секунд. В случае будильника с функцией «Еще поспать», этот сигнал повторится 7 раз через каждые 5 минут, если Вы не выключите будильник или не измените его на стандартный.

- Вы можете остановить звуковой сигнал, нажав на любую кнопку.

- При выполнении одной из приведенных далее операций в 5-минутном промежутке функции «Еще поспать», эта функция будет отменена:

Вызов экрана установки Текущего времени; Вызов экрана установки Будильника SNZ.

# Проверка звукового сигнала

Для того чтобы проверить подачу звукового сигнала, нажмите и удержите  «D».

# Включение и выключение будильников

- В Режиме Звуковых сигналов с помощью кнопки «D»  выберите один из будильников.

- Нажмите кнопку «А» для включения (ON) или выключения (OF) этих сигналов.

- Если какой либо будильник включен, на экране появляется индикатор.

- Индикаторы включенных Будильников отображаются на экране во всех режимах.

- В пятиминутных промежутках между звуковыми сигналами при выполнении функции «Еще поспать» на экране мигает индикатор SNZ.

## Как включить и отключить Ежечасный сигнал

- В режиме Звуковых сигналов, используя кнопку «D» выберите Ежечасный  сигнал (SIG).

- Нажмите на кнопку «А» для того чтобы включить (ON) или выключить (OF) этот сигнал.

- Индикатор Ежечасного сигнала (SIG) остается на экране во всех режимах.

Подсветка

Ваши часы оборудованы электролюминесцентной подсветкой, которая позволяет прочитать показания в темноте.

Что необходимо знать о подсветке

- Подсветка Ваших часов работает на электролюминесцентных элементах, которые теряют свою излучающую способность после длительного срока использования.

- Подсветку трудно разглядеть, когда на часы падают прямые солнечные лучи.

- Во время освещения дисплея часы испускают звуковой сигнал. Это происходит потому, что элементы подсветки вибрируют, и не является показателем неисправности часов.

- Подсветка автоматически отключается во время подачи звуковых сигналов.

- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

Как включить подсветку

В любом режиме (за исключением режима установки) вы можете включить подсветку, нажав на кнопку «В».

- Вы можете выбрать продолжительность подсветки 1.5 или 3 секунды.

Как задать продолжительность подсветки

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока на экране не начнет мигать значение секунд, что означает переход к режиму установки.

- С помощью кнопки «В» вы можете переключить продолжительность подсветки между 1.5 секундами (на экране появляется индикатор ) и 3 секундами (индикатор ).

- Нажмите кнопку «А» дважды для того, чтобы отменить режим установки.

##### Справочная информация

Этот раздел содержит более подробную техническую информацию об операциях часов, а также указания по выполнению различных функций.

## Звуковое сопровождение нажатия кнопок

При включении этой функции каждое нажатие каждой кнопки сопровождается звуковым сигналом. Вы можете включить или отключить этот сигнал по своему желанию.

- Даже если отключить эту функцию, звуковые сигналы Таймера, Будильника и Начала часа будут работать в обычном режиме.

## Как включить или выключить звуковое сопровождение

В любом режиме (за исключением режима установки) нажмите и удержите кнопку «С» для того, чтобы включить или выключить сигнал сопровождения нажатия кнопок. Если звуковое сопровождение отключено, на экране появляется индикатор отключения сигналов (значок перечеркнутой ноты).

- Нажатие кнопки «С» также может привести к изменению режима часов.

- Индикатор отключения сигналов находится на экране во всех режимах.

#### Операция автовозврата

- Если в течении двух или трех минут во время мигания цифр выбранного вами разряда вы не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически запомнят все введенные на данный момент значения и выйдут из режима установки.

- Если в течение 2 - 3 минут вы не выполняли операции в режиме Звуковых сигналов, часы автоматически возвращаются в режим Текущего времени.

#### Прокручивание показаний

Нажатие на кнопки «В» и «D» используется в различных режимах для прокручивания устанавливаемых значений через экран. Длительное нажатие на кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.

#### Исходный экран

Когда Вы входите в режимы Всемирного времени или Звуковых сигналов, на экране появляются данные, которые вы просматривали в тот момент, когда в последний раз выходили из этих режимов.

Режим Всемирного времени

- Текущее время всех городов рассчитывается в соответствии с разницей относительно времени по Гринвичу для каждого города, на основании Домашнего времени, установленного в режиме Текущего времени.

- В режимах Текущего и Всемирного времени секунды синхронизированы.

- Часы рассчитывают разницу относительно времени по Гринвичу на основе данных всеобщего скоординированного времени (UTC).

- Время по Гринвичу (Англия) – это принятый во всем мире стандарт измерения времени. Оно измеряется атомными цезиевыми часами с точностью до микросекунд. В соответствии с вращением земли при необходимости к этим значениям прибавляются или отнимаются секунды.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 3037

Точность хода при нормальной температуре: +/- 30 секунд в месяц

Режим Текущего времени: Часы, мин., сек., индикатор времени до полудня / после полудня (А / Р), дата, день недели

Система представления времени: переключение между 12 и 24-часовыми форматами

Календарная система: Автокалендарь, запрограммированный от 2000 до 2099 г.

Дополнительно: Домашнее время (выбирается один из 48 города), Летнее  время / Стандартное время

Режим Всемирного времени: 48 городов (29 часовых поясов)

Дополнительно: Летнее время / Стандартное время

Режим Звуковых сигналов: 5 ежедневных будильников (4 стандартных и 1 будильник с повтором сигнала); Ежечасный сигнал

Режим Таймера: Шаг отсчета: 1 секунда

Диапазон ввода стартового времени: от 1 минуты до 24 часов (приращение 1 минута)

Режим Секундомера: Шаг измерения: 1/100 сек., диапазон: 59 минут, 59.99 сек.

режимы измерения: отрезки времени, промежуточные времена, два первых результата соревнований

Дополнительно: Подсветка (электролюминесцентная панель), звуковое сопровождение нажатия кнопок

Батарея:  Одна батарея типа  CR1612

Срок службы батареи: 	3 года при условиях:

2 сек. в день - работа подсветки; 10 сек. в день - звуковой сигнал

ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ

| Код города | Город | Разница с GMT | Другие города этой зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| PPG | Паго Паго | -11.0 |  |
| HNL | Гонолулу | -10.0 | Папеэте |
| ANC | Анкоридж | -09.0 | Ном |
| YVR | Ванкувер | -08.0 | Лас-вегас, Сиэтл, Давсон |
| SFO | Сан-Франциско |  |  |
| LAX | Лос-Анджелес |  |  |
| DEN | Денвер | -07.0 | Эль-Пасо, Эдмонтон |
| MEX | Мехико | -06.0 | Хьюстон, Даллас, Новый Орлеан, Виннипег, Форт-Уорт |
| CHI | Чикаго |  |  |
| MIA | Майами | -05.0 | Монреаль, Детройт, Бостон, Панама, Гавана, Лима, Богота |
| NYC | Нью-Йорк |  |  |
| CCS | Каракас | -04.0 | Ла-Пас, Сантьяго, Порт-Оф-Спейн |
| RIO | Рио-де-Жанейро | -03.0 | Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Бразилия, Монтевидео |
| RAI | Прайя | -01.0 |  |
| LIS | Лиссабон | +00.0 | Дублин, Касабланка, Дакар, Абиджан |
| LON | Лондон |  |  |
| BCN | Барселона | +01.0 | Амстердам, Мадрид, Алжир, Гамбург, Франкфурт, Вена, Стокгольм |
| PAR | Париж |  |  |
| MIL | Милан |  |  |
| ROM | Рим |  |  |
| BER | Берлин |  |  |
| ATH | Афины | +02.0 | Афины, Хельсинки, Стамбул, Бейрут, Дамаск |
| JNB | Йоханнесбург |  |  |
| IST | Стамбул |  |  |
| CAI | Каир |  |  |
| JRS | Иерусалим |  |  |
| MOW | Москва | +03.0 | Эль-Кувейт, Эр-Рияд, Аден, Аддис-Абеба, Найроби |
| JED | Джедда |  |  |
| THR | Тегеран | +03.5 | Шираз |
| DXB | Дубай | +04.0 | Абу-Даби, Маскат |
| KBL | Кабул | +04.5 |  |
| KHI | Карачи | +05.0 |  |
| MLE | Мале |  |  |
| DEL | Дели | +05.5 | Мумбал, Калькутта |
| DAC | Джака | +06.0 | Коломбо |
| RGN | Рангун | +06.5 |  |
| BKK | Бангкок | +07.0 | Пномпень, Ханой, Вьентьян |
| JKT* | Джакарта |  |  |
| SIN* | Сигнапур | +08.0 | Куала-Лумпур, Тайбэй, Манила, Перт, Улан-Батор |
| HKG | Гонконг |  |  |
| BJS | Пекин |  |  |
| TYO | Токио | +09.0 | Сеул, Пьхеньян |
| ADL | Аделаида | +09.5 | Дарвин |
| GUM | Гуам | +10.0 | Мельбурн, Рабул |
| SYD | Сидней |  |  |
| NOU | Нумеа | +11.0 | Вила |
| WLG | Веллингтон | +12.0 | Крастчерч, Сува, Остров Науру |
| TBU | Нукуалофа | +13.0 |  |

Данные на 2005 г.