ЧАСЫ  СASIO  G-5500

Руководство пользователя

Модуль 3062

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

- Водонепроницаемость

- Часы классифицируются по разрядам от “I” до “V” в соответствии со степенью их защищенности от воды. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| - Разряд | - Маркировка на - корпусе | - Брызги, дождь | - Купание, мытье машины и т.д. | - Подводное плавание | - Водолазное дело и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I | - — | - нет | - нет | - нет | - нет |
| - II | - WATER RESISTANT | - да | - нет | - нет | - нет |
| - III | - 50 М WATER RESISTANT | - да | - да | - нет | - нет |
| - IV | - 100 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - нет |
| - V | - 200 М WATER RESISTANT - 300 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - да |

- *Примечания
I              Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.

- III	Не нажимайте кнопки под водой.

- IV	Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо

- V	Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

- Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

- Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.

- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

- Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить салфеткой.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

- Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Длительный контакт влажных часов с любой другой поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком о другую поверхность может вызвать переход флуоресцентной краски на эту поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Благодарим вас за покупку часов CASIO. Для того чтобы правильно их использовать, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и в дальнейшем держите ее под рукой.

Заряжайте часы под ярким источником света

Данная модель часов снабжена элементом питания от солнца и встроенной аккумуляторной батареей, которая заряжается электроэнергией, преобразованной из солнечной энергии.

- Хранение часов в течение длительного срока в темноте, ношение их на внутренней стороне запястья, прикрытие часов рукавом одежды, способствуют быстрому снижению мощности батареи. Обеспечивайте нахождение часов на свету, насколько это возможно.

- Если вы не носите часы на руке, положите их так, чтобы на них падал свет.

- Часы продолжают работать, даже если свет на них не падает. Если вы надолго оставите часы в темноте, аккумулятор разрядится, и некоторые функции перестанут действовать. Потом вам придется заново настроить часы.

- Фактический уровень заряда аккумулятора, на котором перестают работать функции, зависит от модели часов.

- Частое включение подсветки приводит к быстрому падению заряда.

Далее приведено оптимальное время, требующееся на восстановление заряда после использования подсветки:

Приблизительно 5 минут заряда под солнцем через окно.

Приблизительно 50 минут под комнатным флуоресцентным освещением.

- Более полная информация о времени нахождения часов на свету приведена в разделе «Источник питания».

Если на экране ничего нет…

Если на экране ваших часов отсутствуют какие-либо показания, это значит, что часы находятся в режиме сохранения энергии.

Более полная информация приведена в разделе «Функция экономного питания»

- В зависимости от модели часов экран может представлять собой темные цифры на светлом фоне или светлые цифры на темном фоне. Для простоты восприятия в данном руководстве представлены картинки первого варианта.

- Операции с кнопками описаны с использованием обозначений, представленных на рисунке.

- Каждый раздел данного руководства описывает выполнение операций соответствующего режима. Технические подробности приведены в разделе «Справочная информация».

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Используйте кнопку «С» для изменения режима.

- Нажатие кнопки «В» в любом режиме (за исключением режима установки) включает подсветку экрана.

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Этот режим используется для установки и просмотра времени и даты.

- Кроме того, вы сможете установить формат представления времени (12- или 24-часовой), продолжительность подсветки, включить или выключить режим Экономного питания, выбрать желаемый экран.

- Все операции, описанные в данном разделе, выполняются в режиме Текущего времени. Вы можете перевести часы в этот режим с помощью кнопки «С».

- При нажатии на кнопку «А» вы можете изменить формат экрана, как показано на рисунке.

## День недели / Дата

Время / Дата

## Установка времени и даты

Часы содержат встроенную таблицу кодов городов, представляющую все часовые пояса мира. Для того чтобы получить точные значения времени в других городах, вы должны правильно установить Домашнее время (время в своем городе). Если ваш город не представлен во встроенной таблице, выберите из нее город, находящийся в одном часовом поясе с вами.

- Обратите внимание на то, что показания режима Всемирного времени вычисляются в соответствии с установками времени и даты режима Текущего времени.

Как установить время и дату

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите  кнопку “А” до тех пор, пока на экране не замигает код города, обозначая переход к режиму установки.

- Нажмите кнопку “С” для перехода мигающего значения из разряда в разряд в следующей последовательности:

Код города              Летнее время         12/24-час.формат         Секунды        Часы

Формат экрана        Режим экономии           Дата         Месяц        Год         Минуты

- Когда выбранный Вами разряд находится в мигающем состоянии, используйте кнопку «В» и / или «D» для того чтобы изменять их, как показано далее.

| Экран | Установка | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| TYO | Код города | Для изменения используются кнопки «D»(восток) и «В» (запад) |
| ### OFF DST | Выбор Летнего времени (ON), Стандартного времени (OFF) | Нажатие на «D» |
| 12H | 12/24-часовой формат | Нажатие на «D» |
| 50  | Переустановка секунд в 00 | Нажатие на «D» |
|  | Переключение длительности подсветки между 1.5 и 2.5 сек. | Нажатие на «В» |
| ‘07 10:58 | Часы, минуты, год | Для изменения используются «D»(+) и «B» (-) |
| 6-30 | Месяц, дата |  |
| PS ON | Режим экономного питания вкл./выкл. | Нажатие на кнопку «D» |
| 6 - 30 | Выбор формата Дата/День недели или Время/Дата (обозначен как ----) для режима Текущего времени | Нажатие на кнопку «D» |

- Все возможные коды городов представлены в таблице в конце данного руководства.

- В последующих разделах будут более подробно описаны установки режима Экономного питания, продолжительности подсветки и формата экрана.

- Нажмите кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

Переключение между Летним и Стандартным временем

Летом время продвигают на 1 час вперед, для того чтобы полнее использовать дневной свет. Помните, что не все страны и области используют эту поправку.

## Как установить Летнее время

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите  кнопку “А” до тех пор, пока на экране не замигает код города, обозначая переход к режиму установки.

- Нажмите кнопку «С», для перехода к экрану выбора переключения между Летним и Стандартным временем.

- С помощью кнопки «D» выберите Летнее  время (индикатор ON) или Стандартное время (индикатор OFF).

- Нажмите на кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

- Если Летнее время включено, на экране появляется индикатор DST.

## Экраны режима Текущего времени

Далее показано, как при нажатии на кнопку «А» переключается содержимое экрана.

День недели / Дата

Время / Дата

Экран Текущего времени                                 Экран Календаря

- Если во время отображения календаря вы не выполняете операций с кнопками в течение двух или трех минут, часы автоматически переходят к отображению текущего времени.

Как выбрать экран Текущего времени

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока код города не начнет мигать, что означает переход часов в режим установки.

- Нажмите на кнопку «С» 10 раз, так чтобы мигание перешло в разряд выбора экрана Текущего времени.

- Если на экране выбора мигает текущая дата, значит, установлен экран Дня недели / Даты.

- Если вместо текущей даты показано «--- --- ---», значит, выбран экран Время / Дата.

- Нажмите на кнопку «D» для того чтобы переключить экран Текущего времени между форматами «День недели / Дата» (показана текущая дата) и «Время / Дата» (показано «--- --- ---»).

- Нажмите кнопку «А» для того, чтобы отменить режим установки.

РЕЖИМ ВСЕМИРНОГО ВРЕМЕНИ

Режим Всемирного времени позволяет узнать текущее время любого из 48 городов (29 часовых поясов) мира.

- Если время в выбранном городе отображается неверно, проверьте установку Домашнего времени.

- Все операции, описанные в данном разделе, выполняются в режиме Всемирного времени. Вы можете перевести часы в этот режим с помощью кнопки «С».

Просмотр времени других городов

В Режиме Всемирного времени нажмите кнопку «D» для того чтобы прокрутить через экран коды городов к востоку.

- Полная информация о кодах городов представлена в таблице в конце данного руководства.

### Переключение между Стандартным и Летним временем

- В Режиме Всемирного времени выведите на экран код города, для которого вы хотите установить Стандартное или Летнее время, используя кнопку «D».

- Нажмите и удержите кнопку «А», для того чтобы переключить часы между Летним временем (на экране индикатор DST) и Стандартным временем (индикатор отсутствует).

- Индикатор Летнего времени (DST) появляется каждый раз, когда на экране находится город, для которого включено Летнее время.

- Установка Летнего или Стандартного времени затрагивает только город, код которого отображается на экране в данный момент. К остальным городам эта установка не относится.

РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

В вашем распоряжении 4 стандартных будильника и будильник с функцией «Еще поспать» (повтор сигнала). Кроме того, вы можете включить или отключить Ежечасный сигнал (индикатор SIG).

- В режиме Звуковых сигналов существует пять экранов будильника (от AL1 до AL4– обычные будильники и SNZ – будильник с функцией «Еще поспать», который можно настроить как Стандартный будильник).

- Все операции, описанные в данном разделе, выполняются в режиме Звуковых сигналов. Вы можете перевести часы в этот режим с помощью кнопки «С».

# Установка времени сигнала

- В режиме Звуковых сигналов нажмите кнопку «D», для того чтобы выбрать номер будильника, который Вы хотите использовать.

- После того, как вы выбрали нужный номер будильника, нажмите и удержите кнопку «А»,  цифры в разряде часа начнут мигать на экране. Мигание цифр означает, что это значение можно изменять.

- При этом будильник автоматически включается.

- Нажмите кнопку «С» для перехода мигающего значения между разрядами часов и минут.

- Нажмите кнопку “D” для увеличения выделенной цифры и кнопку “В” для ее уменьшения.

- Если Вы пользуетесь 12-часовым форматом, будьте внимательны, чтобы не перепутать время до полудня (нет индикатора) и после полудня (индикатор Р).

- Нажмите кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

# Как работает будильник

В установленное время подается звуковой сигнал длительностью 10 секунд независимо от того, в каком режиме находятся часы. Если Вы выбрали будильник с функцией «Еще поспать», сигнал будет повторяться 7 раз через каждые 5 минут, если вы не отключите будильник.

- Для того чтобы остановить звуковой сигнал, нажмите на любую кнопку.

- Вызов экрана установки текущего времени или будильника в 5-минутном промежутке между звуковыми сигналами при выполнении функции «Еще поспать» остановит эту операцию.

# Проверка звукового сигнала

Для того чтобы проверить подачу звукового сигнала, нажмите и удержите  «D».

Включение и выключение будильника

- В режиме Звуковых сигналов нажмите кнопку «D», для того чтобы выбрать номер будильника, который вы хотите использовать.

- Нажатие кнопки «А» включает и выключает выбранный сигнал.

- Если включен какой-либо будильник, его индикатор отображается на экране во всех режимах.

- Индикаторы мигают во время исполнения звуковых сигналов.

- В 5-минутных перерывах между сигналами при выполнении функции «Еще поспать» на экране мигает индикатор SNZ.

# Включение и выключение ежечасного сигнала

- В Режиме Звуковых сигналов используйте кнопку «D»  для того, чтобы выбрать Ежечасный сигнал (SIG).

- Нажмите кнопку «А» для включения или выключения этого сигнала.

- Индикатор включенного Ежечасного сигнала отображаются на экране во всех режимах.

#### РЕЖИМ ТАЙМЕРА

Обратный отсчет времени может быть задан в диапазоне от 1 до 60 минут. Как только счетчик обратного отсчета достигнет нуля, подается звуковой сигнал.

- Все операции, описанные в данном разделе, выполняются в режиме Таймера. Вы можете перевести часы в этот режим с помощью кнопки «С».

## Установка начального значения для обратного отсчета

- В режиме Таймера (на экране стартового значения времени) нажмите и удержите кнопку «А», до тех пор, пока не начнет мигать цифровое значение времени, обозначая переход к режиму установки.

- Если стартовое время не отображается на экране, прочтите следующий раздел и выясните, как вызвать этот экран.

- С помощью кнопок «D» (+) и «В» (-) установите стартовое значение времени.

- Нажмите на кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

Как пользоваться режимом обратного отсчета

В режиме Таймера нажмите кнопку «D» для запуска счетчика.

- После того, как счетчик обратного отсчета достигнет нуля, подается звуковой сигнал длительностью 10 секунд и счетчик установится в ранее заданное значение. Вы можете остановить звуковой сигнал, нажав на любую кнопку.

- Нажав на кнопку «D» в процессе отсчета, вы поставите Таймер на паузу. При повторном нажатии этой кнопки отсчет возобновится.

- Для того чтобы полностью остановить операцию обратного отсчета времени, вначале поставьте Таймер на паузу (используя кнопку «D»), и затем нажмите на кнопку «А». Время обратного отсчета вернется к ранее установленному значению.

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Режим позволяет вам измерить отрезки времени и промежуточные времена событий а также зафиксировать 2 первых места на соревнованиях.

- Рабочий диапазон Общего измеряемого времени ограничен 59 минутами 59.99 секундами.

- Секундомер будет перезапускаться с нуля до тех пор, пока вы его не остановите.

- Если вывести часы из режима Секундомера в тот момент, когда на экране будет зафиксировано промежуточное время, это значение заменится значением общего измеренного времени.

- Операция измерения времени будет продолжаться, даже если часы выйдут из режима Секундомера.

- Все операции, описанные в данном разделе, выполняются в режиме Секундомера. Вы можете перевести часы в этот режим с помощью кнопки «С».

а) Измерение отрезков времени

D	            D		              D                                  D                       А

(Старт)	          (Стоп)                    (Повторный старт)          (Стоп)              (Сброс)

б) Измерение разделенного времени

D	            А            	          А		                          D                          А

(Старт)	         (Разделение)	       (Отмена разделения)             (Стоп)               (Сброс)

в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места

D	            А                             D		         А	                    А

(Cтарт)           (Разделение)            (Стоп)		     (Отмена                (Сброс)

Финишировал          Фин. второй бегун	     разделения)

первый бегун	           Запись времени             Запись времени                                                                                                                                                                            			           первого бегуна	     второго бегуна

ПОДСВЕТКА

В ваших часах используется электролюминесцентная подсветка, позволяющая считывать показания табло даже в полной темноте. Функция автоподсветки включает подсветку экрана, когда вы поворачиваете часы к себе.

- Для того чтобы автоподсветка работала, Вы должны выполнить операцию ее включения (на включение автоподсветки указывает индикатор).

- Дополнительная информация представлена в разделе «Работа подсветки».

Принудительное включение подсветки

Нажатие кнопки «В» в любом режиме подсвечивает экран.

- Вы можете установить продолжительность подсветки 1.5 или 2.5 секунды (более полную информацию см. в разделе «Установка времени и даты»).

- В результате этой операции экран подсвечивается независимо от того, включена ли функция автоподсветки.

Информация об автоподсветке

Когда включена функция автоподсветки, часы автоматически подсвечиваются каждый раз, когда рука оказывается в положении, показанном ниже на рисунке.

Обратите внимание на то, что часы оборудованы функцией «Полностью автоматической подсветки», она включается только в темноте, когда окружающее освещение падает ниже заданного уровня. На свету подсветка не работает.

Держите руку параллельно земле, и поворот часов по направлению к себе примерно   на 40 градусов заставит подсветку включиться.

- Носите часы на внешней стороне запястья.

## Предупреждение!

- Нельзя считывать показания часов в темноте, взбираясь на гору или в других труднопроходимых местах. Это очень опасно и может привести к травме. Нельзя считывать показания часов, если вы идете по обочине дороги или там, где ездят машины. Это рискованно и может привести к несчастному случаю.

- Нельзя считывать показания часов во время езды на велосипеде, а также управляя мотоциклом и автомобилем. Прежде чем приступить к управлению транспортным средством, проверьте, отключена ли на ваших часах функция автоподсветки. Внезапное непреднамеренное срабатывание автоподсветки может отвлечь ваше внимание и привести к несчастному случаю.

### Включение и выключение автоподсветки

В Режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку “В” в течение двух секунд для включения  (на экране индикатор автоподсветки) или отключения (нет индикатора) функции автоподсветки.

- Индикатор автоподсветки появляется на дисплее во всех режимах, когда включена эта функция.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Данная модель часов снабжена элементом питания от солнца и аккумуляторной батареей, которая заряжается электроэнергией, преобразованной из солнечной энергии.

#### Пример: Расположите часы циферблатом к источнику света.

- На рисунке показано, как расположить часы с пластиковым браслетом.

- Обратите внимание, что эффективность подзарядки падает, когда какая-либо часть солнечной батареи закрыта одеждой.

- Вы должны следить, чтобы рукав одежды не прикрывал часы. Часы подзаряжаются значительно хуже, если освещена только часть циферблата.

#### Важно!

- Хранение часов в течение длительного срока в темноте, ношение их на внутренней стороне запястья, прикрывание часов рукавом одежды, способствуют быстрому снижению мощности батареи. Обеспечивайте нахождение часов на свету, насколько это возможно.

- Ваши часы содержат элемент питания от солнца, который преобразует солнечную энергию в электрическую, заряжающую встроенную аккумуляторную батарею. Обычно, аккумуляторная батарея не требует замены, но после длительного (свыше нескольких лет) срока использования, аккумуляторная батарея может потерять способность к полной подзарядке. Если возникли эти проблемы, обратитесь к Вашему дилеру или дистрибьютору  CASIO и произведите замену аккумулятора.

- Никогда не пытайтесь удалить или заменить батарею самостоятельно. Использование батареи недопустимого типа может привести к поломке часов.

- Замена батареи или падение ее заряда ниже Уровня 5 приведет к удалению из памяти всех данных и возвращению установок к исходным значениям.

- Не забывайте переводить часы в Режим Покоя и при длительном хранении часов помещать их в нормально освещенное место. Это поможет уберечь батарею от быстрого выхода из строя.

Индикатор мощности батареи

- Когда мощность батареи падает до уровня 3, на экране появляется мигающий индикатор LOW.

- Индикатор LOW на уровне 3 и индикатор CHG на уровне 4 информируют вас о том, что батарея сильно разряжена, и вы должны зарядить ее как можно скорее.

- На уровне 5 все функции перестают работать и установки возвращаются в исходное состояние. Они начнут действовать снова, если зарядить аккумуляторную батарею, но данные, ранее находящиеся в памяти будут потеряны. Поэтому, после того как батарея зарядится, и часы перейдут от уровня 4 к уровню 3, Вы должны будите установить текущее время и дату. Хотя текущее время появится на экране уже после перехода к уровню 4, Вы не сможете его отрегулировать, до тех пор, пока часы не перейдут к уровню 3.

- Если оставить часы под прямыми солнечными лучами или другим очень сильным источником света, это может привести к тому, что индикатор мощности батареи мгновенно станет более высоким, чем фактический уровень заряда. Правильный индикатор должен появиться через несколько минут.

- Частое использование подсветки и звуковых сигналов оказывает большую нагрузку на батарею, которая может привести к тому, что на экране появится индикатор RECOV, указывая на то, что функции подсветки и звуковых сигналов недоступны. Обычно работоспособность восстанавливается после того, как восстановится заряд батареи и сообщение исчезнет с экрана.

Меры предосторожности при зарядке батареи

Избегайте перегрева часов при зарядке батареи. Далее описаны места, в которых нежелательно заряжать вашу аккумуляторную батарею. Обратите внимание на то, что при перегреве экран часов может на какое-то время стать темным. Индикация восстановится при возвращении к нормальному температурному режиму

Предупреждение

Когда вы заряжаете часы под прямыми солнечными лучами, может произойти их поломка вследствие перегрева. Будьте осторожны, если часы сильно нагрелись, вы можете получить ожог. Не заряжайте часы в следующих местах:

- На приборном щитке автомобиля, припаркованного на солнце.

- Слишком близко к лампе накаливания.

- Под прямыми солнечными лучами или под воздействием интенсивного тепла в течение длительного периода.

Рекомендации по зарядке

После того, как вы полностью зарядите часы, все функции будут работать в течение 13 месяцев.

- Далее приведена таблица ежедневного нахождения часов на свету для обеспечения их нормальной работы.

| Освещенность | Примерное время нахождения на свету |
| --- | --- |
| Дневной свет вне помещения (50.000 люкс) | 5 минут |
| Дневной свет через окно (10.000 люкс) | 24 минуты |
| Дневной свет через окно в пасмурную погоду (5.000 люкс) | 48 минут |
| В помещении с лампами дневного света (500 люкс) | 8 часов |

Предполагается, что часы используются при следующих условиях:

- 18 часов в день нормального показа времени, 6 часов состояния покоя

- 1 операция подсветки (1.5 секунды) в день

- Один 10-секундный сигнал будильника в день

- Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу часов, заряжайте их как можно чаще.

Далее в таблице указано приблизительное время, требуемое для повышения заряда батареи до следующего уровня.

| Освещенность | Примерное время нахождения на свету |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень 5 | Уровень 4 | Уровень 3 | Уровень 2 | Уровень 1 |
| Дневной свет вне помещения (50.000 люкс) | 2 часа |  |  | 33 часа | 9 часов |
| Дневной свет через окно (10.000 люкс) | 7 часов |  |  | 167 часов | 46 часов |
| Дневной свет через окно в пасмурный день (5.000 люкс) | 14 часов |  |  | 340 часов | 94 часа |
| В помещении с лампами дневного света (500 люкс) | 169 часов |  |  | - - - - - |  |

#### Приведенные в таблице значения являются приблизительными.

##### Справочная информация

Этот раздел содержит более подробную техническую информацию об операциях часов, а также указания по выполнению различных функций.

## Звуковое сопровождение нажатия кнопок

При включении этой функции каждое нажатие кнопки сопровождается звуковым сигналом.

- Даже если отключить эту функцию, звуковые сигналы Таймера, Будильника и Начала часа будут работать в обычном режиме.

## Как включить или выключить звуковое сопровождение

В любом режиме (за исключением режима установки) нажмите и удержите кнопку «С» в течение трех секунд для того, чтобы включить или выключить сигнал сопровождения нажатия кнопок. Если звуковое сопровождение отключено, на экране появляется изображение перечеркнутой ноты.

- Длительное нажатие кнопки «C» также может привести к изменению режима часов.

- Индикатор отключения сигналов находится на экране во всех режимах.

Функция экономного питания

Если эта функция включена, часы автоматически переходят в режим Покоя каждый раз, когда остаются в неосвещенной области в течение определенного периода времени. В приведенной ниже таблице дана зависимость работы часов от времени нахождения в темноте.

| Время нахождения в темноте | Состояние экрана | Работа часов |
| --- | --- | --- |
| 60 – 70 минут | Пустой экран с мигающим индикатором (P.SAVE) | Функции работают, при отсутствии показаний |
| 6 – 7 дней | Пустой экран с неподвижным индикатором (P.SAVE) | Не работают звуковые сигналы и подсветка, показания отсутствуют. |

- Если часы закрывают рукава вашей одежды, они могут перейти в состояние покоя.

- Часы не перейдут в режим Экономного питания между 6:00 утра и 10:59 вечера. Если же часы к этому времени уже находились в таком режиме, они останутся в нем и далее.

Как вывести часы из состояния покоя

Вы можете выполнить любую из приведенных далее операций:

- Поместите часы в хорошо освещенную область.

- Нажмите на любую кнопку.

- Повернуть часы к себе.

Как включить функцию экономного питания

- Нажмите и удержите кнопку «А» в режиме Текущего времени. На экране начнет мигать код города, обозначая переход к режиму установки.

- Нажмите 9 раз кнопку «С» до появления экрана включения/выключения функции Экономного питания.

- Нажмите кнопку «D» для того чтобы включить (ON) или выключить (OFF) режим экономного питания.

- Нажмите на кнопку «А» для того чтобы выйти из режима установки.

- Если включена функция Экономного питания, во всех режимах на экране будет находиться индикатор P.SAVE.

#### Операция автовозврата

- Если в течение 2 или 3 минут вы не выполнили ни одной операции в режиме Звуковых сигналов, часы автоматически возвращаются в режим Текущего времени.

- Если в течение двух или трех минут во время мигания цифр выбранного вами разряда вы не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически запомнят все введенные на данный момент значения и выйдут из режима установки.

#### Прокручивание показаний

Кнопки «В» и «D» используются в различных режимах для прокручивания устанавливаемых значений через экран. В большинстве случаев длительное нажатие на эти кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.

#### Исходный экран

При входе в режимы Звуковых сигналов или Всемирного времени, на экране в первую очередь появляются данные, которые вы просматривали в тот момент, когда в последний раз выходили из этих режимов.

Режим Текущего времени

- Переустановка секунд в 00 прибавит к счетчику минут 1, если значение секунд в момент нажатия кнопки «D» находилось в диапазоне от 30 до 59. Если значение секунд находилось в пределах от 00 до 29, то значение минут не изменится.

- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.

- Год можно установить в диапазоне от 2000 г. до 2099 г.

- Часы содержат автоматический встроенный календарь, с соответствующим количеством дней в месяцах и поправкой на високосный год. Установив дату и время, Вы можете больше не регулировать их, исключая случай падения мощности батареи до уровня 5.

- Текущее время для всех городов рассчитывается в соответствии с разницей относительно времени по Гринвичу на основе данных всеобщего скоординированного времени (UTC) и Домашнего времени, установленного в режиме Текущего времени.

- Время по Гринвичу – это принятый во всем мире стандарт измерения времени. Оно измеряется атомными цезиевыми часами с точностью до микросекунд. В соответствии с вращением земли при необходимости к этим значениям прибавляются или отнимаются секунды.

12-/24-часовой формат представления времени

Выбранная в Режиме Текущего времени 12- или 24-часовая система измерения времени распространяется также на все остальные режимы.

- При использовании 12-часового формата слева от значения часа в диапазоне от полудня до 11:59 вечера появляется индикатор Р. От полуночи до 11:59 утра на экране индикатор отсутствует.

- При использовании 24-часового формата время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59 без индикатора.

Работа подсветки

- Подсветка Ваших часов работает на электролюминесцентных элементах, которые теряют свою излучающую способность после длительного срока использования.

- Подсветку трудно разглядеть, когда на часы падают прямые солнечные лучи.

- Во время освещения дисплея часы испускают слышимый сигнал. Это происходит потому, что элементы подсветки вибрируют, и не является показателем неисправности часов.

- Подсветка автоматически отключается во время подачи звуковых сигналов.

- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

Внимание:

- Автоподсветка автоматически выключается при падении заряда батареи до Уровня 4.

- Часы не предназначены для носки на внутренней стороне запястья, так как возможно непреднамеренное срабатывание автоподсветки , что сокращает срок службы батареи. Если Вы все же хотите носить часы на внутренней стороне, отключите эту функцию.

- Кроме того, не рекомендуется прикрывать часы длинным рукавом одежды, это также может привести к быстрому выходу из строя батареи.

- Подсветка может не включиться, если лицевая поверхность часов отклонена более чем на 15 градусов от параллели влево или вправо. Следите, чтобы Ваша рука была параллельна земле.

- Подсветка отключается через выбранный промежуток времени (1.5 или 2.5 сек.), даже если вы продолжаете поворачивать часы к себе.

- Статические электрические или магнитные поля служат препятствием  правильной работе автоподсветки. Если автоподсветка не работает, попытайтесь перевести часы в стартовую позицию (параллельно земле), встряхните и поверните их обратно по направлению к себе.

- При определенных условиях подсветка может включиться лишь через 1 секунду после того, как вы выполните указанные выше действия.

- При движении часов вперед – назад вы можете слышать легкие щелчки. Этот звук связан с включением и выключением автоподсветки и не является показателем неисправности часов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре: +/- 15 секунд в месяц

Режим Текущего времени: Часы, мин., сек., индикатор времени после полудня (Р), месяц, дата, день недели

Система представления времени: переключение между 12 и 24-часовыми форматами

Календарная система: Автокалендарь, запрограммированный с 2000 до 2099 г.

Дополнительно: Домашнее время (любой из 48 городов), Стандартное время / Летнее время

Всемирное время: 48 городов, Летнее / Стандартное время, Домашнее время

Режим Звуковых сигналов: 4 стандартных будильника, будильник с функцией «Еще поспать», ежечасный сигнал

Режим Таймера: обратный отсчет времени от 1 до 60 минут

Режим Секундомера: единицы измерения: 1/100 сек., диапазон измерения: 59’59.59”, полное и разделенное время, 2 первых финиша

Дополнительно: (электролюминесцентная панель), автоподсветка, индикатор состояния батареи, функция экономного питания

Батарея: аккумулятор

ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ (данные на июнь 2006 г.)

| Код города | Город | Разница с GMT | Другие города этой зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| PPG | Паго Паго | -11.0 |  |
| HNL | Гонолулу | -10.0 | Папеэте |
| ANC | Анкоридж | -09.0 | Ном |
| YVR | Ванкувер | -08.0 | Лас-вегас, Сиэтл, Давсон, , Сан-Франциско |
| LAX | Лос-Анджелес |  |  |
| YEA | Эдмонтон | -07.0 | Эль Пасо |
| DEN | Денвер |  |  |
| MEX | Мехико | -06.0 | Хьюстон, Даллас, Новый Орлеан, Форт-Уорт |
| YWG | Виннипег |  |  |
| CHI | Чикаго |  |  |
| MIA | Майами | -05.0 | Монреаль, Детройт, Бостон, Панама, Гавана, Лима, Богота |
| YTO | Торонто |  |  |
| NYC | Нью-Йорк |  |  |
| CCS | Каракас | -04.0 | Ла Паз, Сантьяго, Порт-оф-Спейн |
| YHZ | Галифакс |  |  |
| YYT | Сент-Джонс | -03.5 |  |
| SAO | Рио-де-Жанейро | -03.0 | Сан Паулу, Бразилия, Монтевидео |
| RAI | Прайя | -01.0 |  |
| LIS | Лиссабон | +00.0 | Дублин, Касабланка, Дакар, Абиджан |
| LON | Лондон |  |  |
| BCN | Барселона | +01.0 | Амстердам, Алжир, Гамбург, Франкфурт, Вена |
| MAD | Мадрид |  |  |
| PAR | Париж |  |  |
| MIL | Милан |  |  |
| ROM | Рим |  |  |
| BER | Берлин |  |  |
| STO | Стокгольм |  |  |
| ATH | Афины | +02.0 | Хельсинки, Стамбул, Бейрут, Дамаск, Кейптаун |
| CAI | Каир |  |  |
| JRS | Йерусалим |  |  |
| MOW | Москва | +03.0 | Эль-Кувейт, Эр-Рияд, Аден, Аддис-Абеба, Найроби |
| JED | Джедда |  |  |
| THR | Тегеран | +03.5 | Шираз |
| DXB | Дубай | +04.0 | Абу-Даби, Маскат |
| KBL | Кабул | +04.5 |  |
| KHI | Карачи | +05.0 | Мале |
| DEL | Дели | +05.5 | Мумбал, Калькутта |
| DAC | Джака | +06.0 | Коломбо |
| RGN | Рангун | +06.5 |  |
| BKK | Бангкок | +07.0 | Пномпень, Ханой, Вьентьян, Джакарта |
| HKG | Гонконг | +08.0 | Куала-Лумпур, Тайбэй, Манила, Перт, Улан-Батор, Сигнапур, Пекин |
| SEL | Сеул | +09.0 | Пьхеньян |
| TYO | Токио |  |  |
| ADL | Аделаида | +09.5 | Дарвин |
| GUM | Гуам | +10.0 | Мельбурн, Рабул |
| SYD | Сидней |  |  |
| NOU | Нумеа | +11.0 | Порт Вила |
| WLG | Веллингтон | +12.0 | Крастчерч, Нади, Остров Науру |

- Данные на июнь 2006 год.