ЧАСЫ  CASIO G-8100

Модуль N 3078

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

- Водонепроницаемость

- Часы классифицируются по разрядам от “I” до “V” в соответствии со степенью их защищенности от воды. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| - Разряд | - Маркировка на - корпусе | - Брызги, дождь | - Купание, мытье машины и т.д. | - Подводное плавание | - Водолазное дело и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I | - — | - нет | - нет | - нет | - нет |
| - II | - WATER RESISTANT | - да | - нет | - нет | - нет |
| - III | - 50 М WATER RESISTANT | - да | - да | - нет | - нет |
| - IV | - 100 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - нет |
| - V | - 200 М WATER RESISTANT - 300 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - да |

- *Примечания
I              Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.

- III	Не нажимайте кнопки под водой.

- IV	Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо

- V	Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

- Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

- Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.

- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

- Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить салфеткой.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

- Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Длительный контакт влажных часов с любой другой поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком о другую поверхность может вызвать переход флуоресцентной краски на эту поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

##### Знакомство с данным руководством

- В зависимости от модели часов экран может представлять собой черные цифры на белом фоне, либо белые цифры на черном фоне. В данном руководстве приведены иллюстрации первого варианта.

- Кнопки часов расположены так, как показано на рисунке.

- В каждом разделе подробно рассказано о соответствующих режимах работы часов. Более подробный материал содержится в разделе «Справочная информация».

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Нажмите кнопку “C” для изменения режима.

- В любом режиме вы можете нажать на кнопку «L» для подсветки дисплея.

Режим                     Режим                       Режим                     Режим                 Режим

Текущего            Всемирного            Секундомера             Таймера            Звуковых

времени                времени                                                                                  сигналов

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Используйте режим Текущего времени для установки и просмотра времени и даты.

### Прочтите перед установкой времени и даты!

Значения времени, отображаемые в режимах Текущего и Всемирного времени, взаимосвязаны. Поэтому перед тем, как устанавливать время и дату выберите часовой пояс,  в котором расположен ваш город.

Установка времени и даты

- Нажмите и удержите  кнопку “А” в режиме Текущего Времени. После этого начнут мигать цифры  в разряде секунд,  это означает, что их значение можно изменить.

- Нажмите кнопку «С» для того чтобы переводить мигание в другие разряды согласно представленной далее последовательности:

Секунды            Включение/выключение            Часовой пояс            Часы

Летнего времени

Световой сигнал        Число               Месяц                Год                  Минуты

- Используйте кнопки «D» и «В» для изменения мигающего значения, как показано далее в таблице:

| Экран | Значение | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| 50 | Секунды | Нажатие «D» переустанавливает в 00. |
| OFF | Летнее время | Нажатие «D» включает (ON) или выключает (OFF) Летнее время. |
| +9.0 | Часовой пояс | «D» - на восток, «В» - на запад |
| 10:58 | Часы, минуты | Нажатие на «D» (+) и «В» (-) изменяет значение |
| 2005 6-30 | Год, месяц, дата |  |

- Часовые пояса представлены в таблице в конце данного руководства.

- Подробнее о Световом сигнале читайте в разделе «Справочная информация».

- Нажмите кнопку “А”, для того чтобы вывести часы из режима установки.

- День недели отображается автоматически в соответствии с установленной датой.

Летнее время

Летнее время – это продвижение установленного времени на час вперед, для того чтобы полнее использовать дневной свет. Помните, что не все страны и даже области используют Летнее время.

### Переключение между Стандартным и Летним временем.

- Нажмите и удержите кнопку «А» в Режиме Текущего времени до тех пор, пока не замигает значение секунд. Мигающее значение выбрано для установки.

- Используйте кнопку «С» для перемещения  мигающего значение в разряд Включения –  выключения Летнего времени.

- Нажмите кнопку «D» для включения (ON) и выключения (OFF) Летнего времени.

- Закончив установку, нажмите «А» для возврата в Режим Текущего времени.

- Индикатор DST  появляется на экране, указывая на то, что включено Летнее время.

12-/24-часовой формат представления времени

Для того чтобы переключить формат представления времени между 12- и 24-часовым, нажмите на кнопку «D» в режиме Текущего времени.

- При использовании 12-часового формата слева от значения часа в диапазоне от полудня до 11:59 вечера появляется индикатор Р. От полуночи до 11:59 утра индикатор на экране отсутствует.

- При использовании 24-часового формата время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59 без индикатора.

- Выбранная в Режиме Текущего времени 12- или 24-часовая система измерения времени распространяется также на все остальные режимы.

- Индикатор Р не отображается, если текущее время показано в других режимах.

РЕЖИМ ВСЕМИРНОГО ВРЕМЕНИ

Использование Режима Всемирного времени позволяет узнать текущее время любого из 48 городов (29 часовых поясов) мира.

- Все операции, описанные в данном разделе, выполняются в режиме Всемирного времени. Вы можете перевести часы в этот раздел с помощью кнопки «С».

Просмотр времени других часовых поясов

В режиме Всемирного времени нажмите кнопку «D» для того чтобы прокрутить через экран коды городов с запада на восток и кнопку «В» для прокручивания с востока на запад.

- Коды городов мира приведены в таблице в конце данного руководства.

- Если часы неверно показывают время, проверьте установки, сделанные в режиме Текущего времени, установленный часовой пояс, и сделайте необходимые изменения.

### Переключение между Стандартным и Летним временем

- В Режиме Всемирного времени с помощью кнопок «D» и «В» выведите на экран город, для которого вы хотите установить Стандартное или Летнее время.

- Нажмите и удержите кнопку «А» 1 секунду для включения (на экране появится индикатор DST) и выключения (индикатор DST исчезнет) Летнего времени.

- Индикатор Летнего времени (DST) появляется каждый раз, когда на экране находится город, для которого включено Летнее время.

- Обратите внимание на то, что установка Летнего времени относится только к городу, который в данный момент отображается на экране. Другие города эта установка не затрагивает.

ОПЕРАЦИИ СЕКУНДОМЕРА

Режим позволяет вам измерить отрезки времени  и разделенное время событий, а также зафиксировать 2 первых места на соревнованиях. Кроме того, в вашем распоряжении функция Автостарта.

- Рабочий диапазон Общего измеряемого времени ограничен 23 часами 59 минутами 59.99 секундами.

- Далее секундомер продолжит отсчет времени с нуля до тех пор, пока вы не остановите его.

- Операция секундомера продолжается, даже если вы переведете часы в другой режим.

- Если часы выйдут из режима Секундомера в тот момент, когда на экране будет зафиксировано промежуточное время, экран перейдет к показу общего измеренного времени.

- Все операции, описанные в данном разделе, выполняются в режиме Секундомера. Вы можете перевести часы в этот режим с помощью кнопки «С».

а) Измерение отрезков времени

D	            D		              D                                  D                        В

(Старт)	          (Стоп)                    (Повторный старт)          (Стоп)              (Сброс)

б) Измерение разделенного времени

D	            В            	           В		                          D                          В

(Старт)	         (Разделение)	       (Отмена разделения)             (Стоп)               (Сброс)

в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места

D	            В                              D 		         В	                    В

(Cтарт)           (Разделение)            (Стоп)		     (Отмена                (Сброс)

Финишировал          Фин. второй бегун	     разделения)

первый бегун	           Запись времени             Запись времени                                                                                                                                                                            			           первого бегуна	     второго бегуна

- При остановке Секундомера или выполнении операции разделения времени значение на экране может появиться с небольшой задержкой. Несмотря на это, результат будет в точности соответствовать времени нажатия на кнопку.

О Функции Автостарта

Действие этой функции состоит в выполнении вашими часами 5-секундного обратного отсчета времени. Когда отсчет дойдет до 0, автоматически включится секундомер. Во время отсчета последних трех секунд каждая секунда сопровождается коротким звуковым сигналом.

Включение/ отключение функции Автостарта

- На обнуленном экране режима Секундомера нажмите кнопку «В».

- Эта операция вызовет экран 5-секундного отсчета времени.

- Для того чтобы вернуться к нулевому экрану, нажмите снова кнопку «В».

- Для того чтобы начать обратный отсчет времени, нажмите на кнопку «D».

- Когда обратный отсчет времени доходит до нуля, подается звуковой сигнал и секундомер автоматически начинает измерение времени.

- При нажатии на кнопку «D» в процесс обратного отсчета времени секундомер включается немедленно.

РЕЖИМ ТАЙМЕРА

Таймер с обратным отсчетом времени может быть установлен в диапазоне от 1 минуты до 24 часов. Когда время при обратном отсчете достигнет 00, подается звуковой сигнал.

Вы можете включить автоповтор, который автоматически перезапустит обратный отсчет времени, начиная с первоначально установленного значения каждый раз, когда таймер достигнет нуля, а также сопровождающий звуковой сигнал, который будет подаваться в процессе отсчета времени.

- Все операции, описанные в данном разделе, выполняются в режиме Таймера. Вы можете перевести часы в этот режим с помощью кнопки «С».

###### Настройка Таймера

Перед использованием Таймера вы должны установить следующие параметры:

Задать стартовое время; включить / выключить сопровождающий сигнал; включить / выключить автоповтор.

Автоповтор

Если эта функция включена, Таймер перезапускается каждый раз, когда отсчет времени доходит до нуля. Автоповтор повторяет отсчет времени 8 раз.

Если автоповтор выключен, таймер останавливается, дойдя до нуля, и на экране появляется первоначальное значение стартового времени.

- Нажатие на кнопку «D» в процессе выполнения операции автоповтора поставит таймер на паузу. Вы можете продолжить операцию, повторно нажав на кнопку «D» или нажать на кнопку «В» для возвращения стартового значения обратного отсчета.

##### Сигналы сопровождения обратного отсчета времени

Часы подают звуковые сигналы в различные моменты операции отсчета времени так, что вы можете получать информацию о состоянии отсчета, не глядя на экран. Далее описаны различные типы сопровождающих сигналов.

##### Сигнал окончания обратного отсчета

Этот сигнал позволяет вам узнать, что отсчет времени дошел до нуля.

- Если сигнал сопровождения выключен, окончание отсчета отмечается 10-секундным звуковым сигналом, который можно остановить нажатием любой кнопки.

- Если сигнал сопровождения включен, окончание отсчета отмечается 1-секундным сигналом.

##### Сопровождающий сигнал

- Последние 5 минут отсчета сопровождаются короткими звуковыми сигналами в конце каждой минуты.

- За 30 секунд до окончания отсчета часы подают четыре коротких звуковых сигнала.

- Последние 10 секунд сопровождаются короткими сигналами, которые подаются каждую секунду.

- Если стартовое время составляет не менее 6 минут, часы подают сигналы каждую секунду в течение 10 секунд перед завершающим 5-минутным промежутком. Достижение последнего 5-минутного промежутка отмечается четырьмя короткими сигналами.

###### Установка параметров

- Нажмите и удержите кнопку “А” на экране Стартового времени Таймера до тех пор, пока значение часов стартового времени не замигает на дисплее. Мигание означает переход в режим установки.

- Если вы не можете вызвать экран Стартового времени Таймера, выполните процедуру, описанную в разделе «Использование Таймера».

- Нажмите кнопку “С” для  перехода мигающего значения в другие разряды в следующей  последовательности:

Часы                      Минуты               Автоповтор              Сигнал сопровождения

- Используйте кнопки «D» и «В» для изменения выбранного разряда.

| Установка | Экран | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| Часы, минуты | 0:00 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-) |
| Автоповтор |  | Нажмите «D» для включения ( ) и выключения (→). |
| Сопровождающий сигнал | ♪ON | Для включения (ON) и выключения (OF) сигнала нажмите кнопку «D». |

- Выбирая 24-часовой отрезок времени, установите 0:00.

- Нажмите кнопку “А” для того чтобы выйти из режима установки.

- Вы можете также выполнить пункты 1 и 2, если вам необходимо посмотреть текущее состояние автоповтора и сигнала сопровождения.

###### Использование таймера

В режиме Таймера нажмите кнопку «D» для запуска счетчика.

- Операция обратного отсчета времени продолжается, даже если часы вышли из режима Таймера.

- Нажав на кнопку «D» в процессе отсчета, Вы поставите Таймер на паузу. При повторном нажатии этой кнопки отсчет возобновится.

- Для того чтобы полностью остановить операцию обратного отсчета времени, вначале поставьте Таймер на паузу (используя кнопку «D»), и затем нажмите на кнопку «В». Время обратного отсчета вернется к ранее установленному значению.

РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Вы можете установить 3 независимых будильника с часами, минутами, месяцем и числом. Когда будильник включен, по достижении установленного на нем времени подается звуковой сигнал. Один из этих будильников снабжен функцией «Еще поспать», остальные 2 будильника являются стандартными.

Когда включен Ежечасный сигнал, в начале каждого часа будет подаваться 2 коротких сигнала.

- Существует 3 экрана будильника (AL1, AL2 (для стандартных будильников) и SNZ для будильника с функцией «Еще поспать»). Экран ежечасного сигнала выглядит как SIG.

- Все операции, описанные в данном разделе, выполняются в режиме Звуковых сигналов. Вы можете перевести часы в этот режим с помощью кнопки «С».

# Типы будильников

Тип звукового сигнала зависит от установки будильника, как описано ниже.

Характеристика типов

- Ежедневный будильник. Только часы и минуты.

Звуковой сигнал в установленное время каждый день.

- Будильник в течение месяца. Часы,  минуты, месяц.

Звуковой сигнал в установленное время каждый день в течение заданного месяца.

- Ежемесячный будильник. Часы, минуты, день.

Звуковой сигнал в установленное время  каждый месяц в определенный день.

- Будильник с датой. Часы,  минуты, месяц,  день.

Звуковой сигнал в установленное время ежегодно в определенный день.

# Установка времени звукового сигнала

- В режиме Звуковых сигналов с помощью кнопок «D» и «В» выберите сигнал, который вы хотите использовать.

«D»                                                             «В»

- Для того чтобы установить стандартный будильник – выберите номера 1 или 2, для того чтобы установить будильник с функцией «Еще поспать», выберите будильник, помеченный маркером SNZ.

- Функция «Еще поспать» повторяет звуковой сигнал через каждые 5 минут.

- После того, как вы выбрали нужный сигнал, нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока цифры в разряде часа не начнут мигать на экране. Мигающее значение можно изменять.

- Эта операция автоматически включает будильник.

- Нажмите кнопку «С» для перехода мигающего значения в другие разряды в следующей последовательности:

Часы                  Минуты                 Месяц                Число

- Используйте кнопки “D” и “В” для изменения значений, как показано в таблице.

| Экран | Значение | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| 12:00 | Часы и минуты | Нажатие на «D» (+) и «В» (-) изменяет значение. - Если Вы пользуетесь 12-часовым форматом, будьте внимательны, чтобы не перепутать времена до полудня и после полудня (индикатор Р). - При типе будильника, не требующем установки месяца или даты, в соответствующем разряде задайте «». |
| . | Месяц и дата |  |

- Нажмите кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

# Как работает будильник

- В установленное время подается звуковой сигнал длительностью 10 секунд. В случае будильника с функцией «Еще поспать», этот сигнал повторится 7 раз через каждые 5 минут, если Вы не выключите будильник или не измените его на стандартный.

- Звуковые сигналы работают на основе текущего времени.

- Для того чтобы остановить сигнал, нажмите на любую кнопку.

- При выполнении одной из приведенных далее операций в 5-минутном промежутке функции «Еще поспать», эта функция будет отменена:

Вызов экрана установки Текущего времени; Вызов экрана установки Будильника SNZ.

# Проверка звукового сигнала

Нажмите и удержите  «D» в режиме Звуковых сигналов.

# Включение и выключение будильников

- В Режиме Звуковых сигналов с помощью кнопки «D» и «В»  выберите один из будильников.

- Нажмите кнопку «А» для включения (ON) или выключения (OF) этих сигналов.

- Если какой-либо будильник включен, на экране появляется индикатор.

- Индикаторы включенных Будильников отображаются на экране во всех режимах.

- Индикаторы мигают во время исполнения звуковых сигналов.

- В пятиминутных промежутках между звуковыми сигналами при выполнении функции «Еще поспать» на экране мигает индикатор SNZ.

Как включить и отключить Ежечасный сигнал

- В режиме Звуковых сигналов, используя кнопку «D» выберите Ежечасный  сигнал (SIG).

- Нажмите на кнопку «А» для того чтобы включить (ON) или выключить (OF) этот сигнал.

- Индикатор Ежечасного сигнала (SIG) остается на экране во всех режимах.

ПОДСВЕТКА

Для подсветки Ваших часов используется электролюминесцентная панель, облегчающая считывания показаний дисплея в темноте. Часы также содержат автоматическую подсветку, которая включается при повороте руки к себе.

- Для того чтобы эта функция работала, она должна быть включена (на ее включение указывает индикатор).

- Более подробный материал содержится в разделе «Дополнительная информация о подсветке».

Принудительное включение подсветки

- В любом режиме нажмите кнопку “L” для подсветки экрана.

- Эта операция подсвечивает часы, независимо от того, включена ли автоподсветка.

- Вы можете использовать описанную далее процедуру для того, чтобы выбрать продолжительность подсветки между 1.5 и 3 сек. При нажатии на кнопку «L» экран будет светиться заданное количество времени.

Как задать продолжительность подсветки

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку «А»  до тех пор, пока значение секунд не начнет мигать, обозначая переход к режиму установки.

- Во время мигания секунд нажмите на кнопку «В» для того чтобы переключить продолжительность подсветки между 1.5 (на экране индикатор ) и 3 (индикатор ) секундами.

- Нажмите кнопку «А», для того чтобы отменить режим установки.

Автоподсветка

Когда включена функция автоподсветки, часы автоматически подсвечиваются на заданный промежуток времени каждый раз, когда рука оказывается в положении, показанном ниже на рисунке в любом режиме.

Держите руку параллельно земле, и поворот часов по направлению к себе примерно на 40 градусов заставит подсветку включиться.

- Носите часы на внешней стороне запястья.

Предупреждение!

- Нельзя считывать показания часов в темноте, взбираясь на гору или в других труднопроходимых местах. Это очень опасно и может привести к травме. Нельзя считывать показания часов, если вы идете по обочине дороги или там, где ездят машины. Это рискованно и может привести к несчастному случаю.

- Нельзя считывать показания часов во время езды на велосипеде, а также управляя мотоциклом и автомобилем. Прежде чем приступить к управлению транспортным средством, проверьте, отключена ли на ваших часах функция автоподсветки. Внезапное непреднамеренное срабатывание автоподсветки может отвлечь ваше внимание и привести к несчастному случаю.

### Включение и выключение автоподсветки

В Режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку “В” на три секунды для включения (на дисплее индикатор) и выключения (индикатор отсутствует) функции автоподсветки.

- Индикатор автоподсветки появляется на дисплее во всех режимах, когда включена эта функция.

- Для того чтобы защитить батарею от быстрого выхода из строя, автоподсветка автоматически отключается через 6 часов после включения.

##### Справочная информация

Этот раздел содержит более подробную техническую информацию об операциях часов, а также меры предосторожности и указания по выполнению различных функций.

Графическая область

На экране существует две графические области – А и В. Информация в каждой области зависит от текущего режима.

В таблице указана информация, которая появляется в областях А и В.

| Режим | Графическая область А | Графическая область В |
| --- | --- | --- |
| Текущего времени | Секунды (с шагом 1 с) | Секунды (с шагом 10 с) |
| Всемирного времени | Секунды (с шагом 1 с) | Секунды (с шагом 10 с) |
| Секундомера | Секунды секундомера | Плавный переход слева направо |
| Таймера | Секунды таймера | Плавный переход слева направо |
| Звуковых сигналов | Нет индикации | Нет индикации |

- Во всех режимах графическая область С отображает обратный отсчет минут.

Световой сигнал

Если включен Световой сигнал, подсветка начинает мигать, сопровождая сигнал будильника, начала часа, таймера и автостарта секундомера.

Как включить и выключить Световой сигнал

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку «А»  до тех пор, пока значение секунд не начнет мигать, обозначая переход к режиму установки.

- Нажмите на кнопку «С» 8 раз для того, чтобы вызвать экран установки Светового сигнала.

- Нажмите кнопку «D» для того чтобы включить (индикатор SYNC) или выключить (на экране ) Световой сигнал.

- Нажмите на кнопку»А» для того чтобы отменить режим установки.

- Световой сигнал применяется ко всем режимам.

- Если Световой сигнал включен, на экране Текущего времени появляется на 1 секунду индикатор SYNC каждый раз, когда вы переходите к режимам Секундомера, Таймера или Звуковых сигналов.

Звуковое сопровождение нажатия кнопок

Вы можете включить или включить звуковые сигналы, которые будут сопровождать каждое нажатие кнопок часов.

- Даже если вы отключили сигнал сопровождения нажатия кнопок, звуковые сигналы будильников, таймера и секундомера работают нормально.

Как включить и выключить звуковое сопровождение нажатия кнопок

В любом режиме (за исключением режима установки) нажмите и удержите кнопку «С» для того чтобы включить (на экране исчезает индикатор MUTE) или выключить (на экране появляется индикатор MUTE) звуковое сопровождение нажатия кнопок.

- Длительное нажатие кнопки «С» также приводит к изменению текущего режима часов.

- Индикатор MUTE отображается во всех режимах, если звуковое  сопровождение нажатия кнопок отключено.

#### Операция автовозврата

- Если часы остаются в режиме Звуковых сигналов в течение двух или трех минут без выполнения каких-либо операций, они автоматически возвращаются в режим Текущего времени.

- Если в течении двух или трех минут во время мигания цифр выбранного вами разряда вы не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически запомнят все введенные на данный момент значения и выйдут из режима установки.

#### Прокручивание показаний

Кнопки «В» и «D» используются в различных режимах для прокручивания устанавливаемых значений через экран. В большинстве случаев длительное нажатие на эти кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.

#### Исходный экран

Когда часы переходят в режим Звуковых сигналов или Всемирного времени, на экране появляется та же информация, которая находилось там при последнем выходе из этих режимов.

Режим Текущего времени

- Если вы обнулили секунды в тот момент, когда их значение находилось в диапазоне от 30 до 59, к значению минут прибавится 1, если же значение секунд находилось в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется без изменений.

- Год можно установить в диапазоне от 2000 г. до 2099 г.

- Часы содержат автоматический встроенный календарь, с соответствующим количеством дней в месяцах и поправкой на високосный год. Установив время один раз, вы можете его больше не регулировать, за исключением случая замены батареи.

Режим Всемирного времени

Текущее время всех городов в режиме Всемирного времени вычисляется на основании Домашнего времени (т.е. часового пояса, время и дату которого вы выбрали в режиме Текущего времени) в соответствии с разницей относительно времени по Гринвичу для каждого города.

- Отсчет секунд синхронизирован с Режимом Текущего времени.

- Часы рассчитывают разницу относительно времени по Гринвичу на основе данных всеобщего скоординированного времени (UTC).

- Время по Гринвичу (Англия) – это принятый во всем мире стандарт измерения времени. Оно измеряется атомными цезиевыми часами с точностью до микросекунд. В соответствии с вращением земли при необходимости к этим значениям прибавляются или отнимаются секунды.

Работа подсветки

- Подсветка Ваших часов работает на электролюминесцентных элементах, которые теряют свою мощность после очень большого срока использования.

- Подсветку трудно разглядеть, когда на часы падают прямые солнечные лучи.

- Во время освещения дисплея часы испускают слышимый сигнал. Это происходит потому что элементы подсветки вибрируют и не является показателем неисправности часов.

- Подсветка автоматически отключается во время подачи звуковых сигналов.

- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

##### Дополнительная информация об автоподсветке

- Часы не предназначены для ношения на внутренней стороне запястья. Такой способ ношения часов может вызвать непреднамеренное срабатывание автоподсветки, что сокращает срок службы батареи. Если Вы все же хотите носить часы таким образом, отключите функцию автоподсветки.

- Подсветка автоматически отключается через заданное время, даже если вы продолжаете держать руку под прежним углом.

- Подсветка может не сработать, если рука будет отклонена от указанного положения более чем на 15 градусов от параллели влево или вправо. Следите, чтобы Ваша рука была параллельна земле.

- Статические электрические или магнитные поля служат препятствием  правильной работе автоподсветки. Если автоподсветка не работает, попытайтесь перевести часы в стартовую позицию (параллельно земле) и поверните их обратно по направлению к себе. Если это не помогло, встряхните рукой максимально вниз и снова поставьте в исходное положение.

- При определенных условиях подсветка может включиться лишь через 1 секунду после того, как Вы выполните указанные выше действия. Это является вполне допустимым  и не означает, что Ваши часы неисправны.

- При движении руки вы можете заметить слабое пощелкивание, которое связано с работой автоподсветки и не является показателем неисправности часов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре: +/- 15 секунд в месяц

Режим Текущего времени: Часы, мин., сек., индикатор времени после полудня (Р), дата, день недели

Система представления времени: переключение между 12 и 24-часовыми форматами

Календарная система: Автокалендарь, запрограммированный от 2000 до 2099 г.

Дополнительно: Домашнее время (выбирается один из 48 города), Летнее  время / Стандартное время

Режим Всемирного времени: 48 городов (29 часовых поясов)

Дополнительно: Летнее время / Стандартное время

Режим Секундомера: Шаг измерения: 1/100 сек., диапазон: 23 часа, 59 минут, 59.99 сек.

режим измерения: отрезки времени, разделенное время, 1-е и 2-е место на соревнованиях, автостарт

Режим Таймера: шаг обратного отсчета: 1 секунда, диапазон отсчета до 24 часов, шаг установки 1 минута и 1 час.

Режим Звуковых сигналов: Два стандартных будильника, будильник с повтором сигнала, Ежечасный сигнал

Дополнительно: Подсветка (электролюминесцентная панель), звуковое сопровождение нажатия кнопок, световой сигнал

Батарея:  Одна батарея CR2016

Приблизительный срок службы батареи 5 лет.

ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ

| Код города | Город | Разница с GMT | Другие города этой зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| PPG | Паго Паго | -11.0 |  |
| HNL | Гонолулу | -10.0 | Папеэте |
| ANC | Анкоридж | -09.0 | Ном |
| YVR | Ванкувер | -08.0 | Лас-вегас, Сиэтл, Давсон |
| SFO | Сан-Франциско |  |  |
| LAX | Лос-Анджелес |  |  |
| DEN | Денвер | -07.0 | Эль-Пасо, Эдмонтон |
| MEX | Мехико | -06.0 | Хьюстон, Даллас, Новый Орлеан, Виннипег, Форт-Уорт |
| CHI | Чикаго |  |  |
| MIA | Майами | -05.0 | Монреаль, Детройт, Бостон, Панама, Гавана, Лима, Богота |
| NYC | Нью-Йорк |  |  |
| CCS | Каракас | -04.0 | Ла-Пас, Сантьяго, Порт-Оф-Спейн |
| RIO | Рио-де-Жанейро | -03.0 | Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Бразилия, Монтевидео |
| RAI | Прайя | -01.0 |  |
| LIS | Лиссабон | +00.0 | Дублин, Касабланка, Дакар, Абиджан |
| LON | Лондон |  |  |
| BCN | Барселона | +01.0 | Амстердам, Мадрид, Алжир, Гамбург, Франкфурт, Вена, Стокгольм |
| PAR | Париж |  |  |
| MIL | Милан |  |  |
| ROM | Рим |  |  |
| BER | Берлин |  |  |
| ATH | Афины | +02.0 | Афины, Хельсинки, Стамбул, Бейрут, Дамаск |
| JNB | Йоханнесбург |  |  |
| IST | Стамбул |  |  |
| CAI | Каир |  |  |
| JRS | Иерусалим |  |  |
| MOW | Москва | +03.0 | Эль-Кувейт, Эр-Рияд, Аден, Аддис-Абеба, Найроби |
| JED | Джедда |  |  |
| THR | Тегеран | +03.5 | Шираз |
| DXB | Дубай | +04.0 | Абу-Даби, Маскат |
| KBL | Кабул | +04.5 |  |
| KHI | Карачи | +05.0 |  |
| MLE | Мале |  |  |
| DEL | Дели | +05.5 | Мумбал, Калькутта |
| DAC | Джака | +06.0 | Коломбо |
| RGN | Рангун | +06.5 |  |
| BKK | Бангкок | +07.0 | Пномпень, Ханой, Вьентьян |
| JKT* | Джакарта |  |  |
| SIN* | Сигнапур | +08.0 | Куала-Лумпур, Тайбэй, Манила, Перт, Улан-Батор |
| HKG | Гонконг |  |  |
| BJS | Пекин |  |  |
| TYO | Токио | +09.0 | Сеул, Пьхеньян |
| ADL | Аделаида | +09.5 | Дарвин |
| GUM | Гуам | +10.0 | Мельбурн, Рабул |
| SYD | Сидней |  |  |
| NOU | Нумеа | +11.0 | Вила |
| WLG | Веллингтон | +12.0 | Крастчерч, Сува, Остров Науру |

Данные на 2006 г.