ЧАСЫ  СASIO  OCW-120

Руководство пользователя

Модуль 3723  3724

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

- Водонепроницаемость

- Часы классифицируются по разрядам от “I” до “V” в соответствии со степенью их защищенности от воды. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| - Разряд | - Маркировка на - корпусе | - Брызги, дождь | - Купание, мытье машины и т.д. | - Подводное плавание | - Водолазное дело и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I | - — | - нет | - нет | - нет | - нет |
| - II | - WATER RESISTANT | - да | - нет | - нет | - нет |
| - III | - 50 М WATER RESISTANT | - да | - да | - нет | - нет |
| - IV | - 100 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - нет |
| - V | - 200 М WATER RESISTANT - 300 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - да |

- *Примечания
I              Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.

- III	Не нажимайте кнопки под водой.

- IV	Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо

- V	Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

- Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

- Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.

- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

- Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить салфеткой.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

- Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Длительный контакт влажных часов с любой другой поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком о другую поверхность может вызвать переход флуоресцентной краски на эту поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Благодарим вас за покупку часов CASIO. Для того чтобы правильно их использовать, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и в дальнейшем держите ее под рукой.

Заряжайте часы под ярким источником света

Данная модель часов снабжена элементом питания от солнца и встроенной аккумуляторной батареей, которая заряжается электроэнергией, преобразованной из солнечной энергии.

- Хранение часов в течение длительного срока в темноте, ношение их на внутренней стороне запястья, прикрытие часов рукавом одежды, способствуют быстрому снижению мощности батареи. Обеспечивайте нахождение часов на свету, насколько это возможно.

- Если вы не носите часы на руке, положите их так, чтобы на них падал свет.

- Часы продолжают работать, даже если свет на них не падает. Если вы надолго оставите часы в темноте, аккумулятор разрядится, и некоторые функции перестанут действовать. Потом вам придется заново настроить часы.

- Фактический уровень заряда аккумулятора, на котором перестают работать функции, зависит от модели часов.

- Частое включение подсветки приводит к быстрому падению заряда.

- Далее приведено оптимальное время, требующееся на восстановление заряда после использования подсветки:

Приблизительно 5 минут заряда под солнцем через окно.

Приблизительно 50 минут под комнатным флуоресцентным освещением.

- Более полная информация о времени нахождения часов на свету приведена в разделе «Источник питания».

Если стрелки неподвижны…

Если движение стрелок отсутствует, это значит, что часы находятся в режиме сохранения энергии.

Более полная информация приведена в разделе «Функция экономного питания»

- На рисунке указаны обозначения индикаторов и кнопок, которые использованы в данном руководстве по эксплуатации.

- Каждый раздел руководства обеспечит вас информацией, необходимой для выполнения операций соответствующего режима. Технические подробности приведены в разделе «Справочная информация».

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Используйте кнопку «В» для изменения режима.

- Нажатие кнопки «А» в режиме Текущего времени включает подсветку экрана.

Режим Текущего     Режим Результата    Режим Звуковых     Режим установки

времени                     приема                      сигналов            основной позиции

#### РАДИОКОНТРОЛЬ

Ваши часы принимают сигнал точного времени из Майфлингена (Германия, 25 км к юго-востоку от Франкфурта) и Регби (Англия) и обновляют значения на экране часов в соответствии с этим сигналом. Сигнал включает в себя данные о Летнем времени.

Установка текущего времени

Ваши часы автоматически регулируются с помощью радиосигнала точного времени. Если Вы находитесь вне области приема сигнала, время можно установить вручную.

- Перед тем, как использовать часы после покупки, вы должны выбрать свой город, время которого будет использоваться в качестве Местного времени (город, где вы обычно живете). Подробнее об этом читайте в следующем разделе.

- Если вы живете вне области приема сигнала, вам придется установить время вручную. О том, как установить время вручную, читайте в разделе «Принудительная установка времени и даты».

Как выбрать Свой город

- Нажмите и удержите примерно 5 секунд кнопку «А» в Режиме Текущего времени. Секундная стрелка продвинется к текущей выбранной разнице относительно времени по Гринвичу и остановится. Это значит, что часы перешли в режим установки.

- Разница относительно времени по Гринвичу соответствует выбранному вами часовому поясу.

- Используя кнопку «B», выберите город, время которого Вы будете использовать в качестве Местного времени.

GMT+0 (12 часов): Лондон.

GMT+1 (1 час): Берлин, Париж, Милан, Рим, Амстердам, Гамбург, Франкфурт, Вена, Барселона, Мадрид.

- Нажмите кнопку «А» 8 раз, для того чтобы отменить режим установки.

- Часы также вернутся в режим Текущего времени, если не выполнять операций с кнопками в течение двух или трех минут.

- Обычно, часы начинают показывать правильное время, как только вы выберете свой город. Если этого не произошло, показания должны автоматически отрегулироваться по следующему сигналу точного времени (в полночь). Вы можете также выполнить принудительный прием сигнала или установить время с помощью кнопок.

- Даже если сигнал точного времени был успешно принят, в некоторых случаях стрелки могут показывать неверное значение времени.  Если это произошло, выполните процедуру, описанную в разделе «Установка основной позиции» для того чтобы проверить и, при необходимости, отрегулировать основное положение стрелок.

- Часы автоматически примут сигнал точного времени от одного из передатчиков (в полночь) и обновят значение времени. Подробная информация о взаимосвязи между часовыми поясами (разницей относительно времени по Гринвичу) и передатчиками представлена в разделе «Передатчики».

- Диапазон приема сигнала точного времени вы можете посмотреть на карте, приведенной в следующем разделе.

## Прием сигнала точного времени

Существует два метода приема сигнала: автоматический и принудительный.

- Автоматический прием. Часы автоматически принимают сигнал точного времени до шести раз в сутки. Если какой-либо один сигнал успешно принимается, операция приема остальных сигналов больше не выполняется. Подробнее об этом описано в разделе «Автоматический прием сигнала»

- Принудительный прием. Вы принимаете сигнал, выполнив определенные операции с кнопками.

Внимание!

- Если вы готовы принять сигнал точного времени, положите часы, как показано на рисунке, развернув их к окну 9-часовой позицией. Следите, чтобы рядом не было металлических объектов.

- Убедитесь, что часы развернуты в нужную сторону.

- При описанных далее условиях нормальный прием сигнала затрудняется или даже становится невозможным:

рядом с телевизором, холодильником, компьютером и другой бытовой техникой

вдалеке от радиостанций, внутри железобетонных конструкций и вблизи гор

под землей, в туннелях или в железобетонных зданиях

вблизи высоковольтных линий электропередачи, неоновых вывесок, или радиостанций с частотами, создающими помехи

вблизи железных дорог, автомагистралей и аэропортов

в поезде или автомобиле

- Ночью сигнал обычно принимается лучше, чем днем.

- Операция приема сигнала продолжается от 2 до 7 минут, иногда до 14 минут. Пожалуйста, не двигайте часы и не нажимайте на кнопки в это время.

- Ваши часы могут принимать калибровочный сигнал точного времени, который передается из города Регби, Англия или Майнфлинген, Германия. Сигнал принимается в диапазоне приблизительно 1.500 км от передатчика.

- На расстоянии более 500 км от передатчика сигнал может стать слабым, и при некоторых условиях, связанных с временем года или временем дня, его прием не состоится.

- Даже если часы находятся в диапазоне приема, сигнал может не дойти из-за помех, создаваемых горами или другими геологическими препятствиями между часами и источником сигнала.

- Если у вас возникли проблемы, читайте раздел «Возможные проблемы при приеме радиосигнала и методы их устранения».

## Об автоматическом приеме сигнала

Когда включен автоматический прием сигнала точного времени, часы автоматически принимают сигнал до 6 раз в сутки. Расписание приема зависит от выбранного города и от того, какое время (Стандартное или Летнее) для него установлено.

| Ваш часовой пояс |  | Время начала автоматического приема сигнала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GMT+0 | Стандартное время | 1:00 ночи | 2:00 ночи | 3:00 ночи | 4:00 утра | 5:00 утра | Полночь |
|  | Летнее время | 2:00 ночи | 3:00 ночи | 4:00 утра | 5:00 утра | полночь | 1:00 след. ночи |
| GMT+1 | Стандартное время | 2:00 ночи | 3:00 ночи | 4:00 утра | 5:00 утра | Полночь | 1:00 след. ночи |
|  | Летнее время | 3:00 ночи | 4:00 утра | 5:00 утра | полночь | 1:00след. ночи | 2:00 след. ночи |

Обратите внимание:

- Операция автоматического приема сигнала выполняется только в том случае, если часы в указанное время приема находятся в режиме Текущего времени. Операция не выполняется, если в это время часы находятся в режиме установки (какое-либо значение мигает на экране), а также при подаче звукового сигнала будильника.

- Автоматический прием сигнала калибровки происходит рано утром, когда Вы еще спите. Перед тем как идти спать ночью, снимите часы с руки и положите на ровную поверхность в место наилучшего приема сигнала.

- Операция приема длится от 2 до 7 минут каждый день. Вы не должны работать с кнопками часов в течение 7 минут до или после приема сигнала, иначе время может быть отрегулировано неверно.

- Помните, что прием сигнала зависит от установленного на циферблате значения времени. Операция приема будет выполняться каждый раз, когда на циферблате отображается время приема сигнала независимо от того, точное ли это время.

## Принудительный прием сигнала калибровки

- Поместите часы на ровную поверхность так, чтобы они располагались 9-часовой стороной к окну.

- В любом режиме нажмите и удержите кнопку «В» в течение 2 секунд, до тех пор, пока не услышите сигнал.

- Когда вы отпустите кнопку «В», секундная стрелка переместится к индикатору READY (готовность), указывая на то, что часы настроены на прием сигнала.

- Далее секундная стрелка переместится к индикатору WORK (процесс) и будет оставаться там во время приема сигнала.

- Часовая и минутная стрелки будут продолжать показывать время в обычном режиме.

- Операция приема сигнала продолжается от 2 до 7 минут, но может продлиться и до 14 минут. Пожалуйста, не двигайте часы в это время и не нажимайте на кнопки.

- Если прием успешно закончился, секундная стрелка переместится к индикатору Y (да). Одной или двумя секундами позже будут отрегулированы все стрелки.

Обратите внимание:

- Для того чтобы прервать прием сигнала и вернуть часы в режим Текущего времени, нажмите любую кнопку.

- Если сигнал не был принят, секундная стрелка переместится к индикатору N (нет). Через одну или две минуты секундная стрелка вернется к нормальной работе, без осуществления регулировки времени.

- Если секундная стрелка указывает на Y или N, вы можете вернуть часы в режим Текущего времени, нажав на любую кнопку.

Просмотр результата последнего приема сигнала

Для того чтобы проверить, был ли правильно принят сигнал точного времени, вы можете использовать режим Результата приема.

Как узнать результат приема последнего сигнала

Переведите часы в режим Результата приема.

- Если часы успешно выполнили операцию приема сигнала, начиная с полуночи, секундная стрелка укажет на Y (да). Если сигнал не был принят, секундная стрелка будет указывать на N (нет).

- Для того чтобы вернуть часы в режим Текущего времени, нажмите на кнопку «В» три раза.

- Результат приема стирается, когда на следующий день часы в первый раз успешно примут сигнал точного времени. Это значит, что с начала нового дня на экране отображается индикатор Y (да).

- Индикатор Y (да) продолжает находиться на экране, даже если у вас была неудачная попытка принудительно принять сигнал после успешного автоматического приема.

- Если вы регулируете время или дату вручную, секундная стрелка переместится в положение N (нет).

Возможные проблемы при приеме радиосигнала и методы их устранения

| Проблема | Возможная причина | Что делать |
| --- | --- | --- |
| Секундная стрелка указывает на N (Нет). | * Вы установили время вручную. * Часы не находятся в режиме Текущего времени, или вы нажимали на кнопки в процессе приема сигнала. * Результат приема сигнала стерся в полночь. | * Примите сигнал принудительно или дождитесь следующего автоматического приема. * Проверьте, находятся ли часы в области приема. |
| После приема установилось неправильное время. | * Неправильно выбран часовой пояс для своего города (Местное время). | * Выберите нужный часовой пояс. |

Более полная информация представлена в разделе «Прием сигнала точного времени» и «Указания по режиму Текущего времени с радиоконтролем».

РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Когда будильник включен, в установленное время подается звуковой сигнал.

Переведите часы в режим Звуковых сигналов с помощью кнопки «В».

- При переходе часов к режиму Звуковых сигналов секундная стрелка продвигается к положению ON (будильник включен) или к положению OFF (будильник выключен), а остальные стрелки начинают показывать время звукового сигнала.

## Как установить время звукового сигнала

- В режиме Звуковых сигналов нажмите и удержите кнопку «А», для того чтобы перевести часы в режим установки.

- Секундная стрелка продвинется к индикатору АМ (утро) или РМ (вечер).

- С помощью кнопок «А» и «В» установите время звукового сигнала.

- Нажатие кнопки «В» продвигает стрелки вперед с шагом 1 минута.

- Для того чтобы подвинуть стрелки назад, нажмите на кнопку «А». После этого, каждое нажатие кнопки «В» будет двигать стрелки назад с шагом 1 минута.

- Если вы выполнили вышеописанную операцию для изменения времени против часовой стрелки, повторное нажатие на кнопку «А» не вернет движение по часовой стрелке, а отменит режим установки. Для того чтобы снова двигать стрелки вперед, после отмены режима установки начните процедуру с пункта 1.

- Устанавливая будильник, обращайте внимание на индикаторы времени до полудня (АМ) и после полудня (РМ). Секундная стрелка может переместиться между ними в любой момент, когда часовая стрелка пройдет 12-часовую позицию в процессе установки времени звукового сигнала.

- Закончив регулировку времени звукового сигнала, нажмите кнопку «А» столько раз, сколько нужно для отмены режима установки.

- Если вы устанавливали время звукового сигнала только по часовой стрелке, вам потребуется нажать на кнопку «А» дважды.

- Если против часовой стрелки – нужно будет нажать на кнопку «А» один раз.

- Это приведет к тому, что часовая и минутная стрелка вернутся к показу текущего времени, и секундная стрелка начнет указывать на индикатор ON (вкл.).

- При установке времени звукового сигнала будильник включается автоматически.

# Как работает будильник

В установленное время подается звуковой сигнал длительностью 10 секунд независимо от того, в каком режиме находятся часы.

- Звуковой сигнал подается в соответствии с текущим временем

- Для того чтобы остановить звуковой сигнал, нажмите на любую кнопку.

# Включение и выключение будильника

Нажмите кнопку «А» в Режиме Звуковых сигналов для вкл./выкл. будильника.

РЕГУЛИРОВКА ОСНОВНОЙ ПОЗИЦИИ

Если даже после успешного приема сигнала точного времени значения времени и даты установились неверно, выполните процедуру регулировки основной позиции стрелок.

Как отрегулировать основную позицию

- Переведите часы в режим Регулировки основной позиции.

- Если основная позиция секундной стрелки на данный момент правильная, стрелка переместиться в положении 12 часов.

- В режиме Регулировки основной позиции нажмите и удержите кнопку «А» в течение пяти секунд. При этом секундная стрелка сделает один полный оборот и остановится в своей основной позиции.

- Во время регулировки основной позиции стрелки не показывают точное время.

- Проверьте позицию секундной стрелки.

- Основная позиция стрелки верна, если она показывает на 12 часов.

- Если секундная стрелка не указывает на 12 часов, это значит, что основная позиция некорректна. В этом случае вы должны нажимать на кнопку «В» для продвижения секундной стрелки вперед с шагом 1 секунда до тех пор, пока она не достигнет 12-часовой позиции.

- Нажмите на кнопку «А» для продвижения часовой и минутной стрелки в основную позицию.

- Если часовая и минутная стрелка выверены, они обе продвинутся в 12-часовую позицию.

- Проверьте позицию часовой и минутной стрелки.

- Если часовая и минутная стрелки не показывают на 12 часов, это значит, что их основная позиция некорректна. В этом случае вы должны нажимать на кнопку «В» для продвижения часовой и минутной стрелки вперед с шагом 10 секунд до тех пор, пока они не достигнут 12-часовой позиции.

- Вы можете изменить направление движения часовой и минутной стрелки на движение против часовой стрелки с помощью нажатия на кнопку «А». После этого, каждое нажатие на кнопку «В» будет продвигать стрелки назад с шагом 10 секунд.

- Нажмите на кнопку «А», чтобы отрегулировать основную позицию даты.

- Индикатор даты покажет , если позиция даты корректна. Обратите внимание на то, что значок  может появиться только через 90 секунд.

- Проверьте индикатор даты.

- Если на месте даты нет значка , это значит, что позиция даты некорректна. В этом случае нажимайте на кнопку «В» до тех пор, пока этот значок не появится.

- Значок  расположен между числами 31 и 1.

- Нажмите на кнопку «А» для отмены режима регулировки основной позиции.

- При этом на экране установятся текущие значения времени и даты.

- Обратите внимание на то, что во время продвижения стрелок и даты нельзя выполнять операции с кнопками.

- Для того чтобы вернуть часы в режим Текущего времени, нажмите кнопку «В».

- Закончив регулировку основной позиции, положите часы туда, где лучше всего происходит прием сигнала, и выполните операцию принудительного приема. (См. раздел «Принудительный прием сигнала калибровки»).

## РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

## В данном разделе описано, как установить время и дату вручную.

- Если вы сбились или сделали ошибку в процессе выполнения описанных далее процедур, просто положите часы и не выполняйте операций в течение двух или трех минут. Это приведет к автоматическому возвращению часов в режим Текущего времени (вы заметите это по нормальному движению секундной стрелки с интервалом 1 секунда). После этого вы сможете попытаться выполнить процедуру установки сначала.

Как вручную установить время и дату

- Нажмите и удержите в течение 5 секунд кнопку “А” в Режиме Текущего времени.

- При этом секундная стрелка передвинется в положение 12 часов, 1 час или 2 часа в зависимости от выбранной разницы относительно времени по Гринвичу.

- Часовая и минутная стрелки в режиме установки прекращают движение.

- Используйте кнопку «А» для перехода мигающего значения из разряда в разряд в следующей последовательности:

Длительное нажатие кнопки «А»     Короткое нажатие кнопки «А»

Режим Текущего          Разница относительно      Часы/минуты        Часы/минуты

времени                      времени по Гринвичу         (вперед)                  (назад)

Год (единицы)           Год (десятки)          Месяц          Дата          Секунды

- Когда выбранный Вами разряд находится в мигающем состоянии, используйте кнопку «В» для того чтобы изменять значения, как показано далее.

| Установка | #### Положение секундной стрелки | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| Выбор часового пояса | ### 12 часов (GMT+0), 1 час (GMT+1) или 2 часа (GMT+2) | Нажать «В» (+) |
| Продвижение часовой и минутной стрелки вперед на 1 минуту | АМ или РМ | Нажать «В» (+) |
| Продвижение часовой и минутной стрелки назад на 1 минуту | АМ или РМ | Нажать «В» (-) |
| Переустановка секунд в 00 | SEC | Нажать «В» |

- Переустановка секунд в 00 прибавит к счетчику минут 1, если значение секунд в момент переустановки находилось в диапазоне от 30 до 59. Если значение секунд находилось в пределах от 00 до 29, то значение минут не изменится.

- Если вы хотите отрегулировать год, месяц и дату после переустановки секунд, вам нужно повторно перевести часы в режим установки, начиная с п.1.

| Установка | #### Положение секундной стрелки | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| Изменение даты | ### 12 часов | Нажать «В» (+) |
| Изменение месяца | Текущий месяц |  |
| Изменение года | Разряд десятков текущего года |  |
|  | Разряд единиц текущего года |  |

- При установке даты часы автоматически перепрыгивают день (30 и 31), которого нет в выбранном месяце. Если вы не можете задать 30-е или 31-е число, проверьте правильность установки месяца.

- Установив разряд единиц года, нажмите на кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

- При этом часовая и минутная стрелки переместятся в положение, соответствующее текущему времени и продолжат нормальное движение.

- Убедитесь, что вы правильно установили время утро/вечер (индикаторы АМ или РМ в позиции секундной стрелки). После того, как часовая стрелка минует положение 12 часов, секундная стрелка перемещается между этими индикаторами.

ПОДСВЕТКА

В Ваших часах используется светодиодная подсветка, позволяющая считывать показания табло даже в полной темноте. Функция автоподсветки автоматически подсвечивает экран, когда вы поворачиваете часы к себе.

- Для того чтобы автоподсветка работала, Вы должны выполнить процедуру ее включения.

Включение подсветки

В режиме Текущего времени (за исключением состояния установки) нажатие кнопки «А» подсвечивает экран в течение 1 секунды.

- В результате этой операции экран подсвечивается независимо от того, включена ли функция автоподсветки.

Информация об автоподсветке

Когда включена функция автоподсветки, часы автоматически подсвечиваются  каждый раз, когда рука оказывается в положении, показанном ниже на рисунке.  Обратите внимание на то, что включение происходит только при определенной степени падения освещения. На свету подсветка не включится. Держите руку параллельно земле, и поворот часов по направлению к себе примерно на 40 градусов заставит подсветку включиться.

Предупреждение!

- Нельзя считывать показания часов в темноте, взбираясь на гору или в других труднопроходимых местах. Это очень опасно и может привести к травме.

- Нельзя считывать показания часов, если Вы идете по обочине дороги или там, где ездят машины. Это рискованно и может привести к несчастному случаю.

- Нельзя считывать показания часов во время езды на велосипеде, а также управляя мотоциклом и автомобилем. Это опасно и может привести к несчастному случаю.

- Прежде чем приступить к управлению транспортным средством, проверьте, отключена ли на Ваших часах функция автоподсветки. Внезапное непреднамеренное срабатывание автоподсветки может отвлечь ваше внимание.

### Включение и выключение автоподсветки

В режиме Результата приема нажмите и удержите кнопку “А” в течение трех секунд для включения  или отключения функции автоподсветки.

- Вы можете проверить текущее состояние автоподсветки, нажав на кнопку «А» в режиме Результата приема. Если при нажатии на кнопку «А» циферблат начал светиться, это значит, что автоподсветка включена, и наоборот.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Данная модель часов снабжена элементом питания от солнца и аккумуляторной батареей, которая заряжается электроэнергией, преобразованной из солнечной энергии.

#### Важно!

- Хранение часов в течение длительного срока в темноте, ношение их на внутренней стороне запястья, прикрытие часов рукавом одежды, способствуют быстрому снижению мощности батареи. Обеспечивайте нахождение часов на свету, насколько это возможно.

- Ваши часы содержат элемент питания от солнца, который преобразует солнечную энергию в электрическую, заряжающую встроенную аккумуляторную батарею. Обычно, аккумуляторная батарея не требует замены, но после длительного (свыше нескольких лет) срока использования, аккумуляторная батарея может потерять способность к полной дозарядке. Если возникли эти проблемы, обратитесь к Вашему дилеру или дистрибьютору  CASIO и произведите замену батареи.

- Никогда не пытайтесь удалить или заменить батарею самостоятельно. Использование нестандартной батареи может привести к поломке часов.

- Замена батареи или падение ее заряда ниже уровня 3 приведет к удалению из памяти всех данных.

- Не забывайте помещать часы в хорошо освещенное место  при их длительном хранении.

Индикаторы состояния и временного падения мощности батареи

Индикатор на экране показывает текущее состояние заряда аккумуляторной батареи.

| Уровень | Движение стрелки | Состояние функций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормальное | Все функции доступны |
| 2 | Секундная стрелка движется с интервалом 2 секунды Дата в полночь установилась в основную позицию. | Не работает ни одна функция, кроме аналогового показа времени. |
| 3 | Секундная стрелка останавливается. Часовая и минутная стрелки переходят в положение 12 часов. | Не работает ни одна функция. |

- Секундная стрелка движется скачками каждые 2 секунды (уровень 2) указывая на то, что мощность батареи снижена.

- На Уровне 2 прием сигнала точного времени невозможен.

- На Уровне 3 ни одна из функций не работает, и все параметры возвращаются к значениям, установленным на заводе-изготовителе. После заряда батареи стрелки продвинутся в положение, соответствующее текущему времени и нормальная работа часов возобновится.

- Подсветка и звуковые сигналы могут привести к временной остановке стрелок вследствие резкого падения заряда батареи. Это не означает неисправности часов, их нормальная работа возобновится, как только часы будут помещены на свет. Хотя движение стрелок остановится, внутренний отсчет времени будет продолжаться, и стрелки продвинутся в правильное положение, как только восстановится нормальная работа часов.

Меры предосторожности при зарядке батареи

Избегайте перегрева часов при зарядке батареи. Далее описаны места, в которых нежелательно заряжать Вашу аккумуляторную батарею.

Когда Вы заряжаете часы под прямыми солнечными лучами, может произойти их поломка вследствие перегрева. Не заряжайте часы в следующих местах:

- На приборном щитке автомобиля, припаркованного на солнце.

- Слишком близко к лампе накаливания.

- Под прямыми солнечными лучами или под воздействием интенсивного тепла в течение длительного периода.

Рекомендации по зарядке

После того, как вы полностью зарядите часы, все функции будут работать в течение четырех месяцев.

Далее в таблице указано, сколько времени часы должны находиться на свету каждый день для того, чтобы поддерживать их бесперебойную работу.

| Освещенность | Примерное время нахождения на свету |
| --- | --- |
| Дневной свет вне помещения (50.000 люкс) | 6 минут |
| Дневной свет через окно (10.000 люкс) | 30 минут |
| Дневной свет через окно в пасмурную погоду (5.000 люкс) | 48 минут |
| В помещении с лампами дневного света (500 люкс) | 8 часов |

Эти характеристики верны для следующих условий эксплуатации:

- Часы не выставляются на свет

- Идет внутренний отсчет времени

- Отображение времени 18 часов в день, 6 часов в день – состояние покоя

- 1 операция подсветки (1.5 секунды) в день

- 10 секунд звукового сигнала в день

- 1 операция приема сигнала точного времени в день

Частая подзарядка батареи обеспечивает стабильную работу часов.

Далее в таблице указано время, требуемое для повышения заряда батареи до следующего уровня.

| Освещенность | Приблизительное время подзарядки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень 3 | Уровень 2 | Уровень 1 |
| Дневной свет (на улице) (50.000 люкс) | 1 час |  | 12 часов |
| Дневной свет через окно (10.000 люкс) | 2 часа |  | 61 час |
| Дневной свет через окно в пасмурную погоду (5.000 люкс) | 3 часа |  | - - - |
| Флуоресцентный свет в помещении (500 люкс) | 30 часов |  | - - - |

Значения, приведенные в таблице, являются ориентировочными.

##### Справочная информация

Этот раздел содержит более подробную техническую информацию об операциях часов, а также указания по выполнению различных функций.

#### Операция автовозврата

- Если в течение 2 - 3 минут во время мигания цифр выбранного разряда вы не нажимаете на кнопки, то мигание прекратится, а часы автоматически запомнят все введенные на данный момент значения и выйдут из режима установки.

- Если в течение 2 или 3 минут Вы не выполнили ни одной операции в режимах Звуковых сигналов или Регулировки основной позиции, часы автоматически возвращаются в режим Текущего времени.

#### Прокручивание показаний

- Кнопка «В» используется в различных режимах для установки стрелок. Длительное нажатие на эту кнопку продвигает стрелки в ускоренном режиме.

- Ускоренное движение стрелок продолжается до тех пор, пока они полностью не пройдут 12-часовой цикл или пока вы не нажмете на любую кнопку.

## Указания по приему сигнала точного времени

- Правильной установке времени могут помешать сильные электромагнитные поля.

- Даже если вы находитесь в зоне действия передатчика, сигнал может быть блокирован горами или другими геологическими препятствиями между часами и источником сигнала.

- Качество приема зависит от погоды, атмосферных условий и сезонных изменений.

- Сигнал точного времени проходит через ионосферу. Поэтому, вследствие таких факторов, как изменение отражающей способности ионосферы, продвижение ионосферы в более высокие слои, связанное с сезонными изменениями атмосферы или с временем суток,  диапазон приема сигнала может измениться, или приема какое-то время не будет вообще.

- Даже если сигнал успешно принят, при некоторых условиях установка времени может иметь погрешность до одной секунды.

- Установка времени в соответствии с принятым сигналом пользуется преимуществом по сравнению с любыми другими установками.

- Автоматическое обновление даты и дня недели при приеме сигнала калибровки будет происходить в период от 1 января 2000 года до 31 декабря 2099 года. Начиная с 1 января 2100 года, установка даты производиться не будет.

- Сигналы, принимаемые часами для високосных годов, отличаются от остальных.

- Хотя часы должны принимать время (часы, минуты, секунды) и дату (год, месяц, число), при определенных условиях может быть принять только сигнал времени.

- Если Вы находитесь в области, где сигнал не принимается, часы продолжают показывать время с точностью 20 секунд в месяц при нормальной температуре.

- Если у вас возникли проблемы с приемом сигнала или если после приема сигнала время отображается неправильно, проверьте установку часового пояса (разницу относительно времени по Гринвичу).

Далее представлены установки, сделанные на заводе-изготовителе.

Модуль 3723: GMT+1.0;	Модуль 3724: GMT+0.0

Для того чтобы узнать модуль часов, посмотрите на их заднюю крышку. Номер модуля – это 4-значное число, заключенное в рамку.

Передатчики

Ваши часы сконструированы так, чтобы принимать сигнал точного времени, который передается из города Регби, Англия и из города Майнфлинген, Германия. Далее описана очередность проверки передатчиков часами разных моделей.

Модуль 3723

| Ситуация | Что делают часы |
| --- | --- |
| Первая операция автоматического поиска сигнала после установки на заводе-изготовителе. | 1. Вначале проверяется сигнал из Майнфлингена. 2. Если сигнал из Майнфлингена не принимается, проверяют сигнал из Регби. |
| Первая операция поиска сигнала после изменения часового пояса | 1. Вначале проверяется сигнал из Регби. 2. Если сигнал из Регби не принимается, проверяют сигнал из Майнфлингена. |

Модуль 3724

| Ситуация | Что делают часы |
| --- | --- |
| Первая операция автоматического поиска сигнала после установки на заводе-изготовителе. | 1. Вначале проверяется сигнал из Регби. 2. Если сигнал из Регби не принимается, проверяют сигнал из Майнфлингена. |
| Первая операция поиска сигнала после изменения часового пояса | 1. Вначале проверяется сигнал из Регби. 2. Если сигнал из Регби не принимается, проверяют сигнал из Майнфлингена. |

Режим Текущего времени

- Дата может быть установлена в диапазоне от 2000 до 2099 г.

- Часы содержат автоматический встроенный календарь, с соответствующим количеством дней в месяцах и поправкой на високосный год. Установив один раз дату и время, вы можете больше их не регулировать, исключая случай падения мощности батареи до уровня 3.

- Дата автоматически изменяется в полночь. Изменение даты в конце месяца может занять немного больше времени, чем обычно.

- Текущее время всех часовых поясов вычисляется в соответствии с разницей относительно времени по Гринвичу на основании установки, которую вы сделали для своего города.

Функция экономного питания

Эта функция автоматически переводит часы в режим Покоя каждый раз, когда они остаются в неосвещенной области в течение определенного периода времени. В приведенной ниже таблице дана зависимость работы часов от времени нахождения в темноте.

- Фактически существует два уровня режима Покоя: «Спящая секундная стрелка» и «Спящие функции».

| Время нахождения в темноте | Работа часов |
| --- | --- |
| 60 – 70 минут (Спящая секундная стрелка) | Секундная стрелка остановилась, все другие функции работают. |
| 6 – 7 дней (Спящие функции) | - Не работает ни одна функция, включая аналоговый показ времени. - Продолжается внутренний отсчет времени. |

- Если часы закрыты рукавом одежды, они могут перейти в состояние покоя.

- Часы не перейдут в режим Экономного питания между 6:00 утра и 10:59 вечера. Если же часы к этому времени уже находились в таком режиме, они останутся в нем и далее.

Как вывести часы из состояния покоя

Вы можете выполнить любую из приведенных далее операций:

- Поместите часы в хорошо освещенную область.

- Нажмите на любую кнопку.

- Повернуть часы к себе.

###### Подсветка

- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

- Подсветку трудно разглядеть под прямыми солнечными лучами.

- Подсветка автоматически отключается во время звуковых сигналов.

Внимание:

- Часы не предназначены для носки на внутренней стороне запястья, так как возможно непреднамеренное срабатывание автоподсветки , что сокращает срок службы батареи. Если вы все же хотите носить часы на внутренней стороне, отключите эту функцию.

- Кроме того, не рекомендуется прикрывать часы длинным рукавом одежды, это также может привести к быстрому выходу из строя батареи.

- Подсветка отключается через 1 секунду, даже если вы продолжаете поворачивать часы к себе.

- Подсветка может не сработать, если лицевая поверхность часов отклонена более чем на 15 градусов от параллели влево или вправо. Следите, чтобы Ваша рука была параллельна земле.

- Статические электрические или магнитные поля служат препятствием  правильной работе автоподсветки. Если автоподсветка не работает, попытайтесь перевести часы в стартовую позицию (параллельно земле), встряхните и поверните их обратно по направлению к себе.

- При определенных условиях подсветка может включиться лишь через 1 секунду после того, как Вы выполните указанные выше действия.

- При движении часов вперед – назад вы можете слышать легкие щелчки. Этот звук связан с включением и выключением автоподсветки и не является показателем неисправности часов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность хода при нормальной температуре:  +/- 20 секунд в месяц

Режим Текущего времени: год, месяц, дата, часовая, минутная и секундная стрелки, индикатор времени до полудня (АМ) и после полудня (РМ)

Календарная система: Автокалендарь, запрограммированный от 2000 до 2099 года.

Прием сигнала точного времени: Автоматический прием (до 6 раз в сутки); Принудительный прием; Экран последнего сигнала

Сигнал калибровки: Название станции: DCF77, Майнфлинген, Германия,, MSF, Регби, Англия. Частота: 77,5 кГц, диапазон приема: примерно 1500 км

Режим Результата приема

Режим Установки основной позиции стрелок

Дополнительно: Подсветка, автоподсветка

Батарея: аккумуляторная батарея тип ML2016

Приблизительный срок службы без подзарядки батареи: 4 месяцы (от уровня полной зарядки до уровня 3, если не заряжать часы на свету) при следующих условиях:

идет внутренний отсчет времени

подсветка работает 1.5 секунды в день (1 операция)