ЧАСЫ  CASIO MRP-700

Модуль N 3796

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

- Водонепроницаемость

- Часы классифицируются по разрядам от “I” до “V” в соответствии со степенью их защищенности от воды. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| - Разряд | - Маркировка на - корпусе | - Брызги, дождь | - Купание, мытье машины и т.д. | - Подводное плавание | - Водолазное дело и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I | - — | - нет | - нет | - нет | - нет |
| - II | - WATER RESISTANT | - да | - нет | - нет | - нет |
| - III | - 50 М WATER RESISTANT | - да | - да | - нет | - нет |
| - IV | - 100 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - нет |
| - V | - 200 М WATER RESISTANT - 300 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - да |

- *Примечания
I              Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.

II  	 Не вытягивайте головку, когда часы влажные.

- III	Не нажимайте кнопки под водой.

- IV	Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо

- V	Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

- Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

- Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.

- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

- Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить салфеткой.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

- Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Длительный контакт влажных часов с любой другой поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком о другую поверхность может вызвать переход флуоресцентной краски на эту поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

Внимание:

Долгота, интервал приливов и отливов, фаза луны и графики, полученные при использовании ваших часов, не предназначены для профессионального мореходства и навигации.

- Ваши часы не дают точных значений времени высокого или низкого прилива. Графики предназначены лишь для ознакомительных целей и дают приблизительную картину перемещения водных масс с приемлемой точностью.

## Общие указания

## Для перехода между режимами используйте кнопку «С».

- В любом режиме (за исключением режима установки) вы можете включить подсветку экрана, нажав на кнопку «В».

## Режим          Режим Лунного     Режим          Режим          Режим           Режим             Режим

## Текущего        времени           Секундомера   Таймера    Звуковых      Двойного     Установки

времени                                                                                     сигналов      времени         стрелок

Режим Текущего времени

Функции цифрового и аналогового показа времени в ваших часах разделены, и процедуры установки этих времен различны.

В этом режиме вы можете установить время, дату, и выбрать свой город.

- Индикатор фазы луны показывает фазу луны для даты, отображаемой в режиме Текущего времени.

- Индикатор приливов / отливов показан для даты, отображаемой в режиме Текущего времени.

Внимание:

Перед тем как работать с часами, убедитесь, что текущее время и дата, а также данные на Ваш город установлены правильно (см. радел «Данные Местного времени»).

Цифровое время и дата

В режиме Текущего времени вы можете установить время, дату, а также включить или выключить Летнее время.

Установка цифрового времени и даты

- Нажмите и удержите кнопку «А» в Режиме Текущего времени до тех пор, пока секунды не начнут мигать на экране, обозначая переход к режиму установки.

- Нажмите кнопку “С” чтобы перевести мигание цифр в другие разряды, согласно следующей последовательности. Мигающее значение можно изменять.

Секунды            Вкл/выкл Летнего времени           Часы

Дата           Месяц          Год           Минуты

- Каждое нажатие кнопки «D» и «В» изменяет мигающее значение, как указано далее в таблице.

| Установка | Экран | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| Секунды | 36 | Нажмите «D» для переустановки в 00. |
| Летнее время | DST OF | Нажмите «D» для переключения между Летним (on) и Стандартным (OF) временем. |
| Часы, минуты | Р10:08 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-). |
| Год, Месяц, Дата | 05 6-30 |  |

- Нажмите кнопку «А» дважды для завершения процедуры установки.

- Первое нажатие кнопки «А» вызовет экран установки разницы относительно времени по Гринвичу. Следующее нажатие кнопки «А» отменит экран установки.

- Переустановка секунд (без изменения Летнего времени, часов или минут) приведет к автоматической подстройке минутной стрелки.

- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.

## Летнее время

Летнее время – это перевод часов на 1 час вперед, для того чтобы полнее использовать дневной свет. Помните, что не все страны и области используют эту поправку.

## Как включить или выключить Летнее время

- Нажмите и удержите кнопку «А» в Режиме Текущего времени до тех пор, пока секунды не начнут мигать на экране, обозначая переход к режиму установки.

- Нажмите кнопку “С” один раз, чтобы перевести мигание цифр в разряд включения/ выключения Летнего времени.

- Нажмите «D» для переключения между Летним (on) и Стандартным (OF) временем.

- Нажмите кнопку «А» дважды для завершения процедуры установки.

- Индикатор Летнего времени появляется в режимах Текущего времени, Лунного времени, Звуковых сигналов и Установки стрелок, если Летнее время включено. В режиме Лунного времени этот индикатор появляется только на экране сведений о приливах / отливах.

## Данные на свой город

Индикатор фазы луны и данные о приливах и отливах не будут отображаться должным образом, если Вы не установили точные данные на свой город (разница относительно времени по Гринвичу, долгота и интервал приливов).

- Время по Гринвичу – это принятый во всем мире стандарт измерения времени. Оно измеряется атомными цезиевыми часами с точностью до микросекунд. В соответствии с вращением земли при необходимости к этим значениям прибавляются или отнимаются секунды.

- Интервал приливов – это отрезок времени между прохождением луны через меридиан и последующим приливом в зоне этого меридиана. Более полную информацию смотрите в разделе «Интервал приливов».

- Часы отображают интервал приливов в часах и минутах.

- В конце данного руководства смотрите таблицу данных по долготе, интервалу приливов и разнице относительно времени по Гринвичу для разных городов мира.

- На заводе-изготовителе в качестве Своего города установлено Токио, Япония (разница относительно времени по Гринвичу +9, долгота восточная 140, Интервал приливов 5 ч. 20 мин.), эта установка появится на экране при первом использовании часов и после замены батареи. Замените этот код на код города, в котором вы обычно используете часы.

#### Как установить данные на свой город

- В Режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока не начнут мигать секунды, обозначая переход в режим установки.

- Нажмите кнопку «А» еще раз, для того чтобы перейти к установке разницы относительно времени по Гринвичу.

- Нажмите на кнопку «С» для перевода мигающего значения в следующие разряды:

Разница относительно           Значение            Восточная долгота/

времени по Гринвичу             долготы              Западная долгота

Интервал приливов                     Интервал приливов

Минуты                                       Часы

- Установите нужное значение с помощью кнопок «D» и «В», как показано в таблице.

| Установка | Экран | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| Разница относительно времени по Гринвичу | +9.0 UTC | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-). Вы можете выбрать значения от -12.0 до +14.0 с шагом 0.5 часа. |
| Значение долготы | 140 Е LON | Для изменения используйте «D»(+) и «В»(-). Диапазон установки от 0 до 180 с шагом 1. |
| Западная долгота/ Восточная долгота |  | Кнопка «D» переключает долготу между восточной (Е) и западной (W). |
| Интервал приливов, часы, минуты | 5:20 INT | Для изменения используйте «D»(+) и «В»(-). |

- Если включено Летнее время, разницу относительно времени по Гринвичу можно установить в диапазоне от –11.00 до +15.00 с шагом 0.5 часа.

- Для того чтобы завершить установку, нажмите кнопку «А».

## Переключение формата представления времени между 12- и 24-часовым

В режиме Текущего времени вы можете с помощью кнопки «D» переключить экран между 12- и 24-часовым форматом.

- При использовании 12-часового формата слева от значения часа в диапазоне от полудня до 11:59 вечера на экране появляется индикатор Р. От полуночи до 11:59 утра на экране находится индикатор А.

- При использовании 24-часового формата время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59 без индикатора.

- Выбранный формат представления времени распространяется на все режимы.

- Индикаторы А и Р не сопровождают значения текущего времени в режимах Таймера и Двойного времени.

## Установка аналогового времени

Если аналоговое время не совпадает с цифровым, выполните описанную далее процедуру.

Как отрегулировать стрелки

- В режиме Текущего времени нажмите кнопку «С» 6 раз, для того чтобы часы перешли в режим Установки стрелок.

- Нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока на экране не начнет мигать значение цифрового времени, обозначая переход в режим установки.

- Каждое нажатие кнопки «D» продвигает  стрелки с шагом 20 секунд.

- Длительное нажатие на эту кнопку продвигает стрелки в ускоренном режиме.

- Если вы хотите быстро продвинуть стрелки на большое расстояние вперед, нужно нажать на кнопку «D», и, удерживая ее, нажать «В», а затем отпустить обе кнопки. В результате стрелки будут двигаться в ускоренном режиме до  тех пор, пока вы не нажмете на любую кнопку или пока стрелки не перейдут через 12-часовую позицию. Движение стрелок также останавливается, если подается звуковой сигнал будильника, таймера или начала часа.

- Нажмите дважды кнопку «А» для того чтобы отменить экран установки.

- При отмене режима установки часы автоматически выполнять точную подстройку минутной стрелки в соответствии с внутренним отсчетом секунд.

- Для того чтобы вернуть часы к экрану Текущего времени, нажмите кнопку «С».

###### РЕЖИМ ЛУННОГО ВРЕМЕНИ

В этом режиме вы можете посмотреть данные о приливах и отливах, а также фазу и возраст луны для определенной даты в вашем часовом поясе.

- Более полную информацию смотрите в разделе «График приливов и отливов» и «Индикатор фазы луны».

- Если Вам кажется, что по каким-то причинам часы показывают неправильные данные Лунного времени, проверьте установки режима Текущего времени.

# Экран данных Лунного времени

При каждом нажатии на кнопку «А» экран переключается между показом сведений о приливах и отливах и данных о фазе и возрасте луны.

- График приливов показывает уровень воды на текущий момент времени. Исходный экран приливов отображает уровень воды для 6:00 утра. Экран Лунного времени показывает возраст и фазу луны для текущей даты.

# Экран сведений о приливах и отливах       Экран Лунных данных

- На экране сведений о приливах при нажатии на кнопку «D» появляются данные на следующий час.

- На экране Лунных данных при нажатии на кнопку «D» появляются данные на следующий день.

- Вы можете задать определенную дату (год, месяц, число) для того чтобы посмотреть сведения о приливах и лунные данные на этот день.

- Когда ваши часы входят в режим Лунного времени, в первую очередь появляется тот экран (сведения о приливах и лунные данные), который вы просматривали при последнем выходе из этого режима.

# Как задать дату

- В режиме Лунного времени нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока значение года не начнет мигать на экране, обозначая переход в режим установки.

- Нажмите кнопку «С» для перехода мигающего значения в следующей последовательности.

Год                  Месяц              Число

- Для изменения мигающего значения, используйте кнопку «D»(+) и «В»(-).

- Вы можете задать дату в диапазоне от 1 января 2000 г. до 31 декабря 2099 г.

- Для того чтобы отменить экран установки, нажмите на кнопку «А».

- С помощью кнопки «А» можно вызвать экран сведений о приливах или Лунных данных.

### Использование Секундомера

# С помощью Секундомера Вы можете измерить отдельные отрезки времени, разделенное время и зафиксировать два первых места на соревнованиях.

- Общее измеряемое время ограничивается 23 часами 59 минутами 59.99 секундами.

- Далее секундомер сбрасывается в 00, отсчет времени начинается снова и продолжается до тех пор, пока Вы его не остановите.

- Операция Секундомера продолжается, даже если часы вышли из этого режима.

- Если часы вышли из режима Секундомера в тот момент, когда на экране фиксировалось разделенное время, оно сменится на общее измеренное время.

а) Измерение отрезков времени

D		D		 D		       D		     A

(Старт)		(Стоп) 		(Повторный старт)    (Стоп)           (Сброс)

б) Измерение разделенного времени

D		A           	             A		            D    	        A

(Старт)		(Разделение)	(Отмена разделения)    (Стоп)	      (Сброс)

в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места

D		A		D		           A   	         A

(Старт)      	(Разделение)	(Стоп)		           (Отмена             (Сброс)

Финишировал	Фин. второй бегун         разделения)

первый бегун	Запись времени	         Запись времени                                                                                                                                                                            				первого бегуна	          второго бегуна

### Режим Таймера

Вы можете установить стартовое время таймера в диапазоне от 1 минуты до 24 часов. По окончанию обратного отсчета времени подается звуковой сигнал.

- Вы можете также установить автоповтор обратного отсчета, в таком режиме таймер будет перезапускаться каждый раз, когда отсчет времени достигнет нуля.

Использование Таймера

Нажмите на кнопку «D» для того чтобы начать обратный отсчет времени.

- Если обратный отсчет времени достиг нуля при выключенном автоповторе, подается звуковой сигнал длительностью 10 секунд, который можно остановить, нажав на любую кнопку. После остановки сигнала таймер автоматически переустановится в стартовое значение.

- Если автоповтор включен, после остановки обратного отсчета времени будет немедленно автоматически запускаться новый отсчет, начиная со стартового значения. Звуковой сигнал подается, когда отсчет достигает нуля.

- Для того чтобы сделать паузу в процесс обратного отсчета времени, нажмите на кнопку «D». Повторное нажатие на эту кнопку отменит паузу.

- Для того чтобы полностью остановить операцию обратного отсчета, вначале поставьте таймер на паузу (с помощью кнопки «D»), и затем нажмите на кнопку «А». Стартовое время вернется в ранее установленное значение.

Как установить стартовое время

- В режиме Таймера на экране стартового времени нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока значение часов не начнет мигать, обозначая переход к режиму установки.

- Нажмите на кнопку «С» для перевода мигающего значения в другие разряды:

Часы                Минуты            Автоповтор

- Мигающий разряд можно изменить с помощью кнопок «D» и «В» следующим образом:

| Установка | Экран | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| Часы, минуты | 0:00 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-). |
| Автоповтор | On  | Нажмите «D» для включения (on) и выключения (OF). |

- Для того чтобы установить стартовое время на 24 часа, задайте значение 0:00.

- Нажмите на кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

- Если вы включили автоповтор, на экране появится индикатор .

- Частое использование автоповтора и звуковых сигналов сокращает срок службы батареи.

### Использование Режима Звуковых сигналов

Вы можете установить три независимых будильника с часами, минутами, месяцем и датой. Если будильник включен, в установленное время подается звуковой сигнал. У одного из будильников (AL1) можно настроить функцию повтора сигнала «Еще поспать», два других (AL2 и AL3) работают только как стандартные будильники.

Кроме того, Вы можете включить Ежечасный сигнал, который будет подаваться дважды в начале каждого часа.

- Будильники появляются под номерами от 1 до 3. Будильник 1 можно настроить на повтор сигнала, будильники 2 и 3 работают только как стандартные будильники.

## Типы будильников

Тип будильника зависит от того, какие данные Вы установили.

- Ежедневный будильник

Установите часы и минуты. Предупреждающий сигнал будет подаваться каждый день в заданное время.

- Установка будильника с датой

- Установите месяц, дату, часы и минуты звукового сигнала. Этот тип будильника обеспечивает звуковой сигнал в установленное время в определенный день.

- Установка будильника в течение месяца

- Установите месяц, часы и минуты звукового сигнала. Этот тип будильника подает звуковой сигнал в установленное время каждый день в течение одного месяца.

- Установка ежемесячного будильника

- Установите дату, часы и минуты звукового сигнала. Этот тип будильника подает звуковой сигнал каждый месяц в установленное время в определенный день.

## Установка будильника

- В режиме Звуковых сигналов выберите нужный будильник с помощью кнопки «D».

Будильник № 1                 Будильник № 2                     Будильник № 3

Ежечасный сигнал

- Для того чтобы установить стандартный будильник, выберите номер 2 или 3. Если же вы хотите включить функцию повтора сигнала, выберите будильник 1.

- Нажмите кнопку и удержите кнопку «А» до тех пор, пока не начнут мигать цифры в разряде часов.

- При этом автоматически включается будильник.

- Нажмите кнопку “С” для перемещения мигающего значения из разряда в разряд в следующей последовательности:

Часы               Минуты             Месяц                  Дата

- С помощью кнопок «D» (+) и «В» (-) измените выбранные значения.

- При типе будильника, не требующем установки месяца, в разряде месяца задайте «-». Нажимайте кнопки “D” или “В” до появления этого маркера вместо цифры, обозначающей месяц (между 12 и 1) во время мигания значения месяца.

- При типе будильника, не требующем установки числа, выберите в этом разряде   «--». Нажимайте кнопки “D” или “В” до появления этого маркера вместо цифры, обозначающей число (между 31 и 1) во время мигания значения числа.

- Если Вы используете 12-часовой формат, постарайтесь не перепутать время до полудня (индикатор А) и после полудня (индикатор Р).

- Завершив установку, нажмите кнопку «А».

## Как работает будильник

Звуковой сигнал длительностью 10 секунд подается в установленное время независимо от режима, в котором находятся часы. В случае будильника с функцией «Еще поспать» сигнал повторяется 7 раз через каждые 5 минут, если вы не выключите будильник или не переключите его на стандартный.

- Для того чтобы остановить сигнал, нажмите любую кнопку.

- При выполнении одной из приведенных далее операций в 5-минутном промежутке функции «Еще поспать», эта функция будет отменена:

Вызов экрана установки режима Текущего времени

Вызов экрана установки Будильника 1.

## Как проверить сигнал

В режиме Звуковых сигналов нажмите и удержите кнопку «D».

Включение и выключение Будильника 2 и 3 и Ежечасного сигнала

- Выберите желаемый Будильник (1 или 2) или Ежечасный сигнал с помощью кнопки «D».

- Нажмите кнопку «A» для того чтобы включить (на экране появится индикатор) или выключить (нет индикатора) выбранный сигнал.

- Индикаторы включенных сигналов (ALM или SIG) остаются на экране во всех режимах.

## Как настроить Будильник 1

- В Режиме Звуковых сигналов, используя кнопку «D», выберите Будильник 1.

- Нажмите на кнопку «А» для того чтобы циклически изменять его состояние.

ALM                                        SNZ ALM

Стандартный будильник    Будильник с функцией «Еще поспать»    Выключен

Если Вы включили какой-либо звуковой сигнал, то во всех режимах на экране будет отображаться соответствующий индикатор (ALM или SNZ ALM).

- В пятиминутных промежутках между звуковыми сигналами при выполнении функции «Еще поспать» на экране мигает индикатор SNZ.

- Переход к экрану установки Будильника 1 при включенной функции «Еще поспать» автоматически отключает эту функцию и настраивает Будильник 1 как стандартный будильник.

Режим Двойного времени

Режим Двойного времени позволяет Вам наряду с местным временем установить время другого часового пояса. Для дополнительного часового пояса вы можете установить Летнее или Стандартное время.

Отсчет секунд в этом режиме синхронизирован с режимом Текущего времени.

Установка Двойного Времени

- Нажмите на кнопку «С» для того чтобы перевести часы в режим Двойного времени.

- В режиме Двойного времени нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока не замигает вкл./выкл. Летнего времени, указывая на переход к режиму установки.

- Для того чтобы перевести мигание в другие разряды, нажмите на кнопку «С».

Вкл./выкл. Летнего времени             Часы                Минуты

- Мигающий разряд можно изменить с помощью кнопок «D» и «В» следующим образом:

| Установка | Экран | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| Летнее время | DST OF | Нажмите «D» для переключения между Летним (on) и Стандартным (OF) временем. |
| Часы, минуты | 0:00 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-). |

- Нажмите на кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

- Если для дополнительного часового пояса включено Летнее время, на экране появляется индикатор DST.

Подсветка

Ваши часы оборудованы светодиодной подсветкой, которая позволяет прочитать показания в темноте. Более полная информация о подсветке представлена в разделе «Справочная информация».

Как включить подсветку

В любом режиме (за исключением режима установки) вы можете включить подсветку, нажав на кнопку «В».

- Вы можете выбрать продолжительность подсветки 1.5 или 3 секунды.

Как задать продолжительность подсветки

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока на экране не начнет мигать значение секунд, что означает переход к режиму установки.

- С помощью кнопки «В» вы можете переключить продолжительность подсветки между 1.5 секундами (на экране появляется индикатор «») и 3 секундами (индикатор «»).

- Нажмите кнопку «А» дважды для того, чтобы отменить режим установки.

# Справочная информация

В данном разделе приведена более подробная техническая информация об операциях часов.

Индикатор фазы луны

Индикатор фазы луны отображает ее текущую фазу как показано на рисунке:

- Индикатор показывает, как выглядит луна в полдень, если смотреть из северного полушария на юг. Обратите внимание на то, что иногда индикатор немного отличается от фактического вида луны в Вашей местности.

- Если смотреть на луну из южного полушария или из района, близкого к экватору, луна будет выглядеть в соответствии с индикатором, переориентированным справа налево.

#### Фаза луны и возраст луны

Полный цикл обращения луны составляет 29,53 дня, во время которых она растет или убывает в соответствии с тем, как она освещается солнцем  и с относительным взаиморасположением земли, луны и солнца. Чем больше угловое расстояние между луной и солнцем *, тем большая поверхность луны освещена.

* Угол расположения луны по отношению к направлению, в котором солнце видно с земли.

Часы рассчитывают приблизительный текущий возраст луны, начиная с 0 дня лунного цикла. Так как часы производят вычисления, используя только целые числа (опуская дробную часть) возможна ошибка  1 день. Поэтому индикатор фазы луны на экране может немного отличаться от фактического вида луны.

#### График приливов и отливов

Стрелки на графике отображают текущие состояние воды в реальном времени. Текущий уровень показан стрелкой с хвостиком.

Изменение разницы в уровне воды

Приливы и отливы – это периодические повышения и спады уровня воды в океанах, морях и других водоемах, происходящие в результате гравитационного взаимодействия между Землей, Луной и Солнцем. Вода прибывает и убывает приблизительно каждые 6 часов. График приливов и отливов в Ваших часах отображает изменение уровня воды на основании прохождения луны через точку орбиты над вашей местностью и лунного промежутка приливов и отливов. Промежуток приливов и отливов различается в зависимости от вашего местоположения, поэтому Вы должны задать его для получения верного графика.

- График, отображаемый вашими часами, строится на основании возраста луны. Помните, что ошибка в определении возраста луны составляет +/- 1 день. Соответственно это может повлечь за собой некоторую неточность графика.

Лунный промежуток приливов и отливов

Теоретически, наивысший уровень воды достигается во время прохождения луной точки орбиты над Вашей местностью, а самый низкий уровень наступает шестью часами позже. Однако фактически наивысший уровень достигается немного позже, из-за таких факторов как вязкость, сила трения и подводная топография. Отрезок времени с момента прохождения луны через точку орбиты над вашей местностью и до момента достижения наивысшего значения уровня воды во время прилива, а также с момента прохождения луны через противоположную точку орбиты до достижения самого низкого уровня воды во время отлива, называется «Лунным интервалом приливов и отливов». При установке этого параметра для Ваших часов используется время с момента прохождения луны через точку орбиты над вашей местностью и до момента достижения наивысшего значения уровня воды во время прилива.

Сопровождающие сигналы

Вы можете включить или выключить звуковые сигналы, сопровождающие нажатие кнопок ваших часов.

- Отключение этих сигналов не повлияет на подачу звуковых сигналов будильника, начала часа и таймера.

Как включить или выключить сопровождающие сигналы

В любом режиме (за исключением режима установки) нажмите и удержите кнопку «С» для того чтобы включить (на экране появляется значок зачеркнутой ноты) или выключить (значок исчезает) звуковое сопровождение нажатия кнопок.

- Длительное нажатие кнопки «С» также может переключить текущий режим работы часов.

- Индикатор выключенного звукового сопровождения нажатия кнопок появляется на экране во всех режимах.

#### Операция автовозврата

- Если в течение двух или трех минут во время мигания цифр выбранного Вами разряда вы не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически запомнят все введенные на данный момент значения и выйдут из режима установки.

- Если часы остаются в режимах Лунного времени, Звуковых сигналов или Установки стрелок в течение двух или трех минут без выполнения каких-либо операций, они автоматически переключатся в режим Текущего времени.

#### Прокручивание показаний

Кнопки «В» и «D» используются в различных режимах для прокручивания устанавливаемых значений через экран. Длительное нажатие этих кнопок изменяет показания в ускоренном режиме.

Режим Текущего времени

- Если Вы обнулили секунды в тот момент, когда их значение находилось в диапазоне от 30 до 59, к значению минут прибавится 1, если же значение секунд находилось в пределах от 00 до 29, значение минут не изменится.

- Год можно установить в диапазоне от 2000 г. до 2099 г.

- Часы содержат автоматический встроенный календарь, с соответствующим количеством дней в месяцах и поправкой на високосный год. Установив время один раз, Вы можете его не больше не регулировать, за исключением случая замены батареи.

Информация о подсветке

- Подсветку трудно разглядеть при ярком солнечном свете.

- Подсветка автоматически отключается во время звуковых сигналов.

- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

### Технические характеристики

Точность хода при нормальной температуре: +/- 30 секунд в месяц

Режим текущего времени: Часы, минуты, секунды, индикатор до полудня/после полудня (А/Р), месяц, дата, день недели, данные Вашего города (долгота, разница относительно времени по Гринвичу)

Временная система: Переключение между 12-часовым и 24-часовым форматом

Календарная система: Авто-календарь, запрограммированный до 2099 года

Режим Лунного времени: возраст луны, фаза луны на текущий или установленный день (от 1 января 2000 до 31 декабря 2099 г), сведения о приливах

Режим Таймера: стартовое время от 1 минуты до 24 часов, автоповтор

Режим будильника: 3 многофукцниональных будильника, Ежечасный сигнал

Режим Секундомера

Точность измерения: (Время) 1/100 секунды

Диапазон измерения: 23 часа 59 минут 59.99 секунд

Режимы измерений: Отрезки времени, промежуточное время, 2 первых финиша на соревнованиях

Дополнительно: функция подсветки, индикатор фазы луны, сопровождающие сигналы

Источник питания: батарея CR2025

Приблизительный срок службы батареи: 10 лет.

ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ

| Разница с GMT | Город | Долгота | Промежуток приливов |
| --- | --- | --- | --- |
| -09 | Анкоридж | 150 З | 5:40 |
| -05 | Багамы | 77З | 7:30 |
| -07 | Бали, Калифорния | 110 З | 8:40 |
| +07 | Бангкок | 100 В | 4:40 |
| -05 | Бостон | 71 З | 1120 |
| -03 | Буэнос Айрес | 58 З | 6:30 |
| -08 | Ванковер | 123 З | 5:10 |
| +12 | Веллингтон | 175 В | 4:50 |
| +01 | Гамбург | 10 В | 4:50 |
| +10 | Голд-Кост | 154 В | 8:30 |
| +08 | Гонконг | 114 В | 9:10 |
| -10 | Гонолулу | 158 З | 3:40 |
| 00 | Дакар | 17 З | 7:40 |
| +07 | Джакарта | 107 В | 0:00 |
| +03 | Джедда | 39 В | 6:30 |
| +05 | Карачи | 67 В | 10:10 |
| 00 | Касабланка | 8 З | 1:30 |
| -05 | Лима | 77 З | 5:20 |
| 00 | Лиссабон | 9 З | 2:00 |
| 00 | Лондон | 0 В | 1:10 |
| -08 | Лос Анджелес | 118 З | 9:20 |
| +08 | Манила | 121 В | 10:30 |
| +10 | Мельбурн | 145 В | 2:10 |
| -05 | Майами | 80 З | 7:30 |
| +11 | Нумеа | 166 В | 8:30 |
| -11 | Паго Паго | 171 З | 6:40 |
| -05 | Панама сити | 80 З | 3:00 |
| -08 | Сиэттл | 122 З | 4:20 |
| +10 | Сидней | 151 В | 8:40 |
| +08 | Сингапур | 104 В | 10:20 |
| +08 | Шанхай | 121 В | 1:20 |

Данные на 2003 год.