ЧАСЫ  CASIO AQF-100, 101

Модуль N 4335  4348

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея: Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

- Водонепроницаемость

- Часы классифицируются по разрядам от “I” до “V” в соответствии со степенью их защищенности от воды. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| - Разряд | - Маркировка на - корпусе | - Брызги, дождь | - Купание, мытье машины и т.д. | - Подводное плавание | - Водолазное дело и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I | - — | - нет | - нет | - нет | - нет |
| - II | - WATER RESISTANT | - да | - нет | - нет | - нет |
| - III | - 50 М WATER RESISTANT | - да | - да | - нет | - нет |
| - IV | - 100 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - нет |
| - V | - 200 М WATER RESISTANT - 300 М WATER RESISTANT | - да | - да | - да | - да |

- *Примечания
I              Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.

- III	Не нажимайте кнопки под водой.

- IV	Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо

- V	Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

- Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

- Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.

- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

- Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить салфеткой.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

- Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флуоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.

- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком о другую поверхность может вызвать переход флуоресцентной краски на эту поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

- В зависимости от модели часов экран может представлять собой черные цифры на белом фоне (модуль 4335), либо белые цифры на черном фоне (модуль 4348). В данном руководстве приведены иллюстрации для модуля 4335.

- Кнопки часов расположены так, как показано на рисунке.

- Для простоты восприятия на дальнейших рисунках не показаны стрелки.

- В каждом разделе подробно рассказано о соответствующих режимах работы часов.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Нажмите кнопку “С” для изменения режима.

- Для того чтобы включить подсветку в любом режиме, нажмите на кнопку «L».

## РЕЖИМ  ТЕКУЩЕГО  ВРЕМЕНИ

Этот режим используется для установки и просмотра времени и даты. Функции показа цифрового и аналогового времени в ваших часах различны, различаются также и процедуры установки этих значений.

- В режиме Текущего времени нажмите на кнопку «А» для переключения между экраном термометра и графика температуры.

- График приливов показывает текущий уровень воды в соответствии с установленным временем.

- Индикатор фазы луны отображает текущую фазу луны в соответствии с установленным временем.

- Более подробная информация об экране термометра и о графике температуры приведена в разделе «Термометр».

Важно!

- Вы не получите верных значений фазы и возраста луны, графика приливов и Всемирного времени, если неправильно установите дату, время и данные своего часового пояса.

Установка цифрового времени и даты

В ваши часы встроена таблица значений разницы относительно времени по Гринвичу, которая включает в себя все часовые пояса земли. Перед тем, как установить цифровое время, задайте это значение для своего города, в котором вы обычно используете часы.

- Обратите внимание на то, что все значения в режиме Всемирного времени основываются на установках, которые вы задаете в режиме Текущего времени.

Как установить время и дату

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку “А”, значение секунд замигает на дисплее, следовательно, вы сможете его изменить.

- Перед тем, как производить установки, задайте разницу относительно времени по Гринвичу для своего города.

- В конце руководства приведена таблица данных о часовых поясах.

- Нажмите кнопку “С”, для того чтобы перевести мигание цифр в другие разряды, согласно следующей последовательности.

Секунды          Вкл./выкл.              Разница относительно         Часы       Минуты

Летнего времени      времени по Гринвичу

Единицы             Калибровка     Дата        Месяц       Год        12/24-часовой

температуры       датчика                                                                 формат

- Каждое нажатие кнопки «D» и «В» изменяет мигающее значение, как указано далее в таблице.

| Установка | Экран | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| Секунды | 36 | Нажмите «D» для переустановки в 00. |
| Летнее время | DST OF | Нажмите «D» для переключения между Летним (on) и Стандартным (OF) временем. |
| Разница относительно времени по Гринвичу | +9.0 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-). |
| Часы, минуты | Р10:08 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-). |
| Формат представления времени | 12Н | Нажмите «D» для переключения между 12- и 24-часовым форматом. |
| Год, Месяц, Дата | 05 6-30 | Для изменения значений используйте «D»(+) и «В»(-). |

- Разница относительно времени по Гринвичу изменяется в диапазоне от -12.0 до +14.0 с шагом 0.5 часа.

- О том, как калибровать температурный датчик и как установить единицы измерения температуры, читайте в разделе «Термометр».

- Для того чтобы отменить режим установки, нажмите дважды на кнопку «А».

- Выбранная в Режиме Текущего времени 12- или 24-часовая система измерения времени распространяется также на все остальные режимы.

- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.

- Если Летнее время включено, разница относительно времени по Гринвичу изменяется в диапазоне от -11.0 до +15.0 с шагом 0.5 часа.

- Если в какой-то момент происходит изменение значения секунд, стрелки автоматически регулируются.

Летнее время

- Летом часы переводятся на час вперед, для того чтобы полнее использовать дневной свет, так как день становится длиннее. Помните, что не все страны и области используют Летнее время.

Как переключить часы между Летним и Стандартным временем

- Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме Текущего времени, до тех пока значение секунд не замигает на дисплее, так как этот разряд выбран для установки.

- Нажмите на кнопку «С» для перехода мигания в разряд включения / выключения Летнего времени (мигает индикатор DST).

- Нажмите на кнопку «D» для переключения между Летним (индикатор ON) и Стандартным (индикатор OF) временем.

- Нажмите дважды на кнопку «А», для того чтобы отменить режим установки.

- Если включено Летнее время, на экране появляется индикатор DST в режимах Текущего времени, Лунного времени (только экран сведений о приливах), Звуковых сигналов и Установки стрелок.

##### Данные Вашего часового пояса

Для того чтобы получить корректные значения Возраста и Фазы луны, Графика приливов и Всемирного времени, вы должны правильно установить данные вашего часового пояса (разницу относительно времени по Гринвичу, долготу и лунный интервал приливов и отливов).

- Время по Гринвичу (Англия) – это принятый во всем мире стандарт измерения времени. Оно измеряется атомными цезиевыми часами с точностью до микросекунд. В соответствии с вращением земли при необходимости к этим значениям прибавляются или отнимаются секунды.

- Интервал приливов – это отрезок времени между прохождением луны через меридиан и последующим приливом в зоне этого меридиана. Более полную информацию смотрите в разделе «Интервал приливов».

- Часы отображают интервал приливов в часах и минутах.

- В конце руководства смотрите таблицу данных – долгота, интервал приливов и разницы относительно времени по Гринвичу для разных городов мира.

- На заводе-изготовителе по умолчанию установлен код города Токио, Япония (разница относительно времени по Гринвичу +9, долгота восточная 140, Интервал приливов 5 ч. 20 мин.), эта установка появится на экране при первом использовании часов и после замены батареи. Замените эти значения на данные для города, в котором вы обычно используете часы.

##### Установка данных Вашего часового пояса

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку “А”, значение секунд замигает на дисплее, следовательно, Вы сможете его изменить.

- Нажмите на кнопку «С» один раз для того, чтобы вывести экран установки разницы относительно времени по Гринвичу и подтвердить заданное значение.

- Если текущее значение вам не подходит, измените его с помощью кнопок «D»(+) и «В»(-).

- Далее нажмите на кнопку «А» для перехода к установке долготы.

- Нажмите на кнопку «С» для перевода мигающего значения в другие разряды:

Значение         Восточная долгота/        Интервал приливов      Интерва приливов

долготы           Западная долгота                    Часы                        Минуты

- Установите нужное значение с помощью кнопок «D» и «В», как показано в таблице.

| Установка | Экран | Операции с кнопками |
| --- | --- | --- |
| Значение долготы | 140 Е LON | Для изменения используйте «D»(+) и «В»(-). Диапазон установки от 0 до 180 с шагом 1. |
| Западная долгота/ Восточная долгота |  | Кнопка «D» переключает долготу между восточной (Е) и западной (W). |
| Интервал приливов, часы, минуты | 5:20 INT | Для изменения используйте «D»(+) и «В»(-). |

- Для того чтобы завершить установку, нажмите кнопку «А».

## Установка аналогового времени

Если аналоговое время не совпадает с цифровым, выполните описанную далее процедуру.

Как отрегулировать стрелки

- В режиме Текущего времени нажмите кнопку «С» семь раз, для того чтобы часы перешли в режим Установки стрелок.

- Нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока на экране не начнет мигать значение цифрового времени, обозначая переход в режим установки.

- Каждое нажатие кнопки «D» продвигает  стрелки с шагом 20 секунд.

- Длительное нажатие на эту кнопку продвигает стрелки в ускоренном режиме.

- Если вы хотите быстро продвинуть стрелки на большое расстояние вперед, нужно нажать на кнопку «D», и, удерживая ее, нажать «В», а затем отпустить обе кнопки. В результате стрелки будут двигаться в ускоренном режиме до  тех пор, пока вы не нажмете на любую кнопку или пока стрелки не перейдут через 12-часовую позицию. Движение стрелок также останавливается, если подается звуковой сигнал будильника, таймера или начала часа.

- Нажмите кнопку «А» для того чтобы отменить экран установки.

- При отмене режима установки часы автоматически выполнят точную подстройку минутной стрелки в соответствии с внутренним отсчетом секунд.

- Для того чтобы вернуть часы к экрану Текущего времени, нажмите кнопку «С».

РЕЖИМ ЛУННОГО ВРЕМЕНИ

В этом режиме вы можете посмотреть данные о приливах и отливах, а также о фазе и возрасте луны для определенной даты и времени в вашей местности.

- При переходе к режиму Лунного времени на экране в первую очередь появляются данные на 6:00 утра для текущей даты.

- Если вам кажется, что данные этого режима не верны, проверьте установки режима Текущего времени (время, дата, данные на свой населенный пункт) и сделайте необходимые изменения.

- Более полную информацию смотрите в разделах «График приливов и отливов» и «Индикатор фазы луны».

# Экран данных Лунного времени

При каждом нажатии на кнопку «А» экран переключается между показом сведений о приливах и отливах и данных о фазе и возрасте луны.

# Экран сведений о приливах и отливах       Экран Лунных данных

- Когда ваши часы переходят в режим Лунного времени, в первую очередь появляется экран Лунных данных (фаза и возраст луны) для текущей даты.

# Как посмотреть Лунные данные для определенной даты

- В режиме Лунного времени нажмите кнопку «А» для того чтобы вызвать экран Лунных данных.

- С помощью кнопок «D»(+) и «В»(-) выведите на экран дату, для которой хотите посмотреть фазу и возраст луны.

- Вы можете задать дату в диапазоне от 1 января 2000 г. до 31 декабря 2099 г.

- Кроме того, вы можете задать дату для просмотра сведений о приливах и Лунных данных (см. раздел «Как задать дату»).

##### Просмотр сведений о приливах на определенное время

- В режиме Лунного времени нажмите кнопку «А» для того чтобы вызвать экран Сведений о приливах.

- Исходный экран покажет график для 6:00 утра.

- С помощью кнопок «D»(+) и «В»(-) выведите на экран время, для которого вы хотите посмотреть сведения о приливах.

# Как задать дату

- В режиме Лунного времени нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока значение года не начнет мигать на экране, обозначая переход в режим установки.

- Нажмите кнопку «С» для перехода мигающего значения в следующей последовательности.

Год                  Месяц              Число

- Для изменения мигающего значения, используйте кнопку «D»(+) и «В»(-).

- Вы можете задать дату в диапазоне от 1 января 2000 г. до 31 декабря 2099 г.

- Для того чтобы отменить экран установки, нажмите на кнопку «А».

- С помощью кнопки «А» можно вызвать экран сведений о приливах или Лунных данных.

ТЕРМОМЕТР

Ваши часы измеряют температуру с помощью встроенного датчика. Измерения производятся каждое целое значение минут, затем результат последнего измерения выводится на экран.

Температура также записывается в память, эти данные выводятся на экран в виде графика, который вы можете просмотреть в режиме Текущего времени.

Кроме того, записанные в память значения можно просмотреть в режиме Вызова температурных данных.

Экран Термометра            Экран Температурного графика

- Вы можете выбрать шкалу показаний температуры (Цельсий или Фаренгейт). Более подробно об этом сказано в разделе «Как задать единицы измерения температуры».

- Экран термометра отображает температуру с шагом 0.1 С (или 0.2 F).

- Диапазон отображения температуры составляет от -10.0 С до 60.0 С (от 14.0 F до 140.0 F).

- Если вам кажется, что показания температуры не верны, вы можете калибровать датчик, как описано в разделе «Калибровка температурного датчика».

Внимание:

- Показания термометра зависят от температуры вашего тела (если вы носите часы на руке), также на них оказывает влияние воздействие солнечного света и влажности. Для того чтобы обеспечить более точные измерения температуры, снимите часы с запястья, положите в хорошо проветриваемое место, не подверженное воздействию солнечного света, протрите насухо корпус часов. На адаптацию часов к окружающей температуре  потребуется 20 – 30 минут.

##### График развития температуры

Ваши часы снимают показания температуры в начале и в конце каждого часа и записывают в память результаты, на основании которых затем строится график развития температуры. Часы отображают график изменения температуры во времени за последние 17 часов.

На графике отображается либо значение температуры, измеренное в диапазоне от начала каждого часа до его 29 минуты, либо значение, измеренное во второй половине часа.

График изменения температуры обновляется каждые 30 минут.

Горизонтальная ось графика представляет время. Самая правая колонка соответствует самому последнему значению температуры, записанному в память, самая левая колонка соответствует значению температуры, записанному в память приблизительно 17 часов назад (1 столбец точек = 1 часу). Вертикальная ось графика представляет относительные изменения температуры от одного часа до другого.

- Когда относительные изменения от одного часа до другого превышают + 10.0 С (+18.0 F), верхняя точка столбца, соответствующего этому часу, мигает.

- Когда относительные изменения от одного часа до другого превышают - 10.0 С (-18.0 F), в столбце, соответствующем этому часу, точки отсутствуют.

- Если по каким-то причинам произошла ошибка в измерениях, на графике будет представлена только одна точка в центре соответствующего столбца.

изменения превышают     изменения превышают         ошибка

+ 10.0 С (+18.0 F)                     - 10.0 С (-18.0 F)

##### Просмотр данных температуры

Часы измеряют температуру в начале и конце каждого часа и автоматически записывают ее в память. Память вмещает в себя 50 значений температуры. Вы можете использовать режим Вызова данных для того, чтобы при необходимости просмотреть значения температуры.

- Записям температуры автоматически присваивается номер, начиная с 01.

- Когда в памяти окажется 50 значений, запись новых показаний приведет к тому, что самое старое значение (под номером 50) будет автоматически удалено. Самой новой записи присвоится номер 01 и номера всех остальных записей (от 01 до 49) увеличиваются на 1 (т.е. нумеруются от 02 до 50).

##### Как вызвать экран данных температуры

- В режиме Текущего времени нажмите кнопку «С» дважды, для того чтобы часы перешли в режим Вызова данных температуры.

- С помощью кнопок D (+) и «В» (-) вы можете прокручивать записи через экран.

- Нажатие кнопки «D» на экране самой старой записи приведет к вызову самой новой записи.

- Если операция измерения температуры выполняется в момент нахождения записи на экране, номер этой записи будет увеличен на 1.

- Если во время измерения температуры происходит сбой работы датчика, значение температуры в соответствующей записи будет выглядеть как «- -».

### РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

# С помощью Секундомера Вы можете измерить отдельные отрезки времени, разделенное время и зафиксировать два первых места на соревнованиях.

- Общее измеряемое время ограничивается 99 часами 59 минутами 59.99 секундами.

- Далее секундомер сбрасывается в 00, отсчет времени начинается снова и продолжается до тех пор, пока Вы его не остановите.

- Операция Секундомера продолжается, даже если часы вышли из этого режима.

- Если часы вышли из режима Секундомера в тот момент, когда на экране фиксировалось разделенное время, оно сменится на общее измеренное время.

а) Измерение отрезков времени

D		D		 D		       D		     A

(Старт)		(Стоп) 		(Повторный старт)    (Стоп)           (Сброс)

б) Измерение разделенного времени

D		A           	             A		              D       	        A

(Старт)		(Разделение)	(Отмена разделения)    (Стоп)      (Сброс)

в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места

D		A		D		            A   	         A

(Старт)      	(Разделение)	(Стоп)	                      (Отмена             (Сброс)

Финишировал	Фин. второй бегун      разделения)

первый бегун	Запись времени	       Запись времени                                                                                                                                                                            				первого бегуна	       второго бегуна

### РЕЖИМ ТАЙМЕРА

Вы можете установить стартовое время таймера в диапазоне от 1 минуты до 100 часов. По окончании обратного отсчета времени подается звуковой сигнал.

- Вы можете также установить автоповтор обратного отсчета, в таком режиме таймер будет перезапускаться каждый раз, когда отсчет времени достигнет нуля.

Использование Таймера

Нажмите на кнопку «D» в режиме Таймера для того, чтобы начать обратный отсчет времени.

- Если обратный отсчет времени достиг нуля при выключенном автоповторе, подается звуковой сигнал длительностью 10 секунд, который можно остановить, нажав на любую кнопку. После остановки сигнала таймер автоматически переустановится в стартовое значение.

- Если автоповтор включен, после остановки обратного отсчета времени будет немедленно автоматически запускаться новый отсчет, начиная со стартового значения. Звуковой сигнал подается, когда отсчет достигает нуля.

- Операция обратного отсчета продолжается, даже если часы вышли из режима Таймера.

- Для того чтобы сделать паузу в процесс обратного отсчета времени, нажмите на кнопку «D». Повторное нажатие на эту кнопку отменит паузу.

- Для того чтобы полностью остановить операцию обратного отсчета, вначале поставьте таймер на паузу (с помощью кнопки «D»), и затем нажмите на кнопку «А». Стартовое время вернется в ранее установленное значение.

Как установить стартовое время

- В режиме Таймера на экране стартового времени нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока значение часа не начнет мигать, обозначая переход к режиму установки.

- Нажмите на кнопку «С» для перевода мигающего значения в другие разряды:

Часы                Минуты           Автоповтор

- Выполнение дальнейших операций зависит от того, какой разряд выбран для установки.

- При мигании часов или минут стартового времени, задайте его с помощью кнопок D (+) и «В» (-).

- Если вы хотите, чтобы стартовое время составляло 100 часов, задайте 0:00.

- Если в мигающем состоянии находится разряд включения / выключения автоповтора, нажмите на кнопку «D» для того чтобы включить (On) или выключить (OF) автоповтор.

- Нажмите на кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

- Если вы включили автоповтор, на экране режима Таймера появляется индикатор .

- Частое использование автоповтора сокращает срок службы батареи.

## РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

В этом режиме вы можете установить Будильник и Ежечасный сигнал.

Звуковой сигнал будильника будет исполняться в установленное время. Если включен Ежечасный сигнал, он исполняется дважды в начале каждого часа.

##### Проверка звукового сигнала

Нажмите и удержите кнопку “D” в Режиме Звуковых сигналов.

###### Установка будильника

- Нажмите и удержите кнопку “А” до тех пор, пока на экране не замигает значение часа звукового сигнала, обозначая переход к режиму установки.

- При этом будильник автоматически включается.

- Нажмите кнопку “С” для перемещения мигающего значения между разрядами часов и минут.

- Для изменения выбранного значения используйте кнопки D (+) и «В» (-).

- Пользуясь 12-часовым форматом, будьте внимательны, чтобы установить нужное вам время до полудня (на экране индикатор А) или после полудня (индикатор Р).

- Завершив установку, нажмите кнопку “А” для возвращения в исходный режим Звуковых сигналов.

###### Как работает будильник

Звуковой сигнал длительностью 10 секунд подается каждый день в установленное время. Вы можете остановить сигнал, нажав на любую кнопку.

###### Включение и выключение будильника и ежечасного сигнала

Нажмите кнопку «D» в режиме Звуковых сигналов для изменения состояния будильника и ежечасного сигнала в следующем порядке:

Модуль 4335

Модуль4348

- Индикаторы включенных сигналов будильника и начала часа остаются на экране во всех режимах.

## РЕЖИМ ВСЕМИРНОГО ВРЕМЕНИ

В этом режиме отображаются текущее время 50 городов мира (30 часовых поясов).

- Показания в режимах Текущего и Всемирного времени синхронизированы. Если вам кажется, что показания режима Всемирного времени ошибочны, проверьте разницу относительно времени по Гринвичу для своего города и сделайте необходимые измерения в установках режима Текущего времени.

- Для того чтобы посмотреть время в любом часовом поясе земного шара, выберите подходящий код города в режиме Всемирного времени. В конце данного руководства приведена таблица кодов городов.

##### Как посмотреть данные на выбранный город

Нажмите на кнопку «D» для того чтобы прокрутить города через экран по направлению на восток или кнопку «В» для того чтобы прокрутить на запад.

Как переключить часы между Летним и Стандартным временем

- В режиме Всемирного времени с помощью кнопок D (+) и «В» (-) выведите на экран город, в котором вы хотите включить или выключить Летнее время.

- Нажмите и удержите кнопку “А” для переключения между Летним (индикатор DST) и Стандартным (индикатор отсутствует) временем.

- На экране отображается индикатор DST, если выбран город, для которого включено Летнее время.

- Обратите внимание, установка Летнего или Стандартного времени для любого города приводит к аналогичной установке для всех остальных городов.

ПОДСВЕТКА

В Ваших часах используется электролюминесцентная подсветка, позволяющая считывать показания табло даже в полной темноте. Кроме того, функция автоподсветки включает подсветку экрана, когда вы поворачиваете часы к себе под определенным углом.

- Для того чтобы автоподсветка работала, Вы должны выполнить операцию ее включения (на включение автоподсветки указывает индикатор).

Принудительное включение подсветки

Нажатие кнопки «L» в любом режиме подсвечивает экран 1.5 секунды.

- В результате этой операции экран подсвечивается независимо от того, включена ли функция автоподсветки.

Информация об автоподсветке

Когда включена функция автоподсветки, часы автоматически подсвечиваются каждый раз, когда рука оказывается в положении, показанном ниже на рисунке в любом режиме, за исключением режима установки стрелок.

Держите руку параллельно земле, и поворот часов по направлению к себе примерно на 40 градусов заставит подсветку включиться.

## Предупреждение!

- Нельзя считывать показания часов в темноте, взбираясь на гору или в других труднопроходимых местах. Это очень опасно и может привести к травме.

- Нельзя считывать показания часов, если Вы идете по обочине дороги или там, где ездят машины. Это рискованно и может привести к несчастному случаю.

- Нельзя считывать показания часов во время езды на велосипеде, а также управляя мотоциклом и автомобилем. Вы можете травмировать себя и окружающих людей.

- Прежде чем приступить к управлению транспортным средством, проверьте, отключена ли на Ваших часах функция автоподсветки. Ее внезапное непреднамеренное срабатывание может отвлечь ваше внимание.

### Включение и выключение автоподсветки

В Режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку “D” в течение трех секунд для включения  (на экране индикатор автоподсветки) или отключения (индикатор отсутствует) функции автоподсветки.

- Индикатор автоподсветки появляется на дисплее во всех режимах, когда включена эта функция.

- Для того чтобы защитить батарею от быстрого выхода из строя, автоподсветка отключается через 6 часов после включения. Если вы снова хотите ею пользоваться, повторите процедуру включения.

##### Справочная информация

Этот раздел содержит более подробную техническую информацию об операциях часов, а также указания по выполнению различных функций.

#### Индикатор фазы луны

Индикатор фазы луны отображает текущее состояние луны следующим образом.

- Индикатор показывает, как выглядит луна в полдень, если смотреть из северного полушария на юг. Обратите внимание на то, что иногда индикатор немного отличается от фактического вида луны в Вашей местности.

- Если смотреть на луну из южного полушария или из района, близкого к экватору, луна будет выглядеть в соответствии с индикатором, переориентированным справа налево.

#### Фаза луны и возраст луны

Полный цикл обращения луны составляет 29,53 дня, во время которых она растет или убывает в соответствии с тем, как она освещается солнцем  и с относительным взаиморасположением земли, луны и солнца. Чем больше угловое расстояние между луной и солнцем *, тем большая поверхность луны освещена.

* Угол расположения луны по отношению к направлению, в котором солнце видно с земли.

Часы рассчитывают приблизительный текущий возраст луны, начиная с 0 дня лунного цикла. Так как часы выполняют вычисления только с целыми числами (без дробей), то значение возраста луны отображается с точностью  1 день.

#### График приливов и отливов

График приливов и отливов отображает текущий уровень воды.

Изменение разницы в уровне воды

Приливы и отливы – это периодические повышения и спады уровня воды в океанах, морях и других водоемах, происходящие в результате гравитационного взаимодействия между Землей, Луной и Солнцем. Вода прибывает и убывает приблизительно каждые 6 часов. График приливов и отливов в ваших часах отображает изменение уровня воды на основании прохождения луны через точку орбиты над вашей местностью и лунного промежутка приливов и отливов. Промежуток приливов и отливов различается в зависимости от вашего местоположения, поэтому вы должны задать его для получения верного графика.

- График, отображаемый вашими часами, строится на основании возраста луны. Помните, что ошибка в определении возраста луны составляет +/- 1 день. Соответственно это может повлечь за собой некоторую неточность графика.

Лунный промежуток приливов и отливов

Теоретически, наивысший уровень воды достигается во время прохождения луной точки орбиты над Вашей местностью, а самый низкий уровень наступает шестью часами позже. Однако фактически наивысший уровень достигается немного позже, из-за таких факторов как вязкость, сила трения и подводная топография. Отрезок времени с момента прохождения луны через точку орбиты над вашей местностью и до момента достижения наивысшего значения уровня воды во время прилива, а также с момента прохождения луны через противоположную точку орбиты до достижения самого низкого уровня воды во время отлива, называется «Лунным интервалом приливов и отливов». При установке этого параметра для Ваших часов используется время с момента прохождения луны через точку орбиты над вашей местностью и до момента достижения наивысшего значения уровня воды во время прилива.

Термометр

Калибровка температурного датчика

Встроенный в часы температурный датчик калибруется на заводе-изготовителе и обычно не требует дальнейшей регулировки. Если вы заметили, что часы выдают неверные показания температуры, следует калибровать датчик температуры для того, чтобы скорректировать ошибку.

Внимание:

Неправильно калиброванный температурный датчик повлечет за собой неверные показания температуры.

Перед тем, как производить дальнейшие операции внимательно изучите следующие инструкции:

- Сравните показания температуры, полученные с помощью ваших часов с показаниями надежного и точного термометра.

- Если требуется регулировка, снимите часы с запястья и подождите 20 – 30 минут для того, чтобы температура часов стабилизировалась.

Как калибровать датчик температуры

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку “А”, значение секунд замигает на дисплее, следовательно, вы сможете его изменить.

- Нажмите кнопку “С” 9 раз, для того чтобы перевести мигание цифр в разряд калибровки температурного датчика.

- Каждое нажатие кнопки «D» (+) и «В» (-) изменяет калибровочное значение.

- Вы можете изменять значение с шагом 0.1 С (0.2 F)  в диапазоне 10 С (18 F). Если значения выходят из указанного диапазона, на экране появляется «--.-».

- Для того чтобы вернуть калибровку, выполненную на заводе-изготовителе (она выглядит на экране как «- -»), нажмите одновременно кнопки «D» и «В».

- Температурный датчик невозможно отрегулировать, если текущие показания выходят за пределы допустимого диапазона ( от –10.0 С/14.0 F до 60.0 С /140.0 F), и калибровочное значение выглядит как «- -».

- Установка калибровочного значения не затрагивает значения температуры, которые сохраняются в памяти.

- Закончив калибровку температурного датчика, нажмите дважды кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

Как выбрать единицы измерения температуры

- В режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку “А”, значение секунд замигает на дисплее, следовательно, вы сможете его изменить.

- Нажмите кнопку “С” 10 раз, для того чтобы перевести мигание цифр в разряд установки единиц измерения температуры.

- Каждое нажатие кнопки «D» переключает единицы между шкалой Цельсия (С) и Фаренгейта (F).

- По умолчанию на заводе-изготовителе установлена шкала Цельсия. Эта установка возвращается после замены батареи.

- Выбрав шкалу измерения температуры, нажмите дважды кнопку «А» для того чтобы отменить режим установки.

- Выбранные единицы измерения также применяются к значениям температуры, которые записываются в память часов.

#### Операция автовозврата

- Если в течение двух или трех минут во время мигания цифр выбранного Вами разряда вы не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически запомнят все введенные на данный момент значения и выйдут из режима установки.

- Если часы остаются в режимах Лунного времени, Вызова температурных данных, Звуковых сигналов или Установки стрелок в течение двух или трех минут без выполнения каких-либо операций, они автоматически переключатся в режим Текущего времени.

Сопровождающие сигналы

В любом режиме (за исключением режима установки) вы можете включить или выключить звуковые сигналы, сопровождающие нажатие кнопок ваших часов с помощью длительного (около трех секунд) нажатие на кнопку «С». При отключении этих сигналов на экране появляется значок перечеркнутой ноты.

- Отключение этих сигналов не повлияет на подачу звуковых сигналов Будильника, Начала часа и Таймера.

#### Прокручивание показаний

Кнопки «В» и «D» используются в различных режимах для прокручивания устанавливаемых значений через экран. Длительное нажатие этих кнопок изменяет показания в ускоренном режиме.

##### Режим Текущего времени

- В то время, когда цифры в разряде секунд будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть изменены), нажмите кнопку “D” для сброса их в 00. Если Вы нажмете кнопку “D” когда значение секунд будет находиться в диапазоне от 30 до 59, секунды сбросятся в 00 и значение минут увеличится на 1. Если значение секунд будет находиться в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется неизменным.

- Год может быть установлен в диапазоне от 2000 до 2099 года.

- Часы содержат автоматический встроенный календарь, с соответствующим количеством дней в месяцах и поправкой на високосный год. Установив один раз дату и время, Вы можете больше не регулировать их, исключая случай замены батареи.

- При использовании 12-часового формата слева от значения часа в диапазоне от полудня до 11:59 вечера появляется индикатор Р. От полуночи до 11:59 утра на экране отображается индикатор А.

- При использовании 24-часового формата время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59 без индикатора.

Режим Всемирного времени

- Отсчет секунд в режимах Текущего и Всемирного времени синхронизирован.

- Текущее время всех городов в режиме Всемирного времени вычисляется на основании Местного времени (т.е. часового пояса, время и дату которого вы выбрали в режиме Текущего времени) в соответствии с разницей относительно времени по Гринвичу для каждого города.

- Часы рассчитывают разницу относительно времени по Гринвичу (Англия) на основе данных всеобщего скоординированного времени (UTC).

- Время по Гринвичу – это принятый во всем мире стандарт измерения времени. Оно измеряется атомными цезиевыми часами с точностью до микросекунд. В соответствии с вращением земли при необходимости к этим значениям прибавляются или отнимаются секунды.

Работа подсветки

- Подсветка ваших часов работает на электролюминесцентных элементах, которые теряют свою излучающую способность после длительного срока использования.

- Подсветку трудно разглядеть, когда на часы падают прямые солнечные лучи.

- Во время освещения дисплея часы испускают слышимый сигнал. Это происходит потому, что элементы подсветки вибрируют, и не является показателем неисправности часов.

- Подсветка автоматически отключается во время подачи звуковых сигналов.

- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

Внимание:

- Часы не предназначены для носки на внутренней стороне запястья, так как возможно непреднамеренное срабатывание автоподсветки , что сокращает срок службы батареи. Если Вы все же хотите носить часы на внутренней стороне, отключите эту функцию.

- Подсветка отключается через 1 секунду, даже если вы продолжаете поворачивать часы к себе.

- Подсветка может не сработать, если лицевая поверхность часов отклонена более чем на 15 градусов от параллели влево или вправо. Следите, чтобы Ваша рука была параллельна земле.

- Статические электрические или магнитные поля служат препятствием  правильной работе автоподсветки. Если автоподсветка не работает, попытайтесь перевести часы в стартовую позицию (параллельно земле), встряхните и поверните их обратно по направлению к себе.

- При определенных условиях подсветка может включиться лишь через 1 секунду после того, как Вы выполните указанные выше действия.

- При движении часов вперед – назад вы можете слышать легкие щелчки. Этот звук связан с включением и выключением автоподсветки и не является показателем неисправности часов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 4335,4348

Точность хода при нормальной температуре: +/- 30 секунд в месяц

Режим текущего времени: Часы, минуты, секунды, индикатор до полудня (А) / после полудня (Р), месяц, дата, день недели, фаза и возраст луны, график приливов, измерение температуры

Система представления времени: 12- или 24-часовой формат

Календарь: автоматический календарь от 2000 до 2099 года

Аналоговое время: две стрелки - часовая, минутная, движение минутной стрелки каждые 20 секунд

Дополнительно: Летнее время / Стандартное время; данные Местного времени (разница относительно времени по Гринвичу, долгота, промежуток приливов)

Всемирное время: текущее время 50 (30 часовых поясов)

Дополнительно Летнее / Стандартное время

Функция Лунного времени:  График приливов (уровень воды для заданных времени и даты), фаза и возраст луны

Функция измерения температуры

Диапазон показаний: от –10 до + 60 С (от 14 до 140 F)

Шаг измерения: 0.1 С (0.2 F)

Периодичность измерения температуры: каждую целую минуту

Периодичность записи в память: в первой или во второй половине каждого часа

Вместимость памяти: до 50 записей (время, температура)

Переключение единиц измерения: шкала Цельсия / шкала Фаренгейта

Режим Секундомера:

Точность измерения: (Время) 1/100 секунды

Диапазон измерения: 99 часов 59 минут 59.99 секунд

Режимы измерений: Отрезки времени, промежуточное время, 2 первых финиша на соревнованиях

Режим будильника: Ежедневный будильник, Ежечасный сигнал

Режим Таймера: Точность измерения: 1 сек.

Диапазон отсчета: от 1 минуты до 100 часов (с шагом 1 минута и 1 час)

Дополнительно: функция подсветки и автоподсветки, индикатор фазы луны, график приливов

Батарея:  SR 927 W x 2

Приблизительный срок службы батареи 2 года при следующих условиях:

- 10 секунд звуковой сигнал будильника, 1 операции подсветки в день.

ТАБЛИЦА ДАННЫХ

| Разница с GMT | Город | Долгота | Промежуток приливов |
| --- | --- | --- | --- |
| -09 | Анкоридж | 150 З | 5:40 |
| +07 | Бангкок | 100 В | 4:40 |
| -05 | Бостон | 71 З | 1120 |
| -03 | Буэнос Айрес | 58 З | 6:30 |
| -08 | Ванковер | 123 З | 5:10 |
| +12 | Веллингтон | 175 В | 4:50 |
| +01 | Гамбург | 10 В | 4:50 |
| +10 | Голд-Кост | 154 В | 8:30 |
| +08 | Гонконг | 114 В | 9:10 |
| -10 | Гонолулу | 158 З | 3:40 |
| 00 | Дакар | 17 З | 7:40 |
| +07 | Джакарта | 107 В | 0:00 |
| +03 | Джедда | 39 В | 6:30 |
| +05 | Карачи | 67 В | 10:10 |
| 00 | Касабланка | 8 З | 1:30 |
| -05 | Лима | 77 З | 5:20 |
| 00 | Лиссабон | 9 З | 2:00 |
| 00 | Лондон | 0 В | 1:10 |
| -08 | Лос Анджелес | 118 З | 9:20 |
| +08 | Манила | 121 В | 10:30 |
| +10 | Мельбурн | 145 В | 2:10 |
| -05 | Майами | 80 З | 7:30 |
| +11 | Нумеа | 166 В | 8:30 |
| -11 | Паго Паго | 171 З | 6:40 |
| -05 | Панама сити | 80 З | 3:00 |
| -08 | Сиэттл | 122 З | 4:20 |
| +10 | Сидней | 151 В | 8:40 |
| +08 | Сингапур | 104 В | 10:20 |
| +08 | Шанхай | 121 В | 1:20 |

Данные на 2003 г.

ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ

| Разница с GMT | Город | Код города | Другие города этой зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| -11 |  | --- | Паго Паго |
| -10 | Гонолулу | HNL | Папеэте |
| -09 | Анкоридж | ANC | Ном |
| -08 | Лос-Анджелес | LAX | Сан-франциско, Лас-вегас, Ванкувер, Сиэтл, Давсон |
| -07 | Денвер | DEN | Эль-Пасо, Эдмонтон |
| -06 | Чикаго | CHI | Хьюстон, Даллас, Новый Орлеан, Мехико, Виннипег, Форт-Уорт |
| -05 | Нью-Йорк | NYC | Монреаль, Детройт, Майами, Бостон, Панама, Гавана, Лима, Богота |
| -04 | Каракас | CCS | Ла-Пас, Сантьяго, Порт-Оф-Спейн |
| -03 | Рио-де-Жанейро | RIO | Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Бразилия, Монтевидео |
| -02 |  | --- |  |
| -01 | Азорес | --- | Азорес, Прайя |
| +00 | Лондон | GMT LON | Дублин, Касабланка, Дакар, Абиджан |
| +01 | Париж | PAR | Милан, Рим, Мадрид, Амстердам, Алжир, Гамбург, Франкфурт, Вена, Стокгольм, Берлин, Лиссабон |
| +02 | Каир Иерусалим | CAI JRS | Афины, Хельсинки, Стамбул, Бейрут, Дамаск |
| +03 | Джедда | JED | Эль-Кувейт, Эр-Рияд, Аден, Аддис-Абеба, Москва |
| +3.5 | Тегеран | THR | Шираз |
| +04 | Дубай | DXB | Абу-Даби, Маскат |
| +4.5 | Кабул | KBL |  |
| +05 | Карачи | KHI |  |
| +5.5 | Дели | DEL | Мумбал, Калькутта |
| +06 | Джака | DAC | Коломбо |
| +07 | Бангкок | BKK | Джакарта, Пномпень, Ханой, Вьентьян |
| +08 | Гонконг | HKG | Сингапур, Куала-Лумпур, Пекин, Тайбэй, Манила, Перт, Улан-Батор |
| +09 | Токио | TYO | Сеул, Пьхеньян |
| +9.5 | Аделаида | ADL | Дарвин |
| +10 | Сидней | SYD | Мельбурн, Гуам, Рабул |
| +11 | Нумеа | NOU | Вила |
| +12 | Веллингтон | WLG | Крастчерч, Сува, Остров Науру |
| +13 | Нукуалофа | TBU |  |

Данные на 2005 г.