- Часы CITIZEN

- Эко-Драйв

Модель № BJ7ХХХ/ калибр № B877

РУКОВОДСТВО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- ОПИСАНИЕ  МОДЕЛИ

Ваши часы питаются от необычной батареи, которая преобразует световую энергию в электрическую.

Перед началом эксплуатации часов внимательно прочтите инструкцию.

Перед тем, как использовать часы убедитесь, что батарея достаточно заряжена.

(См. раздел “G. Время, необходимое для заряда батареи”).

В данной модели часов для накопления электрической энергии служит встроенная  батарея. Эта батарея является экологически чистым устройством и не содержит никаких токсичных веществ (включая ртуть). Одного заряда батареи достаточно для питания часов в течение 6 месяцев без дополнительной подзарядки.

Для наиболее удобного использования часов, следите, чтобы батарея заряжалась регулярно, не дожидайтесь их полной остановки.

Не бойтесь зарядить часы больше чем нужно (они оборудованы функцией предотвращения избыточной подзарядки).

Мы рекомендуем заряжать часы ежедневно.

- УСТАНОВКА  ВРЕМЕНИ  И  КАЛЕНДАРЯ

- Если часы снабжены головкой винтового типа, перед тем, как устанавливать время и дату, развинтите ее. Закончив установку, плотно закрутите головку.

- Установка времени

- Вытяните головку в положение коррекции времени. Секундная стрелка при этом остановится.

- Поворачивая головку, установите 24-часовую и минутную стрелки в положение, соответствующее текущему времени. Движение часовой стрелки связано с движением 24-часовой стрелки.

- Верните головку в исходное положение. (При этом секундная стрелка начнет двигаться).

- Вытяните головку в положение коррекции даты (до 1-го щелчка).

- Вращая головку вправо (по часовой стрелке), установите часовую стрелку в положение, соответствующее текущему времени. (Обращайте внимание на положение утро – вечер, так как дата изменяется в полночь).

- Верните головку в исходное положение.

- Показания времени на 24-часовом циферблате

Вы можете посмотреть на внутренней шкале время от 1:00 до 12:00 по положению короткой стороны 24-часовой стрелки, и время по внешней шкале (от 13:00 до 24:00) по положению длинной стрелки.

- Установка даты

- Вытяните головку из корпуса часов до первого щелчка.

- Установите желаемую дату поворотом головки влево (против часовой стрелки).

- После установки календаря, обязательно верните головку в исходное положение.

- Так как дата связана с движением часовой стрелки, изменение даты происходит, когда часовая стрелка подходит к положению 12:00 ночи. Пожалуйста, помните об этом при использовании дополнительного времени.

- Не пытайтесь регулировать календарь в промежуток времени между 9:00 вечера и 1:00 ночи. Такая регулировка может привести к тому, что на следующий день не произойдет изменения даты.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ

Ваши часы позволяют производить независимую регулировку часовой стрелки без остановки хода часов. Это полезно при использовании двойного времени – то есть можно установить 24-часовую и часовую стрелки на разное время. После регулировки времени часовая стрелка используется для показа «часов местного времени».

- Регулировка местного времени

- Вытяните головку в положение регулировки (до 1-го щелчка).

- Поворачивая головку вправо (по часовой стрелке), установите стрелку часов на желаемое время. Стрелка регулируется вперед с приращением +1 час. Устанавливая время, обращайте внимание на положение утро-вечер.

- Верните головку в исходное положение.

- Значение часа нельзя регулировать против часовой стрелки. При повороте головки влево (против часовой стрелки) изменяется дата. Кроме того, так как календарь связан с работой часовой стрелки, после ее регулировки может возникнуть необходимость  в корректировке календаря в зависимости от времени, которое вы затратили на установку.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЧАСОВ С СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Перечисленные ниже функции специально разработаны для часов с солнечным элементом питания. В случае недостатка энергии часы автоматически переключаются в Режим недостаточного питания как показано на рисунке.

Если освещения по-прежнему не хватает

- Нормальный показ	                         предупреждение  		           предупреждение

времени 	    	                  о недостаточном заряде	        о необходимости установки времени

если освещение недостаточно

если заряд достаточен	             если заряд недостаточен		                  Функция быстрого старта -

и время установлено		                  часы начинают работу как

перемещение стрелки                            перемещение с                   только оказываются на свету

с 2-секундным интервалом                            задержками

Если заряд достаточен и время установлено

- Режим Недостаточного Питания

Секундная стрелка изменит интервал движения с 1-секундного на 2-секундный, что является признаком недостаточно заряженной батареи.

Тем не менее, в этом случае часы будут продолжать показывать правильное время, но через 3 дня остановятся, если вы не зарядите батарею. После того, как батарея зарядится в достаточной степени, движение секундной стрелки вернется к нормальному интервалу 1 секунда.

- Функция быстрого старта

Часы остановятся, если будут полностью разряжены.

Они начнут работать, как только окажутся на свету. (Однако, начало показа времени зависит от яркости источника света).

Пожалуйста помните, что если подача света прекратится, то часы снова остановятся из-за недостаточности заряда.

- Функция предотвращения передозировки энергии

Вы можете перезаряжать свои часы без опасения сжечь аккумуляторную батарею, так как данная модель часов снабжена специальной функцией ограничения избыточной энергии, получаемой при зарядке часов.

- Функция предупреждения о необходимости установки времени

Если часы остановились, то при установке их на свет, активизируется функция быстрого старта, секундная стрелка начинает перемещаться с задержкой, указывая на то, что часы показывают неправильное время.

В этом случае быстро зарядите часы и переустановите показываемое время. Иначе перемещение с задержками будет продолжаться.

- КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ЧАСАМИ, КОГДА БАТАРЕЯ ЗАРЯЖАЕТСЯ

- Указания к использованию часов

В случае, если доступ света к часам ограничен (циферблат закрыт рукавом одежды), количество световой энергии может быть недостаточным для нормального функционирования часов в течение продолжительного времени.

- Каждый раз, снимая часы, оставляйте их в хорошо освещенных местах, и они всегда будут нормально функционировать.

- Помните, что после срабатывания функции «быстрого старта», часы могут остановиться снова, если подача света прекратится.

- Как лучше заряжать батарею

- Не заряжайте батарею при температуре выше 60 С/ 140 F, иначе часы могут сломаться. Избегайте оставлять часы возле источников света, выделяющих большое количество теплоты, а также в местах, подверженных сильному нагреву, например, на приборном щитке автомобиля. Если вы заряжаете часы под галогенной лампой или лампой накаливания, соблюдайте дистанцию 50 см для предотвращения перегрева.

- ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

В отличие от обычных батареек, аккумуляторная батарея, установленная в ваши часы, не требует замены благодаря тому, что может регулярно заряжаться.

Никогда не используйте другие типы батарей, кроме той, которая уже установлена. Часы сконструированы таким образом, что любой другой тип батареи является непригодным для данной модели. Кроме того, в случае использования некоторых типов батарей, может произойти возгорание системы питания, что приведет к разрушению механизма часов и получению серьезных ожогов.

# ВРЕМЯ,  ТРЕБУЕМОЕ  ДЛЯ  ПОДЗАРЯДКИ

Время, требуемое для подзарядки, может зависеть от целого ряда факторов, включая освещенность поверхности и общий дизайн часов (цвет циферблата и т.д.). В приведенной ниже таблице указаны приблизительные рекомендуемые параметры, необходимые для достаточной подзарядки часов.

| Освещенность | Условия | Требуемое время (примерно) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Люкс) | Освещения | Подзарядка от остановки часов до движения секундной стрелки с 1-секундным интервалом | Подзарядка на 1 день работы | Полная подзарядка |
| 500 | Комнатное освещение | 22 часа | 1 час 30 мин | 320 часов |
| 1000 | Расстояние 60-70 см от лампы дневного света (30Вт) | 11 часов | 45 минут | 158 часов |
| 3000 | Расстояние 20 см от лампы дневного света (30 Вт) | 3 часа 30 минут | 15 минут | 40 часов |
| 10000 | Дневной свет (пасмурная погода) | 1 час | 5 минут | 12 часов |
| 100000 | Дневной свет (ясная погода) | 14 минут | 2 минуты | 3 часа 30 минут |

Полная  подзарядка – это время, за которое часы полностью зарядились из положения остановки.

Подзарядка на 1 день работы – это время, за которое часы зарядятся для хода с интервалом 1 секунда в течение 1 дня.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНОЙ ШКАЛЫ

С помощью подвижной шкалы, расположенной вокруг циферблата, вы можете выполнять расчет расстояния и других навигационных величин в полете, а также различные вычисления общего характера. Результаты, полученные с помощью этой шкалы, выражаются только целыми числами и являются справочными значениями, поэтому, если вам необходима большая точность, пользуйтесь другими точными приборами. Вращать подвижную шкалу вы можете с помощью ключа, расположенного в положении 8:00.

А. Навигационные расчеты

- Подсчёт требуемого времени

Пример: За какое время самолет, летящий со скоростью 180 узлов, пролетит 450 морских миль?

Решение: Установить на индекс скорости (▲) знак 18 на внешней шкале. После этого точка внутренней шкалы, стоящая в 1 ряд с точкой 45 на внешней шкале, указывает 2.30. Ответ: 2 часа 30 минут.

- Вычисление скорости

Пример: Если самолет пролетел 240 морских миль  за 1 час 20 минут, с какой скоростью он летел?

Вычисления: Совмещаем 24 по наружной шкале с 1:20 по внутренней шкале. Скорость, расположенная над маркером Индекса Скорости (▲) на внутренней шкале (цифра 18), будет составлять 180 узлов.

- Подсчёт расстояния полёта.

Задача: Каково расстояние полёта, пройденное за 40 минут со скоростью210 узлов?

Решение: Поставьте 21 на внутренней шкале в 1 ряд с индексом скорости () на внешней шкале. Тогда знак 40 на внутренней шкале указывает на 14. Ответ: 140 морских миль.

- Вычисление нормы потребления горючего

Пример: Если самолет за 30 минут полета израсходовал 120 галлонов (1 галлон составляет примерно 4 литра) горючего, какова норма расхода в час?

Вычисления: Совмещаем 12 по наружной шкале со значением 30 внутренней шкалы. Значение наружной шкалы, которое теперь находится на одной линии с маркером Индекса Скорости (▲) (цифра 24), соответствует 240 галлонов в час.

- Вычисление общего  расхода  горючего

Пример: Сколько литров горючего израсходовал самолет за 6 часов, если за 1 час расходуется 250 галлонов?

Вычисления: Совмещаем 25 по наружной шкале с маркером Индекса Скорости (▲) на внутренней шкале. Позиция наружной шкалы, находящаяся теперь на одной линии со значением 6:00 внутренней шкалы составит 15. Таким образом, самолет израсходовал 1.500 галлонов.

- Вычисление времени в пути

Пример: Если в самолет залито 550 галлонов горючего и расход его составляет 220 галлонов в час, сколько часов может лететь самолет без дозаправки?

Вычисления: Совмещаем 22 по наружной шкале с маркером Индекса Скорости (▲) на внутренней шкале. Значение 55 по наружной шкале теперь будет на одной линии со значением 2:30 по внутренней шкале. Таким образом, самолет сможет пролететь 2 часа 30 минут.

- Перевод  из  одной  системы  счисления  в  другую

Вычислительные операции с километрами, милями и узлами, перевод одних единиц измерения в другие.

Пример: Скольким километрам и морским милям соответствует 30 миль?

Вычисления: Совмещаем 30 по наружной шкале с маркером мили (STAT) на внутренней шкале. Маркер морской мили (NAUT) на внутренней шкале указывает примерно на 26 и 12 км на внутренней шкале соответствует 48, 2 км на наружной шкале.

Б. Общие функции счёта.

- Как умножать

Задача: 20х15

Решение: Поставьте в один ряд 20 на внешней шкале и 10 на внутренней, при этом 30 по внешней шкале будет стоять в одном ряду со знаком 15 внутренней шкалы. Посчитайте число десятичных разрядов. Ответ: 300. Помните: на этой шкале десятичные величины не считаются.

- Деление

Пример: 250/20

Решение: Совместите 25 по наружной шкале с 20 на внутренней. Тогда 10 по внутренней шкале будет соответствовать 12.5 по наружной шкале.

- Пропорция

Пример: 30/20 = 60/Х

Решение: Совместите 30 по наружной шкале с 20 по внутренней. Тогда 60 наружной шкалы будет соответствовать 40 на внутренней.

- Квадратный корень

Пример: Вычислить квадратный корень из числа 225

Решение: Медленно поворачивайте наружную шкалу до тех пор, пока не найдете число, соответствующее 22.5 по наружной шкале и 10 по внутренней шкале. В данном примере 22.5 на наружной шкале соответствует 10 на внутренней и 10 на внутренней соответствует 15 на внешней. Таким образом, ответ 15.

# УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Водоустойчивость

Чтобы определить водоустойчивость приобретенных Вами часов, ознакомьтесь со следующей таблицей.

Вместо WATER RESISTANT может иногда использоваться аббревиатура WATER RESIST или W.R..

| Индикация |  |  | Использование, связанное с водой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циферблат | Корпус | характеристики | Брызги, дождь | Плавание, мытье машин | Подводное плавание с трубкой | Ныряние с аквалангом |
| WATER RESIST (или нет индикации) | WATER RESIST | водоустойчивы до 3 атм. | да | нет | нет | нет |
| WR 50 или WATER RESIST 50 | WATER RESIST 5 bar | водоустойчивы до 5 атм. | да | да | нет | нет |
| WR 100/200 или WATER RESIST 100/200 | WATER RESIST 10/20 bar | водоустойчивы до 10/20 атм. | да | да | да | нет |

Никогда не вытягивайте головку часов под водой. Если часы снабжены винтовой головкой, держите ее плотно закрученной.

Не производите операций с кнопками, если часы мокрые.

Если Вы пользовались водоустойчивыми часами при погружении в соленую воду, пожалуйста, промойте их в пресной воде и вытрите насухо.

Если возникает разница температур снаружи и внутри часов, стекло может запотеть. В этом нет проблем, когда капельки воды быстро высыхают, если же они остаются на длительный период времени, обратитесь в сервисный центр.

Если внутрь часов попала морская вода, немедленно отнесите часы в ремонт.

Содержите часы в чистоте

Загрязнение корпуса часов может привести к ряду неудобств, таких, как уменьшение пространства между головкой и корпусом часов, так что потребуется больше усилий для управления функциональными кнопками. Рекомендуется регулярно протирать браслет, корпус и циферблат часов сухой мягкой тканью во избежание накопления пыли и влаги.

Гибкие металлические браслеты могут потерять свою гибкость, если пыль проникнет в пространство между ячейками браслета. Металлические браслеты нужно периодически чистить для того, чтобы поддерживать их блеск и соответствующий внешний вид.

<Как чистить часы>

• Протирайте корпус и стекло часов мягкой сухой тканью для удаления пота и влаги.

• Металлический, пластмассовый или резиновый браслет необходимо промывать водой. Для удаления грязи и пыли с открытых частей металлического браслета его следует мыть мягкой щеткой.

•  Не пользуйтесь для чистки, бензином и другими растворителями, поскольку они могут повредить часы.

!МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ - взаимодействие с окружающей средой.

• Используйте часы, в пределах температур, указанных в инструкции по эксплуатации, иначе часы могут остановиться или их функции могут быть нарушены.

• Не носите часы в местах с высокой температурой (например, сауне), т.к. часы быстро нагреваются, и вы можете обжечь кисть или другие части тела.

• Не оставляйте часы на очень нагретых поверхностях (например, приборной доске машины). Это может повредить пластиковые части и вызвать функциональные сбои в работе часов.

• Не держите часы вблизи от мест, испытывающих влияние магнитного поля. Если часы поместить вблизи от лечебных магнитных приборов (магнитных ожерелий, магнитных поясов и т.п.), магнитных дверей холодильника, магнитной застежки сумки, наушников сотового телефона и т.д., часы могут перестать показывать правильное время. Если часы вышли из строя по вышеуказанным причинам, уберите часы от этих предметов и переустановите правильное время.

• Интегрируемая коммуникационная схема, используемая в часах, по своим свойствам не может выдерживать большого статического электричества. Если часы подвергаются воздействию статического электричества, излучаемого телевизором и т.п., они могут отставать или спешить.

• Старайтесь не ронять часы на пол и т.п.

• Избегайте попадания на часы химических веществ или газов. Использование для чистки растворителей (бензина, лака для ногтей, креозола, чистящих средств для ванн, клея и т.п.) может вызвать изменение цвета, коррозию, растворение и другие повреждения.

Если на браслет или корпус часов попадет ртуть, использующаяся в термометрах, в месте соприкосновения может измениться цвет.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.  Модель:			Аналоговая кварцевая с 3 стрелками

2. Калибр №			B877

3. Частота кварцевого генератора:	32.768 Гц (количество колебаний в секунду)

4. Точность хода: 		в пределах +/- 15 секунд в месяц при нормальной температуре (5С -35С/41F - 95F)

5. Диапазон рабочих температур: 	от-10С до +60С (от 14F до 140F)

6. Показания часов:		Время: часы (двойное время), минуты, секунды, 24-часовая стрелка, дата

7. Дополнительные функции: 		Режим недостаточного питания

Быстрый старт

Режим установки времени

Функция предотвращения передозировки энергии

8. Продолжительность работы:	примерно 6 мес. (от полностью заряженной батареи)

примерно 3 дня (от начала хода с 2-секундным интервалом до полной остановки)

9. Тип батареи			аккумулятор

10. Интегральная схема:		C/MOS LSI-1 (1 шт.)

В спецификацию могут быть внесены изменения без уведомления.