# BJ 3XXX/Cal.No.B51

### Eco-Drive Duo

Перечень компонентов часов (см. рисунок на внутренней стороне обложки).

| Наименование | Аналоговый циферблат | Хронограф |
| --- | --- | --- |
| 1: Часовая стрелка | ## Часы |  |
| 2:Минутная стрелка | Минуты |  |
| 3: Секундная стрелка | Секунды |  |
| 4: 24-часовая стрелка | 24-часовые показания |  |
| 5: Секундная стрелка хронографа |  | Секунды хронографа |
| 6: Минутная стрелка хронографа |  | Минуты хронографа |
| А: Кнопка А |  | Старт/Стоп |
| В: Кнопка В |  | Обнуление |
| С: Головка | Установка времени и даты |  |

Установка времени и даты.

Если головка часов находится в выдвинутом положении, то установить время и дату можно после

После установки времени и даты головку необходимо вернуть в нормальное положение и закрепить.

Если во время установки времени и календаря часы останавливаются, или секундная стрелка передвигается с интервалом в 2 секунды, зарядите часы, следуя пункту «Процесс зарядки часов». После возвращения к нормальному интервалу движения секундной стрелки в 1 сек. Установите время и дату.

Установка времени.

- Выдвиньте головку во 2 положение, секундная стрелка при этом встанет в нулевую позицию.

- Поворачивая головку, установите время.

Дата меняется в 12:00 по полудню. При установке времени будьте внимательны с обозначениями АМ и РМ.

- После установки времени верните головку в нормальное положение.

Установка даты.

- Выдвиньте головку часов в положение 1.

- Поворачивая головку, установите дату.

Поворачивая головку к себе, вы прибавляете еще один день. Поворачивая головку от себя, дата изменяется в обратном направлении.

- Верните головку в нормальное положение.

Не пытайтесь устанавливать дату между 21:00 и 1:00. При установке даты в этот промежуток времени, возможно не будет нужного изменения даты на следующий день.

### Общие сведения о времени подзарядки

В зависимости от модели часов различается время их подзарядки. В нижеприведенной таблице указано приблизительное время подзарядки часов.

| освещение | Окружающая среда | Время зарядки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время зарядки для 1 дня работы | Время зарядки от полной остановки до движения сек. Стрелки с интервалом в 1 сек. | Полное время зарядки |
| 500 | Офис | 2 часа | 37 часов 30 мин. | 335 часов |
| 1000 | Под люминесцентной лампой (30W) на расстоянии 60-70см | 45 минут | 15 часов | 143 часа |
| 3000 | Под люминесцентная лампой (30W) на расстоянии 20 см | 15 минут | 5 часов | 45 часов |
| 10000 | Пасмурный день | 4 минуты | 1 час 30 мин. | 13 часов |
| 100000 | Под прямыми солнечными лучами | 2 минуты | 30 минут | 2 часа 30 мин. |

Полное время зарядки: с момента полной остановки часов до их полной зарядки.

Время подзарядки для 1 дня работы: Время, необходимой для нормальной раблоты часов в течение 1 дня.

Процесс подзарядки.

Если секундная стрелка двигается с интервалом в 2 сек. или же полностью остановилась, перезарядите часы, поместив их под солнечный свет или просто встряхнув часы.

А. Подзарядка путем помещения часов под свет.

Поместите циферблат часов под люминисцентной свет, или солнечный.

Если часы разрядились в результате ношения их под одеждой, просто старайтесь держать часы под ярким светом в периоды между ноской.

Как существует мало возможностей подзарядки часов от света, их можно зарядить простым встряхиванием часов, как описано ниже.

Внимание: Избегайте подзарядки часов при высокой температуре.(около 60оС и выше). Перегрев часов во время подзарядки может привести к их неправильному функционированию.

Например: Подзарядка часов на маленьком расстоянии от неконденсируемой или галогенной лампы.

Подзарядка часов в местах, которые могут быстро нагреваться, как приборная доска автомобиля.

При подзарядке часов под неконденсируемой лампой, убедитесь, что асы находятся на расстоянии не менее 50см от источника света.

В. Подзарядка часов путем встряхивания.

Как существует мало возможностей подзарядки часов от света, их можно зарядить простым встряхиванием часов. Кроме того, людям, кто мало носит часы или же мало двигается при их носке, также рекомендуется подзаряжать часы встряхиванием.

Как эффективно зарядить часы встряхиванием?

Встряхните часы туда-обратно на расстояние 20-25 см с интервалом в 2-2,5 встряски в секунду.

Встряхните часы раз 300-500 после их полной остановки.

Встряхивание не  будет эффективно, если часы встряхивать слишком быстро или медленно.

При встряхивании часов изнутри может раздаваться звук поворачивающегося генератора. Это совершенно нормальное явление.

Для подзарядки часов на 1 день работы, часы необходимо встряхнуть около 200-300 траз.

Подзарядка может быть более эффективной, если комбинировать встряхивание и свет.

Поскольку данные часы оснащены предупредительной функцией о превышении подзарядки, нет никакой опасности в заряжении часов сверх нормы.

Предупредительные функции.

При разрядке данных часов активизируется предупредительная функция, и меняется дисплей часов.

Предупредительная функция о неполной зарядке часов.

Когда секундная стрелка передвигается с интервалом в 2 секунды, это означает разрядку часов, это означает разрядку часов. Несмотря на то, что часы будут продолжать функционировать в нормальном режиме, часы остановятся, если секундная стрелка будет перемещаться с интервалом в 2 секунды в течение 1 дня. Если такое произойдет, зарядите часы в соответствии с пунктом «Процесс подзарядки часов» с тем, чтобы секундная стрелка снова стала перемещаться с интервалом в 1 секунду. Более того, во время активизации предупредительной функции о неполной зарядке часов (секундная стрелка движется с шагом в 2 секунды), функции хронографа не могут быть использованы.

Если часы подзаряжались только до того момента, как секундная стрелка начала перемещаться с интервалом в 1 секунду, последняя снова начнет двигаться с шагом в 2 секунды через несколько минут. В связи с этим рекомендуется подзаряжать часы в течение хотя бы еще одного дня, поместив часы под источник света или же встряхнув их (200-300 раз).

Предупредительная функция установки времени.

Несмотря на то, что после полной подзарядки стрелки часов начнут двигаться, они не будут показывать правильное время. Секундная стрелка начнет двигаться с интервалом в 2 секунды, показывая тем самым на неправильность времени. Обнулите время после полной подзарядки часов в соответствии с разделом «Процесс подзарядки часов». Когда время будет восстановлено, секундная стрелка прекратит  непостоянное движение с шагом в 2 секунды, а начнет двигаться с интервалом в 1 секунду или 2 секунды. В случае движения с интервалом в 2 секунды часы должны быть дополнительно заряжены.

Использование хронографа.

Хронограф данной модели часов показывает время с шагом в 1/5 секунды на протяжении 59 минут 59 секунд. После прохождения всего промежутка в 60 минут, хронограф обнуляется и останавливается.

Обнуление хронографа.

Если секундная стрелка хронографа не вернулась в нулевую позицию при обнулении хронографа, откорректируейте положение секундной стрелки в соответствии с разделом «Обнуление секундной стрелки хронографа».

Исчисление времени с помощью хронографа.

- Нажатие кнопки А запускает или останавливает действие хронографа.

- Нажатие кнопки В при остановки хронографа приводит к обнулению.

Если кнопка В была по ошибке нажата во время работы хронографа, это приведет к его обнулению. Будьте внимательны и не нажимайте копку В во время работы хронографа.

Обнуление    А      Исчисление времени    А    Стоп     В        Обнуление

А

Может повторяться

Обнуление секундной стрелки хронографа.

После замены батарейки или же после сильного удара секундная стрелка хронографа редко стает в нулевую позицию. Если секундная стрелка хронографа не вернулась в нулевую позицию при обнулении хронографа, подкорректируйте положение секундной стрелки, следуя следующим инструкциям.

Процесс корректировки.

- Выдвиньте головку часов во второе положение.

- Нажатием кнопки А установите секундную стрелку хронографа в нулевую позицию. При каждом нажатии кнопки А секундная стрелка передвигается на 1/5 секунды в направлении по часовой стрелке. (Длительное нажатие кнопки А заставляет секундную стрелку двигаться быстрее.)

- Верните головку часов в нормальное положение.

- Нажатием кнопки В подтвердите, что секундная и минутная стрелки хронографа находятся в нулевой позиции.

Несмотря на то, что минутная стрелка хронографа будет двигаться при корректировки положения секундной стрелки хронографа, нажатие кнопки В вернет минутную стрелку хронографа в нулевую позицию.

Всегда обнуляйте время после окончания процедуры корректировки.

Использование тахометра.

Тахометр предназначен для измерения скорости передвижения, например, автомобиля. В случае данных часов средняя скорость может быть приблизительно определена для определенной дистанции на основе секунд, необходимых для прохождения 1 км (максимальная шкала 60 секунд). Для определения средней скорости одновременно с началом отсчета запустите хронограф. Остановите хронограф по прохождении 1 км. Секундная стрелка хронографа при этом покажет среднюю скорость перемещения на эту дистанцию.

Например, для прохождения 1 км уходит 45 секунд. В данном случае средняя скорость на этой дистанции составляет 80 км/ч.