Часы CITIZEN QUARTZ

Perpetual Calendar

- Модель № BL0XXX

Руководство по эксплуатации

# Часы CITIZEN

# «Вечный календарь»

Модель № BL0ХХХ/ калибр № E71x

### РУКОВОДСТВО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ваши часы питаются от Солнечной энергии: перед использованием

их нужно зарядить, положив в освещенное место.

В данной модели часов для накопления электрической энергии служит встроенная дополнительная батарея. Эта батарея является экологически чистым устройством и не содержит никаких токсичных веществ (включая ртуть). Одного полного заряда батареи достаточно для работы часов в течение 10 месяцев (в режиме экономного питания) без дополнительной подзарядки.

 Режим экономного питания: Если солнечная батарея не освещается в достаточной степени, и прекращается процесс образования электроэнергии, часы устанавливаются в режим экономного питания, при котором работают только часовая и минутная стрелки, а секундная стрелка останавливается в 12-часовой позиции. Когда солнечная батарея  попадет на свет и процесс подачи энергии возобновится, секундная стрелка догонит текущее значение секунд и затем вернется к нормальному интервалу движения – 1 секунда.

<Как правильно пользоваться часами с питанием от солнечной батареи>

Для того чтобы Вам было удобнее пользоваться часами, не забывайте заряжать батарею заранее, не дожидаясь полной остановки часов. Так как риск перезарядки отсутствует, (смотрите раздел «Функция предотвращения перезарядки батареи»), рекомендуется заряжать часы ежедневно.

- ОПИСАНИЕ  МОДЕЛИ

Ваши часы представляют собой аналоговую модель, оборудованную солнечной батареей, установленной в лицевую часть корпуса, которая служит источником питания, преобразуя солнечную энергию в электрическую.

Часы снабжены автоматическим «вечным» календарем (год/ месяц/ число, в том числе високосные года) и функцией установки альтернативного времени, позволяющей легко и быстро отрегулировать разницу во времени, не останавливая часы.

2.      УСТАНОВКА  ВРЕМЕНИ  И  КАЛЕНДАРЯ

Если часы снабжены закручивающимся колесиком, поворачивайте его, предварительно ослабив винт. Закончив регулировку времени, нажмите на колесико и поверните по часовой стрелке, для того чтобы закрепить резьбу.

Солнечная батарея (0) нормальная позиция

(1) регулировка календаря

колесико

(2) Регулировка времени

Дата

Секунды (во время регулировки календаря: месяц, количество лет,

прошедших с последнего високосного года)

#### Установка времени

- Установите часы в состояние регулировки времени, вытянув колесико из корпуса до второго щелчка. В этот момент секундная стрелка быстро переместится в положение 0 секунд и остановится.

(Примечание 1) Если вытянуть колесико до второго щелчка в момент изменения даты, секундная стрелка продвинется в положение 0 секунд после изменения даты.

(Примечание 2) Если секундная стрелка не остановилась в положении 0 секунд, выполните операцию общего обнуления и регулировку основных позиций (см. раздел 7).

- Установите время, вращая колесико.

- При щелчке вправо часовая и минутная стрелки продвигаются вперед

- При щелчке влево часовая и минутная стрелки продвигаются назад.

- Когда колесико движется быстро (два и более щелчка одновременно) часовая и минутная стрелки продвигаются в ускоренном режиме. Поворот колесика на один щелчок в любом направлении прекратит быстрое продвижение стрелок.

(Примечание 1) Когда часовая и минутная стрелки достигают 12:00 дня, дата изменяется. (Часовая и минутная стрелки останавливаются в этом положении, пережидая изменение даты, и затем продолжают движение).

(Примечание 2) В случае движения стрелок в обратную сторону, дата не изменится, даже если часовая и минутная стрелки пройдут 12-часовую позицию.

- Установите стрелки по сигналу точного времени, и затем верните колесико в исходное положение.

## Установка календаря

- Календарь Ваших часов относится к типу «Вечного календаря», который автоматически изменяет год/ месяц/ дату, включая високосный год, после того как его один раз правильно установили.

- Установите часы в положение коррекции календаря, вытянув колесико из корпуса до первого щелчка, вслед за этим секундная стрелка переместится в ранее установленное положение год/месяц и остановится.

(Примечание) Если вытянуть колесико до первого щелчка в момент изменения даты, секундная стрелка продвинется сразу после изменения даты.

- Установите желаемую дату поворотом колесика.

- Один щелчок вправо продвигает секундную стрелку на 1 шаг. Поверните колесико и установите секундную стрелку в соответствующую позицию года/ месяца (количества лет, прошедших от високосного года).

(Пример)

Декабрь високосного года:

Установите секундную стрелку в 0 – положение.

Апрель через 3 года после високосного.

Установите секундную стрелку в положение 23 секунды (между 4:00 и 5:00).

- Один щелчок влево продвигает дату в окошечке на один день вперед.

- Когда колесико движется быстро (два и более щелчка одновременно), дата продвигается в ускоренном режиме, до тех пор, пока не остановится автоматически, прокрутившись на 31 день вперед. Поворот колесика на один щелчок в любом направлении прекратит быстрое продвижение даты в окошечке.

- После установки календаря, обязательно верните головку в исходное положение. Секундная стрелка догонит текущий отсчет секунд и продолжит движение.

<Если установлена несуществующая дата>

Возврат колесика из положения регулировки календаря в исходное положение автоматически передвигает дату к 1-му числу следующего месяца.

(Пример)

* Нормальный год: 	29, 30, 31 февраля → 1 марта

31 сентября → 1 октября

* Високосный год:	30, 31 февраля → 1 марта

31 сентября → 1 октября

<Как смотреть показания Месяца и Года>

- Показания года

Високосный год:			Начало шкалы каждого месяца

1-й год после високосного:		1-е деление шкалы каждого месяца

2-й год после високосного:		2-е деление шкалы каждого месяца

3-й год после високосного:		3-е деление шкалы каждого месяца

- Показания месяца

Январь:		Между 1:00 и 2:00

Февраль:		Между 2:00 и 3:00

:

:

Декабрь:		Меду 12:00 и 1:00

<Сколько лет прошло от последнего високосного года>

| Год | Количество прошедших лет | Год | Количество прошедших лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | Високосный год | 2004 | Високосный год |
| 2001 | 1 год | 2005 | 1 год |
| 2002 | 2 год | 2006 | 2 год |
| 2003 | 3 год | 2007 | 3 год |

#### Как установить альтернативное время другого часового пояса

- Нажмите кнопку «А» и быстро щелчками поворачивайте колесико; так Вы можете отрегулировать разницу во времени в значении часов.

Эту операцию можно выполнить в течение 30 секунд после нажатия кнопки «А» или в течение 30 секунд после последнего щелчка колесика.

- Верните колесико в исходное положение.

- Нажмите кнопку «А».

- Отрегулируйте временную разницу, поворачивая колесико вправо или влево.

- Быстро поверните колесико вправо для продвижения часовой и минутной стрелки на 1 час вперед (по часовой стрелке).

- Быстро поверните колесико влево для продвижения часовой и минутной стрелки на 1 час назад (против часовой стрелки).

- Верните колесико в исходное положение.

(Примечание 1) 	Два или более щелчка одновременно не могут обеспечить быстрого продвижения. Регулировка происходит последовательно час за часом.

(Примечание 2) 	Когда часовая и минутная стрелка проходят значение 0:00 дня, дата сдвигается на 1 день после перемещения стрелок. Старайтесь избежать этого положения при регулировке.

(Примечание 3) 	Для отмены установленного альтернативного времени, Вы должны продвинуть часовую и минутную стрелку в обратную сторону. (Когда часовая и минутная стрелки проходили положение 0:00, дата сдвигалась на один день. Теперь, чтобы вернуться к прежней дате, ее нужно продвинуть вперед (по часовой стрелке) на 30 дней, поэтому ее  регулировка занимает 2~3 минуты.)

(Пример)

Установите Лондонское время относительно Токио, если в Токио 10:10:

Разница во времени между ними 9 часов; когда в Токио 10:10 дня, в Лондоне – 1:10 дня. Установка альтернативного времени:

- Нажмите кнопку «А».

- Поверните колесико влево и продвиньте стрелки на 9 часов (против часовой стрелки) для установки их на 1:10.

(Примечание) Если Вы повернете колесико вправо и переместите стрелку по часовой стрелке на 1:10, установится 1:10 вечера, что приведет к неправильной смене даты на календаре. Календарь будет показывать неверную дату при правильном времени.

#### Установка 9-часовой временной разницы

<Правильно>             <Неправильно>

: Направление регулировки                     : Неправильное направление регулировки

⇨: Направление отмены регулировки

- Если секундная стрелка начинает перемещаться с 2-секундным интервалом, что означает недостаточный заряд батареи, альтернативное время установить невозможно. Обеспечьте доступ света к солнечной батареи, и подождите, пока секундная стрелка не начнет движение с 1-секундным интервалом.

[Справочная таблица разницы времени главных городов мира относительно времени по Гринвичу]

| Название города | Разница во времени | Летнее время | Название города | Разница во времени | Летнее время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лондон | +0 | О | Нумея | +11 | Х |
| Париж | +1 | О | Окленд | +12 | О |
| Каир | +2 | О | Гонолулу | -10 | Х |
| Москва | +3 | О | Анкара | -9 | О |
| Дубаи | +4 | Х | Лос-Анджелес | -8 | О |
| Карачи | +5 | Х | Денвер | -7 | О |
| Дакка | +6 | Х | Чикаго | -6 | О |
| Бангкок | +7 | Х | Нью-Йорк | -5 | О |
| Гонконг | +8 | Х | Каракас | -4 | Х |
| Токио | +9 | Х | Рио-де-Жанейро | -3 | О |
| Сидней | +10 | О |  |  |  |

- Города, имеющие переход на летнее время, отмечены кружком.

- Данные в таблице могут меняться в зависимости от решения каждой страны.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЧАСОВ С СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Когда прошло достаточно времени для заряда батареи,

специальная функция приводит часы в действие.

Если часы все еще не заряжены

## Нормальный показ	                   предупреждение  	                    предупреждение

времени 	    	                  о недостаточном      	                     о необходимости 		                                                                                                                                                                                     	                        заряде                 	                 установки времени

Батарея не освещается и процесс                                         Батарея освещена и процесс

образования энергии остановлен                                         образования энергии возобновлен

## Режим Недостаточного Питания

Секундная стрелка изменит интервал движения с 1-секундного на 2-секундный, что                                  2 сек.

является признаком недостаточно заряженной батареи. Тем не менее, в этом случае часы

будут продолжать показывать правильное время в течение 2 дней. Поместите часы в освещенное место. Часы возвратятся к движению стрелки с интервалом 1 секунда.

## Функция предупреждения о необходимости установки времени

Если часы поместить в освещенное место, после того как они остановились, стрелки начинают двигаться, но если значение времени при этом будет неправильным, секундная стрелка будет продолжать двигаться с задержкой и интервалом 2 секунды, указывая на то, что надо установить правильное значение времени и даты.

После полной зарядки батареи отрегулируйте время и календарь.                                                          2 сек.

Важно:

- Если Вы не отрегулируете время, секундная стрелка будет продолжать двигаться с задержкой и 2-секундными интервалами.

- Если вернуть колесико в исходное положение отрегулировать только время, вступит в действие функция предупреждения о необходимости установки календаря.

## Функция предупреждения о необходимости установки календаря

Если вернуть колесико в исходное положение отрегулировать только время и                                                           5 сек.

оставив календарь не установленным, секундная стрелка начнет движение с

5-секундным интервалом, предупреждая о том, что Вы должны отрегулировать

календарь. Вытяните колесико из корпуса часов и выполните регулировку.

(Сделайте это, даже если часы показывают правильную дату. Рекомендуется

повернуть колесико вправо для установки месяца и года.).

## Функция предотвращения передозировки энергии

Вы можете перезаряжать свои часы без опасения сжечь аккумуляторную батарею,

так как данная модель часов снабжена специальной функцией ограничения избыточной энергии, получаемой при дозарядке часов.

## Функция экономного питания

- Когда на солнечную батарею не поступает свет и прекращается образование энергии, секундная стрелка останавливается в нулевом положении и часы переходят в режим экономного питания. Хотя секундная стрелка остановлена, часовая и минутная стрелки продолжают показывать правильное время и дату.

Режим экономного питания при нормальном движении стрелок

Секундная стрелка останавливается в нулевом положении и, когда начинает вырабатываться энергия, быстро перемещается на точное значение секунд и затем продолжает нормальное движение с 1-секундным интервалом.

Режим экономного питания при недостаточном заряде (2-секундный интервал движения)

Секундная стрелка останавливается в нулевом положении и, когда начинает вырабатываться энергия, секундная стрелка быстро перемещается и догоняет текущее значение секунд, а затем движется с 2-секундными интервалами.

Режим экономного питания с предупреждением о необходимости установки времени (2-секундный интервал с задержкой)

Секундная стрелка останавливается в нулевом положении и, когда начинает вырабатываться энергия, секундная стрелка быстро перемещается на точное значение секунд и затем движется с 2- секундными интервалами и задержкой.

Режим экономного питания с предупреждением о необходимости установки даты (5-секундный интервал)

Секундная стрелка останавливается в нулевом положении и, когда начинает вырабатываться энергия, секундная стрелка быстро перемещается на точное значение секунд и затем движется с 5- секундными интервалами.

(Примечания) Когда дополнительная аккумуляторная батарея полностью заряжена и вступила в действие функция предотвращения избыточного заряда, часы не войдут в режим экономного питания, даже если солнечная батарея не освещена и образование электроэнергии не происходит. Более того, часы не перейдут в режим экономного питания еще и в том случае, когда солнечная батарея временно зарядится внезапным интенсивным освещением.

- ВРЕМЯ,  ТРЕБУЕМОЕ  ДЛЯ  ДОЗАРЯДКИ

Время, требуемое для дозарядки, может зависеть от целого ряда факторов, включая освещенность поверхности и общий дизайн часов (цвет циферблата и т.д.). В приведенной ниже таблице указаны приблизительные рекомендуемые параметры, необходимые для определения времени освещения.

| Освещенность | Условия | Требуемое время (примерно) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Люкс) | Освещения | Дозарядка от остановки часов до движения секундной стрелки с 1-секундным интервалом | Дозарядка на 1 день работы | Полная зарядка |
| 500 | Комнатное освещение | 47 часов | 2.5 часа | 13 дней |
| 1000 | Расстояние 60-70 см от лампы дневного света (30Вт) | 19 часов | 50 минут | 6 дней |
| 3000 | Расстояние 20 см от лампы дневного света (30 Вт) | 6 часов 30 минут | 16 минут | 39 часов |
| 10000 | Дневной свет (пасмурная погода) | 2 часа 30 минут | 5 минут | 11 часов |
| 100000 | Дневной свет (ясная погода) | 55 минут | 1.5 минуты | 3 часа 30 минут |

Полная  дозарядка – это время, за которое часы полностью зарядились из остановленного положения.

Дозарядка на 1 день работы – это время, за которое часы зарядятся для работы в течение 1 дня.

- ЗАМЕЧАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ НОШЕНИЯ ЧАСОВ С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ

<Не забывайте заряжать часы>

В случае, если доступ света к часам ограничен (циферблат закрыт рукавом одежды), количество световой энергии может быть недостаточным для нормального функционирования часов в течение продолжительного времени.

- Каждый раз, снимая часы, старайтесь оставлять их в хорошо освещенных местах, и Ваши часы всегда будут нормально функционировать.

- Если Вы не используете часы в течение длительного периода времени, храните их в режиме экономного питания.

<Мера предосторожности>

- Часы могут быть повреждены, если подвергнуть их сильному нагреванию, заряжая при температуре выше 60 С/ 140 F. Избегайте оставлять часы возле источников света, выделяющих большое количество теплоты, а также возле галогенных ламп или ламп накаливания, на приборном щитке автомобиля и т.д.

Если Вы заряжаете часы от лампы накаливания, соблюдайте расстояние 50 см от источника света, чтобы предотвратить избыточное нагревание.

- ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БАТАРЕИ

Так как дополнительная батарея, используемая в Ваших часах может периодически заряжаться и разряжаться, нет необходимости в ее замене, как это происходит в случае применения обычной батареи.

- ОБЩЕЕ ОБНУЛЕНИЕ ЧАСОВ

По некоторым причинам (как правило, в результате статического электричества или сильных ударов) часы могут показывать неточное время. В подобных случаях необходимо выполнить переустановку всех значений  и регулировку основных позиций. Общее обнуление можно выполнить из состояний недостаточного заряда, предупреждения о необходимости установки времени, или режима экономного питания.

- Вытяните колесико до второго щелчка (положение установки времени).

- Секундная стрелка перемещается в нулевое положение, «запоминает» его и останавливается.

- Нажмите и удержите кнопку «А» в течение 2 секунд, затем отпустите.

- Часовая и минутная стрелки выполняют демонстрационное движение «вперед  назад  вперед».

- Секундная стрелка делает полный оборот вперед.

Теперь полное обнуление закончено. Обязательно сделайте после этого регулировку основных позиций.

Если Вы не сделаете эту регулировку, то положение стрелок, обозначающих как время, так и календарь, может быть неправильным.

(Примечание 1) Не выполняйте операцию обшего обнуления во время изменения даты. Если Вам все же пришлось это сделать, вытяните колесико до первого щелчка после обнуления и, одновременно с нажатием кнопки «А», поверните колесико влево и скорректируйте позицию даты.

(Примечание 2) Демонстрационное продвижение не происходит, если требуется зарядить батарею. Полностью зарядите батарею, и затем выполняйте функцию обнуления.

- РЕГУЛИРОВКА ОСНОВНЫХ ПОЗИЦИЙ

После того как Вы сделали полное обнуление, отрегулируйте часовую и минутную стрелки вытягиванием головки до второго щелчка и основное положение окошечка даты вытягиванием колесика до первого щелчка.

- Вытянув колесико до второго щелчка, установите часовую и минутную стрелки в положение 12:00.

- Продвиньте часовую и минутную стрелки на один щелчок вправо.

- Продвиньте часовую и минутную стрелки на один щелчок влево.

- Быстрое вращение колесика вправо или влево продвигает стрелки вправо или влево в ускоренном режиме. Поворот колесика на один щелчок в любом направлении останавливает быстрое продвижение стрелок.

- Вытяните колесико из корпуса часов до первого щелчка для установки секундной стрелки в положении «00» и окошечко даты на первое число.

- Продвиньте секундную стрелку на одну секунду вперед, повернув колесико на один щелчок вправо.

- Продвиньте дату в окошечке на один день вперед, повернув колесико на один щелчок влево.

- Быстрое вращение колесика влево продвигает дату в ускоренном режиме. Продвижение даты останавливается автоматически после прохождения числа 31. Поворот колесика на один щелчок в любом направлении останавливает быстрое продвижение.

- Верните колесико в нормальное положение и «запомните» основные положения стрелок и окошечка даты.

(Примечание 1) Запись в память стандартного положения продолжается в течение 1 секунды. Когда запись осуществилась, секундная стрелка начинает двигаться с 2-секундным интервалом и задержкой. После возврата колесика в исходное положение не вытягивайте его из корпуса часов до тех пор, пока не начнется движение с 2-секундным интервалом и задержкой.

(Примечание 2) Если после операции общего обнуления, Вы вернитесь в нормальное положение, не осуществив поворот колесика влево и вправо, в памяти не сохранятся основные позиции, соответствующие каждому положению колесика и, таким образом, секундная стрелка останется остановленной.

- Закончив регулировку основных позиций, отрегулируйте время и календарь.

- После установки стандартных позиций, время изменится на 0:00 дня. Установите время и календарь, как указано в п.2 «Установка времени и календаря», следя за тем, чтобы не перепутать время до и после полудня.

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ

Водоустойчивость

Чтобы определить водоустойчивость приобретенных Вами часов, ознакомьтесь со следующей таблицей.

* Всегда держите головку часов в нормальном положении.

Вместо WATER RESISTANT может иногда использоваться аббревиатура WATER RESIST.

|  |  |  | Использование, связанное с водой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикация |  | Характе-ристика | Брызги, | Плавание, | Подводное плавание, | Ныряние с | Вытягивание |
| Циферблат | Корпус |  | Дождь | мытье машин | ныряние | аквалангом | головки в воде |
| WATER RESIST или нет индикации | WATER RESIST(ANT) | Водоустойчивые до 3 атм. | да | нет | нет | нет | нет |
| WR 50 или WATER RESIST 50 | WATER RESIST(ANT) (5 бар) | Водоустойчивые до 5 атм. | да | да | нет | нет | нет |
| WR 100/200 или WATER RESIST 100/200 | WATER RESIST(ANT) (10/20 бар) | Водоустойчивые до 10/20 атм. | да | да | да | нет | нет |

#### Не подвергайте часы воздействию экстремальных температур

Не оставляйте Ваши часы длительный период на сильной жаре или в холодном месте.

- Это может привести к потере/ изменениям в показаниях текущего времени, а также повлиять на работу других функций часов.

- Рекомендуется чаще носить часы на руке, чтобы предотвратить потерю точности в работе часов.

#### Не подвергайте часы прямым ударам

Необходимо избегать резких ударов или падений часов даже с небольшой высоты, так как этом может привести к повреждению механизма часов.

#### Не подвергайте часы воздействию магнитных полей

Никогда не подвергайте часы действию сильных магнитных полей. Тем не менее, часы способны выдерживать умеренные магнитные воздействия, такие как телевизионные излучения, а также магнитные поля бытовой электронной аппаратуры.

#### Не подвергайте часы воздействию химикатов и газов

Избегайте носить Ваши часы вблизи химикатов и газов. Если ртуть или другой химикат (такой как бензин, ацетон, спирт, лак для волос) воздействуют на корпус или браслет, может случиться разрушение, обесцвечивание, порча или повреждение прокладки, корпуса, полировки и других компонентов.

#### Не подвергайте часы воздействию статического электричества

В часах использованы интегральные схемы, восприимчивые к статическому электричеству. Если подвергнуть часы интенсивному воздействию статического электричества, часы могут показывать неточные результаты.

#### Чистка часов

Загрязнение корпуса часов может привести к ряду неудобств, таких как уменьшение пространства между головкой и корпусом часов таким образом, что потребуется больше усилий для управления функциональными кнопками. Рекомендуется регулярно протирать браслет, корпус и циферблат часов сухой мягкой тканью во избежание накопления пыли и влаги.

Браслет часов, как правило, очень быстро загрязняется по причине того, что он находится в постоянном контакте с кожей. Даже позолоченные браслеты, или браслеты, изготовленные из нержавеющей стали, подвергаются коррозии, если их не прочищать в течение длительного периода времени.

Гибкие металлические браслеты могут потерять свою гибкость, если пыль проникнет в пространство между ячейками браслета. Металлические браслеты необходимо периодически чистить для того, чтобы поддерживать их блеск и соответствующий внешний вид. Чистку браслетов следует производить с помощью щетки или кисточки в теплой воде с мылом, а затем протереть мягкой, впитывающей влагу тканью, так, чтобы на поверхности браслета не осталось следов жидкости. Во время промывки необходимо избежать попадания воды внутрь механизма часов.

#### Профилактический ремонт

Производите проверку Ваших часов каждый год или раз в два года для гарантированной безотказной работы в течение длительного срока.

- Заменяя детали, обязательно используйте только настоящие запасные части, произведенные фирмой Citizen.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Калибр № Е71*

- Тип: Стрелочные часы с питанием от солнечной батареи

- Точность хода:………. в пределах +/- 15 секунд в месяц при нормальной температуре (5С -35С/41F - 95F)

- Диапазон рабочих температур: от-10С до +60С (от 14F до 140F)

- Показания дисплея:

Время: 		часы, минуты, секунды

Календарь: 	число в окошечке (с возможностью регулировки)

секундная стрелка, показывающая месяц и количество лет, прошедших с последнего високосного

года (только во время регулировки календаря)

- Дополнительные функции: 		Режим экономного питания

Функция коррекции разницы во времени (перевод вперед и назад значения часа)

Функция предупреждения о недостаточном заряде

Функция предупреждения о необходимости установки времени

Функция предупреждения о необходимости установки календаря

Функция предотвращения перезаряда

- Продолжительность работы:	От полного заряда батареи до полной остановки часов:

примерно 10 месяцев (в режиме экономного питания)

От движения с 2-секундным интервалом до полной остановки:

примерно 2 дня

- Используемая батарея:	дополнительная аккумуляторная батарея

В спецификацию могут быть внесены изменения без уведомления.