- Руководство по эксплуатации BL 7***

- 1. Основные функции

Это часы с питанием от солнечной батареи, солнечный элемент на циферблате преобразовывает солнечную энергию в электрическую энергию. Часы имеют несколько функций, в том числе каждодневный будильник, работающий в 24-х часовом формате, и хронограф, измеряющий время с интервалом в 1/20 сек. до 59 минут 59.95 сек.

2. Перед использованием

Это часы с питанием от солнечной батареи. Нужно полностью зарядить их перед использованием, подвергая воздействию света.

В часах используется вторая батарейка, позволяющая накапливать энергетическую энергию. Эта батарейка чистая энергетическая батарейка, не содержащая ртути и других токсичных веществ. Будучи полностью заряженными, часы будут работать в течение 1 года месяцев, не требуя дополнительной полной подзарядки (при условии функционирования светосберегающей функции часов).

Светосберегающая функция часов.

В результате не поступления света на часы, останавливается генерация энергии, секундная стрелка останавливается на 12:00, а часовая и минутная стрелки продолжают двигаться. При поступлении света на циферблат часов, секундная стрелка начинает свое движение с текущего момента времени с 1-секундным интервалом. В зависимости от модификации модели, светосберегающая функция активируется, когда свет не поступает постоянно в течение 30 или более мин., и секундная стрелка достигла 12:00.

Правильное использование часов

Для удобства использования необходимо подзарядить до того, как часы окончательно остановятся. Так как нет риска чрезмерной зарядки (функция, предупреждающая перезарядку), рекомендуется ежедневно подзаряжать часы.

3. Описание частей

| Название/режим | Время/Календарь | Хронограф | Будильник 1 |  | Будильник 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Режимная стрелка | ### TME | CHR | AL-1 |  | AL-2 |  |
| 2. Функциональная стрелка | Остановка на 0-й позиции | Минуты хронографа, 1/20 секунды | Остановка на 0-й позиции |  | Остановка на 0-й позиции |  |
| 3. Дата | Показывает дату | Показывает дату | Показывает дату |  | Показывает дату |  |
| 4. Часовая стрелка | Показывает часы | Показывает часы | Показывает часы будильника |  | Показывает часы будильника |  |
| 5. Минутная стрелка | Показывает минуты | Показывает минуты | Показывает минуты будильника |  | Показывает минуты будильника |  |
| 6. Секундная стрелка | Показывает секунд | Показывает секунд |  | Показывает ON/OFF |  | Показывает ON/OFF |
| 7. 24-х часовая стрелка | Показывает 24-часовое время в соответствии с часовой стрелкой | Показывает 24-часовое время в соответствии с часовой стрелкой |  | Показывает 24-часовое время в соответствии с часовой стрелкой |  | Показывает 24-часовое время в соответствии с часовой стрелкой |

| Название | Положение головки | Время/календарь | Хронограф | Будильник 1 | Будильник 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Головка | Нормальное положение | Переключение режимов | Переключение режимов | Переключение режимов | Переключение режимов |
|  | Положение 1 | Корректировка календаря | Проверка/коррекция 0 позиции (функциональная стрелка календаря) | Установка Вкл./Выкл. (ON/OFF) | Установка Вкл./Выкл. (ON/OFF) |
|  | Положение 2 | Корректировка времени | Проверка/коррекция 0 позиции (секундная стрелка, 24-часовая, часовая и минутная стрелки) | Корректировка времени будильника (включая переключение Вкл/Выкл) | Корректировка времени будильника (включая переключение Вкл/Выкл) |
| Кнопка А | Нормальное положение | Не используется | Старт/стоп, обнуление (нажатие 2 секунды) | Звуковой сигнал (нажатие 2 секунды) | Звуковой сигнал (нажатие 2 секунды) |
|  | Положение 1 | Не используется | Корректировка 0 позиции функциональной стрелки | Переключение Вкл/Выкл (ON/OFF) | Переключение Вкл/Выкл (ON/OFF) |
|  | Положение 2 | Не используется | Корректировка 0 позиции секундной стрелки | Переключение Вкл/Выкл (ON/OFF) | Переключение Вкл/Выкл (ON/OFF) |
| Кнопка В | Нормальное положение | Не используется | Запуск 1/20 секунды после остановки | Не используется | Не используется |
|  | Положение 1 | Не используется | Не используется | Не используется | Не используется |
|  | Положение 2 | Не используется | Не используется | Не используется | Не используется |

# 4. Особые функции часов с солнечной батареей

Когда часы недостаточно заряжены, активируется предупреждающая функция:

[Функция предупреждения о недостаточной зарядке]

Секундная  стрелка переходит от движения с 1-секундным интервалом к движению с 2-секундным интервалом

[Остановка]

Секундная  стрелка быстро движется на позицию 12:00 и останавливается

[Светосберегающая функция]

[Дисплей нормального времени]

Когда генерация энергии останавливается из-за не попадания света на солнечный элемент  в теч.30 мин. и более

Если часы продолжают использоваться при недостаточной подзарядке

Если недостаточно заряжено

Если заряжено

Когда генерация энергии восстановлена из-за поступления света на солнечный элемент

Время показано неверно, т.к. часы останавливались из-за недостаточной заряженности. Зарядите часы в полной мере и установите правильное время перед использованием.

Стрелки часов начинают двигаться, когда часы зарядили после попадания на них света.

Если часы остановились в результате недостаточной подзарядки, понадобится, по крайней мере, 30 мин. для того, чтобы переключить часы на дисплей нормального времени, если, даже если на часы будет попадать свет.

Продолжайте подзарядку, пока секундная стрелка не начнет двигаться.

Функция предупреждения о недостаточной подзарядке часов.

Когда мощность вторичной батарейки падает в результате не попадания света на солнечный элемент, секундная стрелка переходит с движения с 1-секундным интервалом к движению с 2-секундным интервалом (Функция предупреждения о недостаточной подзарядке). Несмотря на то, что часы и далее продолжают  правильно отсчитывать текущее время, часы остановятся через 4 дней после того, как секундная стрелка стала двигаться с интервалом в 2 сек.  В этом случае зарядите часы, поместив их под свет. При этом секундная стрелка начнет снова двигаться с интервалом в 1 секунду.

Внимание:

- В режимах хронографа, будильник 1 и будильник 2 часы немедленно переключаются в режим времени и начинают двигаться с интервалом в 2 сек. Однако режимная стрелка указывает на настоящий режим. Часы возвращаются к настоящему режиму, если они достаточно заряжены, и функция предупреждения о недостаточной подзарядке отменена.

- При неполной зарядке хронограф останавливается и обнуляется, даже если идет измерение.

- Не прозвучит сигнал будильника, даже если он был установлен.

- Не будет функционировать головка часов  (переключение режимов) и кнопки часов.

#### Если часы остановились из-за недостаточной подзарядки

Когда мощность вторичной батарейки падает в результате не попадания света на солнечный элемент, хотя была активирована функция предупреждения о недостаточной подзарядке, часы  останавливаются. В таком случае подзарядите часы полностью, поместив под свет, чтобы они вернулись к дисплею нормального времени (движение с интервалом в 1 сек.).

Внимание:

- Т.к. время показывается неверное после того, как часы остановились в результате недостаточной подзарядки, переустановите время перед использованием.

- Если часы остановились в результате недостаточной подзарядки, понадобится, по крайней мере, 30 мин. для того, чтобы переключить часы на дисплей нормального времени, если, даже если на часы будет попадать свет. Продолжайте подзарядку, пока секундная стрелка не начнет двигаться.

# Функция, предупреждающая чрезмерную подзарядку

Функция, предупреждающая перезарядку, активируется, когда вторичная батарейка полностью заряжена и не может подзаряжаться далее.

# Светосберегающая функция

В результате постоянного не поступления света на солнечный элемент  в течение 30 мин. или более останавливается генерация энергии в режиме времени/календаря (TME). При этом головка находится на нормальной позиции или позиции 1. Секундная стрелка останавливается на позиции 12:00 и активируется светосберегающая функция для уменьшения текущего потребления энергии. 24-часовая, часовая и минутная стрелки продолжают правильно показывать время, хотя секундная стрелка остановилась. Более того, календарь корректируется в соответствии с 24-часовой и часовой стрелками.

Внимание:

- Когда вторичная батарейка полностью заряжена и работает функция, предупреждающая перезарядку, светосберегающая функция не работает, хотя и произошла остановка генерации энергии в результате не поступления света на солнечный элемент. Аналогично светосберегающая функция также не будет работать, когда вторичная батарейка временно становится полностью заряженной в результате попадания интенсивного света.

- Если светосберегающая функция активирована, при этом головка находится в позиции 1 (позиция коррекции календаря), можно откорректировать дату вращением головки

- Если установлен будильник (ON), зуммер будильника начнет звучать, когда подойдет установленное время.

- Время, необходимое для активирования светосберегающей функции, варьируется в зависимости от модели.

#### Отмена светосберегающей функции

- Когда в результате попадания света на солнечный элемент часов начинается генерация энергии, происходит отмена светосберегающей функции, и секундная стрелка начинает двигаться с интервалом в 1 сек.

- Отмена светосберегающей функции также происходит, когда меняется позиция головки (с нормальной позиции на позицию 1 или 2) или переключается режим (хронограф или будильник) вращением головки в нормальной позиции.

# 5. Время, необходимое для подзарядки

Время, необходимое для подзарядки, зависит от модели часов (цвета циферблата и т.д.). См. нижеприведенную таблицу. *Время подзарядки – это время, в течение которого часы постоянно подвергаются воздействию света.

| Освещение (люкс) | Условия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Необходимое время подзарядки |  |  |
|  |  | Для работы в течение суток | С момента остановки до движения с интервалом 1 сек. | Полная зарядка |
| 500 | Внутри помещения | 4 часа | 100 часов | _______ |
| 1.000 | В 60-70 см под настольной лампы | 2 часа | 45 час | _______ |
| 3.000 | В 20 см под настольной лампы | 40 мин. | 15 мин | 150 часов |
| 10.000 | Солнечное освещение, пасмурно | 12 мин | 4 часа 30 мин | 45 часов |
| 100.000 | Солнечное освещение, ясно | 3 мин | 1 час 30 мин | 9 часов |

Полное время подзарядки (с 0 до полной подзарядки): время, необходимое для подзарядки часов, с момента остановки часов до момента полной подзарядки часов.

Время подзарядки для однодневного использования: время подзарядки, необходимое для работы часов в течение одного дня с интервалом движения в 1 сек.

6. Замечания по обращению с часами

# Убедитесь, что Ваши часы постоянно подзаряжаются

Если Вы носите длинные рукава, часы могут быть недостаточно подзаряжаться, т.к. они могут быть скрыты и на них может не попадать свет..

Когда Вы не носите часы, держите их в освещенном месте, тогда часы всегда будут в рабочем состоянии.

# Осторожно

- Не заряжайте часы при высоких температурах (более 60°С). Например, подзарядка часов вблизи электрической или галогенновой лампочек, или других быстро нагревающихся источников света, например, около инструментальной панели автомобиля.

- При подзарядке часов с помощью электрической лампочки, убедитесь, что часы находятся, по крайней мере, на расстоянии 50 см от лампы, чтобы чрезмерно не перегреть часы.

7. Замена вторичной батарейки

В отличие от обычных серебряных батареек, вторичную батарейку, используемую в этих часах, не надо периодически заменять, т.к. ее можно постоянно подзаряжать.

8. Переключение режимов (функций дисплея)

Часы оснащены четырьмя функциями: время/календарь, хронограф, местное время и будильник 1 и 2. Режим меняется вращением головки. Текущий режим можно подтверждать режимной стрелкой.

AL-2                                                  TME

Будильник 2                                  Время/календарь

AL-1                                                   CHR

Будильник 1                             Хронограф/коррекция

нулевой позиции

9. Проверка и коррекция 0-й позиции

Перед использованием часов проверьте, что все функции работают правильно, выполнив следующую процедуру:

0-я позиция: начальное положение стрелок

# Проверка 0-позиции

- Поверните головку часов, чтобы переключиться в режим хронографа (CHR).

- Выдвиньте головку часов в положение 1, чтобы проверить нулевую позицию. 24-часовая, часовая, минутная, секундная и функциональная стрелки быстро двигаются. Убедитесь, что все стрелки стоят на 0-й позиции.

0-я позиция каждой стрелки (начальная позиция)

24-часовая стрелка: 24:00

Часовая, минутная стрелки: 00:00

Секундная стрелка: 00 секунд

Функциональная стрелка: 0 позиция (12:00 позиция)

Произведите процедуру «коррекции 0-й позиции», если стрелки находятся не в выше указанной позиции.

Коррекция 0-позиции

функциональной стрелки:

- Выдвиньте головку на позицию 1 в режиме хронографа для корректировки функциональной стрелки.

- Нажмите на кнопку А для выравнивания функциональной стрелки с 0-й позицией немедленно, после того как дата изменилась (позиция 12:00).

- Каждое нажатие кнопки А продвигает функциональную стрелку на 1 сек. Постоянное удерживание кнопки непрерывно продвигает функциональную стрелку.

- Дата изменяется на 1 день, когда функциональная стрелка проделает 4 оборота.

- Внимание: Вращение головки на 1 поворот налево приведет к постоянному продвижению функциональной стрелки (делает 4 оборота) и дата изменится на 1 день.

24-часовой, часовой, минутной и секундной стрелок

- Выдвиньте головку на позицию 2 в режиме хронографа для корректировки каждой из стрелок.

(1) Нажмите на кнопку А для выравнивания секундной стрелки с 0-й позицией секунд

* Каждое нажатие кнопки А продвигает секундную стрелку на 1 сек. Постоянное удерживание кнопки непрерывно продвигает секундную стрелку.

(2) Вращайте головку для установки 24-часовой стрелки на позиции 24 часов, а часовой и минутной стрелок на 0-й позиции (позиция 12:00)

- Вращение головки на 1 оборот направо приведет к движению 24-часовой, часовой и минутной стрелок вперед (по часовой стрелке)

- Вращение головки на 1 оборот налево приведет к движению 24-часовой, часовой и минутной стрелок назад (против часовой стрелки)

- Непрерывное вращение головки на 2 или более оборотов направо приведет к непрерывному движению каждой из стрелок. Для остановки стрелок во время их непрерывного движения поверните головку на один оборот направо или налево. Если непрерывное движение стрелок не останавливается вручную, они остановятся автоматически после продвижения на 12 часов.

Внимание: После возвращения головки в нормальную позицию, правильно переустановите время и дату в режиме времени /календаря (TME). Вдобавок, переустановите другие режимы также пред использованием часов.

10. Установка времени и даты

# Установка времени

Часовая стрелка

Минутная стрелка

Функциональная  стрелка

Кнопка А

(1) позиция корректировка даты

Головка

(2) Позиция корректировки времени

▌  ▐      ▌

24-часовая стрелка

(0) нормальная позиция

Режимная стрелка

Дата

- Поверните головку, чтобы установить режимную стрелку на режим время/календарь (TME).

- Выдвиньте головку на 2-ю позицию (позиция коррекции времени)

- При положении головки на 2 позиции секундная стрелка быстро движется на 0-ю позицию секунд  и останавливается.

Внимание:

- Если секундная стрелка не останавливается на 0-й позиции секунд, переустановите 0-ю позицию (основную) в режиме коррекции 0-й позиции.

- Если головка выдвинута на 2-ю позицию во время изменения даты, дата перестает изменяться в это время, и после того как секундная стрелка быстро переходит на 0-ю позицию секунд, продолжает изменяться, пока не будет завершено изменение даты.

- Вращайте головку для установки времени

(1) Вращение головки на 1 оборот направо приведет к движению 24-часовой, часовой и минутной стрелок вперед (по часовой стрелке)

(2) Вращение головки на 1 оборот налево приведет к движению 24-часовой, часовой и минутной стрелок назад (против часовой стрелки)

- Непрерывное вращение головки на 2 или более оборотов направо приведет к непрерывному движению каждой из стрелок. Для остановки стрелок во время их непрерывного движения поверните головку на один оборот направо или налево. Если непрерывное движение стрелок не останавливается вручную, они остановятся автоматически после продвижения на 12 часов.

- Во время коррекции времени дата не изменяется, даже если стрелки проходят 12:00 АМ. См. раздел ‘Установка даты’ для коррекции даты.

- Верните головку в нормальную позицию одновременно с телефонным сигналом времени.

Установка даты

Функциональная стрелка

Кнопка А

(1) Позиция корректировки даты

(0) Нормальная позиция

▌       ▌        ▌

Кнопка В

Дата

Функция календаря в этих часах базируется на 31-дневном месяце. Дата может меняться вручную с последнего дня текущего месяца до 1 дня следующего месяца с помощью головки для месяцев, имеющих менее 31 дня.

- Поверните головку для переключения часов на режим время/дата (TME)

- Выдвиньте головку на 1-ю позицию (позиция коррекции даты).

- Вращайте головку налево для установки даты

  - Если головка вращается налево, функциональная стрелка сделает 4 оборота и дата изменится на 1 день.

  - За раз дата меняется на 1 день. Даже если вращать головку непрерывно, дата не будет непрерывно меняться. При исправлении даты на несколько дней, сначала проверьте, что  коррекция даты на 1 день завершена, затем поверните головку снова для корректировки даты еще на день, пока дата не исправлена на желаемое количество дней.

4.  После установления даты задвиньте головку на нормальную позицию.

#### Если дата не по центру календарного окошка

Если дата сместилась с центра календарного окошка из-за удара или по другой причине, правильно отцентрируйте дату в режиме хронографа.

- Поверните головку для переключения на режим хронографа (CHR).

- Выдвиньте головку на позицию 1.

- При нажатии на кнопку А функциональная стрелка и дата медленно двигаются.

  - Нажмите на кнопку А несколько раз, пока дата не окажется в центре календарного окошка.

  - После установки даты нажмите на кнопку А несколько раз, пока функциональная стрелка не достигнет 0-й позиции (позиция 12:00)

4.   После корректировки верните головку в нормальную позицию.

11. Использование хронографа

Хронограф может измерять время максимум до 59 мин. 59,95 сек с интервалом 1/20 сек., после чего происходит сброс.

Секундная  стрелка (секунды хронографа)

А

Функциональная стрелка (минуты хронографа или 1/20 сек. хронографа)

# В

Объяснения работы стрелок во время измерения хронографом

При повернутой головке и режимной стрелке, установленной на режиме хронографа (CHR), секундная и функциональная стрелки быстро передвигаются на 0-ю позицию (позиция 12:00), и часы попадают в режим хронографа.

* Секундная стрелка:  Переключается на секунды хронографа

Секундная стрелка быстро движется и совершает один оборот, только когда начинает на отметке 0 секунд, после чего она движется с увеличением на 1 сек. для измерения секунд хронографа.

* Функциональная стрелка: переключается на минуты хронографа или 1/20 секунды хронографа.

Движется с увеличением на 1 мин. для измерения минут хронографа

При нажатой кнопке В, когда  хронограф остановился,  функциональная стрелка переключается на 1/20 сек.

* 24-часовая, часовая, минутная стрелки:

Продолжают показывать текущее время, после того, как часы были переключены из режима времени/календаря.

Продолжают показывать установленное время будильника, после того, как часы были переключены из режима будильника.

#### Измерение хронографа

- Поверните головку для установки режимной стрелки на режиме хронографа (CHR).

- Нажмите на А для запуска и остановки хронографа. При нажатии А прозвучит звуковой сигнал подтверждения.

- Удерживание кнопки А при остановленном хронографе сбрасывает секундную и минутную стрелки хронографа на 0 позицию (12:00)

А

Сброс

Измерение времени

Остановка

Показывается 1/20 сек при нажатой кнопке В

А	А

Удерживание кнопки А

12. Будильник 1 и 2.

Будильники 1 и 2 отличаются только звучанием звонка, процедура установки одинакова. Используется 24-часовой формат. В однажды установленном будильнике зуммер прозвучит в течение 15 сек., когда подойдет установленное время.

А

(1)Позиция переключения будильника (вкл/выкл)

(2) Позиция установки будильника

(0) Нормальная позиция

▌ ▌ ▌

В

Секундная стрелка (вкл/выкл будильника)

[Установка времени будильника]

- Поверните головку для установки режимной стрелки на будильник 1 (AL-1) или будильник 2 (AL-2).

  - Секундная стрелка: двигается на позицию ON (42 секунды) или позицию OFF (38 секунд).

  - 24-часовая, часовая, минутная стрелки: перемещаются на ранее установленное время будильника

  - Функциональная стрелка: останавливается на 0 позиции

- Выдвиньте головку на 2-ю позицию (позиция установки будильника)

- Вращайте головку для установки будильника

  - Вращение головки на 1 оборот направо приводит к движению 24-часовой, часовой и минутной стрелок вперед (по часовой стрелке)

  - Вращение головки на 1 оборот налево приводит к движению 24-часовой, часовой и минутной стрелок назад (против часовой стрелки)

- Непрерывное вращение головки на 2 или более оборотов приводит к непрерывному движению каждой из стрелок. Для остановки стрелок во время их непрерывного движения поверните головку на один оборот направо или налево. Если непрерывное движение стрелок не останавливается вручную, они остановятся автоматически после продвижения на 12 часов.

- При установке времени обратите внимание на PM (после полудня) и FM (до полудня).

- Верните головку в нормальную позицию.

[Включение и выключение будильника]

При каждом нажатии на кнопку А будильник включается и выключается, когда головка выдвинута на 1-ю или 2-ю позицию в режиме будильника.

[Проверка зуммера будильника]

При нажатой кнопке А с положением головки в нормальной позиции в режиме будильника зуммер будильника будет длительно звучать, пока нажата кнопка А.

[Заглушение зуммера будильника]

Нажмите на кнопку А или В, чтобы заглушить зуммер будильника.

13. Полный сброс

- Часы могут неправильно функционировать в результате воздействия статического электричества, сильного удара и т.д. В таком случае следует произвести полный сброс и выравнивание стрелок по начальным позициям. Если после полного сброса не было произведено выравнивание на начальные позиции, начальная позиция каждой из стрелок будет неверной, и время будет показываться неправильно, даже если оно было установлено. Также часы будут неверно работать в режимах будильника и хронографа.

- Для выполнения полного сброса сначала убедитесь, что часы достаточно заряжены, а секундная стрелка движется с увеличением на 1 сек. Если полный сброс был произведен в недостаточно подзаряженных часах, они могут работать неправильно или остановиться после выполнения полного сброса.

А

(2) Коррекция 0-й позиции

(0) Нормальная позиция

▌ ▌ ▌

В

#### Полный сброс

- Вращением головки установите режимную стрелку на режиме хронографа (CHR).

- Выдвиньте головку на позицию 2 (режим коррекции 0-й позиции).

- За исключением режимной стрелки каждая стрелка движется соответственно на 0-ю позицию, сохраненную в памяти, и останавливается (Стрелка может остановится на позиции, отличной от 12:00, если ее 0-я позиция была сдвинута.)

- Нажмите на кнопки А и В одновременно, затем отпустите.

- После подтверждающего звукового сигнала каждая стрелка начинает двигаться в следующем порядке: функциональная, 24-часовая, часовая, минутная и секундная стрелки, что говорит о завершении процедуры сброса. Теперь приступайте к процедуре выравнивания начальной позиции.

- Примечание: Не ставьте головку в нормальную позицию, пока не завершите выравнивание начальной позиции.

- Выравнивание начальной позиции

- 1. Нажмите на кнопку А для выравнивания секундной стрелки на позиции 0 секунды (позиция 12:00).

- При каждом нажатии на кнопку А секундная стрелка передвигается на 1 сек. При удерживании кнопки А секундная стрелка движется непрерывно.

- 2.  Вращением головки установите 24-часовую стрелку на позицию 24:00, а часовую и минутную стрелки на 0-й позиции (12:00).

- Вращение головки на 1 оборот направо приведет к движению 24-часовой, часовой и минутной стрелок вперед (по часовой стрелке)

- Вращение головки на 1 оборот налево приведет к движению 24-часовой, часовой и минутной стрелок назад (против часовой стрелки)

- Непрерывное вращение головки на 2 или более оборотов направо приведет к непрерывному движению каждой из стрелок. Для остановки стрелок во время их непрерывного движения поверните головку на один оборот направо или налево. Если непрерывное движение стрелок не останавливается вручную, они остановятся автоматически после продвижения на 12 часов.

- 3. Задвиньте головку на 1-ю позицию.

- 4. Нажатием на кнопку А установите функциональную стрелку на 0-й позиции сразу после того, как поменяется дата (позиция 12:00)

- При каждом нажатии на кнопку А секундная стрелка передвигается на 1 сек. При удерживании кнопки А секундная стрелка движется непрерывно.

- Дата изменяется на 1 день после совершения функциональной стрелкой 4-х оборотов.

- Внимание: При вращении головки на 1 оборот налево функциональная стрелка движется непрерывно (делает 4 оборота) и дата меняется на 1 день.

- 5. Поле возвращения головки в нормальную позицию правильно переустановите время и дату в режиме время/календарь (TME). А также необходимо произвести сброс в других режимах перед использованием часов.

- 14. Меры предосторожности

| Характеристики | Дисплей |  | Легкие брызги от дождя, душа | Плавание, работа на кухне, мытье автомобиля | Подводное плавание без акваланга | Подводное плавание с аквалангом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циферблат | Корпус |  |  |  |  |
| Водонепроницаемость до 3 атмосфер | Нет индикации | Water resistant | Да | Нет | Нет | Нет |
| Водонепроницаемость до 5 атмосфер | Water resistant WR***/**bar или нет индикации | Water resistant | Да | Да | Нет | Нет |
| Водонепроницаемость до 10 и 20 атмосфер |  |  | Да | Да | Да | Нет |

Водонепроницаемость.

  - Для предупреждения попадания воды во внутренние механизмы не выдвигайте заводную головку, когда часы мокрые

  - Если в Ваши водонепроницаемые часы попали соленая вода или пот, сполосните их чистой водой и насухо протрите.

  - Попадание воды на кожаный ремешок уменьшает срок службы большинства кожаных ремешков.

  - Во внутренних элементах часов может оставаться немного влаги. Если внешняя температура ниже, чем внутри часов, стекло может запотеть. Если стекло запотело на длительное время, мы рекомендуем проверить часы у авторизованного дилера или в Сервисном центре Q&Q

Температура.

  - Не оставляйте часы под воздействием прямых солнечных лучей, в местах с очень низкой или очень высокой температурой на длительный срок.

  - Это может вызвать поломку батареи или уменьшить срок её службы.

  - Часы могут начать спешить или отставать, нарушится работа других функций.

Удар.

  - Эти часы выдерживают столкновения и удары, возможные во время спортивных игр и соревнований.

  - Не роняйте часы на землю, не подвергайте их сильным встряскам.

Магнитные поля.

  - Держите часы подальше от сильных магнитов. В непосредственном соседстве от сильного магнитного излучения функции часов могут плохо работать. Часы не намагничиваются при воздействии магнитного поля до 60 Гаус. Обычные бытовые приборы (телевизоры, музыкальные центры) не воздействуют на часы.

Статическое электричество.

  - Интегральные микросхемы, используемые в этих часах, чувствительны к статическому электричеству. Если их подвергнуть действию статического электричества большой силы, то табло  будет показывать неточно.

Химические вещества и газы.

  - Не носите часы, контактируя с сильными химикатами, растворами и газами. Если вы соприкасались с  бензином, газолином, растворителем краски, спиртом, косметикой с пульверизатором, лаком для ногтей, жидкостью для снятия лака, клеем и краской, то может произойти обесцвечивание, повреждение и разрушение корпуса, ремешка и других частей часов. Будьте особенно осторожны при контакте с химическими веществами. Корпус часов или ремешок могут обесцветится при контакте с ртутью из сломанного термометра или другого прибора.

Безопасное содержание и хранение часов.

  - Если часы носились в течение длительного времени, выдвигать головку может быть сложно из-за грязи и пыли, попавшей между головкой и корпусом часов. Во избежание такой ситуации поворачивайте головку назад и вперед время от времени, когда она находится в нормальной позиции.

  - Вытирайте воду и влагу, оставшиеся на корпусе, стекле и ремешке, сухой мягкой тканью. Даже небольшое количество грязи на корпусе или ремешке может вызвать кожную сыпь. Держите часы чистыми, чтобы избежать загрязнения ваших манжет. Даже часы из нержавеющей стали или с позолотой могут начать ржаветь, если не чистить в течение длительного периода времени.

  - Плетеные ремешки  имеют очень тонкую сеточку. Они потеряют эластичность, если не чистить их в течение длительного периода времени.

  - Как чистить ремешок:

Металлические браслеты время от времени надо чистить, чтобы они хорошо выглядели: Металлические браслеты моются зубной щёткой, мылом и водой. Затем тщательно втираются мягкой сухой материей.

Пластмассовые или резиновые ремешки: Моются в воде (Не используйте растворители, которые могут растворить ремешок). Постарайтесь избегать попадания воды внутрь часов.

15. Технические характеристики.

- Модель: Е86

- Тип: аналоговые часы с питанием от солнечной батареи

- Точность измерений:  в пределах   15 секунд в месяц (в нормальных температурных пределах 50С/410F ~  350С/950F)

- Температурные пределы работы: -100С ~  +600С

- Функции дисплея:

Время: 24 часа, часы, минуты, секунды

Календарь: дата отображается вращением колесика

Дополнительные функции:

Светосберегающая функция

Функция предупреждения о недостаточной подзарядке

Функция, предупреждающая чрезмерную подзарядку

Хронограф: измерение времени с шагом в 1/20 секунды максимум до 60 минут

Будильник1: (24-часовой будильник, проверка зуммера, вкл/выкл ON/OFF.)

Будильник2: (24-часовой будильник, проверка зуммера, вкл/выкл ON/OFF.).

- Время беспрерывной работы:

От полного заряда батареи до полной остановки часов без дополнительной подзарядки:

Приблизительно1 год (при хранении в темном помещении, где постоянно активирована светосберегающая функция )

Приблизительно 6 месяцев (когда светосберегающая функция активирована 7.5 часов в день)

Время бесперебойной работы варьируется в зависимости от условий пользования будильником и хронографом.

От движения с 2-секундным интервалом до полной остановки: приблизительно 4 дня.

- Батарейка: вторичная батарейка