- Часы CITIZEN QUARTZ

- Eco-Drive Thermo

- Модель № BQ1XXX

Руководство по эксплуатации

Model No. BQ1 XXX Cal. F910

Спасибо за покупку часов CITIZEN.

Пожалуйста, удостоверьтесь в полной заряженности часов перед использованием.

После того как вы наденете часы на руку, удостоверьтесь в том, что секундная стрелка часов двигается с интервалом в 1 секунду.

Если стрелка двигается с интервалом в 2 секунды - значит часы не полностью заряжены.

Зарядите часы, нося их на руке, удостоверившись в том, что задняя крышка постоянно соприкасается с рукой, до тех пор, пока секундная стрелка не начнет движение с 1 секундным интервалом. Эти часы оснащены функцией предотвращения перезарядки, которая исключает опасность перезарядки часов не зависимо от того, сколько они заряжаются.

Когда сек стрелка движется 2 секундными рывками, это означает, что часы остановились в результате недостаточной заряженности. Когда это происходит, полностью зарядите часы и переустановите время перед дальнейшим использованием.

# Содержание

- Основные особенности………………………………………………………..2

- Для правильной генерации энергии………………………………………….2

* Механизм накопления энергии

* Различия между режимом не накопления энергии

и режимом накопления

* Общие указания по зарядке часов

* Советы по эффективной зарядке

* Меры предосторожности во время зарядки

* Не открывайте заднюю крышку часов без надобности

- Установка времени и календаря………………………………………………3

* Установка времени

* Установка календаря

- Характерные функции…………………………………………………………5

- Предупреждающие функции………………………………………………..…5

* Функция предупреждения недостаточной перезарядки

* Предупреждающая ф-я при установке времени

- Вторичная батарея………………………………………………………………6

* Обращение со вторичной батареей

* Использование специальных батарей

* При не использовании долгое время

- Меры предосторожности……………………………………………………….6

- Спецификация……………………………………………………………………8

- Основные особенности

Это аналоговые кварцевые часы, оснащенные функцией термоэлектрической генерации, поддерживающей работу часов, превращая энергию тела (энергию тепла) при ношении часов на руке, в электрическую энергию.

Энергия выделяется, когда часы одеты на руку и секундная стрелка движется с односекундными интервалами. Когда часы сняты с руки, секундная стрелка движется с 10 секундными интервалами, показывая, что энергия не выделяется.

При полной зарядке, часы идут примерно в течение 6 месяцев без подзарядки. Для зарядки часов после их полной остановки (из-за недостатка энергии) требуется около 15 дней беспрерывной подпитки энергией. Для достижения оптимальной пользы, удостоверьтесь в том, что часы всегда достаточно заряжены.

Эти часы используют вторичную батарею для накопления выделяемой электрической энергии. Вторичная батарея не содержит ртути и каких-либо других опасных веществ. Батарею не нужно заменять, как в обычных часах, поскольку ее можно заряжать и разряжать неоднократно.

2. Для правильной генерации энергии

## Механизм накопления энергии

Когда часы на руке, температура тела при контакте кожи с задней крышкой нагревает ее. Это тепло будет пропущено через циферблат наружу, а разница температур между задней крышкой и циферблатом приведет в действие термоэлектрический механизм, вырабатывающий электрическую энергию. Уровень генерации в значительной степени зависит от температуры воздуха, личных изменений температуры тела и манеры ношения часов. Обычная среда использования часов, определяемая при ношении часов и прямом контакте кожи с задней крышкой часов, примерно при температуре воздуха 25°С (77°F) и температуре тела (температура поверхности кисти) 32°С (89.6 °F).

Уровень генерации энергии увеличивается с увеличением разности температур задней крышки и циферблата часов, и уменьшается с уменьшением температур соответственно. Энергия перестает вырабатываться как только температура часов и задней крышки становятся одинаковыми, или температура циферблата превышает температуру задней крышки. Часы не могут вырабатывать энергию если циферблат часов закрыт вещами или др предметами. Рекомендуется носить часы избегая нагревания поверхности часов.

Различия между режимом не накопления энергии и режимом накопления

Когда процесс генерации энергии остановился, как результат снятия часов с руки, секундная стрелка двигается  с 10 секундным интервалом, показывая, что энергия не выделяется. Когда выделение энергии восстанавливается, при одетых часах на руке или подаче тепла пальцами, секундная стрелка возвращается к движению с 1 секундным интервалом.

Общие указания по зарядке часов

Носите часы на руке по меньшей мере 5 часов в день, что бы обеспечить по крайней мере 1 день зарядки при движении секундной стрелки с 1сек интервалом. Если часы останавливаются в связи с недостаточной зарядкой, полная зарядка при движении секундной стрелки с 1сек интервалом займет около 50 дней при условии, что часы будут носиться не менее 8 часов в день. Удостоверьтесь в правильности ношения часов, поскольку это в значительной степени влияет на время зарядки часов. Рекомендуется носить часы ежедневно, что бы накопить достаточное количество электрической энергии.

Советы по эффективной зарядке

  - Носите часы так, что бы задняя крышка соприкасалась с кожей руки.

  - Носите часы так, что бы поступало мин количество тепла на поверхность часов

  - Не закрывайте часы вещами

  - Старайтесь носить часы как можно дольше

  - Охлаждение и обдувание ветром поверхности часов облегчает процесс генерации энергии

Меры предосторожности во время зарядки

Нагрев часов уменьшает разницу температур, тем самым препятствуя выделению энергии.

  - Не нагревайте поверхность часов касанием пальцев

  - Не нагревайте часы умышленно

  - Не пытайтесь нагреть часы открытым огнем

  - Не пытайтесь нагреть часы горячим воздухом

  - Не нагревайте поверхность часов прямыми лучами солнца

  - Не оставляйте часы в местах с высокой температурой – это может привести к ухудшению функции термоэлектрической генерации

  - Не оставляйте часы в местах с высокой температурой [60°C(140°F)или выше], например на панели приборов автомобиля.

Не открывайте заднюю крышку часов без надобности

НИКОГДА не открывайте заднюю крышку часов. Это может привести к остановке зарядки, часы могут остановиться или нарушить герметичность часов.

3. Установка времени и календаря

Если часы остановились по причине недостаточной заряженности, или сек стрелка двигается  с 2 сек интервалом при установке времени, прежде всего восстановите движение стрелки с 1 сек интервалом путем зарядки (смотри раздел «Для правильной генерации энергии»).

Если переводная головка часов в задвинутом положении, прежде, она должна быть вытащена на 2 деления. Удостоверьтесь в том, что она задвинута после того, как произведены все установки.

### Установка времени

При движении сек стрелки с 1сек интервалом (генерация электрической энергии) / 2сек интервалы (недостаточная подзарядка) / 2сек интервалом рывками

- Вытащите переводную головку часов на 2 деления (позиция установки времени), так что сек стрелка останавливается на 0 отметке.

- Переводной головкой установите время.

  - Дата устанавливается в режиме АМ 0. Не перепутайте режимы АМ и РМ и наоборот, при установки времени.

  - Индикатор даты начинает меняться примерно с 9 РМ и завершает примерно в 1 АМ.

  - Более точная установка времени может быть произведена следующим образом: переведите минутную стрелку на 4 – 5 мин больше правильного времени, а за тем снова установите точное время.

- Верните переводную головку в стандартную позицию.

При движении сек стрелки с 10 сек интервалом (энергия не выделяется в данный момент)

- Вытащите переводную головку часов на 2 деления (позиция установки времени), так что сек стрелка останавливается на 0 отметке.

- Переводной головкой установите время.

- Верните переводную головку в стандартную позицию.

Внимание

При изменении позиции остановки сек стрелки

Если переводная головка вытащена и находится на позиции установки времени, а сек стрелка при этом не на 0 отметке, а на какой-либо другой: 10, 20, 30, 40, 50, или если сек стрелка не останавливается с 10сек интервалами из-за воздействия статического электричества, или физического воздействия – проведите следующие действия для установки времени.

- Вытащите переводную головку на 2 деления на позицию установки времени в то время, когда сек стрелка находится между 51 и 59 секундами.

- Верните переводную головку в стандартное положение, и вы увидите, что сек стрелка двигается с 1сек интервалом, но только в течение 10сек.

- Вытащите переводную головку на два деления на позицию установки времени в то время, когда сек стрелка находится на отметке 0сек (60сек).

* Смотрите «При движении сек стрелки с 1сек интервалом (генерация электрической энергии) / 2сек интервалы (недостаточная подзарядка) / 2сек интервалом рывками»

Установка календаря

- Вытащите переводную головку на одно деление на позицию установки календаря.

- Поворачивая переводную головку влево, вы устанавливаете дату.

  - Поворачивая переводную головку вправо, никаких изменений не производится.

  - Если дата установлена в интервале времени с 9 РМ до 1 АМ, даже на следующий день она может не измениться.

  - В этих часах используется 31 дневная календарная система. В месяцах с 30 днями и меньше коррекция даты производится вручную.

- Верните переводную головку в стандартное положение.

4. Характерные функции

Дисплей часов изменяется с включением предупреждающих функций, описанных ниже при недостаточной заряженности часов.

Режим предупреждения            Режим предупреждения при установки

недостатка энергии                                            времени

Недостаток энергии долгое время

#### Нормальное состояние

Движение с 1сек или 10сек

интервалами

При недостатке энергии		   При установленном											    времени и не заря

женной батареей

Stop

При заряженных

часах

Когда часы заряжаются

путем ношения на руке

Движение с 2сек интервалом

При установленном времени и полной зарядке

- Предупреждающие функции

Дисплей часов изменяется с включением предупреждающих функций, описанных ниже при недостаточной заряженности часов. Часы не переходят к движению с 10сек интервалом даже если энергия не выделяется в то время, как эти функции активированы.

Функция предупреждения недостаточной перезарядки.

Когда сек стрелка двигается с 2сек интервалами, это означает, что часы недостаточно заряжены. Хотя часы по-прежнему продолжают точно идти, через 11 дней после начала движения сек стрелки с 2 сек интервалом они останавливаются. Когда такое случается, заряжайте свои часы, нося их на руке до тех пор, пока сек стрелка не начнет нормальные движения.

Если подзарядка прекратится вскоре после восстановления движения сек стрелки с 1сек интервалом, часам очень быстро потребуется зарядка.

##### Предупреждающая ф-я при установке времени

Хотя стрелки начинают двигаться после того, как часы были перезаряжены в следствие недостаточной заряженности, то если время показывается не правильно, тогда сек стрелка двигается с 2сек рывками, показываю неточность хода. Когда такое происходит, зарядите часы, нося их на руке после переустановки точного времени. Когда время уже установлено, движения 2сек рывками прекращаются, и часы возвращаются к нормальному ходу.

- Вторичная батарея

###### ВНИМАНИЕ

###### Никогда не пытайтесь достать вторичную батарею из часов. Когда вторичная батарея должна быть неизбежно извлечена, проделывайте это в дали от маленьких детей во избежание случайного проглатывания батареи.

ВНИМАНИЕ

Используйте только специальные батареи

Никогда не используйте батареи не сделанные специально для этой модели часов. Хотя часы сделаны таким образом, что не будут работать с др типами батарей, все же если, к примеру, серебряная батарея была установлена, и часы зарядились от нее, есть риск поломки батареи, что может привести к повреждению часов.

При не использовании долгое время

Рекомендуется хранить часы  с переводной головкой в позиции установки времени ради сохранения энергии. Это сократит потребление энергию и продлит период ипользования часов без зарядки.

- Меры предосторожности

Водонепроницаемость

Есть несколько видов водонепроницаемых часов, как указано ниже в таблице. Для правильного использования в пределах обусловленных конструкцией часов, проверьте уровень водонепроницаемости ваших часов, указанный на циферблате или задней крышке, и сверьтесь с таблицей.

  - Водонепроницаемость для повседневного использования ( до 3 атмосфер): данный тип часов водонепроницаем к минимальным воздействиям воды. Например, часы можно не снимать моя лицо; конечно они не предназначены для использования под водой.

  - Усовершенствованная водонепроницаемость для повседневного использования      ( до 5 атмосфер ): данный тип часов водонепроницаем к большим воздействиям воды. Вы можете не снимать часы во время плавания; но они не приспособлены для подводного плавния.

  - Усовершенствованная водонепроницаемость для повседневного использования       ( до 10/20 атмосфер ): данный тип часов может быть использован во время подводного плавания; но они не предназначены для скуба давинга.

Предупреждение

  - Удостоверьтесь в том, что переводная головка часов вдавлена и находится в нормальном положении.

  - Не вытаскивайте переводную головку мокрыми пальцами или когда часы мокрые. Вода может попасть внутрь и сломать часы.

  - Если часы находились в морской воде, ополосните их пресной водой и вытрите сухим полотенцем.

  - Если влага попала в часы, или если стекло запотело и в течение дня не нормализуется, немедленно обратитесь к дилеру или в сервис-центр Citizen.

  - Если морская вода попадает внутрь, немедленно отнесите часы в ремонт. В противном случае, давление внутри может увеличиться, и часы могут повредиться.

Предупреждение

Держите часы в чистоте

  - Грязь между корпусом и переводной головкой может препятствовать ее выдвижению. Периодически поворачивайте переводную головку в разные стороны, что бы убрать пыль и грязь.

  - Грязь и пыль должна быть вычищена из браслета. Иначе, это может привести к коррозии или испачкать ваши вещи.

Чистка часов

  - Используйте мягкие материалы, что бы стереть пыль.

  - При чистке метала, пластика или резиновых вставок, можно использовать мягкое мыло и воду. Используйте мягкую щетку для удаления пыли из щелей браслета. Если ваши часы не водонепроницаемы, отнесите их дилеру.

Среда использования

  - Используйте часы в местах с температурой, не превышающей норму, указанную в инструкции. Иначе возможна полная остановка часов.

  - Не используйте часы в местах типа сауны.

  - Не оставляйте часы в местах с возможным увеличением температуры, например, на панели приборов автомобиля.

  - Не подносите часы близко к магниту.

  - Не подносите часы к предметам, выделяющим статическое электричество

  - Не подвергайте часы сильным ударам.

  - Не используйте часы в среде с возможным содержанием химических элементов и газов в воздухе.

- Спецификация

- Калибр №.: F910

- Тип: Кварцевые часы с механизмом термоэлектрической генерации

- Точность: В среднем +/- 15сек в месяц (при нахождении в нормальной температуре).

- Пределы температур: -10°С/+60°С;41°F/140°F

- Функции дисплея: Время(часы, минуты, сек), календарь

- Дополнительные функции:

  - Термоэлектрической генерации

  - Предупреждения недостаточной заряженности

  - Предупреждение установки времени

  - Предотвращения перезаряженности

- Продолжительность работы:

  - При полной зарядке: примерно 6 месяцев

  - После начала движения сек стрелки с 2сек интервалами: примерно 11 дней

- Использующиеся батареи: вторичная батарея -1шт.