- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ANA-DIGI TEMP

- Модель № JG2***

- CITIZEN QUARTZ

- СОДЕРЖАНИЕ:

- Характеристики

- Названия частей и основные функции

- Переключение режимов

- Настройка времени <TIME>

- Настройка календаря <DATE>

- Использование термометра

- Использование будильника <ALM>

- Использование двойного времени <DU.T.>

- Использование секундомера <ST.W.>

- Функция предупреждения о низком уровне зарядки

- Функция сброса

- Меры предосторожности

- Спецификации

- Характеристики

- Эти кварцевые часы имеют целый ряд таких функций, как время, календарь, будильник, секундомер и двойное время, а также функцию измерения температуры.

- Названия частей и основные функции

- При изучении таблицы, пожалуйста, обратитесь к изображению часов в начале инструкции.

| - Названия частей |  |  | - Время | - Календарь | - Будильник | - Двойное время | - Секундомер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - А | - Кнопка А | - Нажать 1 раз | - - | - Переключение интервалов измерения температуры | - Переключатель вкл./выкл. (ON/OFF) | - - | - Отсчитанное время / Сброс |
|  |  | - Нажимать в течение 2 сек. или больше | - Переключатель вкл./выкл. (ON/OFF) | - - | - Монитор будильника | - - | - - |
| - B | - Кнопка В | - Нажать 1 раз | - Переключатель дисплея А2 | - Переключатель дисплея А2 | - Переключатель дисплея А2 | - Переключатель дисплея А2 | - Запуск/Остановка |
|  |  | - Нажимать в течение 2 сек. или больше | - В режим настройки времени | - В режим настройки календаря | - В режим настройки будильника | - В режим настройки местного времени | - - |
| - C | - Кнопка С | - Нажать 1 раз | - Зажигается подсветка |  |  |  |  |
| - M | - Кнопка М | - Нажать 1 раз | - В режим календаря | - В режим будильника | - В режим двойного времени | - В режим секундомера | В режим времени |
| -  | - Аналоговое время 1 (А1) |  | - Всегда отображается текущее время (часы, минуты) |  |  |  |  |
| -  | - Аналоговое время 2 (А2) |  | - Отображаются секунды или будильник или отображается местное время |  |  |  | - Час |
| -  | - Электронный дисплей |  | - Часы, минуты, секунды, | - Дата, день, температура | - Часы, минуты, температура | - Часы, минуты, секунды, значок L | - Минуты, секунды, 1/1000 сек. |
| -  | - Значок режима (стрелка) |  | - TIME | - DATE | - ALM | - DU.T | - ST.W |
| -  | - Идентификационный значок А2 (▲) |  | - Отображается либо SEK (секунды), либо ALM (будильник), либо DU.T (двойное время) |  |  |  | - ST.W (секундомер) |

- Переключение режимов

- С каждым нажатием кнопки М переключаются режимы. Текущий режим можно подтвердить значком режима (стрелкой).

- С каждым нажатием кнопки В переключается Дисплей А2. Текущий дисплей можно подтвердить идентификационным значком А2 (▲).

- <Переключение режимов: Нажатие кнопки М>

Время

<TIME>

Календарь

<DATE>

Будильник

<ALM>

- М			        М

- М						   М

Двойное время

<DU.T>

Секундомер

<ST.W.>

- М

- * Измерение температуры термометром показывается в режиме календаря.

- <Переключение дисплея А2: Нажатие кнопки В>

Секунды

<SEC>

Будильник

<ALM>

Местное время

<DU.T>

- В			         В

- В

- Аналоговое время 2: Отображает один из дисплеев: «Секунды (время)», «Время будильника» или «Местное время».

- Настройка времени <TIME>

- <Настройка времени>

- Нажмите и держите кнопку В в течение двух секунд или дольше, когда часы находятся в режиме обычного дисплея времени. Надпись «Секунды» начнёт мигать, показывая, что часы находятся в режиме настройки.

- С каждым нажатием кнопки В в режиме настройки изменяется мигающая секция в следующем порядке: секунды → минуты → часы → 12 часов / 24 часа → настройка А1 → настройка А2.

- Нажмите кнопку А для того, чтобы настроить мигающую секцию. (Нажмите и держите кнопку А для быстрого продвижения.)

- Для настройки секунд нажмите кнопку А, чтобы вернуться в начальное положение «00» секунд.

- Каждое нажатие кнопки А переключает часы между 12-часовым и 24-часовым режимом.

- Каждое нажатие кнопки А настраивает А1 («Часы» и «Минуты» мигают одновременно) по 1/3 минуты (с 20-секундными интервалами) по часовой стрелке. Настройте аналоговое время 1 (А1) таким образом, чтобы оно совпадало с электронным указанием времени.

- Каждое нажатие кнопки А настраивает А2 («00» и «Идентифицирующий знак А2» мигают одновременно) по часовой стрелке с интервалами в 1 деление. Настройте позицию 0 секунд (12 часов).

- Нажмите кнопку М, чтобы вернуться к обычному дисплею времени.

- Указатель «Секунд» А2 связан с указателем «Секунд» электронного времени. - Убедитесь в том, что указатель АМ (А)/ PM (P) (до полудня / после полудня) установлен правильно при настройке времени в 12-часовом режиме дисплея. - Авто-возврат к обычному дисплею времени активируется, если часы будут оставаться в режиме настройки (с мигающим дисплеем) более 2 минут. - Быстро вернуться к обычному дисплею времени можно нажав кнопку М в режиме настройки времени.

- <Переключатель ON/OFF (вкл./выкл.)>

- Нажмите и держите кнопку А в течение 2 секунд или дольше в режиме обычного дисплея времени, для того, чтобы переключить ON / OFF. Когда переключатель находится в позиции ON (включен), то под значком с указанием режима появится значок CHI.

- Настройка календаря <DATE>

- В режиме календаря указатель температуры отображается на электронном дисплее.

- <Настройка календаря>

- Нажмите и держите кнопку В в течение 2 секунд или более в обычном режиме календаря. Надпись «Месяц» начнёт мигать в нижней части электронного дисплея, показывая, что часы находятся в режиме настройки.

- С каждым нажатием кнопки В в режиме настройки изменяется мигающая секция в следующем порядке: месяц → дата → год.

- Нажмите кнопку А для того, чтобы настроить мигающую секцию. (Нажмите и держите кнопку А для быстрого продвижения.)

- Нажмите кнопку М, чтобы вернуться к обычному дисплею календаря.

- В режиме настройки календаря дисплей А2 всегда показывает секунды. - Год и месяц указываются только во время настройки. - Год может настроен с 1999 по 2099. - День недели корректируется автоматически после настройки года, месяца и даты. - Авто-возврат к обычному дисплею календаря активируется, если часы будут оставаться в режиме настройки (с мигающим дисплеем) более 2 минут. - Если календарь будет настроен на несуществующую дату (например, 30 февраля), то при возвращении к обычному дисплею часы автоматически покажут первый день следующего месяца. - Поскольку часы оснащены функцией авто-календаря (с учётом високосных лет), не нужно корректировать дату в конце месяца. - Быстро вернуться к обычному дисплею времени можно нажав кнопку М в режиме настройки времени.

- Использование термометра

- Данный термометр может измерять температуру двумя указанными ниже способами. Температурная шкала может переключаться между измерением в градусах Цельсия (°С) и градусах Фаренгейта (°F).

- Измерение температуры в режиме календаря

- Когда кнопка М нажата для переключения в режим календаря, температура всегда измеряется во время отображения дисплея в режиме календаря. Нажатием кнопок можно изменять интервал измерения (измерение каждую минуту или каждую секунду).

- Измерение температуры в режиме будильника

- Температура измеряется автоматически и на дисплее остаётся указание температуры при срабатывании сигнала будильника, настроенного в режиме будильника. Записанное указание температуры отображается в режиме будильника, пока температура не будет записана заново во время следующего сигнала будильника или пока не будет настроено новое время будильника.

- <Изменение интервала измерения температуры>

- С каждым нажатием кнопки А в режиме календаря интервал измерения переключается между измерением каждую секунду измерением каждую минуту. Надпись “F” или “С” замигает в выбранном интервале измерения. Однако, при выборе ежесекундного измерения, часы автоматически вернутся к измерению температуры с интервалом в одну минуту после примерно 3 минут ежесекундного измерения.

- <Диапазон и точность измерения температуры>

|  | - По Цельсию (°С) | - По Фаренгейту (°F) |
| --- | --- | --- |
| - Диапазон температуры на дисплее | - -9.9 °С ~ +59.9 °С | - 14 °F ~ 139 °F |
| - Единицы измерения | - 0.1 °С | - 1 °F |
| - Точность измерения | - 20 °С ~ 30 °С ± 1 °С - -5 °С ~ 40 °С ± 2 °С | - 68 ° F ~ 86 ° F ± 2 ° F - 23 ° F ~ 104 ° F ± 4 ° F |

- <Меры предосторожности при измерении температуры>

- Если ваши часы не новые, то ваша температура тела будет влиять на измерение температуры. Чтобы измерить температуру точнее, снимите часы и оставьте их как минимум на 20-30 минут, чтобы они акклиматизировались к температуре окружающей среды. Время, которое необходимо будет для акклиматизации часов, зависит от разницы температур и места.

- Не используйте часы для измерения температуры вне температурного диапазона, указанного в приведённой выше таблице. Использование часов при очень высокой или очень низкой температуре может привести к поломке.

- <Переключение между шкалой Цельсия и шкалой Фаренгейта>

- Находясь в режиме календаря, нажмите и держите кнопку В в течение 3 секунд или дольше при нажатой кнопке А, чтобы переключить измерение между шкалой Цельсия и шкалой Фаренгейта.

- (Измерение не переключится, если кнопка В будет нажата первой.)

- Использование будильника <ALM>

- Если будильник настроить (ON), то его сигнал будет звучать в течение 20 секунд каждый день в одно и то же время. Когда будильник настроен, температура автоматически измеряется в настроенное время и отображается на дисплее.

- Настройка будильника

- Нажмите кнопку В в режиме будильника и держите её в течение 2 секунд или более. Начнёт мигать надпись «hours» («часы») и активируется режим настройки.

- Нажмите кнопку А для настройки «часов». (Нажмите и держите кнопку А для быстрого продвижения.)

- Если нажать кнопку В при мигающей надписи «часы», то начнёт мигать надпись «minutes» («минуты»).

- Для настройки «минут» нажимайте кнопку А.

- Нажмите кнопку М, чтобы вернуться к обычному дисплею.

- В режиме настройки будильника дисплей А2 (Analog 2) показывает настроенное время будильника в качестве справочного дисплея. - Если время измеряется по 12-часовой системе, то и будильник будет также измеряться по 12-часовой системе. При настройке будильника обратите внимание на указатели AM (до полудня) и PM (после полудня). - Если часы останутся в режиме настройки (мигающий дисплей) более 2 минут, то они автоматически вернутся к нормальному дисплею. - Непосредственный возврат к обычному дисплею будильника может быть осуществлён вручную нажатием кнопки М в режиме настройки будильника. - Индикатор температуры отображается до тех пор, пока температура не будет записана в следующее настроенное время или до тех пор, пока будильник не будет настроен на другое время.

- Включение и выключение будильника (ON / OFF)

- С каждым нажатием кнопки А при обычном дисплее будильника, будильник будет включаться (ON) и выключаться (OFF). Когда будильник включен, то под значком с указанием режима будет отображаться значок будильника (ALM).

- Выключение сигнала будильника и монитора будильника

- Звенящий будильник можно отключить, нажав любую кнопку.

- Сигнал будильника можно подтвердить, нажав кнопку А в режиме будильника.

- Использование двойного времени <DU.T.>

- Вы можете настроить другое время (местное время), отличное от режима времени, с помощью режима двойного времени. Отсчёт «секунд» местного времени связан с секундами в режиме времени.

- Настройка местного времени

  - Нажимайте кнопку В в течении 2 секунд или более, находясь в режиме двойного времени. Начнёт мигать надпись «hours» («часы»), показывая, что часы находятся в режиме настройки.

  - Нажмите кнопку А, чтобы настроить «часы». (Нажмите и держите кнопку А для быстрого продвижения.)

  - Если нажать кнопку В при мигающей надписи «часы», то начнёт мигать надпись «minutes» («минуты»).

  - Для настройки «минут» нажимайте кнопку А.

  - Нажмите кнопку М, чтобы вернуться к обычному дисплею.

- В режиме настройки будильника дисплей А2 (Analog 2) показывает настроенное время будильника в качестве справочного дисплея. - Если часы останутся в режиме настройки (мигающий дисплей) более 2 минут, то они автоматически вернутся к нормальному дисплею. - Непосредственный возврат к обычному дисплею будильника может быть осуществлён вручную нажатием кнопки М в режиме настройки будильника.

- Использование секундомера <ST.W.>

- Секундомер может отсчитывать время в 1/1000 сек. до «11 часов, 59 минут 59 секунд, 999». По истечении 12 часов отсчёта секундомер вернётся в позицию «00 часов, 00 минут, 00 секунд, 000» и остановится. Также возможно измерение отсчитанного времени.

- Функция предупреждения о низком уровне зарядки

- Функция сброса

- Меры предосторожности

- Спецификации

- http://www.nnm.ru/filez/04042203.swf