РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель № C47x

CITIZEN

Содержание:

- Особенности

- Режимы

- Установка аналогового времени

- Цифровые функции (режимы)

- Как просмотреть время и дату календаря в любом городе мира

- Настройка электронных часов

- Настройка календаря

- Использование будильника

- Использование таймера футбола

- Использование таймера

- Использование секундомера

- Использование настроек зон

- Переустановка всех функций

- Спецификация

  - Особенности:

Это комбинированные кварцевые часы с полным набором функций, таких как таймер футбола, который может считать потерянное время во время игры, будильник и секундомер. Настройка зон, которая позволяет легко воспроизводить время и дату календаря в 30 городах, и электролюминесцентная подсветка, которая позволяет видеть даже в темноте, также добавлены.

  - Режимы:

| Название частей/Режимы |  |  |  |  | Время |  | Календарь | Будильник-1 | Будильник-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение режима |  |  |  |  | TME |  | CAL | AL-1 | AL-2 |  |  |
| 1 | Часовая стрелка |  |  |  | Всегда показывает "часы" |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Минутная стрелка |  |  |  | Всегда показывает "минуты" |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Секундная стрелка |  |  |  | Всегда показывает "секунды" |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Электронный дисплей |  |  |  | Часы, минуты, секунды, A/P, S.T. |  | Месяц, дата, день, S. T. | Часы, минуты, A/P, будильник вкл./выкл. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Название города |  | Название города | Название города |  |  |  |
| 5 | Головка |  |  |  | Настройка аналогового времени |  |  |  |  |  |  |
| (A) | Кнопка А | Обычный дисплей |  |  | Эл. подсветка |  | Эл. подсветка | Будильник вкл./выкл. |  |  |  |
|  |  | Дисплей настроек |  |  | Настроить время |  | Настроить календарь | Настроить будильник |  |  |  |
| (B) | Кнопка А | Обычный дисплей |  |  | Переключение города |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дисплей настроек |  |  | Переход в режим настроек |  |  |  |  |  |  |
| (M) | Кнопка (M) |  |  |  | К режиму CAL |  | К режиму AL-1 | К режиму AL-2 |  | К режиму F.B. |  |
|  | ### Футбольный таймер |  |  | Таймер |  | Секундомер |  | Зона |  |  |  |
|  | F.B. |  |  | TMR |  | CHR |  | SET |  |  |  |
|  | Всегда показывает "часы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всегда показывает "минуты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всегда показывает "секунды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Засечки (минуты, секунды), потерянное времени |  |  | Оставшееся время (минуты, секунды |  | Измерение времени (часы, минуты, секунды) |  | Часы, минуты, A/P, Вкл./Выкл. |  |  |  |
|  | Установка времени (минуты) |  |  | Установка времени (минуты) |  | SPL, 1/100 секунды |  | Название города |  |  |  |
|  | Настройка аналогового времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Старт, стоп, потерянное время старт/стоп |  | Старт, стоп |  |  | Старт, стоп |  | Эл. подсветка |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Настройка города, настройка летнего времени |  |  |  |
|  | Настроить время, измерить потерянное время, сбросить |  | Настроить время, сбросить |  |  | Засечь, сбросить |  | Переключение города |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Настройка местоположения |  |  |  |
|  | К режиму TMR |  | К режиму CHR |  |  | К режиму SET |  | К режиму TME |  |  |  |

  - Установка аналогового времени:

(1) Выдвиньте коронку и секундная стрелка остановиться

(2) Поверните коронку и установите верное время

(3) Задвиньте коронку обратно, чтобы часы начали работать.

*Установка верного времени.

Остановите секундную стрелку на нуле. Передвиньте минутную стрелку на несколько минут позже верного времени, а затем установите её на верную позицию. Задвиньте коронку обратно, и вы услышите звуковой сигнал.

  - Цифровые функции (режимы):

Часы оснащены двумя видами будильников и футбольным таймером, таймером и секундомером, также как режимом времени и календаря. Нажмите кнопку (М) для включения режима. Посмотрите на индикатор функций, чтобы узнать текущий режим.

Время  Календарь  Будильник-1  Будильник-2  Футбольный таймер  Таймер  Секундомер  Зона

Примечание: Дисплей вернётся в режим часов автоматически, если оставить их в режиме будильника более чем на 2 минуты без каких-либо действий.

  - Как просмотреть время и дату календаря в любом городе мира:

Вы легко можете просмотреть время или дату любого ранее зарегистрированного в этих часах города нажатием кнопки.

<Просмотр времени и даты календаря>

  - Нажмите кнопку (М) и войдите в режим времени (TME) или календаря (CAL).

  - Нажмите кнопку (В). Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, время или дата календаря городов будет указана по возрастанию (увеличивается разница во времени).

  - Когда вы нажимаете кнопку (А) при нажатии кнопки (В), время или дата календаря городов указывается по убыванию (уменьшается разница во времени).

    - Нажмите и удерживайте кнопку (В) для возврата к режиму настроек.

# Города, ранее зарегистрированные в этих часах и разница во времени по данным всеобщего скоординированного времени

| Надпись на дисплее | Название города | Разница во времени | Летнее время | Надпись на дисплее | Название города | Разница во времени | Летнее время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UTC | Universal Time Coordinated | ±0 | — | TYO | Tokyo | +9 | X |
| LON | London | ±0 | O | SYD | Sydney | +10 | O |
| PAR | Paris | +1 | O | NOU | Noumea | +11 | X |
| ROM | Rome | +1 | O | AKL | Auckland | +12 | O |
| CAI | Cairo | +2 | O | HNL | Honolulu | -10 | X |
| 1ST | Istanbul | +2 | O | ANC | Anchorage | -9 | O |
| MOW | Moscow | +3 | O | LAX | Los Angeles | -8 | O |
| KWI | Kuwait | +3 | X | DEN | Denver | -7 | O |
| DXB | Dubai | +4 | X | CHI | Chicago | -6 | O |
| KHI | Karachi | +5 | X | МЕХ | Mexico City | -6 | X |
| DEL | New Delhi | +5.5 | X | NYC | New York | -5 | O |
| DAC | Dacca | +6 | X | YUL | Montreal | -5 | O |
| BKK | Bangkok | +7 | X | CCS | Caracas | -4 | X |
| SIN | Singapore | +8 | X | RIO | Rio de Janeiro | -3 | O |
| HKG | Hong Kong | +8 | X | BUE | Buenos Aires | -3 | X |
| РЕК | Beijing | +8 | X |  |  |  |  |

O – города, использующие летнее время

Х – города, не использующие летнее время

  - Настройка электронных часов

- Нажмите кнопку (M) и настройте режим времени (TME).

- Нажмите кнопку (В), или нажмите кнопку (А) во время нажатия (В), и выставьте название города для настройки.

- Когда кнопка (В) нажата в течение 1 секунды или дольше, значок “S.N.” и “ON или OF” замигает и появиться режим настройки летнего времени.

- Каждый раз при нажатии кнопки (В), режим настройки будет включен и начнет мигать. Укажите настраиваемую позицию.

- Нажмите кнопку (А) и настройте мигающую позицию.

  - При настройке летнего времени, “ON/OF” включается каждый раз при нажатии кнопки (А). Когда установлен режим “ON”, на дисплее ко времени прибавляется 1 час.

  - При настройке секунд, нажатие кнопки (А) обновляет дисплей на 0. Нажатие кнопки (А), когда на дисплее показаны секунды от 30 до 59, к значению минут прибавляется 1 минута.

  - При настройке минут или часов нажмите и удерживайте кнопку (А) для быстрой настройки.

  - 12/24-часовом режим включен каждый раз, когда кнопка (А) нажата. Когда работает 12-часовой режим, устанавливайте время, обращая внимание на А (А.М.) или Р (Р.М.).

- Когда настраиваемое время находится в 12/24-часовом режиме, нажмите кнопку (В) для возврата к обычному режиму времени.

Примечание:

    - Когда вы устанавливаете время в одном из городов, время других городов, включая общее время, также автоматически перенастраиваются.

    - В каждом режиме настроек, нажимайте кнопку (М) для возврата к режиму обычного времени.

    - Если кнопка не нажата в течение 2 минут или более в любом режиме настроек, часы автоматически переключаются на обычный режим времени.

  - Настройка календаря

- Нажмите кнопку (М) и войдите в режим календаря (CAL).

- Нажмите кнопку (В), или нажмите кнопку (А) во время нажатия кнопки (В), и выберете название города для настроек. Нажмите и удерживайте кнопку (В) для возврата в режим настроек.

- Когда кнопка (В) нажата в течение 1 секунды или более, цифра месяца замигает и вы сможете начать настройку календаря.

- При каждом нажатии кнопки (В) режим настройки будет включаться. Выберете настраиваемую позицию, которая мигает.

- Нажмите кнопку (А), чтобы настроить мигающие цифры. (Нажмите и удерживайте кнопку (А) для быстрого продвижения).

- При настройке года (Year), нажмите кнопку (В) для того, чтобы вернуться к обычному режиму календаря.

Примечание:

    - Когда вы устанавливаете время в одном из городов, время других городов, включая общее время, также автоматически перенастраиваются.

    - В каждом режиме настроек, нажимайте кнопку (М) для возврата к режиму обычного времени.

    - Если кнопка не нажата в течение 2 минут или более в любом режиме настроек, часы автоматически переключаются на обычный режим календаря.

    - Года могут быть установлены только с 2000 до 2099.

    - Дни недели автоматически устанавливаются при вводе года, месяца и дня.

    - В настройках календаря, при вводе несуществующей даты (например, 30 февраля), часы автоматически покажут первый день следующего месяца, когда вы вернетесь в режим обычного времени.

  - Использование будильника.

Будильник 1 и будильник 2 отличаются друг от друга только звуковым сигналом, и порядок настроек одинаковый. Будильник звучит в течение 15 секунд раз в день при достижении установленного времени. Для остановки будильника во время звукового сигнала, нажмите одну из кнопок (А), (В) или (М).

Установка будильника:

- Нажмите кнопку (М) и установите режим настроек одного из будильников (AL-1 или AL-2).

- Нажмите кнопку (В), или нажмите кнопку (А) во время нажатия кнопки (В), и выберете название города для настроек. Нажмите и удерживайте кнопку (В) для возврата в режим настроек.

- Когда кнопка (В) нажата в течение 1 секунды или более, цифра часов замигает, и вы сможете начать настройку будильника.

- Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку (В), настраиваемая позиция переключается с часа на минуту. Настраиваемая позиция будет мигать.

- Нажмите кнопку (А), чтобы настроить мигающую позицию. (Нажмите и удерживайте кнопку (А) для быстрого продвижения).

Примечание:

  - Когда настроен 12-часовой режим времени, будильник будет также настроен на 12-часовой режим. Настраивайте будильник, обращая внимание на А (А.М.) или Р (Р.М.).

  - В каждом режиме настроек, нажимайте кнопку (М) для возврата к режиму обычного времени.

  - Если кнопка не нажата в течение 2 минут или более в любом режиме настроек, часы автоматически переключаются на обычный режим будильника.

Включение и выключение будильника:

В обычном режиме будильник, будильник включается и выключается каждый раз при нажатии кнопки (А).  (На дисплее: ‘ON’ – включен; ‘OF’ – выключен).

Сигнал будильника:

Когда нажата кнопка (А) в режиме будильника, звуковой сигнал будильника  звучит до тех пор, пока кнопка нажата, позволяя вам подтвердить сигнал.

  - Использование футбольного таймера.

Футбольный таймер может быть установлен на время от 45 до 5 минут с разбивкой на 5 минут. Когда футбольный таймер включен, вы можете измерять потерю времени без прерывания отсчета.

# Установка футбольного таймера

- Нажмите кнопку (М) и установите режим настроек футбольного таймера (F.B.).

- Нажатие кнопки (В) устанавливает время, вычитая 5 минут. Выставьте время, которое вы хотите настроить.

- Нажмите и удерживайте кнопку (В) для быстрой смены 5-ти минут.

45 4035…105

# Как использовать футбольный таймер

- Установите время футбольного таймера и нажмите на кнопку (А). Дисплей начинает отсчитывать. Каждый раз, когда кнопка (А) нажата, отсчет (Timer Run) и остановка (Stop) повторяются.

- Нажмите кнопку (В) в режиме остановки (Stop) для возврата к установке футбольного таймера (Football Time Set).

- Нажмите кнопку (В) в режиме установки футбольного таймера (Football Time Set), замигает “LOS” и начнет отмерять потерянное время. Нажмите кнопку (В) снова для завершения отсчета потерянного времени, суммарное потерянное время будет показано на дисплее в течение 5 секунд.

Примечание:

Вы можете измерять потерянное время повторно, но суммированное потерянное время составит только 15 минут максимум. Когда суммированное потерянное время достигнет 15 минут, отсчет потерянного времени автоматически переустановиться и выйдет в режим футбольного таймера.

- Когда установленное для игры время заканчивается, звучит сигнал окончания игры, и начинается отсчет потерянного времени.

Примечание:

После перехода в режим потерянного времени, не обязательно снова измерять потерянное время.

- Когда отсчет (установка футбольного таймера и потерянного времени) закончится, издается 5-секундный сигнал об окончании игры и возвращает вас к установке футбольного таймера.

- Нажмите на кнопку (А) в режиме потерянного времени для перехода на режим остановки потерянного времени. Режим работы и остановки будут повторятся с каждым нажатием кнопки (А).

- Нажмите кнопку (В) в режиме остановки потерянного времени для возврата настройки футбольного таймера.

10. Использование таймера

Вы можете настроить таймер на срок до 60 минут поминутно. По окончании отсчёта примерно в течение 5 секунд будет звучать сигнал, и часы вернутся в режим начальной настройки таймера.

Начальная настройка таймера

Настройка таймера

1) Нажмите кнопку (М) и перейдите в режим таймера (TMR).

2) Нажмите кнопку (В) для того, чтобы откорректировать

время минус 1 минута. Отобразите время, которое вы хотите

откорректировать.

* Нажмите и удерживайте кнопку (В) для быстрого

передвижения по – 1 минуте.

Использование таймера

- Настройте время таймера и нажмите кнопку (А) для перехода в режим работы таймера. С каждым нажатием кнопки (А) будут чередоваться режимы работы и остановки.

- Нажмите кнопку (В) в режиме остановки для возврата в режим настройки.

- Нажмите кнопку (В) в режиме работы таймера для возврата в режим настройки таймера и возобновления отсчёта.

Завершение отсчёта

11. Использование хронографа

Хронограф отмеряет время  в1/100 сек. до 23 часов, 59 минут, 59 секунд. По истечении 24 часов хронограф перенастроится на 00 секунд и остановится.

Отсчёт времени

1) Нажмите кнопку (М) и переведите часы в режим

хронографа.

2) Нажмите кнопку (А) для начала отсчёта.

* С каждым нажатием кнопки (А) будут чередоваться

режимы работы и остановки.

* Во время отсчёта на электронном дисплее будет мигать

надпись RUN. При остановке хронографа электронный

дисплей покажет значение измерения с точностью

до 1/100 сек.

3) При нажатии кнопки (В) во время отсчёта часы перейдут

в режим отображения истёкшего времени на 10 секунд.

* Когда будет настроен режим истёкшего времени, на дисплее поочерёдно появятся надпись SPL и значение истёкшего времени в 1/100 сек.

4) Нажмите кнопку (В) в режиме остановки, чтобы сбросить дисплей на 00 секунд.

Позиция сброса хронографа

*1. Авто-возврат через 24 часа

*2. Авто-возврат через 10 секунд

12. Использование часовых поясов

В режиме часовых поясов настраивается UTC (универсальное глобальное время) и названия 30 городов. Только те города, которые находятся в позиции ON могут быть воспроизведены на дисплее. Также можно настроить летнее время по каждому городу.

Настройка часовых поясов

1) Нажмите кнопку (М) и войдите в режим настройки

часовых поясов (SET) (статус выбора городов).

2) Нажмите кнопку (В), или нажмите кнопку (А)

пока нажата кнопка (В), и отобразите на дисплее названия

городов для корректировки. Нажмите и удерживайте кнопку

(В) для переключения в режим корректировки.

3) Если кнопка (В) будет нажата в течение 1 секунды и более,

замигает название города и ON/OFF (вкл./выкл.).

4) Нажмите кнопку (А) и настройте ON (название города отображается) или OF (название города не отображается).

5) При нажатой кнопке (В) будет мигать надпись S.T. (летнее время) и ON/OFF для настройки в режиме летнего времени.

6) Нажмите кнопку (А) и настройте ON (настройка летнего времени) или OF (нет настройки летнего времени).

7) Нажмите кнопку (В), или нажмите кнопку (А) пока нажата кнопка (В), и на дисплее появится название следующего города.

8) Нажмите кнопку (М) в режиме настройки для возврата к настройке часовых поясов (SET) (статус выбора городов).

Примечание:

Если в режиме настройки в течение 2 минут или более не будет нажата ни одна кнопка, то часы вернутся в режим выбора города.

Режим выбора города

(В) – Нажмите кнопку (В)

– Нажимайте кнопку (В) в течение 1 секунды или дольше

Подтверждение названия города

1) Нажмите кнопку (В), или нажмите кнопку (А) пока нажата кнопка (В) в режиме настройки часового пояса, и на дисплее отобразится название города и ON/OF.

* Нажмите и удерживайте кнопку (В) для переключения на режим корректирования времени.

* Только те города, которые настроены (ON), могут воспроизводиться в режиме времени, календаря и будильника.

13. Функция обнуления

Используйте функцию обнуления после замены батареи или если ваши часы демонстрируют какую-либо необычную операцию (например, будильник постоянно звенит) или дисплей (например, дисплей гаснет) из-за воздействия статического электричества или сильного удара.

- Выдвиньте головку на один шаг и в то же время нажмите одновременно три кнопки (А), (В) и (М) для выполнения функции обнуления.

* Все электронные дисплеи включатся.

- Отпустите все кнопки и верните головку в исходное положение, чтобы после звукового подтверждения все освещённые дисплеи перенастроились.

* С 12:00:00 a.m. универсального глобального времени электронное время начнёт отсчитываться по 12-часовой системе.

- Перед использованием часов необходимо надлежащим образом настроить все функции, включая время и календарь.

  - Меры предосторожности.

Водостойкость

Есть несколько видов водостойких часов, как показано в нижеприведённой таблице. Для правильного использования часов проверьте уровень их водостойкости, который указан на циферблате и корпусе, и сверьтесь с таблицей.

- Водостойкость для ежедневного использования (до 3 атмосфер): Часы такого типа являются водостойкими при незначительном соприкосновении с водой. Например, вы можете носить часы, когда умываете лицо; однако, такие часы не предусмотрены для использования под водой.

- Повышенная водостойкость для ежедневного использования (до 5 атмосфер): Часы такого типа являются водостойкими при умеренном соприкосновении с водой. Вы можете носить часы при плавании в воде; однако, они не предназначены для использования при нырянии без акваланга.

- Повышенная водостойкость для ежедневного использования (до 10/20 атмосфер): Часы такого типа могут использоваться при нырянии без акваланга; однако, они не предназначены для подводного и глубоководного плавания с аквалангом при использовании гелиевого газа.

Единица измерения «бар» примерно равна 1 атмосфере.

| Обозначения |  | Спецификация | Незначительное соприкосновение с водой | Умеренное соприкоснове-ние с водой (стирка, работа на кухне, плавание и пр.) | Водный спорт (ныряние без акваланга) | Подводное плавание (с баллоном с воздухом) | Нажатие кнопок или откручивание головки в воде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циферблат | Корпус (задняя часть) |  |  |  |  |  |  |
| WATER RESIST или нет никакого обозначения | WATER RESIST(ANT) | Водостойкость до 3 атмосфер | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| WR 50 или WATER RESIST 50 | WATER RESIST(ANT) 5 бар или WATER RESIST(ANT) | Водостойкость до 5 атмосфер | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| WR 100/200 или WATER RESIST 100/200 | WATER RESIST(ANT) 10 бар/20 бар или WATER RESIST(ANT) | Водостойкость до 10/20 атмосфер | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ |

*«WATER RESIST(ANT) хх bar» (водостойкость хх бар) может также быть указана как «W.R. xx bar»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- При использовании часов головка всегда  должна быть в исходном положении. Если в ваших часах завинчивающаяся головка, то её необходимо завинтить до упора.

- НЕ нажимайте на кнопки и на головку мокрыми пальцами или в том случае, если часы мокрые. Вода может проникнуть в часы и нарушить водостойкость.

- Если часы используются в морской воде, впоследствии сполосните их чистой водой и протрите сухой тканью.

- Если в часы попала влага или внутренняя поверхность стекла запотела, и стекло не стало прозрачным в течение дня, незамедлительно отнесите часы продавцу или в специализированную ремонтную мастерскую Citizen для ремонта. Если вы оставите часы в таком состоянии, то это приведёт к возникновению коррозии внутри часов.

- Если в часы попала морская вода, положите часы в коробку или в пластиковый пакет и немедленно отнесите их в ремонт. Иначе повысится давление внутри часов и их части (стекло, головка, кнопки и пр.) могут выпасть.

ВНИМАНИЕ: Следите за чистотой своих часов

- Скопление пыли и грязи между корпусом и головкой может привести к трудностям при выкручивании головки. Время от времени необходимо покрутить головку, когда она находится в обычном положении, для того, чтобы вытряхнуть грязь затем удалить её щёточкой.

- Пыль и грязь обычно скапливаются в зазорах на оборотной стороне циферблата или браслета. Скопление пыли и грязи может привести к коррозии и испачкать вашу одежду. Время от времени часы необходимо чистить.

Очистка часов

- Используйте мягкую ткань, чтобы вытереть пыль, запотевание и воду с корпуса и стекла.

- Используйте сухую мягкую ткань, чтобы вытереть запотевание и грязь с кожаного ремешка.

- Для того чтобы очистить металлический, пластиковый или резиновый ремешок, смойте грязь водой с мягким мылом. Используйте мягкую щётку, чтобы удалить пыль и грязь, застрявшую в зазорах на металлическом браслете. Если ваши часы не являются водостойкими, отнесите их к продавцу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте растворители (разбавители, бензин и пр.), поскольку они могут испортить внешнее покрытие.

ВНИМАНИЕ: Обращение с батареей

- Храните батарею в недоступном для маленьких детей месте. Если ребёнок проглотит батарею, незамедлительно вызовите врача.

ВНИМАНИЕ: Замена батареи

- Для замены батареи отнесите часы к продавцу или в специализированную ремонтную мастерскую Citizen.

- Если срок службы батареи закончился, замените её как можно скорее. Если вы оставите отработанную батарею в часах, то это может привести к её протечке, которая может серьёзно повредить часы.

ВНИМАНИЕ: Условия эксплуатации

- Используйте часы в пределах температурного режима, указанного в инструкции. Использование часов вне указанных температурных пределов может привести к искажению функций часов или даже к их остановке.

- НЕ используйте часы в таких местах, где они будут подвергаться воздействию высоких температур, например, в сауне. В противном случае это может привести к ожогу кожи.

- НЕ оставляйте часы в таких местах, где они будут подвергаться воздействию высоких температур, например, в бардачке или на передней панели автомобиля. В противном случае это может привести к повреждению часов, например, к деформированию пластиковых частей.

- НЕ кладите часы рядом с магнитом. Если вы положите часы рядом с магнитными предметами, такими, как магнитное ожерелье, магнитная защёлка двери холодильника, пряжка на сумке или наушники от мобильного телефона, то в часах может сбиться отсчёт времени. Если это случилось, уберите часы от магнита и заново настройте время.

- НЕ кладите часы рядом с бытовой техникой, которая вырабатывает статическое электричество. Если часы подвергнутся воздействию сильного статического электричества, например, исходящего от телеэкрана, то может сбиться отсчёт времени.

- НЕ подвергайте часы сильным ударам, например, не роняйте их на пол с твёрдым покрытием.

- Не используйте часы в тех местах, где они могут подвергаться воздействию химикатов или коррозионных газов. Если растворители, такие как разбавитель и бензин, или вещества, содержащие такие растворители, попадут на часы, то это может повлечь за собой обесцвечивание, оплавление, поломку и пр. Если на часы попадёт ртуть, содержащаяся в термометрах, то циферблат, браслет или какая-либо другая часть часов может обесцветиться.

  - Технические характеристики

- Калибр: номер C47*

- Тип: Комбинированные часы.

- Точность измерения времени: В пределах ±20 секунд в месяц (при использовании в нормальных температурных условиях: от +5º С до +35º С / от 41º F до 95º F).

- Температурный режим работы: от 0º С до + 55º С / от 32º F до 131º F.

- Функции дисплея:

- Время: секунды, минуты, часы (аналоговый дисплей).

- Время: секунды, минуты, часы, название города, летнее время, A/P (электронный дисплей).

- Календарь: месяц, дата, день недели, название города, год (отображается только при корректировке).

- Будильник 1: часы, минуты, A/P, название города, ON/OFF.

- Будильник : часы, минуты, A/P, название города, ON/OFF.

- Хронограф: 1/100 сек. хронографа, SPL, отсчёт 24 часов

- Футбольный таймер: Может быть настроен на 5-45 минут (по пять минут). Измерение потерянного времени.

- Таймер: оставшиеся минуты отсчёта таймера, оставшиеся секунды отсчёта таймера, настроенные минуты (Диапазон настройки таймера: возможность настройки от 60 до 1 минуты по одной минуте).

- Хронограф: 24-часовой отсчёт по 1/100 сек. (показания в 1/100 сек. отображаются только в режиме оставноки, отсчитанного времени или сброса), измерение отсчитанного времени.

- Режим часовых поясов: UTC (универсальное глобальное время) + настройка включение/ отключения 30 названий городов, включение/отключение летнего времени по каждому городу.

- Дополнительные функции:

- Функция подсветки

- Батарея: Батарея № 280-44, код батареи: SR927W

- Срок службы батареи: около 2 лет (при условии использования звонка будильника в течение 20 секунд в день, хронографа – 24 часа в неделю и подсветки – 3 секунды в день).

* Технические параметры могут изменяться без предварительного уведомления.