РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель № JQ4040-57F

CITIZEN QUARTZ

Содержание:

§ 1. Общая информация								1

§ 2. Спецификация									1

§ 3. Названия частей									2

§ 4. Переключение электронного дисплея						2

§ 5. Установление аналогового времени						3

§ 6. Переключение электронных функций (режимов)				3

§ 7. Использование электронных функций (режимов)				4

а) Режим времени								4

б) Режим календаря								5

в) Режим будильника								6

г) Режим хронографа								7

д) Режим таймера								8

§ 8. Функция сброса									9

§ 9. Разборка и сборка механизма / выявление и устранение неисправностей 	9

§ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эти комбинированные кварцевые часы представляют широкий выбор функций, таких, как время, календарь, будильник, хронограф и таймер, а также функцию подсветки, которая будет освещать циферблат, если вы слегка постучите по нему. Дисплей легко переключается таким образом, чтобы была удалена вся информация, кроме времени и даты, или, наоборот, чтобы вся информация отображалась на дисплее, или чтобы была представлена какая-либо другая конфигурация. Эта модель также снабжена электронной подсветкой, которая может быть включена при помощи переключателя TAP («постукивание»).

§ 2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № |  |  | С820 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип |  |  | Комбинированные кварцевые часы |
| Размер механизма: (мм.) |  |  | Ø30.8 х 6.41 t |
| Точность времени (при нормальной температуре) |  |  | В пределах ± 20 сек/месяц (+5ºС ~ +35ºС / 41ºF ~ 95ºF) |
| IC |  |  | 1 шт. C/MOS-LSI |
| Рабочая температура |  |  | +0ºС ~ +55ºС (32ºF ~ 131ºF) |
| Преобразователь |  |  | Биполярный шаговый двигатель |
| Настройка времени |  |  | Нет терминала настройки |
| Канал измерения |  |  | 10 секунд |
| Функции дисплея | Аналоговое время |  | Часы, минуты, секунды |
|  | Электронный | Время | Часы, минуты, секунды, обычное время / переключение на летнее время (с целью эффективного использования светлого времени суток), AM/PM |
|  |  | Календарь | Месяц, дата, день, (год) |
|  |  | Будильник | Часы, минуты, вкл./выкл., дисплей будильника |
|  |  | Хронограф | 24-часовое измерение (1/100 секунд), измерение времени удержания |
|  |  | Таймер | 60-минутный отсчёт (с увеличением в 1 минуту) |
| Дополнительная функция |  |  | Переключатель TAP, функция электронной подсветки |
| Батарейка | № частей / код |  | 280-74/SR936W |
|  | Срок эксплуатации |  | Около 2 лет (при использовании звукового сигнала будильника - 20 сек. в день, звукового сигнала таймера - 5 секунд в неделю и электронной подсветки - 18 секунд в день) |

* Эти спецификации могут изменяться без предварительного извещения в целях улучшения товара.

§3. NAME OF PARTS

Дисплей режимов Секундная стрелка

Графическая секундная стрелка

Часовая стрелка

Кнопка М

Кнопка A

Кнопка В

Электронный дисплей

Минутная стрелка

Графический дисплей 5/1 сек

Головка

§ 4. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ДИСПЛЕЯ

* Используйте переключатель TAP («постукивание») или кнопку, чтобы переключать режимы времени и календаря, выбирая один из трёх электронных дисплеев. Настройте дисплей времени и календаря согласно соответствующим способам настройки.

(1)  Переключение дисплея посредством лёгкого постукивания по часам

- Когда переключатель TAP включен, слегка постучите по циферблату часов (по стеклу или где-либо ещё) кончиком пальца, чтобы зажглась электронная подсветка и включился дисплей.

  - Не стучите по стеклу циферблата острыми или металлическими предметами, поскольку они могут поцарапать или разбить стекло.

  - Если часы туго застёгнуты на вашем запястье, то могут возникнуть затруднения с включением переключателя TAP. Немного ослабьте ремешок для достижения лучшего результата.

Как включить и выключить переключатель TAP

- Когда часы находятся в режиме настройки времени, попеременно нажимайте кнопку А, чтобы включить (ON) и выключить (OFF) переключатель TAP. Когда переключатель TAP включен, рядом со значком “TAP” («постукивание») появляется значок “ON” («включен»).

I— Значок вкл./выкл. переключатель TAP

- Нажмите кнопку М, чтобы переключиться на режим времени.

- Нажмите и держите 2 секунды или дольше кнопку В, чтобы перевести часы в режим настройки времени.

- Нажмите кнопку А, когда мигают обе кнопки – “TAP” («постукивание») и “TME” («время»), чтобы переключиться на позиции “ON” («включен») и “OFF”(«выключен»).

(Примечание) Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку В, позиция настройки перемещается через летнее время, секунды, минуты, часы, режим 12H/24H.

- Нажмите кнопку М, чтобы вернуться к обычному дисплею времени.

(2) Переключение дисплея посредством нажатия кнопок

• Независимо от того, включен или выключен переключатель «постукивания», дисплей изменяется каждый раз, когда вы нажимаете кнопку В в то время, когда активирован обычный дисплей времени или календаря.

(3) Переключение электронного

дисплея

Полный дисплей времени или календаря

Только буквенно-цифровой дисплей времени или календаря

Дисплей времени и календаря отключен

или переключатель TAP или переключатель TAP

Кнопка В или переключатель TAP

§ 5. УСТАНОВКА АНАЛОГОВОГО ВРЕМЕНИ

Вы также можете установить аналоговый и электронный дисплеи с разным временем в качестве дисплея двойного времени.

Позиция настройки времени

- Выкрутите головку таким образом, чтобы секундная стрелка остановилась на нулевом положении.

- Поверните головку и установите стрелки на нужное время.

- После настройки времени верните головку в исходное положение, чтобы часы пошли.

  - Остановите секундную стрелку на нулевом положении, и затем нажмите на головку, когда секунды на электронном дисплее остановятся на нулевом положении. Секундная стрелка начнёт двигаться для синхронизации с электронным дисплеем.

§ 6. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ФУНКЦИЙ (РЕЖИМОВ)

Помимо режима времени эта модель имеет ещё 4 режима: календарь, будильник, хронограф и таймер. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку М, режим изменяется.

| TME |  |  | CAL |  | ALM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим времени |  |  | Режим календаря |  | Режим будильника |  |
| i |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TMR |  | CHR |  |
|  |  |  | Режим таймера |  | Режим хронографа |  |

Авто-возврат

Если часы остаются в режиме будильника (обычный дисплей) более 2 минут и при этом не нажимаются никакие кнопки, то дисплей автоматически вернётся в режим времени.

§ 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ФУНКЦИЙ (РЕЖИМОВ)

а) РЕЖИМ ВРЕМЕНИ

  - Нажмите кнопку А в то время, когда включен обычный дисплей времени, чтобы включить электронную подсветку.

Настройка времени

Нажмите и держите 2 секунды или дольше кнопку В во время отображения режима времени (обычный дисплей), чтобы изменить его на режим настройки. Дисплей времени и графический дисплей исчезнут и замигают “TAP” («постукивание») и “TME” («время»).

- Нажмите кнопку А, пока “TAP” и “TME” мигают, чтобы переключить переключатель TAP на позиции “ON” («включен») и “OFF”(«выключен»).

- Нажмите кнопку В, пока “TAP” и “TME” мигают, чтобы изменить мигающую часть дисплея. Нажимайте кнопку В, пока не замигает позиция, которую вы хотите настроить.

- Нажмите кнопку А, чтобы настроить мигающую секцию.

  - Нажмите и держите кнопку А для быстрого перемещения. Летнее время и режим 12H/24H будут изменяться с каждым нажатием кнопки. Для этих функций нет быстрого перемещения.

- Нажмите кнопку А, пока мигают секунды, они вернутся в нулевое положение и запустятся повторно.

- Если секунды показываются с 30 до 59, то дисплей минут передвинется на одну минуту.

- Нажмите кнопку М, чтобы вернуться к обычному дисплею времени.

| Режим времени |  |  |  |  | Переключатель ON/OFF |  |  |  | Переключение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обычный дисплей |  |  |  |  | для переключателя TAP |  |  |  | летнего времени |  |
| Полный дисплей времени времвремени | дисплевремени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Переключатель 12H/24H |  |  |  | Секунды |  |
| Буквенно-цифровой дисплей времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Часы |  |  |  | Минуты |  |
| Дисплей времени отключен |  |  |  |  |  |  | Обозначения кнопок: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В: нажмите и держите кнопку В 2 секунды или дольше В: нажмите кнопку В один раз |  |  |  |

- Авто-возврат к обычному дисплею времени (полному дисплею времени) активируется, если часы будут оставаться в режиме настройки около 2 минут.

- При настройке 12-часового режима времени убедитесь в том, что указатель AM/PM (до полудня/после полудня) установлен верно.

- Непосредственный возврат к обычному дисплею времени (полному дисплею времени) может быть осуществлён вручную нажатием кнопки М в режиме настройки времени.

б) РЕЖИМ КАЛЕНДАРЯ

- Если вы нажмёте (или нажмёте и будете держать) копку А, пока часы находятся в обычном режиме календаря, то замигает электронная подсветка.

Настройка календаря

- Если вы нажмёте и будете держать кнопку В 2 секунды или дольше во время отображения режима календаря (обычный дисплей), то замигает надпись “Month” («Месяц»), показывая, что часы находятся в режиме настройки.

- Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку В, мигающая позиция изменяется, как указано внизу. Остановитесь на той мигающей позиции, которую вы хотите настроить.

- Нажмите кнопку А, чтобы настроить мигающую позицию. (Нажмите и держите кнопку А для быстрого перемещения.)

- Нажмите кнопку М, чтобы вернуться к обычному дисплею календаря.

* День недели устанавливается автоматически при настройке года, месяца и дня.

| Режим календаря Обычный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полный дисплей календаря |  |  |  | Буквенно-цифровой |  |  | Дисплей календаря |  |  |  |
|  |  |  |  |  | дисплей календаря |  |  | выключен |  |  |  |
|  | Год |  |  |  | День |  |  | Месяц |  |  |  |

- Календарь может быть настроен с 1999 года по 2099 год.

- Авто-возврат к обычному дисплею календаря активируется, если часы будут оставаться в режиме настройки календаря (мигающий дисплей) около 2 минут.

- Если календарь будет настроен на несуществующую дату (например, 30 февраля), то дисплей автоматически покажет первый день следующего месяца, когда вернётся в обычный режим.

- Не нужно настраивать конец месяца, поскольку календарь запрограммирован на автоматическую настройку.

- Непосредственный возврат к обычному дисплею календаря (полному дисплею календаря) может быть осуществлён вручную нажатием кнопки М в режиме настройки календаря.

в) РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

- • Когда переключатель TAP включен, слегка постучите по часам, чтобы зажечь электронную подсветку.

[Обычный дисплей будильника]

Настройка будильника

Нажмите и держите кнопку В в режиме будильника (обычный дисплей) 2 секунды или дольше, замигает надпись “Hour” («Час»), эту функцию можно настроить.

- Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку В, мигающая позиция изменяется. Остановитесь на той мигающей позиции, которую вы хотите настроить.

- Нажмите кнопку А, чтобы настроить желаемое время будильника. (Нажмите и держите кнопку А для быстрого перемещения.)

- Нажмите кнопку М, чтобы вернуться в режим будильника     (обычный дисплей).

(Примечание) Если часы настроены в 12-часовом режиме (AM-PM), то будильник тоже будет настроен в 12-часовом режиме.

Обычный дисплей будильника включен

Обычный дисплей будильника выключен

Кнопка A Переключатель ON/OFF (вкл./выкл.)

↑

↓

Минуты

Часы

Переключение будильника в позиции ON/OFF (вкл./выкл.)

- Нажмите кнопку А в режиме будильника (обычный дисплей), чтобы включить или выключить будильник.

Длительность сигнала будильника и отключение сигнала будильника

- Сигнал будильника будет звучать в течение 15 секунд.

- Нажмите любую кнопку, чтобы отключить сигнал будильника.

Монитор сигнала будильника

- Нажмите и держите кнопку А в режиме будильника, чтобы зазвучал сигнал монитора будильника.

Авто-возврат

- Дисплей вернётся в позицию ON (включен) обычного дисплея будильника в режиме настройки будильника, если в течение 2 минут или дольше не будут нажиматься никакие кнопки. Дисплей вернётся к нормальному режиму времени, если в течение 2 минут или дольше не будут нажиматься никакие кнопки при обычном дисплее будильника.

Возврат вручную

- Нажмите и держите кнопку А в режиме будильника, чтобы вернуться в режим будильника (обычный дисплей).

г) РЕЖИМ ХРОНОГРАФА

[Позиция перезапуска  хронографа]

Хронограф измеряет в пределах от 1/100 секунды до «23 часов, 59 минут и 59 секунд». По достижении 24 часов отсчитанного времени он перенастраивается на «00 минут, 00 секунд и 00 сотых» и останавливается.

Минуты ("часы" после 60 минут)

Секунды ("минуты" после 60 минут)

1/100 секунды ("секунды" после 60 минут)

- Когда переключатель TAP находится в позиции ON («включен»), слегка постучите по часам, чтобы зажечь электронную подсветку.

Дисплей измерения времени

* Хронограф показывает Минуты, Секунды и 1/100 секунды, которые изменятся на Часы, Минуты и Секунды по истечении 60 минут.

Измерение отсчитанного времени

- Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.

  - Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку А в режиме измерения времени, повторяется запуск/остановка.

  - Электронная подсветка загорится на 3 секунды при прекращении отсчёта.

- Нажмите кнопку В, когда отсчёт остановится, чтобы перезапустить хронограф.

Измерение времени удержания

- Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.

- Нажмите кнопку В во время измерения времени. Время удержания появится на 10 секунд.

  - Надпись “SPL” будет мигать, пока показывается время удержания.

  - Электронная подсветка загорится на 3 секунды во время показа времени удержания.

- Нажмите кнопку В, когда отсчёт остановится, чтобы перезапустить хронограф.

[Исходная настройка хронографа]

Измерение хронографа

Авто-возврат после 24 часов

Авто-возврат после 24 часов

В

Авто-возврат после 10 секунд

Время удержания

А

Время удержания

Остановка

* Если переключить часы на другой режим при включенном хронографе, и затем снова вернуться в режим хронографа, то часы вернутся к отсчёту со времени переключения. (Если переключить часы в то время, пока показывается время удержания, то часы вернутся в режим работающего хронографа.)

Однако, если отсчёт хронографа превысил 24 часа, то часы вернутся к исходному дисплею перезапуска хронографа.

д) РЕЖИМ ТАЙМЕРА

[Исходная настройка таймера]

Остающееся время (минуты, секунды)

Время настройки таймера

- Таймер может быть настроен в пределах от 1 минуты до 60 минут. Когда отсчёт таймера закончится, прозвучит сигнал на 5 секунд и затем вернётся к заданному времени таймера.

- Когда переключатель TAP находится в позиции ON («включен»), слегка постучите по часам, чтобы зажечь электронную подсветку.

Настройка таймера

(1) Если вы будете нажимать кнопку В во время мигания заданного времени в режиме таймера, то заданное время будет уменьшаться на одну минуту с каждым нажатием кнопки. Продолжайте нажимать кнопку, пока не появится желаемое заданное время.

(Нажмите и держите кнопку В для быстрого перемещения заданного времени.)

Использование таймера

- Нажмите кнопку А. Таймер начнёт отсчёт от заданного времени.

- Нажмите кнопку А, чтобы остановить таймер во время отсчёта. Нажмите кнопку А, чтобы снова запустить его, когда он находится в позиции остановки (“Stop”).

  - Нажмите кнопку В, пока таймер работает, чтобы вернуться к исходному заданному времени, и начните отсчёт заново.

- Если вы нажмёте кнопку В, когда таймер остановлен, то таймер вернётся к исходному заданному времени.

- Когда вы нажмёте кнопку, прозвучит сигнал подтверждения.

Авто-возврат через 5 секунд после истечения времени

Работающий таймер

Время истекло

Отсчёт таймера   закончен

®

Остановка

. * Если переключить часы на другой режим во время работы таймера, а затем вернуться обратно к режиму таймера, то часы вернутся к отсчёту времени, продолжая со времени переключения. Однако, если отсчёт закончен, то часы вернутся к исходной настройке таймера.

§ 8. ФУНКЦИЯ СБРОСА

Используйте функцию сброса, чтобы настроить часы заново после замены батарейки или если часы показывают неправильное действие или дисплей. Функция сброса действует следующим образом:

- Выкрутите головку.

- Одновременно нажмите кнопки А, В и М. (Пока вы нажимаете кнопки, исчезнут все электронные дисплеи.)

- Отпустите все три кнопки. (Появятся все электронные дисплеи.)

- Верните головку на место. (После этого прозвучит сигнал подтверждения.) Этим закончится действие функции сброса. Перед использованием часов правильно настройте каждый режим.

§ 9. РАЗБОРКА И СБОРКА МЕХАНИЗМА / ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Базовая структура механизма такая же, как и у модели CAL. C810.

Обратитесь к инструкции для модели CAL. C810 за информацией относительно разборки и сборки механизма, выявления и устранения неисправностей.