- Руководство по эксплуатации

- 1. Основные функции

- Эти часы являются комбинированными кварцевыми часами, в них имеются функция, выключающая электронное табло, которая позволяет использовать электронного табло часов только в случае необходимости, и функция просмотра времени и даты в 30 городах всего мира, а также UTC (всеобщее скоординированное время), активирующиеся простым нажатием на кнопки часов.

- В часах также присутствует функция EL подсветки.

[Дисплей с выключенным электронным табло]

- 2. Названия частей

Минутная стрелка

Электронное табло 2

Кнопка М

Головка

Часовая стрелка

Кнопка А

Кнопка В

Электронное табло 1

Секундная стрелка

- Дизайн может варьироваться в зависимости от модели

- 3. Переключение режимов электронного табло

- При нажатии кнопки М происходит смена режимов в следующей последовательности: режим с неактивированным электронным табло*1 - время – календарь –будильник - хронограф –таймер –установка зоны*2.

- *1: Электронный дисплей полностью скрыт в режиме неактивированного электронного табло

- *2: В режиме установки зоны возможно установить положение показывать или не показывать те или иные города из 30, а также ‘летнее время’ для каждого из 30 городов и UTC.

- * Если в течение 2 мин. не нажимается ни одна кнопка, в режиме времени, календаря, будильника, установки зоны часы возвращаются к режиму со скрытым электронным табло.

- * Если в течение 10 мин. не нажимается ни одна кнопка, в режиме хронографа и таймера (за исключения случаев, когда ведется подсчет времени), часы возвращаются к режиму со скрытым электронным табло.

- 4. Электронная подсветка

- * Электронная подсветка активируется, когда нажата кнопку А в режиме времени, календаря, будильника, установки зоны.

- * Когда кнопка А нажата в режиме скрытого электронного дисплея, подсветка активируется и дисплей показывает текущее время.

- * Подсветка включается автоматически, когда часы подсчитывают промежуточное время или останавливаются в режиме хронографа.

- 5. Просмотр времени и даты основных городов.

Название города

- М

- В	А

Время, соответствующее названию города

- Нажатием на кнопку М перейдите в режим времени или календаря.

- При каждом нажатии на кнопку В, на дисплее будет показано время и дата следующего города по порядку, данному в табл. Разница во времени между местным временем и мировым временем (UTC) (направление, в котором временная разница увеличивается или понижается).

- При одновременном нажатии кнопок А и В, порядок, в котором показываются города, (направление, в котором временная разница увеличивается или понижается) меняется.

- Разница во времени между местным временем и мировым временем (UTC).

| - Показания часов | - Город | - Разница во времени | - Летнее время |
| --- | --- | --- | --- |
| - UTC | - Координаты мирового времени | - 0 | - - |
| - LON | - Лондон | - 0 | - О |
| - PAR | - Париж | - +1 | - О |
| - ROM | - Рим | - +1 | - О |
| - IST | - Стамбул | - +2 | - О |
| - MOW | - Москва | - +3 | - О |
| - DXB | - Дубаи | - +4 | - Х |
| - KHI | - Карачи | - +5 | - Х |
| - DAC | - Дакка | - +6 | - Х |
| - BKK | - Бангкок | - +7 | - Х |
| - SIN | - Сингапур | - +8 | - Х |
| - HKG | - Гонконг | - +8 | - Х |
| - TYO | - Токио | - +9 | - Х |
| - SYD | - Сидней | - +10 | - О |
| - AKL | - Окланд | - +12 | - О |
| - HNL | - Гонолулу | - -10 | - Х |
| - ANC | - Анкара | - -9 | - О |
| - LAX | - Лос Анжелес | - -8 | - О |
| - DEN | - Денвер | - -7 | - О |
| - CHI | - Чикаго | - -6 | - О |
| - MEX | - Мехико | - -6 | - Х |
| - NYC | - Нью-Йорк | - -5 | - О |
| - CCS | - Каракас | - -4 | - Х |
| - RIO | - Рио-де-Жанейро | - -3 | - О |

- * Города, для которых было установлено ‘не показывать’ (OFF) в режиме установки зоны, не будут показываться.

- * Города, в которых используется летнее время, обозначены как О, города, в которых не используется летнее время, обозначены как Х.

- * Временная разница и использование летнего времени каждого города могут меняться любой страной индивидуально (данные в таблице действительны на 1999 г.)

- 6. Установка времени на стрелочных часах

Секундная стрелка

Нормальная позиция

Головка

Позиция корректировки времени

- Секундная стрелка останавливается, когда головка выдвинута

- Вращайте головку для установки правильного времени.

- После установки времени задвиньте головку в нормальную позицию. Секундная стрелка начнет двигаться, когда головка будет задвинута.

- Для точной установки правильного времени, при положении секундной стрелки на 0-вой позиции, переведите минутную стрелку на 4-5 мин. вперед от правильного времени, затем верните на правильное время и задвиньте головку.

- 7. Установка времени на электронном табло

- При установке времени для любого из 30 городов или UTC, время других городов автоматически исправляется с учетом разницы во времени.

- [Нормальный дисплей времени]

Название города

- М

- В		А

Время

- Нажмите на кнопку М для перехода в режим времени

- Нажмите на кнопку В для выбора города, для которого будет устанавливаться время

- Если удерживать кнопку В в течение 2 сек., замигают слова “SUM” (сокращение от ‘летнего времени’) и “ON” или “OFF”.

- Нажмите на кнопку А, чтобы выключить “OFF” или включить “ON”  ‘летнее время’ для этого города

- При каждом нажатии на кнопку В будет меняться мигающий участок в следующем порядке: секунды-минуты-часы-12/24 часовой формат отображения времени. Нажмите на кнопку В, чтобы замигал нужный участок для установки.

- Нажмите на кнопку А для исправления данных на каждом из сегментов табло.

- * Когда нажата кнопка А при корректировки секунд, значение секунд обнуляется. (Если секунды показывают между 30 и 59 сек., значение минут увеличивается на 1 мин.)

- * При переключении между 12-ти и 24-х часовом формате отображения времени       нажатием на кнопку А можно переключать дисплей между 12-ти и 24-х часовым форматом отображения времени.

- * При коррекции часов и минут нажатием на кнопку А можно увеличить значение цифр на 1 единицу. При удерживании кнопки А можно ускорить установку  часов и минут.

- Нажатием на кнопку М вернитесь в нормальное положение.

* Используя 12-ти часовой формат отображения времени, обратите внимание на АМ(А)

и РМ (Р) при установке времени.

* Если ни одна из кнопок не активирована в течение 2 мин. в состоянии корректировки времени (мигающий дисплей), часы автоматически возвращаются к нормальному дисплею времени.

* Нажатием на кнопку М в состоянии корректировки времени можно вернуться к нормальному дисплею времени.

- 8. Установка даты

- [Нормальный дисплей даты]

Название города

М

В

А

Время, дата и день

- При установке даты для одного из 30 городов или UTC даты в других городах автоматически исправляются с учетом разницы во времени.

- Нажатием на кнопку М переключите часы на календарный режим

- Нажатием на кнопку В выберите город, для которого будет устанавливаться дата.

- Удерживая кнопку В в течение 2 сек, можно откорректировать «месяц», после того, как замигает сектор «месяца». Мигающий на дисплее сегмент можно корректировать.

- При нажатии кнопки В в состоянии корректировки, мигающие секторы меняются в следующем порядке месяц, дата, год. Нажимайте на кнопку В, пока не замигает сектор, необходимый для корректировки.

- Нажатием на кнопку А откорректируйте значение мигающего сектора. (Удерживание кнопки А ускорит корректировку)

- Нажатием на кнопку М вернитесь к нормальному дисплею.

* Если ни одна из кнопок не активирована в течение 2 мин. в состоянии корректировки даты (мигающий дисплей), часы автоматически возвращаются к нормальному дисплею даты.

* При нажатии на кнопку М в состоянии корректировки даты часы немедленно, часы немедленно возвращаются к дисплею нормальной даты

* Год может корректироваться от 2000 до 2099 (отображается только при корректировке)

* День корректируется автоматически при коррекции года, месяца и даты.

* Календарь в этих часах автоматический. Однажды настроенный, календарь в конце месяца корректируется автоматически, включая високосный год.

* Если будет установлена несуществующая дата, то часы автоматически откорректируют дату на первый день следующего месяца при входе в дисплей нормального времени (например, дата 30 февраля автоматически исправляется на дату 1 марта).

- 9.   Настройка будильника

- [Дисплей включенного будильника]

Значок включенного  будильника

- М

Название города

- В	А

Вкл. (On) или Выкл. (Off)

Время будильника

- Сигнал будильника, однажды установленного, звучит в течение 15 сек. в одно и тоже время. Сигнал можно заглушить, нажав на любую кнопку .

- Установка сигнала на будильник

- Нажмите на кнопку М для перехода в режим будильника.

- Нажмите на кнопку В для отображения города, для которого будет устанавливаться будильник.

- Удерживая кнопку В в течение 2 сек., можно включить будильник (ON) и замигают значения «часов»

- Нажмите на кнопку А для корректировки значений «часов». (При удерживании кнопки А значения будут ускоренно увеличиваться на 1 единицу.)

- Нажмите на  кнопку В, чтобы замигали значения «минут».

- Нажмите на кнопку А для корректировки значений «минут».

- Нажмите на кнопку М, чтобы вернуться к нормальному дисплею.

- Так как устанавливаемое время в режиме будильника также основывается на 12-ти часовом формате отображения времени, обратите внимание на индикаторы АМ(А) до полудня и РМ(Р) после полудня.

- Если будильник установлен, то время, установленное на будильнике,  остается неизменным, даже если в режиме времени установлено летнее время.

- Если ни одна из кнопок не нажата в течение около 2 мин., то из состояния корректировки будильника часы автоматически возвращаются к нормальному дисплею будильника.

- Если нажать кнопку М в состоянии корректировки будильника, часы автоматически возвращаются к нормальному дисплею будильника.

- Включение/выключение будильника

- Будильник включается и выключается при каждом нажатии на кнопку А в нормальном

- дисплее будильника. При включенном будильнике загорится значок на цифровом дисплее в каждом режиме.

- 10. Использование хронографа

- Хронограф может измерять время на дисплее максимум до 23 часов, 59 мин., 59.99 сек. с шагом 1/100 сек. По завершению 24-х часового измерения, хронограф производит сброс и останавливается. Хронограф также способен измерять промежуточное время (промежуточное истраченное время).

- [Дисплей хронографа в состоянии сброса]

А	А

Часы

Измерение

Остановка

- А

- М	В	*1	А

В

Промежуточное время

- В

- В	А

*1: Автоматический возврат к измерению через 10 сек.

Минуты, секунды и 1/100 секунды

- Измерение

- Нажмите но кнопку М для переключения на режим хронографа.

- После нажатия на кнопку А хронограф начинает работу, после нажатия на кнопку А во время измерения хронограф останавливается. Начало и остановка работы повторяется при каждом нажатии на кнопку А.

- Нажатием на кнопку В при остановленном хронографе хронограф возвращается к сбросу.

- Измерение промежуточного времени

- При нажатии на кнопку В на дисплее в течение 10 сек. отображается последнее промежуточное время. (Мигает надпись SPL во время отображения промежуточного времени.)

Нажатием на кнопку М во время работы хронографа можно перейти в другой режим.

Показания хронографа можно увидеть на дисплее в другом режиме, а также вернувшись в режим хронографа. Однако по истечению 24 часов хронограф возвращается к дисплею сброса.

- Промежуточное время: Отрезок времени, прошедший до какого-то промежуточного пункта от начальной точки.

Промежуточное время

Промежуточное время

Стартовая точка

Конечная  точка

- 11. Таймер

- Таймер устанавливается от 60 мин. до1 мин. с шагом в 1 мин. По истечению измерения раздастся сигнал оповещения в течение 5 сек.

- [Дисплей установки времени]

Установка времени (в минутах)

- М

- В	А

Оставшееся время (минуты, секунды)

- Установка таймера

- Нажмите на кнопку М для переключения в режим таймера

- Время установки можно корректировать в направлении по убывающей при каждом нажатии на кнопку В. (Удерживайте  кнопку В для быстрой прокрутки цифр)

- Работа таймера

- Нажмите на кнопку М для переключения в режим таймера

- После нажатия на кнопку А таймер начинает нисходящий отсчет от установленного времени

- Нажатие на кнопку А во время работы таймера останавливает отсчет, повторное нажатие на кнопку А возобновляет отсчет.

- Нажатием на кнопку В после остановки таймера можно вернуть таймер к установленному времени

В*1

Установленное время

Отсчет

Время завершено

- А

- А	А

Остановка

- В

- *1: Функция возобновления работы таймера

- При нажатии на кнопку В при работающем таймере таймер немедленно возвращается к установленному времени и возобновляет отсчет с этого времени.

Нажатием на кнопку М во время отсчета таймера можно перейти в другой режим. Показания таймера можно увидеть на дисплее в другом режиме, а также, вернувшись в режим таймера. Однако таймер возвращается к дисплею установленного времени по истечению установленного времени.

- 12. Режим установки зоны

- С помощью функции установки зоны возможно запрограммировать часы на отображение/не отображение на дисплее тех или иных городов из 30 и UТС (всеобщее скоординированное время), а также установку «летнего времени» для каждого из городов, за исключением UТС. В режимах текущего времени, календаря и будильника будут отображены только те города, для которых было включена установка (On)

- [Нормальный дисплей установки зоны]

Название города

- М

- В	А

Время

- Установка

- Нажмите на кнопку М для перехода в режим зоны установки

- Нажмите на кнопку В для отображения города для установки

- Удерживание кнопки В в течение 2 сек. вызовет мигание табло с названием города и ‘On’(вкл) или ‘Off’(выкл)

- Нажмите кнопку А, чтобы выбрать вкл (On). или выкл. города (Off)

- После повторного нажатия на кнопку В замигает надпись SUM (сокращение для «летнего времени») и “On” или “Off”.

- Нажмите на кнопку А, чтобы включить или отключить «летнее время»

- * Для установки настроек для другого города нажмите на кнопку В. Выберите режим отображения/не отображения и использование «летнего времени» для каждого города по описанному выше порядку.

- Когда настройки для каждого города будут завершены, нажмите на кнопку М для возврата к нормальному  дисплею.

- Если ни одна из кнопок не задействована в течение 2 мин. в состоянии установки зоны, часы автоматически переходят в режим нормального времени.

- Нажатие на кнопку М в состоянии настройки зоны установки сразу же вернет часы к нормальному дисплею установки зоны.

- 13. Полный сброс

- Обязательно произведите полный сброс по изложенному ниже описанию после замены батарейки. Иногда часы могут не правильно работать (например, дисплей не активируется или зуммер сигнал будильника не заглушается) в результате удара или воздействия статического электричества. Проделайте следующие шаги.

- Выдвиньте головку

- Нажмите одновременно на кнопки А, В и М. Полностью осветится весь дисплей.

- Верните головку в нормальную позицию. Прозвучит сигнал оповещения, дисплей погаснет. На этом процедура полного сброса завершена. Прежде чем использовать часы, правильно установите время и другие режимы.

- 14. Меры предосторожности

Для содержания часов в хорошем состоянии

| Характеристики | Дисплей |  | Легкие брызги от дождя, душа | Плавание, работа на кухне, мытье автомобиля | Подводное плавание без акваланга | Подводное плавание с аквалангом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циферблат | Корпус |  |  |  |  |
| Водонепроницаемость до 3 атмосфер | Нет индикации | Water resistant | Да | Нет | Нет | Нет |
| Водонепроницаемость до 5 атмосфер | Water resistant WR***/**bar или нет индикации | Water resistant | Да | Да | Нет | Нет |
| Водонепроницаемость до 10 и 20 атмосфер |  |  | Да | Да | Да | Нет |

Водонепроницаемость.

  - Для предупреждения попадания воды во внутренние механизмы не выдвигайте заводную головку, когда часы мокрые

  - Если в Ваши водонепроницаемые часы попали соленая вода или пот, сполосните их чистой водой и насухо протрите.

  - Попадание воды на кожаный ремешок уменьшает срок службы большинства кожаных ремешков.

  - Во внутренних элементах часов может оставаться немного влаги. Если внешняя температура ниже, чем внутри часов, стекло может запотеть. Если стекло запотело на длительное время, мы рекомендуем проверить часы у авторизованного дилера или в Сервисном центре Q&Q

Температура.

  - Не оставляйте часы под воздействием прямых солнечных лучей, в местах с очень низкой или очень высокой температурой на длительный срок.

  - Это может вызвать поломку батареи или уменьшить срок её службы.

  - Часы могут начать спешить или отставать, нарушится работа других функций.

Удар.

  - Эти часы выдерживают столкновения и удары, возможные во время спортивных игр и соревнований.

  - Не роняйте часы на землю, не подвергайте их сильным встряскам.

Магнитные поля.

  - Держите часы подальше от сильных магнитов. В непосредственном соседстве от сильного магнитного излучения функции часов могут плохо работать. Часы не намагничиваются при воздействии магнитного поля до 60 Гаус. Обычные бытовые приборы (телевизоры, музыкальные центры) не воздействуют на часы.

Статическое электричество.

  - Интегральные микросхемы, используемые в этих часах, чувствительны к статическому электричеству. Если их подвергнуть действию статического электричества большой силы, то табло  будет показывать неточно.

Химические вещества и газы.

  - Не носите часы, контактируя с сильными химикатами, растворами и газами. Если вы соприкасались с  бензином, газолином, растворителем краски, спиртом, косметикой с пульверизатором, лаком для ногтей, жидкостью для снятия лака, клеем и краской, то может произойти обесцвечивание, повреждение и разрушение корпуса, ремешка и других частей часов. Будьте особенно осторожны при контакте с химическими веществами. Корпус часов или ремешок могут обесцветится при контакте с ртутью из сломанного термометра или другого прибора.

Безопасное содержание и хранение часов.

  - Если часы носились в течение длительного времени, выдвигать головку может быть сложно из-за грязи и пыли, попавшей между головкой и корпусом часов. Во избежание такой ситуации поворачивайте головку назад и вперед время от времени, когда она находится в нормальной позиции.

  - Вытирайте воду и влагу, оставшиеся на корпусе, стекле и ремешке, сухой мягкой тканью. Даже небольшое количество грязи на корпусе или ремешке может вызвать кожную сыпь. Держите часы чистыми, чтобы избежать загрязнения ваших манжет. Даже часы из нержавеющей стали или с позолотой могут начать ржаветь, если не чистить в течение длительного периода времени.

  - Плетеные ремешки  имеют очень тонкую сеточку. Они потеряют эластичность, если не чистить их в течение длительного периода времени.

  - Как чистить ремешок:

Металлические браслеты время от времени надо чистить, чтобы они хорошо выглядели: Металлические браслеты моются зубной щёткой, мылом и водой. Затем тщательно втираются мягкой сухой материей.

Пластмассовые или резиновые ремешки: Моются в воде (Не используйте растворители, которые могут растворить ремешок). Постарайтесь избегать попадания воды внутрь часов.

15. Технические характеристики.

- Калибр: № UO10

- Тип: комбинированные кварцевые часы

- Точность измерений:  в пределах   20 секунд в месяц (в нормальных температурных пределах 50С/410F ~  550С/950F)

- Температурные пределы работы: 00С ~  +550С

- Функции:

Аналоговый дисплей: часы, минуты, секунды (3 стрелки)

Электронный дисплей:

  - Время: часы, минуты, секунды, название города

  - Календарь: месяц, дата, день недели, название города, год (показывается только во время корректировки)

  - Будильник: часы, минуты, вкл (On) или выкл. (Off), название города

  - Хронограф: 24-х часовой подсчет (с шагом в 1/100 сек.), промежуточное время

  - Таймер: подсчет до 60 мин. (с шагом в 1 сек.)

  - Установка зоны: не/отображение города, «летнее время»

- Дополнительные функции:

  - скрытый дисплей

  - дисплей времени и даты для UTC и 30 городов по всему миру

  - функция подсветки

- Батарейка: № 280-44/код SR 927W

- Срок действия батарейки: 3 года после установки новой батарейки (при условии, что зуммер будильника звучит в течение 15 сек./день, сигнал оповещения таймера – 5 сек./день, подсветка используется в течение 3 сек./день, хронограф используется около 24 часов /неделю.)