РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель № JT3***

CITIZEN QUARTZ

Содержание:

- Особенности

- Названия деталей

- Установка аналогового времени

- Опции (функции)

- Использование каждой функции

А. Часы

## В. Календарь

С. Будильник

D. Хронограф

# Е. Таймер

- Электролюминесцентная подсветка

- Когда происходят проблемы

- Переустановка всех функций

- Предостережения

- Спецификация

  - Особенности:

Это комбинационные часы, оборудованные хронографом, таймером и т.д., которые удобны для соревнований на время. Часы также оборудованы электролюминесцентной подсветкой, которая позволяет видеть даже в темноте.

  - Имена деталей:

*Иллюстрация, изображенная на этой картинке может отличаться от реального вида часов,  которые вы приобретёте.

Hour hand-часовая стрелка

Minute hand-минутная стрелка

Second hand-секундная стрелка

Button (M;B;A)-кнопка (М;B;A)

Digital display-цифровой дисплей

Mode display-дисплей опции

  - Установка аналогового времени:

(1) Выдвиньте коронку и секундная стрелка остановиться

(2) Поверните коронку и установите верное время

(3) Задвиньте коронку обратно, чтобы часы начали работать.

*Установка верного времени.

Остановите секундную стрелку на нуле. Передвиньте минутную стрелку на несколько минут позже верного времени, а затем установите её на верную позицию. Задвиньте коронку обратно, и вы услышите звуковой сигнал.

Crown-коронка

Normal position-нормальная позиция

Position for adjustment-позиция для регулировки времени.

Аналоговый и цифровой дисплей могут быть установлены на разное время, чтобы использовать двойные часы.

  - Опции (функции):

В добавление к обычным часам присутствуют ещё 4 функции: Календарь, Будильник, Хронограф и Таймер.

Каждое нажатие кнопки (М) переключает функцию. Посмотрите на индикатор функций , чтобы узнать текущую.

Часы(TME) –(М) Календарь(CAL) –(М) Будильник(ALM) –(М) Хронограф(CHR) –(М) Таймер(TMR) –(М) Часы(TME) и т.д.

[Авто возврат]

Дисплей вернётся в режим часов автоматически, если оставить их в режиме будильника более чем на 2 минуты без каких-либо действий.

  - Как использовать каждую опцию (функцию):

А. Часы (TME).

ЭЛ подсветка работает, когда кнопка (А) нажата (удерживается) в режиме часов.

[Установка летнего времени (Часы в режиме реального времени)]

- Удерживайте кнопку (В) в режиме часов более 2 секунд. На дисплее появится надпись – ‘S.T. ON/OF’- и летнее время будет регулироваться.

- Нажмите кнопку (А), чтобы установить летнее время. При каждом нажатии кнопки (А) на дисплее будет появляться ON или OF.

*S.T. (летнее время) появляется на дисплее, когда вы устанавливаете ON.

Часы показывают время на час вперёд верного времени, когда летнее время включено.

Установка часов:

- Удерживайте кнопку (В) в режиме часов более 2 секунд. На дисплее появится надпись – ‘S.T. ON/OF’- и летнее время будет регулироваться.

- При каждом нажатии кнопки (В), мигающие цифры будут сменяться по порядку указанному ниже. Мигающая цифра готова к настройке.

*Примечание:

(В) – нажать

[B] – удерживать

Часы –[B] Летнее время –(В) Секунды –(В) Минуты –(В) Часы –(В) 12/24- часовой формат времени.

- Нажмите кнопку (А), чтобы настроить мигающие цифры. ( Нажмите и удерживайте кнопку (А) для быстрого продвижения).

- Летнее время ON/OF меняется при каждом нажатии кнопки (А).

- Нажмите кнопку (А) , чтобы вернуться в ‘00’ секундное положение и начать установку.

- 12/24-часовой формат меняется при каждом нажатии кнопки (А).

- Нажмите кнопку (М), чтобы вернутся в режим часов.

*Удостоверьтесь, что вы верно  установили AM/PM метку при использовании 12-часового формата времени.

*Автоматический возврат в режим часов произойдёт, если вы находитесь в режиме настройки более 2 минут.

*Если кнопка (М) будет нажата в режиме настройки, то дисплей мгновенно вернётся в режим часов.

В. Календарь (САL):

ЭЛ подсветка работает, когда кнопка (А) нажата (удерживается) в режиме календаря.

Установка календаря:

- Нажмите кнопку (В) и удерживайте более 2 секунд в режиме календаря. Цифра месяца начнёт мигать, и настройка может быть произведена.

- При каждом нажатии кнопки (В), мигающие цифры будут сменяться по порядку указанному ниже. Мигающая цифра готова к настройке.

Календарь –[B] Месяц –(В) Число –(В) Год –(В) и т.д.

(3) Нажмите кнопку (А), чтобы настроить мигающие цифры. ( Нажмите и удерживайте кнопку (А) для быстрого продвижения).

(4) Нажмите кнопку (М), чтобы вернутся в режим календаря.

*Год может варьироваться от 1996 до 2099. (Отображается только во время настройки).

* Автоматический возврат в режим календаря произойдёт, если вы находитесь в режиме настройки более 2 минут.

*День недели автоматически устанавливается в соответствии с настройкой Года, Месяца и Числа.

*Когда календарь был установлен на несуществующую дату (например, 30 февраля), дисплей автоматически покажет первый день следующего месяца по возвращению в режим календаря.

*Если кнопка (М) будет нажата в режиме настройки, то дисплей мгновенно вернётся в режим календаря.

С. Будильник (ALM):

Установка будильника:

- Нажмите кнопку (В) и удерживайте более 2 секунд в режиме будильника. Цифры начнут мигать, и настройка может быть произведена.

- При каждом нажатии кнопки (В), мигающие цифры будут сменяться по порядку указанному ниже.

- Нажмите кнопку (А), чтобы установит время звонка для будильника. ( Нажмите и удерживайте кнопку (А) для быстрого продвижения).

Будильник –[В] Часы –(В) Минуты –(В) и т.д.

Включение и выключение будильника:

Нажмите кнопку (А) в режиме будильника, чтобы включить или выключить его.

(На дисплее: ‘ON’ – включен; ‘OF’ – выключен).

Длина и выключение сигнала будильника:

Сигнал будильника длится около 20 секунд. Нажмите любую кнопку, чтобы            выключить его.

Проверка сигнала:

Сигнал будильника будет работать до тех пор, пока кнопка (А) удерживается в режиме будильника.

*Если вы используете 12-часовой формат времени, то будильник переходит в 12-часовой режим автоматически. Удостоверьтесь, что вы верно  установили AM/PM метку при использовании 12-часового формата времени.

*Время сигнала будильника не меняется при установке летнего времени.

* Автоматический возврат в режим будильника произойдёт, если вы находитесь в режиме настройки более 2 минут.

*Часы автоматически вернутся в режим часов, если находятся в режиме будильника более 2 минут.

* Если кнопка (М) будет нажата в режиме настройки, то дисплей мгновенно вернётся в режим будильника.

D. Хронограф:

Хронограф отмеряет 23 часа 59 минут и 59 секунд частями по 1/100 секунды. По достижении 24 часов с начала отсчёта, хронограф устанавливается на 0 часов 0 минут и 0 секунд и останавливается. Он также может отмерять время отрезками.

Дисплей измерения времени:

Хронограф показывает минуты, секунды и 1/100 секунды, вплоть до 59 минут, 59 секунд 0.99 секунд, и затем меняется на часы, минуты и секунды после 60 минут.

Измерение времени:

- Остановка и продолжение отсчета могут быть проведены неограниченное количество раз нажатием кнопки (А).

  - Подсветка включается на 4 секунды после того, как отсчет остановлен нажатием кнопки (А).

- Нажмите кнопку (В), когда отсчёт остановлен, чтобы переустановить хронограф.

Отрезки времени:

(1) Остановка и продолжение отсчета могут быть проведены неограниченное количество раз нажатием кнопки (А).

  - Подсветка включается на 4 секунды после того, как отсчет остановлен нажатием кнопки (А).

(2) Нажмите кнопку (В) во время отсчёта времени. Отсчитанное время появится на дисплее на 10 секунд.

  - ‘SPLIT’ появится на дисплее, когда изображается отрезок времени.

  - Подсветка включается на 4 секунды, при нажатии кнопки (В).

- Нажмите кнопку (В), когда отсчёт остановлен, чтобы переустановить хронограф.

Переключения режима во время работы хронографа:

Даже если кнопка (М) была нажата во время работы хронографа, отсчёт продолжится. При возвращении обратно в режим хронографа, отсчёт опять появится на дисплее. Если при возвращении в режим хронографа 24-часовой срок истёк, часы автоматически вернутся в режим установки хронографа.

Что такое отрезок времени: какая-то часть времени с начала отсчёта.

Е. Таймер (TMR):

Таймер может быть установлен до 60 минут отрезками по 1 минуте. Сигнал будет звучать на протяжении 5 секунд, когда время отсчёта заканчивается, и дисплей вернётся к первоначальному времени отсчёта.

Установка таймера:

Нажмите кнопку (В) в то время, когда мигают цифры. Установите цифры отсчёта, ограниченные одной минутой так, чтобы на дисплее появилось время, которое вы хотите установить. Нажмите и удерживайте кнопку (В) для быстрого продвижения.

Использование таймера:

- Нажмите кнопку (А). Таймер начнёт отсчёт установленного времени.

- Нажмите кнопку (А), чтобы остановить таймер во время его работы. Чтобы переустановить его, нажмите кнопку (А) ещё раз.

*Подсветка включается при нажатии кнопки (В) во время работы таймера.

- Нажмите кнопку (В) во время установки таймера, чтобы вернутся к первоначально установленному времени.

Переключения режима во время работы таймера:

Даже если кнопка (М) была нажата во время работы таймера, отсчёт продолжится. При возвращении обратно в режим таймера, отсчёт опять появится на дисплее. Если при возвращении в режим таймера 60-минутный срок истёк, часы автоматически вернутся к первоначально установленному времени.

  - Электролюминесцентная подсветка.

Что такое электролюминесцентная подсветка.

Это научный феномен, который светится, при проведении через него электрического тока.

# Включение подсветки

Электролюминесцентная подсветка включается в следующих ситуациях:

- При нажатии (или удерживании) кнопки (А) режимах часов и будильника.

- Во время работы хронографа, при остановке времени или просмотре отрезка времени во время отсчёта.

- При нажатии (или удерживании) кнопки (В) во время работы таймера.

  - Когда происходят проблемы.

Часы показывают неверную информацию на дисплее.

При разрядке батареи, близкой к полной, дисплей и режимы могут функционировать ненормально. Когда эти проблемы происходят, следует незамедлительно заменить батарею. В редких случаях, сильный удар может повлиять на нормальную работу дисплея и функций (дисплей ничего ни показывает, сигнал будильника не прекращается). В этом случае произведите полную переустановку всех функций, обратившись к пункту №8.

После замены батареи.

После замены батареи произведите полную переустановку всех функций, обратившись к пункту №8.

  - Переустановка всех функций.

Выдвиньте коронку

- Нажмите три кнопки (А), (В) и (М) одновременно (При нажатии дисплей погаснет).

- Отпустите кнопки (Появляются все сегменты дисплея).

- Задвиньте коронку обратно (В это время прозвучит сигнал).

Это завершает переустановку всех функций. Настройте каждый режим верно перед началом использования часов.

- Меры предосторожности.

Водостойкость

Есть несколько видов водостойких часов, как показано в нижеприведённой таблице. Для правильного использования часов проверьте уровень их водостойкости, который указан на циферблате и корпусе, и сверьтесь с таблицей.

- Водостойкость для ежедневного использования (до 3 атмосфер): Часы такого типа являются водостойкими при незначительном соприкосновении с водой. Например, вы можете носить часы, когда умываете лицо; однако, такие часы не предусмотрены для использования под водой.

- Повышенная водостойкость для ежедневного использования (до 5 атмосфер): Часы такого типа являются водостойкими при умеренном соприкосновении с водой. Вы можете носить часы при плавании в воде; однако, они не предназначены для использования при нырянии без акваланга.

- Повышенная водостойкость для ежедневного использования (до 10/20 атмосфер): Часы такого типа могут использоваться при нырянии без акваланга; однако, они не предназначены для подводного и глубоководного плавания с аквалангом при использовании гелиевого газа.

Единица измерения «бар» примерно равна 1 атмосфере.

| Обозначения |  | Спецификация | Незначительное соприкосновение с водой | Умеренное соприкоснове-ние с водой (стирка, работа на кухне, плавание и пр.) | Водный спорт (ныряние без акваланга) | Подводное плавание (с баллоном с воздухом) | Нажатие кнопок или откручивание головки в воде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циферблат | Корпус (задняя часть) |  |  |  |  |  |  |
| WATER RESIST или нет никакого обозначения | WATER RESIST(ANT) | Водостойкость до 3 атмосфер | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| WR 50 или WATER RESIST 50 | WATER RESIST(ANT) 5 бар или WATER RESIST(ANT) | Водостойкость до 5 атмосфер | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| WR 100/200 или WATER RESIST 100/200 | WATER RESIST(ANT) 10 бар/20 бар или WATER RESIST(ANT) | Водостойкость до 10/20 атмосфер | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ |

*«WATER RESIST(ANT) хх bar» (водостойкость хх бар) может также быть указана как «W.R. xx bar»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- НЕ нажимайте на кнопки и на головку мокрыми пальцами или в том случае, если часы мокрые. Вода может проникнуть в часы и нарушить водостойкость.

- Если часы используются в морской воде, впоследствии сполосните их чистой водой и протрите сухой тканью.

- Если в часы попала влага или внутренняя поверхность стекла запотела, и стекло не стало прозрачным в течение дня, незамедлительно отнесите часы продавцу или в специализированную ремонтную мастерскую Citizen для ремонта. Если вы оставите часы в таком состоянии, то это приведёт к возникновению коррозии внутри часов.

- Если в часы попала морская вода, положите часы в коробку или в пластиковый пакет и немедленно отнесите их в ремонт. Иначе повысится давление внутри часов и их части (стекло, головка, кнопки и пр.) могут выпасть.

ВНИМАНИЕ: Следите за чистотой своих часов

- Пыль и грязь обычно скапливаются в зазорах на оборотной стороне циферблата или браслета. Скопление пыли и грязи может привести к коррозии и испачкать вашу одежду. Время от времени часы необходимо чистить.

Очистка часов

- Используйте мягкую ткань, чтобы вытереть пыль, запотевание и воду с корпуса и стекла.

- Используйте сухую мягкую ткань, чтобы вытереть запотевание и грязь с кожаного ремешка.

- Для того чтобы очистить металлический, пластиковый или резиновый ремешок, смойте грязь водой с мягким мылом. Используйте мягкую щётку, чтобы удалить пыль и грязь, застрявшую в зазорах на металлическом браслете. Если ваши часы не являются водостойкими, отнесите их к продавцу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте растворители (разбавители, бензин и пр.), поскольку они могут испортить внешнее покрытие.

ВНИМАНИЕ: Обращение с батареей

- Храните батарею в недоступном для маленьких детей месте. Если ребёнок проглотит батарею, незамедлительно вызовите врача.

ВНИМАНИЕ: Замена батареи

- Для замены батареи отнесите часы к продавцу или в специализированную ремонтную мастерскую Citizen.

- Если срок службы батареи закончился, замените её как можно скорее. Если вы оставите отработанную батарею в часах, то это может привести к её протечке, которая может серьёзно повредить часы.

ВНИМАНИЕ: Условия эксплуатации

- Используйте часы в пределах температурного режима, указанного в инструкции. Использование часов вне указанных температурных пределов может привести к искажению функций часов или даже к их остановке.

- НЕ используйте часы в таких местах, где они будут подвергаться воздействию высоких температур, например, в сауне. В противном случае это может привести к ожогу кожи.

- НЕ оставляйте часы в таких местах, где они будут подвергаться воздействию высоких температур, например, в бардачке или на передней панели автомобиля. В противном случае это может привести к повреждению часов, например, к деформированию пластиковых частей.

- НЕ кладите часы рядом с магнитом. Если вы положите часы рядом с магнитными предметами, такими, как магнитное ожерелье, магнитная защёлка двери холодильника, пряжка на сумке или наушники от мобильного телефона, то в часах может сбиться отсчёт времени. Если это случилось, уберите часы от магнита и заново настройте время.

- НЕ кладите часы рядом с бытовой техникой, которая вырабатывает статическое электричество. Если часы подвергнутся воздействию сильного статического электричества, например, исходящего от телеэкрана, то может сбиться отсчёт времени.

- НЕ подвергайте часы сильным ударам, например, не роняйте их на пол с твёрдым покрытием.

- Не используйте часы в тех местах, где они могут подвергаться воздействию химикатов или коррозионных газов. Если растворители, такие как разбавитель и бензин, или вещества, содержащие такие растворители, попадут на часы, то это может повлечь за собой обесцвечивание, оплавление, поломку и пр. Если на часы попадёт ртуть, содержащаяся в термометрах, то циферблат, браслет или какая-либо другая часть часов может обесцветиться.

- Технические характеристики

- Калибр: номер… C45*

- Тип: Комбинированные кварцевые часы (аналоговые - электронные)

- Точность измерения времени: В пределах ±20 секунд в месяц (при использовании в нормальных температурных условиях: от +5º С до +35º С / от 41º F до 95º F)

- Температурный режим работы: от 0º С до + 55º С / от 32º F до 131º F

- Функции дисплея:

- Время / Календарь: Часы, минуты, секунды, месяц, дата, день

- Будильник: часы, минуты

- Хронограф: 1/100 сек. хронографа, SPL, отсчёт 24 часов

- Таймер: 60 минут

- Дополнительные функции:

- Функция подсветки

- Функция летнего времени

- Батарея: Батарея № 280-44, код батареи: SR927W

- Срок службы батареи: около 2 лет.

* Технические параметры могут изменяться без предварительного уведомления.