- Часы CITIZEN QUARTZ

- Hyper-Aqualand

- Модель № MA9XXX

- Руководство по эксплуатации

# CITIZEN  QUARTZ

# HYPER  AQUALAND

Model № MA9XXX/cal. № D 201, D 207, D 202, D 208

Перед использованием:

Пожалуйста,определите спецификацию Ваших наручных часов следующим  образом:

Установите № калибра Ваших часов. Этот номер находится на обратной  стороне корпуса часов. (см. стр. 62)

СОДЕРЖАНИЕ

А. Особые функции Ваших часов

B. Безопасное погружение

Особая осторожность !

C. Необходимые условия эксплуатации часов. (Прочесть обязательно)

Осторожно !

D. Безопасность эксплуатации

1. Соблюдение условий

2. Проверка деталей перед погружением

3. Соблюдение условий во время погружения

4. После погружения

E. Различные функции безопасности

F. Обозначение различных компонентов часов

G. Переключение на различные режимы

H. Режим времени и календаря

I . Переключение на режим календаря

J. Сигнальный режим

K. Переключение на режим погружения

L. Действительные и недействительные погружения (глубина и время)

M. Поверхностный режим - измерение прошедшего времени на поверхности воды.

N. Режим LOG - данных по профилю погружения

O. Режим переноса данных в персональный компьютер

P. Общий сброс часов

Q. Границы погружения без декомпрессии

R. Спецификация

S. Предохранительная функция батареи

T. Уход за часами (при длительной эксплуатации)

ВВЕДЕНИЕ

Если Вы овладели навыками подводного плавания, то Вы получите большое удовольствие от этого вида спорта. Нужно быть осторожным, и не забывать о кесонной болезни. Итак для того, чтобы заниматься этим видом спорта, нужно быть хорошо обученным и соблюдать все меры предосторожности. Если Вы приобрели наши часы, перед эксплуатацией тщательно изучитеинструкцию.В случае невыполнения условий, указанных в данной инструкции, негарантируется их нормальное функционирование.При необходимости ремонта или замены батареи, обращайтесь в гаран-тийную мастерскую.

А. Особые функции Ваших часов

Вы приобрели часы, которые соответствуют международным стандартом.Они имеют цифровой дисплей и электронный глубиномер.

1) Эти часы измеряют и фиксируют на дисплее глубину, начиная с момента погружения. Для этого служит водяной сенсор.

2) Часы измеряют  температуру воды во время погружения.

3) Во время погружения память запоминает различные данные профиля погружения.

4) Если Вы пользуетесь передаточным устройством, после погружения накопленные данные могут быть перенесены в персональный компьютер (РС).  Для подтверждения данных также можно использовать РС.* Функционально совместимыми компьютерами среди прочих являются  I ВМ  РС/АТ и другие персональные компьютеры с клавиатурой и дисплеем (некоторые типы РС не годятся). Более подробную информацию на эту тему можно найти в справочнике “Communications AQUALANG GRAPH”.

5) Прошедшее после погружения время (до 24 часов) измеряется автоматически. Эти часы служат также для контроля времени остановки безопасности над водой и в воде (поверхностный режим).

6) Для гарантии безопасности погружения эти часы имеют различные  функции безопасности.

## В. Для безопасности погружения

* Необходимы знания техники безопасности погружения

* Для нормальной эксплуатации данных часов внимательно прочитайте

разделы С и D.

С. Условия эксплуатации часов.

1. Нельзя использовать эти часы:

а) Если Вы не прошли специальный курс обучения подводному плаванию.

б) Если диапазон t не соответствует диапазону 10С - 40С (50F - 104F).

с) Если Вы погружаетесь в среду с высоким содержанием гелия.

d) Если Вы погружаетесь в аварийных и опасных ситуациях.

е) Нельзя использовать данные часы в качестве прибора для выравнивания давления. Эти часы не являются измерительным прибором. Они  могут быть использованы в качестве дополнительного прибора.

j ) Нельзя использовать часы на высоте, превышающей 4000 м или 13120 футов над уровнем моря.

## ПЕРЕД ПОГРУЖЕНИЕМ

1. Если начинает функционировать водяной сенсор на дисплее в зоне контроля “Dot” попеременно начинает высвечиваться надписи “CHEK”   ( D 201/ D 207 ) и “ERR” (D 202/D 208), как предупредительный сигнал.

2. Если начинает функционировать предупредительный сигнал батареи  (уровень зарядки) на этом дисплее высвечивается надпись “BAT” (D 201/  D 207) “BT” (D 202/ D 208).

3. Если начинает функционировать сигнал аномальности давления воздуха, на дисплее начинает светиться зона “DOT” , попеременно с надписью  “ERR” (ошибка).

4. Если часы остановились или функционируют неправильно, не пользуйтесь ими.

5. Если показания глубиномера часов разительно отличаются от показаний других измерительных приборов, не пользуйтесь часами.

## ВО ВРЕМЯ ПОГРУЖЕНИЯ

1. Если начинает работать предупредительный сигнал, относящийся к  ошибке в таблице глубин, на дисплее начинает вспыхивать попеременно  зона “Dot” и надпись “ERR”.

2. Если начинает работать предупредительный сигнал батареи, начинает  вспыхивать попеременно зона “Dot” и надпись BAT (D 201/D 207) BT   (D 202/D 208).

3. Если часы остановились или функционируют неправильно, не пользуйтесь ими.

4. Если показания глубиномера разительно отличаются от показаний других измерительных приборов, не пользуйтесь часами.

D. Безопасная эксплуатация часов.

Осторожно:

1. Соблюдение и контроль деталей.

а. Предел измерения длины данных часов 80 м (260 футов) Несмотря на то,что эти часы имеют водонепроницаемость до       200 м ( до 656 футов) измерение глубины осуществляется только до 80 м (260 футов). Мы рекомендуем для безопасности погружаться не более,   чем на 30 м (100 футов) так называемое спортивное погружение.

I. Мы рекомендуем оставаться в этих границах для погружения без декомпрессора.

II. Диапазон измерения глубины.

III. Диапазон водонепроницаемости часов. (см. рис. на стр. 71)

b. Глубиномер этих часов отрегулирован соответственно удельной плотности морской воды 1.025 Если Вы хотите использовать часы для пресных водоемов, нужно сделать перенастройку.[ПРИМЕР] Если часы находятся на глубине 80 м (260 футов) в морской воде, глубиномер зафиксирует глубину 80 м (260 футов). В пресной же воде глубиномер покажет глубину, равную 78 м (253 фута), т.е. глубину меньше фактической. (см. рис. на стр. 72)

с. Избегайте быстрого всплытия  Для получения точных замеров глубины, всплывайте медленно, возможно даже с промежуточными остановками.

d. Если Вы всплываете со скоростью больше 1.5 м (5 футов) за 5 секунд   (D 201/D 207) 0.9 м (3 фута) за 6 секунд (D 202/d 208), или по стандартам   Военно-Морских сил США 18 м (60 футов) в минуту (D 201/d 207) 9 м (30 футов) в минуту (D 202/d 208), то сигнальная функция приходит в    действие из-за скорости всплытия. Зона “Dot” мигает, высвечивая надпись  “SLOW” (медленно) и раздается звуковой сигнал. Замедлите скорость для получения более точных показаний глубины. Быстрое всплытие губительно действует также и на здоровье спортсмена

e. Не эксплуатируйте часы в местностях, где возможны большие перепады давления воздуха или колебания температуры. Эти часы автоматически контролируют каждый час давление воздуха, независимо от режима, в котором работают в данный момент. Если происходит какой либо сбой, сейчас же попеременно начинает светиться  зона контроля “Dot” или надпись “ERR”. В этом случае замер глубины  не производится, до тех пор пока этот сигнал не исчезнет.

* В самолете. При резкой смене давления в случае, если водяной сенсор находится в влажном состоянии, режим времени может поменяться на режим погружения. В этом случае Вы сушите водяной сенсор, затем кнопку М держите нажатой более 2х сек., пока режим погружения не переключится на режим  времени.

f. Мы рекомендуем своевременно менять разрядившуюся батарею. Продолжительность работы данной батареи 3 года.

(Пожалуйста , прочтите раздел S) [Батарея и условия эксплуатации].

2. Контроль деталей перед погружением

Перед/ во время погружения необходимо контролировать следующие детали:

1. Убедитесь, что часы не имеют никаких повреждений на браслете или часовом стекле.

2. Убедитесь, что браслет прочно закреплен.

3. Убедитесь, что календарь и время выставлены точно.

4. Убедитесь, не высвечиваются ли в зоне контроля “Dot” и “BAT” (D 201 /D 207) “BT” (D 202/D 208) попеременно. Если это имеет место, поменяйте батарею.

5. Убедитесь, нет  ли в зоне контроля “Dot” попеременного высвечивания надписей “Dot” и “ERR”, которые показывает аномальность давления воздуха.

6. Убедитесь, что в зоне контроля “Dot” не высвечиваются попеременно надписи “Dot” и “CHEK” (D 200/D 207) “ERR” (D 202/D 208). В этом случае нужно проверить работу водяного сенсора.

7. Проверьте громкость сигнала на сигнальном мониторе.

-  Режим сигнала устанавливается с помощью нажатия кнопки М.

-  Сигнальный монитор включается с помощью нажатия кнопки А.

3. Во время погружения следует обратить внимание на следующие  моменты.

а. По ряду причин под водой сигнал может быть услышан с трудом.

b. Точная t воды может быть установлена после погружения в течение  1 - 3 минут.

с. Обращайте внимание на предупредительные сигналы.

d. Избегайте ударов часов о твердые предметы (камни и др.) в воде и над  водой.

4. После погружения каждый раз промывайте часы от морской воды, налипшей грязи и песка свежей водопроводной водой.

а. Вытирайте досуха часы мягкой тканью.

b. Особенно осторожно, обращайтесь с водяным сенсором ! Не снимайте покрытие. Чтобы удалить грязь или пыль применяйте только мягкий материал . Если в водяной сенсор попала грязь, промойте его под струей воды. Если грязь таким образом не удалось убрать, нужно отнести часы в гарантийную мастерскую. Иногда во время мойки сенсор может переключиться на режим погружения из-за сильной струи или неосторожного прикосновения.

с. Часы не должны соприкасаться  с различными химическими веществами.

d. Дополнительная информация по уходу за часами  имеется в разделе Т.

Е. Различные сигнальные функции предохранения.

Данные часы имеют 5 сигнальных функций. Используйте сигнальные функции для обеспечения безопасного погружения. Степень опасности при погружении зависит от Ваших физических данных и ситуации погружения. Даже если сигнальные функции не работают, это не значит, что опасности нет.

-  7  -

| РЕЖИМ | Система безопасности скорости всплытия | Система безопасности при неправильном замере глубины | Система безопасности заряженности батареи |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим безопасности | Зона контроля “Dot” мед- ленно высвечивается попеременно с надписью “SLOW” *Сигнал звучит 5 секунд (D 201/D 207)/ 6 секунд (D 202/D 208), пока ско- рость всплытия не уменьшится | Зона контроля “Dot” выс- вечивается попеременно с надписью “ERR” * Если появляется над- пись “ERR” (ошибка) не может быть гарантии точности измерения глубины | Зона контроля “Dot” высвечивается попере- менно с надписью “BAT” (D 201/D 207) “BT” (D 202/ D 208) * Нельзя переключиться в режим погружения * Звуковой сигнал не зву- чит * Не функционируют лам- пы |
| Условия обслуживания | [В режиме погружения при фиксировании глуби- ны] * Если скорость всплытия слишком высока затем постоянная скорость от 0.3 м (1 фут) в сек. продол жается более 5 секунд (D 201/D 207)/ 0.3 м (Фут) в две сек. продолжается более 6 сек. (D 202/D 208) | [В режиме погружения при измерении глубины] или скорость всплытия слиш- ком высокая более 4 м (15 футов) в секунду | [В режиме погружения при измерении глубины или в обычном положении * Если необходима замена батареи |
| Необходимые действия | * Замедлите скорость всплытия | * После установки режима погружения переключи- тесь в нормальный режим | * Призамене батареи автоматически стираются все данные погружения. Поэтому нужные данные следует перенести в компьютер или в журнал погружений * Чтобы гарантировать особые качества этих часов проводятся различ- ные тесты. Это можно сделать в гарантийных мастерских при замене батареи. |

| Режим | Контроль и безопасность в работе водяного сенсора | Контроль ошибок при необычных перепадах давления |
| --- | --- | --- |
| Режим безопасности | “CHEK” (D 201/D 207) “ERR” (D 202/D 208) Эта надпись появляется в зоне контроля “Dot” * Вы не можете переключиться на режим погружения | В зоне контроля появляется надпись “ERR” * Вы не можете переключиться на режим погружения |
| Условия эксплуатации | [Готовность для установки режима погру- жения или для каждой установки обычно- го режима] *Если водяной сенсор оставить во влаж- ном состоянии более 1 часа или на глу- бине менее 1- го метра | [Нормальные показания] * В случае фиксирования необычного давления |
| Необходимые действия | * Если водяной сенсор находится во влажном состоянии, его нужно промыть в чистой воде мягкой тканью * Все неполадки в работе водяного сен- сора устраняются только в гарантийных мастерских | Эти часы нельзя эксплуатировать на высоте свыше 4000 м (13120 футов) над уровнем моря. Кроме того, если в течение суток в зоне контроля не появи- лась ни разу надпись “ERR”, часы следу- ет отнести в гарантийную мастерскую |

СИМВОЛЫ ЗОНЫ КОНТРОЛЯ “DOT” И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

1. Режим время / календарь.

2. Сигнал.

3. Процесс измерения температуры.

4. Режим фиксирования контура погружения (покозания, если контур не вводится в память).

5. Режим фиксирования контура погружения (показания, если контур Вовдится в память).

6. Поверхностный режим ( над водой ). Время, прошедшее с момента  фактического погружения.

7. Режим переноса данных.

8. Данные напрямую переносятся из часов в компьютер.

9. Anzeige im Wechse - переменные показания

Einstellungsart Tauchen - режим погружения

Der Taucher schwimmt - спортсмен плывет

Fertig zum Tauchen - готов к погружению (см. рис. на стр.83)

ПОКАЗАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. SLOW Сигнал предупреждения относительно скорости всплытия.

2. “BAT” (D 201/D 207)\ “BT” (D 202/D 208): батарея разряжена

3. “CHEK” Требуется контроль (*D 202/D 208).

4. “ERR” Ошибки различного рода.

* Пожалуйста прочтите раздел N.

G. Переключение режимов

Режим меняется , если нажать кнопку М, или если водяной сенсор находится во влажном состоянии. Переключение на подводный режим невозможен, если не произведенфактический режим погружения. (см. рис. на стр. 84)

Einstellungsart Transfer              Режим трансфера

Nach 3 Minuten                           После 3х минут

Zeit/Kaleder - Einstellungsart      Режим время/календарь

Alarm - Einstellungsart                Режим сигнала

Oberflachen-Einstellungsart        Поверхностный режим

Log Einstellung                            Режим данных

* Для переключения в режим переноса данных, нужно нажать кнопку М идержать ее в нажатом состоянии более 2х секунд.

М:Den (M)-Knopf einmal drucken- Кнопку М нажать 1 раз

M:-Knopf uber mehr als 2 Sekunden drucken- Кнопку М нажимать более 2 сек.

: Anzeige nur bei Oberflachen-Einstellungsart - Показания поверх. режима

: Automatische Ruckstellung-Автоматический режим сброса

Taucheinstellungsart - Режим погружения

Oberflachen-Einstellungsart - Поверхностный режим

Alternierende Anzeige

(Der Taucher schwimmt)- Переменные показания

Tauchen unter 1 m (4 fub)-Глубина ниже 1 метра

Bereitschaft zur Taucheinstellung-Готовность к режиму погружения

Wasser-Sensor angeschaltet-Водяной сенсор включен

Wasser-Sensor ausgeschaltet-Водяной сенсор выключен

Nach einer Stunde-Через 1 час

Alternierende Anzeige - Переменные показания

Чтобы переключиться на поверхностный режим нужно нажать кнопку М держать в нажатом состоянии более 2х секунд при сухом водяном сенсоре при глубине менее 4х м.(15 футов) или автоматически через 10 минут на глубине менее 1 м. (4 фута).(см. рис. на стр. 85)

H. Режим времени и календаря

[Функция устанавливает время в данный момент и календарь (дата)]

При правильной установке загорается световой сигнал (3 сек.) каждый полный час (например, 7:00:00, 01, 02).

Этот световой сигнал посылает светодиод, который работает в 12 часовом режиме.

- Если в режиме времени нажать кнопку  А, то часы переключаются на режим измерения t (1 этап измерения t). Часы измеряют температуру 10 сек. После чего на дисплее высвечивается [...C].

* Через 3 минуты часы автоматически переходят на 2ой этап замера t,который длится 30 мин. Диапазон замера t - 5C - 40С (23F - 104F). При измерении t часы нужно снять с руки для точности показаний.

* В режиме время/календарь Вы можете убедиться, что светодиод правиль но светится, если 1 раз нажать кнопку  В    ( пять раз вспыхивает).

* Световой сигнал продолжается 10 сек., пока Вы держите в нажатом состоянии кнопку С. (см. рис. на стр. 87)

I. Установка времени и календаря.

* Чтобы установить время и календарь нужно держать в нажатом состоянии кнопку В, затем начинают мерцать секунды.

* Нажатием кнопки В устанавливаются те цифры, которые Вам нужны.

* Чтобы установить мерцающие цифры нажмите кнопку А.

* Если правильно установить год, то до самого конца года это показание будет функционировать. ( см. рис. на стр. 89)

Normalzeit und Kalender Einstellungsart-Установка нормального времени и  календаря

Einstellung der Sekunden-Установка секундамера

____//___ //__Minuten- Установка минут

____//____//__der vollen Stunden-Установка часа

____//____//__des Monats-Установка месяца

___//____//___des Datums- Установка даты

___//____//___des Wochentages-Установка дня недели

__//____//____des Jahres-Установка года

12-Stunden/24-Studen-Einstellung-Установка 12/24 часового режима

J. Режим будильника.

Если один раз правильно установить сигнал, то каждый день в установленное время будет звонить будильник в течении 15 секунд.

УСТАНОВКА  СИГНАЛА

1. Нажать кнопку М. После этого часы переключаются на сигнальный режим.

2. Кнопку В держать в нажатом состоянии более 2х сек.. Переключение на установку сигнала часа (мерцает индикатор часов).

3. С помощью кнопки А устанавливается сигнал часа.

4. Еще раз нажать кнопку В . Переключение на установку минут (мерцает индикатор минут).

5. С помощью кнопки А устанавливаются минуты

6. С помощью кнопки В или М можно закончить установку сигнала.

*  Выбрать  “ Сигнал вкл./выкл.” с помощью кнопки А.

*  Если постоянно нажимать кнопку А, звучит сигнал монитора.

*  Чтобы задержать сигнал, нужно нажать любую кнопку.

*  Если нажать кнопку С, начинает светиться дисплей. Эта световая индикация дисплея выключается через 1,5 секунды, после того как кнопку С  снова отпустить.(см. рис. на стр.91)

K. Режим погружения

* Все равно в каком режиме работают часы, если водяной сенсор стоит на  ON, часы готовы к погружению.

* Если водяной сенсор включен, если часы в режиме “Готовность к погружению” находятся более 1 часа, тогда в зоне контроля “Dot” появляется надпись “CHEK” (D 201/D  207) / “ERR” (D 202/D 208). Если это произошловысушите водяной сенсор и начинайте погружение после того, как эти  надписи исчезнут.

* Если сенсор испытывает давление воды более чем 1 м (4 фута), если он стоит в режиме готовности к погружению, в этом случае он переключается  на фиксирование глубины в режиме погружения.

ВО ВРЕМЯ ПОГРУЖЕНИЯ

1. Если погружение началось, зона “Dot” показывает точечно плывущего спортсмена до тех пор, пока часы находятся в режиме погружения.

2. Светодиод вспыхивает 4 секунды и сигнализирует, что часы находятся в режиме погружения.

3. Глубина измеряется и фиксируется каждую секунду. Диапазон измерений 1.0 м и 80 м (4 - 260 футов). Если часы находятся на глубине более 80 м (260 футов) на дисплее высвечивается “...m”, а если на глубине менее 1 м (4 фута) - “0,0”.

4. Время погружения измеряется и фиксируется каждую секунду, начиная с1 секунды и заканчивая 29 минутами 59 секундами. Когда 30-минутный рубеж переходится, на дисплее фиксируется время в минутных интервалах. Время максимального измерения 199 минут. После этого измерение снова начинается с 0.

5. Показания t воды происходит через 1 минуту, а затем измерения и индикация происходят каждую секунду. Диапазон измерения t -5С -40С. Температура ниже или выше этого диапазона регистрируется на дисплее как [--C].

6. Если Вы нажмете кнопку А, Вы можете подтвердить нормальное время. Если кнопку снова отпустить, часы установятся на 1,5 сек. на показании глубины. Нажатием кнопки А включает светодиод максимально на 10 сек. через 1,5 сек. можно нажать на кнопку С, для отключения светодиода.

ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОГРУЖЕНИЯ

После погружения

- Если Вы находитесь на глубине менее 1 м больше 10 сек. с показателем глубины “0,0” режим погружения  автоматически отключается. После  отключения (гашения показаний) могут включится следующие режимы:

* При действительном погружении (см. пункт L)... переключение на поверхностный режим (измерение остаточного времени на поверхности воды).

При недействительном погружении... переключение на режим времени календаря или поверхностный режим.

2. Если при сухом водяном сенсоре нажимать кнопку М более 2х сек. на глубине 4 м и ниже (15футов), режим погружения в этом случае отключается. После этого можно переключиться на другой режим, в зависимости от стадии погружения ( как в пункте I.). Если водяной сенсор влажный или задет чем-либо, в этом случае невозможно отключить режим погружения.

L. Погружение на глубину и время.

Действительное и недействительное погружение.

Действительное погружение:- погружение глубже, чем на 1м (ниже 4 футов) более чем на 3 минуты. Пример действительного погружения.(.рис.1 стр.96) Недействительное погружение:- глубже чем 1 м (4 фута), но менее, чем на 3 минуты. Пример недействительного погружения.(см. рис.2 на стр. 96)

Процесс погружения:

В данных часах процесс погружения начинается лишь тогда, когда Вы погружаетесь на глубину более 1 м (4фута) и продолжается до того времени, когда Вы достигаете минимальной глубины 1м. Если Вы снова погрузитесь на глубину более 1 м (4 фута), после того,как менее 10 мин. находились на глубине менее 1 м, тогда часы регистрируют прямое(транзитное) погружение. Пример погружения (действительное погружение). (см. рис. на стр. 97)

Примеры показаний действительного и недействительного

погружения

Пример показаний действительного         Пример показаний при недействительном

погружения в режиме Log ( режим            погружении режиме Log

протокола).                                                Число погружений. Если Вы многократно

Число погружений. Вы знаете, сколь-       производили недействительные погруже-

ко действительных погружений было        ния без остановок (спортивное ныряние)

у Вас за прошедшую серию погруже-        Эти погружения будут зафиксированы

ний.                                                             часами как недействительные

(см. рис. на стр. 98)

Zahl der Tauchvorgange - Число погружений

* Максимальная глубина, средняя глубина, минимальная t воды, время начала погружения и окончание погружения фиксируется всегда, как 1 комплектное погружение. Если остановка на поверхности (над водой) между недействительными погружениями состовляет более 10 минут это считается как 2 недействительных погружения.

М. Режим над водой (Поверхностный режим. Измерение времени на

поверхности).

Эта функция автоматически измеряет время. (остановка на или над поверхностью воды) после того, как закончится процесс погружения. Это особенно необходимо, чтобы определять время остановки после погружения. * 1: См. раздел L (Погружение на глубину и время). Этот режим; который автоматически измеряет текущее время, после того как заканчивается действительный процесс погружения. (до 24 час.-SURE) появляется на контрольном дисплее и в продолжении 24 часов в этом режиме автоматически стопорит данные измерения. Этот режим не может быть включен, прежде чем не будет закончено следующее погружение (действительное). Если действительное погружение закончено, автоматически начинается  измерение времени с начала. Минимум измеряемого времени - 1 минута.

(см. рис. на стр. 100)

Valider Tauchvorgang abgeschlossen - Действительное погружение закончилось

Tauchein stellungsart - Режим погружения

Zustand der Zeitmessung bei Oberflacheneinstellung - Измерение времени в  поверхностном режиме

nach 24 Stunden - после 24часов

abgelaufene Zeit - прошедшее время

Поверхностный режим. Измерение времени и фиксирование показания начинается автоматически через 10минут.Нажмите кнопку М и держите ее в нажатом состоянии более 2х секунд и Вы сможете поменять показания. После поверхностного режима, часы переключаются в режим временикалендаря.

Выбор различных режимов (см. рис. на стр.100)

Zeit-und Kalendereinstellung - Установка времени и календаря

Oberflachenein stellungsart - Установка поверхностного режима

Zeit und Kalendereinstellungsart - Режим времени и календаря

Oberflachenzeitmessung und komplet tierte Anzeige – Поверхностное измерение и комплексные показания

Log Einstellung - Установка Log

Alarmeinstellung - Установка сигнала

Nach 24 Stunden - после 24 часов

Log Einstellungsart - Установка режима Log

Alarmeinstellung - Установка сигнала

M: Drucken Sie den [M] - Knopf einmal - Нажать 1 раз кнопку М.

N. LOG - режим (режим протокола)

Это режим подтверждения данных, которые автоматически накапливались или накапливаются, если Вы еще находитесь в процессе погружения. Имеются 8 LOG - данных: максимальная глубина, месяц погружения, дата погружения, N погружения, время начала погружения, средняя глубина, минимальная t воды, продолжительность погружения. Объем памяти этих данных до 30 погружений. ( В процессе 31-ого погружения предыдущие  данные ступенчато начинают стираться). Остаются в памяти данные 30 погружений.

Данные по профилю погружения:

В режиме погружения глубины и t  контролируются все 5 минут. Но Вы не сможете прочесть эти данные на часах. Эти данные нужно перенести на персональнный компьютер. Если в контрольной зоне “DOT” высвечивается надпись “PLOG”, появляется возможность переноса данных в персональный компьютер, вместе с данными по профилю погружения. С помощью данных по профилям накапливается информация за 6 последних часов. По истечении 6 часов автоматическое стирание самых старых  данных. Мы советуем нужные данные перенести в персональный компьютер  до этого момента. (см. рис. на  стр. 103).

Режим - LOG (режим протокола)

N погружения

Число погружений 9. Если за 1 день регистрируется 10 или больше погружений, часы автоматически переключаются на 0. После 9, подсчет погружений ведется  “вручную” по стартовому времени. Если в память вводятся данные по профилю погружения, на Dot высвечивается надпись “PLOG”, если данных в памяти нет --- “LOG”. Показания LOG 1 и LOG 2 даются независимо друг от друга.

1. LOG - показания ... максимальная глубина, время погружения, месяц погружений и дата, N погружения, время начала  процесса погружения.

2. LOG - показания... Средняя глубина, минимальная t воды,продолжительность погружения.

ВЫБОР РЕЖИМА LOG ДАННЫХ

* Нажатием кнопки В можно в обратном порядке просмотреть все данные. (Отпустить кнопку при показании самых первых данных).

* Нажатием кнопки С осуществляется быстрый возврат к самым новым   данным.

СТИРАНИЕ ВСЕХ LOG ДАННЫХ

Нажатием одновременно кнопок В и С в течение более 2х секунд при звучании сигнала стираются все LOG - данные и данные по профилям  погружения.

О. Режим переноса данных в компьютер.

1. Из любого режима работы этих часов можно переключиться на режим переноса данных, путем нажатия кнопки М в продолжении более чем 2 сек..

2. В этом режиме Вы можете перенести данные в компьютер, к которому Вы подключаетесь с помощью RS - 232C - прямого кабеля коммуникативного блока.

3. Совместимый компьютер IBM/PC/AT или любой другой совместимый компьютер. (Некоторые виды компьютеров несовместимы).

4. Могут быть перенесены в компьютер следующие данные: Максимальная глубина, средняя глубина, время погружения, месяц и дата погружения, N погружения, время начала погружения, минимальная t воды, родолжительность погружения.

5. Обратите внимание

1) Проверьте ввод и выключатель персонального копьютера.

2) Подсоедините РС и коммуникативный блок с помощью кабеля РС - 232С.

3) Включите РС и часы. Поставьте часы в режим переноса и вызовите  данные, которые хотите перенести.

Вызов данных

Если часы переключены на этот режим, они показывают данные последнего погружения. Но если режим LOG меняется на режим переноса данных тогда вызываются данные по профилю погружения вместе с LOG - данными и имеется возможность их переноса в РС.

6. Из LOG - данных можно вызвать  кроме самых последних и другие данные поочередно путем нажатия кнопки В. Кнопка С обслуживает вызов данных самого первого погружения и другие данные. (см. рис.1 на стр. 107)

Transfer - Einstellung - Установка трансфера

Tauchzeit - время погружения

Tauchzahl - Nummer - № погружения

Anzeige der Transfer-Einstellung - Индикатор установки трансфера

Zeit des Tauchbeginns - Время начала погружения

Tauchmonat und Datum - Месяц погружения и дата

Maximaltief - Максимальная глубина

Положите часы таким образом, чтобы выход трансфера непосредственно соприкасался со средним штифтом 3х жильного провода соединительного блока (см. рис 2 на стр. 107)

7. Удаление часов

Держите браслет и легко приподнимайте левую сторону часов. Прежде чем вынуть кабель RS - 232C, нужно завершить все операции на часах ,затем  персональный компьютер отключается. Во время переноса данных в контрольной зоне Dot появляется надпись  “BUSY”.   Если трансфер функционирует неправильно, на Доте появляется надпись “ERR”. В этом случае нужно проверить все провода и попытаться  осуществить перенос данных еще раз.

Р. Общий сброс часов

Если происходит замена батареи или часы неправильно функционируют  нужно произвести общий сброс часов.

1. Нажмите все 4 кнопки одновременно ( более 2х сек.), а потом отпустите. Все дисплеи (шкалы) должны стать черными.

2. Нажмите какую-нибудь кнопку, а потом отпустите. В этом случае звучит сигнал, подтверждающий, что общий сброс произведен. После того, как звуковой сигнал закончится, 3 раза вспыхивает светодиод. Часы будут показывать календарь 1 января - Понедельник/ до полудня  12:00.(см. рис. на стр.109)

* Если производится общий сброс в памяти часов стираются все данные Log и профилей погружения. Своевременно переносите нужные Вам данные в персональный компьютер, или в журнал погружений. Если Вы нажмете все 4 кнопки при влажном водяном сенсоре, на Доте высветятся надписи CHEK (D 201/D 207) / “TIME” (D 202/D 208). Затем все дисплеи. (шкалы ) на часах почернеют. И затем все делается таким же образом, что и при нормальном сбросе.

Q. Ограничение погружений без декомпрессии

(см. рис. на стр.111) Границы погружений без декомпрессии указанные на браслете годятся для 1 го погружения. Если спортсмен закончил погружение и всплывает на поверхность, то скорость с которой он может двигаться без декомпрессии определяется глубиной и временем погружения. Эти границы погружения без декомпрессии, обозначены на браслете данных часов и основаны на данных  справочника  выпуска 1985 года. Имеются некоторые модели часов на браслетах которых эти данные не указываются. (см. рис. на стр. 112)

ПРИМЕР

Если спортсмен погружается на время не более 50 мин. и на глубину не более 21м. необходимости в этой таблице нет. * Осторожно: Границы погружения без декомпрессии зависят от физических данных ныряльщика. Эта таблица используется в первую очередь ,как справочное руководство.

R. Cпецификация

1. Тип: Цифровые часы для подводного плавания с глубиномером, термометром, водяным сенсором.

2. Частота колебания кварцевого кристалла: 32768 Гц/сек.

3. Точность хода ( при нормальных условиях работы) +;- 20сек./мес.

4. Точность измерения глубины: в диапозоне +;- 3% индуцируемого числа

+ 30 см. (1фут): при  t воды в диапозоне 10С - 40С (50F - 104F).

5. Вид показаний: цифровая системная индикация

6. Диапазон t - 10С до 60С (=14 F до 140F)

7. Функции индикации :

* Время в часах, минутах, секундах.

* Календарь в месяцах, днях, днях недели.

* Температура (включая минимаьную t воды, которая индуцируется в LOG  режиме. - 5С до 14С в пределах +;- 3С в единицах 1С; 15С - 40С в пределах +;- 2C 1C-единицы; 15C - 40F в пределах +;-2С, единицы 1С. (23F-57F в пределах +;- 6 F в единицах 1F; 59F - 104F в пределах +;-40А в единицах 1F).

* Показания глубины в настоящий момент: 1.0 м - 80.0 м (10 см. - единица) (меньше 1 фута показывает 0).

* Максимальные показания глубины: 1.0 м - 80.0 м (4фута до 260 ф.).

* Средняя глубина: 1.0 м - 80 м (4 фута - 260 футов).

* Месяц и дата погружения: месяц / дата

* Время погружения: часы / минуты

* Продолжительность погружения: часы/ минуты

* Конец погружения: часы/минуты.

* № погружения: 1 - 9.

8. Режимы

* Время и календарь, сигнальный режим, режим погружения, поверхностный режим, LOG - режим, режим переноса данных. [Различные сигнальные режимы безопасности]

* Сигнал скорости всплытия, сигнал неправильного измерения глубины, сигнал разрядки батареи, сигнал водяного сенсора, сигнал внезапного  перепада давления воздуха.

* Дополнительные приспособления: Водонепроницаемость 200 м. Водяной сенсор (Используется одновременно для переноса данных).

* Интегрируемая коммуникационная схема (IC): С/MOS/LSI (2 раза).

* Литиумная батарея ( № 280 - 205, код № CR - 2025).

* Продолжительность работы батареи 3 года после установки в часы.

Указанные данные не подлежат изменениям без предварительного предупреждения.

S. Батарея

* Данные часы имеют сигнальный режим предупреждения разрядки  батареи.

* Если в контрольной зоне “DOT” попеременно высвечивается надпись  “BAT” (D 201/D 207) / “BT”  (D 202/D 208) и сама зона “DOT”, это значит,  что нужно заменить батарею. Батарею следует менять только в гарантийных мастерских. Здесь же могут проверить все функции часов.

ОСТОРОЖНО:

Если сигнал предупреждения разрядки батареи появляется во время  обычного режима работы часов (кроме режима погружения) в этом случае нельзя переключать часы на режим погружения. Если же этот сигнал появится в режиме погружения, переключая часы на другой режим Вы можете отключить этот сигнал. Но как можно быстрее, в этом случае, следует заменить батарею на новую.

2. Батарея

a. Следует соблюдать следующие условия:

1) Число погружений в год: 100

2) Погружения: 35 минут.

3) Перенос данных 1 раз в неделю.

Продолжительность работы батареи зависит от частоты использования каждого режима. Если данные часы использовать не по назначению, то следует обратить внимание на то, как долго водяной сенсор находится во влажном состоянии.

Продолжительность работы батареи в звисимости от числа погружений.

200 раз в год - 2.2 года

300 раз вгод - 1.8 года

b. Первая батарея

Батарея , которая находится в часах при покупке одновременно является мониторной батареей, с помощью которой проверяются все функции часов. Поэтому такая батарея может быть заменена уже через 2 года.

с. Замена батареи

1. Если заменяется батарея, одновременно должна быть проверена водо- устойчивость часов и если нужно, замены прокладки. Это должен делать специалист гарантийной мастерской.

2. При замене батареи стираются все LOG - данные и данные по профилям погружения. Своевременно переносите нужные Вам данные в персональный компьютер или в журнал погружений.

3. Не оставляйте пустую батарею в часах. Электролит может вытечь, повредив при этом часы.

4. Если Вы уезжаете в местность, где Вы не сможете найти гарантийную мастерскую, рекомендуем перед поездкой тщательно проверить загрузку  батареи и если нужно, заменить ее на новую.

5. Замена батареи, контроль часов во время гарантийного срока оплачивается покупателем.

Хранение батареи новой или старой в местах, недоступных для детей.

T. Уход за часами при длительной эксплуатации.

1. Водонепроницаемость.

a. Проверяйте каждые 2 года.

2. Сенсор давления.

a. Никогда не снимайте крышку сенсора.

b. Если в сенсор попал песок или пыль, промойте его чистой водой, не применяя при этом никаких химикалиев, спирта, бензина.

с. Если Вы сами не в состоянии очистить часы, отнесите их в гарантийную мастерскую.

3. Избегайте высоких температур. Не оставляйте Ваши часы на долгое время под воздействием прямого солнечного света или в местах с высокой  или очень низкой t. Если не соблюдать эти условия, могут произойти функциональные сбои в работе часов, а также уменьшение срока работы батареи.

4. Избегайте повышенной влажности. В этом случае могут не работать кнопки часов.

5. Избегайте сильных ударов. Эти часы противоударные, если речь идет о нормальных столкновениях во время подводных спортивных игр. Но  падение на пол или какие-либо другие столь же сильные удары могут вывести из строя данные часы.

6. Избегайте сильных магнитных полей. Держите Ваши часы вдали от мест, испытывающих влияние магнитного поля, бытовых электрических приборов, телевизоров, стереоустановок.

7. Избегайте воздействия на часы активных химических веществ, растворов и газов во избежание повреждения корпуса, стекла или браслета часов.

8. Если Вы носите очки-поляроиды, солнцезащитные очки, цифровая информация на дисплее Ваших часов из-за этого может быть не видна. В этом случае нужно слегка повернуть часы на запястье и угол между  очками и часами изменится и информацию можно будет прочесть.

9. Держите Ваши часы в чистоте. Если на стекло, корпус или браслет попали капли воды, нужно их вытереть мягкой тканью. Любая грязь на браслете, может стать причиной легкого разражения кожи. Браслет                                                 загрязняется в результате длительного ношения. Его своевременно нужно очищать, иначе даже нержавеющая сталь или браслет с золотым покрытием может начать ржаветь. Браслет может потерять гибкость. Время от времени металлические браслеты следует мыть с щеткой мыльной водой и тщательно вытереть мягкой тканью.

10. Переодический контроль

Чтобы часы служили долго нужно проверять их работу 1 раз в 1 - 2 года.

11. Держите батарею от часов подальше от детей.