РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель №

CITIZEN

Содержание:

- Описание

- Название составных частей

- Перед использованием

- Установление положения стрелок

- Подтверждение времени электронным сигналом (ежеминутное повторение)

- Установка времени и даты

- Ежедневный будильник

- Местное время

- Будильник по местному времени

- Функция коррекции секунд

- Уникальные функции часов на солнечной батарее

- Потребление энергии в зависимости от функции

- Предосторожности использования часов на солнечной батарее

- Замена второстепенной батареи

- Неполадки

- Предосторожности

- Спецификация

Описание:

Эти часы снабжены числом функций, включая ежеминутный сигнал (функция курантов), который информирует о прошедшем времени так же, как и следующие функции:

- Вечный календарь, который автоматически корректирует дату, включая ежегодные скачки.

- Ежедневный будильник, который сигнализирует каждый день в зависимости от установленного времени.

- Местное время, которое отображает время в зависимости от местной часовой зоны.

- Будильник  местного время, который сигнализирует в установленное время для определённой часовой зоны.

Более того, эти часы оборудованы функцией фотоэлектрического генератора энергии, который подзаряжает часы, содержащейся на лицевой поверхности часов солнечной батареей, которая конвертирует солнечную энергию в электрическую.

Название составных частей:

Основная часовая стрелка

Основная минутная стрелка

Основная секундная стрелка

Стрелка даты и опции

Кнопки А, В, С.

Второстепенная часовая стрелка:

- Местное время

- Будильник

- Год

Второстепенная минутная стрелка:

- Местное время

- Будильник

- Месяц

Коронка

| Кнопка | Основные операции |
| --- | --- |
| Кнопка А | - Установка местного времени - Установка года и месяца - Восстановление года и месяца |
| Кнопка В | - Ежеминутный сигнал - Установка стрелки даты - Включение/Выключение будильника |
| Кнопка С | - Переключение опции - Проверка позиции стрелок |

Перед использованием:

Проверьте изначальное положение каждой стрелки, с помощью процедуры, описанной ниже, перед использованием часов, чтобы удостовериться, что каждая функция работает исправно.

Изначальное положение: Это позиция каждой стрелки по умолчанию, показывающая, что все функции работают исправно.

- Установка изначального положения

Установите коронку в нормальное положение. Удерживайте кнопку С около 3 секунд, пока стрелка даты и опции не установится в изначальную позицию. Удостоверьтесь, что каждая стрелка установлена в следующих позициях:

Стрелка даты и опций: О-SET.

Второстепенная стрелка часов и минут: 12-00

АМ/РМ стрелка: вершина зоны АМ.

После завершения проверки нажмите кнопки А, В и С одновременно, чтобы вернуть режим часов.  ( Это действие произойдет автоматически, если не выполнять никаких действий в течение 20 секунд.)

Коронка выдвинута на 2 позицию

Установка изначального положения:

Часы не будут исправно работать, если изначальная позиция стрелок сдвинута.

Если такое произошло, установите изначальное положение с помощью следующей процедуры.

- Полная переустановка:

  - Выдвиньте коронку в позицию 2.

  - Нажмите кнопки А, В и С одновременно и удерживайте в течение более 2 секунд.

  - Стрелка даты и опций, второстепенная стрелка часов и минут продвинутся назад и вперёд в соответствии с порядком кнопок.

Подтверждающий сигнал прозвучит после завершения операции.

Если коронка возвращена в какую либо другую позицию после проведения полной переустановки без установки изначального положения , будет активировано Предупреждение установки изначального положения стрелка даты и опции будет двигаться против часовой стрелки, показывая что установка изначальной позиции не была произведена.

- Установка изначального положения:

  - Нажмите кнопку А, чтобы передвинуть второстепенную стрелку часов и минут в позицию 12-00.

  - Нажмите кнопку В, чтобы передвинуть стрелку даты и опций в положение О-SET.

  - Удостоверьтесь, что вы задвинули конку обратно.

Подтверждение времени электронным сигналом:

Это устройство информирует вас о прошествии определённого отрезка времени с помощью электронного сигнала.

Процедура подтверждения:

Часы информируют вас о текущем времени электронным сигналом, если кнопка В удержана более одной секунды в режиме часов.

Коронка должна находиться в изначальном положении.

ЧАСЫ:

Высокочастотный сигнал звучит на некоторое количество часов.

МИНУТЫ:

Комбинация высоко - и низкочастотных сигналов звучит каждые 15 минут.

Установка даты и времени.

1.  Установка основного времени:

После установки основного времени, всегда сверяйте время на второстепенных часах с основными часами. Ежеминутный сигнал и оба будильника не будут работать исправно, если время на основных и на второстепенных часах не выровнено.

- Выдвиньте коронку во 2 позицию, когда секундная стрелка на нуле.

- Поворачивайте коронку вправо, чтобы установить часы и минуты.

Основное время

Секундная стрелка

Основная минутная стрелка

2. Установка второстепенных часов:

Нажмите кнопку, чтобы выровнять время второстепенных часах с основными.

Удостоверьтесь, что стрелка АМ/РМ установлена верно, и АМ и РМ совпадают с полуднем и полночью.

Когда коронка установлена в нормальное положение в синхронизации с телефонным сигналом или другим сервисом, часовая и минутная стрелка начинают двигаться с нуля.

Если время на второстепенных часах не установлено после установки начального положения стрелок и времени на основных часах, сработает функция предупреждения установки времени, и стрелка даты и опции будет двигаться против часовой стрелки.

- Установка даты:

- Выдвиньте коронку в положение 1. Часовая стрелка второстепенных часов показывает год, а минутная стрелка показывает месяц.

- Нажмите кнопку А, чтобы установить год и месяц. Циферблат продвигается на месяц при каждом нажатии кнопки А. Часовая стрелка второстепенных часов автоматически перейдет на Январь пропущенного года после Декабря третьего года.

- Нажмите кнопку В, чтобы установить дату. Дата меняется при каждом нажатии кнопки В.

- После установки даты задвиньте коронку обратно в нормальное положение.

Просмотр даты:

Второстепенные часы показывают дату, при удержании кнопки А боле 2 секунд.

Часовая стрелка второстепенных часов показывает год

Минутная стрелка второстепенных часов показывает месяц.

Часы автоматически вернутся в режим времени после 20 секунд просмотра даты. Вернуть их в режим времени можно также нажатием кнопок А, В или С.

Июнь

2-й год  после последнего високосного года

10

Ежедневный будильник:

Сигнал будильника звучит ежедневно в установленное время.

- Установка времени будильника:

Нажимайте кнопку С, пока стрелка даты и опций не передвинется в режим ежедневного будильника (включить или выключить).

Часовая стрелка второстепенных часов и минутная стрелка второстепенных часов передвинутся на последнее установленное время сигнала.

Часовая стрелка второстепенных часов показывает час сигнала.

Минутная стрелка второстепенных часов показывает минуту сигнала.

Нажимайте кнопку А, чтобы часовая стрелка второстепенных часов и минутная стрелка второстепенных часов установились на нужное для сигнала время.

При удерживании кнопки А, будильник включится.

Удостоверьтесь, что стрелка АМ/РМ установлена верно по отношению к нужному времени сигнала.

Часы автоматически вернутся в режим времени, если никакая кнопка не нажата в течение 1 минуты.

- Включение и выключение будильника.

Будильник включается или выключается при каждом нажатии кнопки В в режиме ежедневного будильника.

- Выключение сигнала.

Сигнал будильника можно отключить любой кнопкой во время звонка.

- Проверка сигнала.

Вы можете проверить звучание сигнала будильника, удерживая кнопку В более 2 секунд в режиме ежедневного будильника.

Местное время.

Функция позволяет вам установить время для другой страны или региона.

Часы устанавливаются отрезками по 30 минут от времени на второстепенных часах.

Установка местного времени:

Нажимайте кнопку С, пока стрелка даты и опций не передвинется в режим местного времени.

Часовая стрелка второстепенных часов и минутная стрелка второстепенных часов передвинутся на последнее установленное время.

Часовая стрелка второстепенных часов показывает час сигнала.

Минутная стрелка второстепенных часов показывает минуту сигнала.

Стрелка даты и опций передвинется в режим местного времени.

Стрелки двигаются 30 минутными отрезками, при каждом нажатии кнопки А. Нажимайте кнопку А, чтобы часовая стрелка второстепенных часов и минутная стрелка второстепенных часов установились на нужное для часовой зоны время.

Удостоверьтесь, что стрелка АМ/РМ установлена верно, и АМ и РМ совпадают с полуднем и полночью.

Часы автоматически вернутся в режим времени, если никакая кнопка не нажата в течение 1 минуты.

Будильник местного времени:

Сигнал будильника звучит ежедневно в установленное для часовой зоны время.

- Установка времени будильника:

Нажимайте кнопку С, пока стрелка даты и опций не передвинется в режим будильника местного времени(включить или выключить).

Часовая стрелка второстепенных часов и минутная стрелка второстепенных часов передвинутся на последнее установленное время сигнала.

Часовая стрелка второстепенных часов показывает час сигнала местного времени.

Минутная стрелка второстепенных часов показывает минуту сигнала.

Нажимайте кнопку А, чтобы часовая стрелка второстепенных часов и минутная стрелка второстепенных часов установились на нужное для сигнала время в данной часовой зоне.

При удерживании кнопки А, будильник включится.

Удостоверьтесь, что стрелка АМ/РМ установлена верно по отношению к нужному времени сигнала.

Часы автоматически вернутся в режим времени, если никакая кнопка не нажата в течение 1 минуты.

- Включение и выключение будильника.

Будильник включается или выключается при каждом нажатии кнопки В в режиме будильника для местного времени.

- Выключение сигнала.

Сигнал будильника можно отключить любой кнопкой во время звонка.

- Проверка сигнала.

Вы можете проверить звучание сигнала будильника, удерживая кнопку В более 2 секунд в режиме будильника для местного времени.

Функция коррекции секунд:

Эта функция позволяет вам синхронизировать секунды основных часов и второстепенных часов с временным сигналом телефона или другого сервиса. Используйте эту функцию, если секундная стрелка бежит слишком быстро или слишком медленно, по отношению к времени телефона и т.д.

- Процедура установки Секунд стандартных часов:

Нажимайте кнопку С, пока стрелка даты и опций не передвинется в режим коррекции часов (О-SET). Часовая стрелка второстепенных часов и минутная стрелка второстепенных часов показывают текущее время.

Нажмите кнопку В, чтобы синхронизировать время со стандартными часами или другим часовым сигналом.

- Когда секундная стрелка находится между 0 и 29 секундами (часы спешат).

- Секундная стрелка:

Ждет в том же положении, на которое спешат часы.

- Стрелка даты и опций:

Отодвигается на столько отрезков даты, на сколько спешит секундная стрелка, и затем начинают отсчёт с этой позиции.

- Когда секундная стрелка находится между 30 и 59 секундами ( часы опаздывают).

- Секундная стрелка: возвращается на ноль и начинает двигаться.

- Стрелка даты и опций: ждет в положении 0-SET.

Часы автоматически вернутся в режим времени, если никакая кнопка не нажата в течение 2 минут.

Уникальные функции часов на солнечной батарее:

Когда часы разряжаются, дисплей меняется, как показано ниже.

Секундная стрелка передвигается 2-х секундными интервалами. После зарядки стрелка возвращается в нормальный режим.

После полной разрядки часам требуется как минимум 30 минут начала работы, даже если они находятся под прямыми солнечными лучами.

При полной разрядке секундная стрелка останавливается на нуле и остальные стрелки тоже перестают идти.

Когда второстепенная батарея полностью заряжается, благодаря попаданию солнечных лучей

на поверхность солнечной клетки, функция предупреждения перезарядки включается автоматически, чтобы предотвратить дальнейшую зарядку.

Потребление энергии в зависимости от функции:

Время необходимое для зарядки зависит от модели. Ниже приведены сроки зарядки.

| Освещение | Местонахождение | Примерное время зарядки для 1 дня работы | Примерное время зарядки для переключения 1-секундного интервала | Примерное время полной зарядки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | Внутри офиса | 4 часа | 40 часов | _ |
| 1000 | 60-70 см под лампой | 2 часа | 17 часов | _ |
| 3000 | 20 см под лампой | 40 минут | 6 часов | 180 часов |
| 10000 | Облачная погода | 15 минут | 2.5 часов | 70 часов |
| 100000 | Солнечная погода | 3 минуты | 45 минут | 10 часов |

Водостойкость

Есть несколько видов водостойких часов, как показано в нижеприведённой таблице. Для правильного использования часов проверьте уровень их водостойкости, который указан на циферблате и корпусе, и сверьтесь с таблицей.

- Водостойкость для ежедневного использования (до 3 атмосфер): Часы такого типа являются водостойкими при незначительном соприкосновении с водой. Например, вы можете носить часы, когда умываете лицо; однако, такие часы не предусмотрены для использования под водой.

- Повышенная водостойкость для ежедневного использования (до 5 атмосфер): Часы такого типа являются водостойкими при умеренном соприкосновении с водой. Вы можете носить часы при плавании в воде; однако, они не предназначены для использования при нырянии без акваланга.

- Повышенная водостойкость для ежедневного использования (до 10/20 атмосфер): Часы такого типа могут использоваться при нырянии без акваланга; однако, они не предназначены для подводного и глубоководного плавания с аквалангом при использовании гелиевого газа.

Единица измерения «бар» примерно равна 1 атмосфере.

| Обозначения |  | Спецификация | Незначительное соприкосновение с водой | Умеренное соприкоснове-ние с водой (стирка, работа на кухне, плавание и пр.) | Водный спорт (ныряние без акваланга) | Подводное плавание (с баллоном с воздухом) | Нажатие кнопок или откручивание головки в воде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циферблат | Корпус (задняя часть) |  |  |  |  |  |  |
| WATER RESIST или нет никакого обозначения | WATER RESIST(ANT) | Водостойкость до 3 атмосфер | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| WR 50 или WATER RESIST 50 | WATER RESIST(ANT) 5 бар или WATER RESIST(ANT) | Водостойкость до 5 атмосфер | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| WR 100/200 или WATER RESIST 100/200 | WATER RESIST(ANT) 10 бар/20 бар или WATER RESIST(ANT) | Водостойкость до 10/20 атмосфер | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ |

*«WATER RESIST(ANT) хх bar» (водостойкость хх бар) может также быть указана как «W.R. xx bar»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- НЕ нажимайте на кнопки и на головку мокрыми пальцами или в том случае, если часы мокрые. Вода может проникнуть в часы и нарушить водостойкость.

- Если часы используются в морской воде, впоследствии сполосните их чистой водой и протрите сухой тканью.

- Если в часы попала влага или внутренняя поверхность стекла запотела, и стекло не стало прозрачным в течение дня, незамедлительно отнесите часы продавцу или в специализированную ремонтную мастерскую Citizen для ремонта. Если вы оставите часы в таком состоянии, то это приведёт к возникновению коррозии внутри часов.

- Если в часы попала морская вода, положите часы в коробку или в пластиковый пакет и немедленно отнесите их в ремонт. Иначе повысится давление внутри часов и их части (стекло, головка, кнопки и пр.) могут выпасть.

ВНИМАНИЕ: Следите за чистотой своих часов

- Пыль и грязь обычно скапливаются в зазорах на оборотной стороне циферблата или браслета. Скопление пыли и грязи может привести к коррозии и испачкать вашу одежду. Время от времени часы необходимо чистить.

Очистка часов

- Используйте мягкую ткань, чтобы вытереть пыль, запотевание и воду с корпуса и стекла.

- Используйте сухую мягкую ткань, чтобы вытереть запотевание и грязь с кожаного ремешка.

- Для того чтобы очистить металлический, пластиковый или резиновый ремешок, смойте грязь водой с мягким мылом. Используйте мягкую щётку, чтобы удалить пыль и грязь, застрявшую в зазорах на металлическом браслете. Если ваши часы не являются водостойкими, отнесите их к продавцу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте растворители (разбавители, бензин и пр.), поскольку они могут испортить внешнее покрытие.

ВНИМАНИЕ: Обращение с батареей

- Храните батарею в недоступном для маленьких детей месте. Если ребёнок проглотит батарею, незамедлительно вызовите врача.

ВНИМАНИЕ: Замена батареи

- Для замены батареи отнесите часы к продавцу или в специализированную ремонтную мастерскую Citizen.

- Если срок службы батареи закончился, замените её как можно скорее. Если вы оставите отработанную батарею в часах, то это может привести к её протечке, которая может серьёзно повредить часы.

ВНИМАНИЕ: Условия эксплуатации

- Используйте часы в пределах температурного режима, указанного в инструкции. Использование часов вне указанных температурных пределов может привести к искажению функций часов или даже к их остановке.

- НЕ используйте часы в таких местах, где они будут подвергаться воздействию высоких температур, например, в сауне. В противном случае это может привести к ожогу кожи.

- НЕ оставляйте часы в таких местах, где они будут подвергаться воздействию высоких температур, например, в бардачке или на передней панели автомобиля. В противном случае это может привести к повреждению часов, например, к деформированию пластиковых частей.

- НЕ кладите часы рядом с магнитом. Если вы положите часы рядом с магнитными предметами, такими, как магнитное ожерелье, магнитная защёлка двери холодильника, пряжка на сумке или наушники от мобильного телефона, то в часах может сбиться отсчёт времени. Если это случилось, уберите часы от магнита и заново настройте время.

- НЕ кладите часы рядом с бытовой техникой, которая вырабатывает статическое электричество. Если часы подвергнутся воздействию сильного статического электричества, например, исходящего от телеэкрана, то может сбиться отсчёт времени.

- НЕ подвергайте часы сильным ударам, например, не роняйте их на пол с твёрдым покрытием.

- Не используйте часы в тех местах, где они могут подвергаться воздействию химикатов или коррозионных газов. Если растворители, такие как разбавитель и бензин, или вещества, содержащие такие растворители, попадут на часы, то это может повлечь за собой обесцвечивание, оплавление, поломку и пр. Если на часы попадёт ртуть, содержащаяся в термометрах, то циферблат, браслет или какая-либо другая часть часов может обесцветиться.