GUESS

Инструкция по установке и использованию функций часов

Часы с простой функцией демонстрации времени

Чтобы установить время  установите заводную коронку в положение В, затем поворачивайте ее, чтобы установить желаемое время.

Когда время установлено, нажмите заводную коронку, чтобы вернуть ее в положение А.

Часы с функцией демонстрации времени и  даты

Чтобы установить время

- Установите заводную коронку в положение С

- Поворачивайте заводную коронку, чтобы установить желаемое время

3.  Когда время установлено, нажмите заводную коронку, чтобы 	вернуть ее в положение А.

Чтобы установить дату

- Установите заводную коронку в положение В

- Поворачивайте заводную коронку на себя, чтобы установить желаемую дату

- Когда дата установлена, нажмите заводную коронку, чтобы вернуть ее в положение А

Примечание: Дата изменяется автоматически каждые 24 часа

Часы с функцией дня недели, даты и 24-часовым циферблатом

Чтобы установить время

- Установите заводную коронку в положение С

2.   Поворачивайте заводную   	коронку, чтобы установить 	желаемое время

3.  Когда время установлено, нажмите заводную коронку, чтобы 	вернуть ее в    положение А.

Чтобы установить дату

1.  Установите заводную коронку в положение В

- Поворачивайте заводную коронку на себя, чтобы установить желаемую дату

- Когда дата установлена, нажмите заводную коронку, чтобы вернуть ее в положение А.

Чтобы установить день недели

- Установите заводную коронку в положение С

- Поворачивайте стрелки. Каждые 24 часа день недели будет меняться. Установите желаемый день недели.

- Когда день недели установлен, нажмите заводную коронку, чтобы вернуть ее в положение А.

Хронограф с тремя дополнительными циферблатами

Хронограф имеет 2 функции – время и секундомер.

Левый минициферблат (секундомер) измеряет минуты (не более 60) времени, отмеряемого хронографом. Центральный минициферблат измеряет секунды (не более 60) времени, отмеряемого хронографом. Правый минициферблат показывает время на 24-часовой основе.

ВРЕМЯ

Чтобы установить время:

- Установите заводную коронку в положение В

2.   Поворачивайте заводную коронку на себя, чтобы установить желаемую дату

3.  Когда дата установлена,   нажмите заводную коронку, чтобы вернуть ее в положение   А.

Примечание: Если показания  минициферблата 24 часа требуют корректировки, передвигайте стрелки через отметку 12 часов до выставления нужного часа.

СЕКУНДОМЕР

Секундомер может делать измерения времени до 1 часа в минутах и секундах. Перед использованием

Чтобы установить стрелки:

- Установите заводную коронку в положение В

- Нажмите кнопку А или В,чтобы выставить стрелки

- Верните заводную коронку в положение А

Чтобы использовать секундомер:

- Нажмите кнопку А,чтобы начать измерение

- Нажмите кнопку А еще раз,чтобы остановить измерение

- Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера

Чтобы использовать функцию «раздельный финиш»:

- Нажмите кнопку А, чтобы начать измерение

- Нажмите кнопку В. Секундомер будет продолжать измерение, но стрелки будут стоять на месте. Определите показания секундомера для 1-го финиша.

- Нажмите кнопку В еще раз. Стрелки перескочат на текущие показания и продолжат измерения.

Примечание: Часовая, минутная и секундная стрелки часов будут продолжать показывать текущее время во время использования секундомера.

Если стрелки хронографа не возвращаются в положение «60» при сбросе:

- Установите заводную коронку в положение В.

- Прерывисто нажимайте кнопки А и В, до тех пор, пока стрелки не встанут в положение «60».

- Верните заводную коронку в положение А.

Хронограф с тремя дополнительными циферблатами, расположенными в позиции 6,9 и 12 часов

Часы имеют 2 функции – Время и секундомер

ВРЕМЯ

Чтобы установить время:

- Установите заводную коронку в положение В

2.   Поворачивайте заводную коронку на себя, чтобы установить желаемую дату

3.  Когда дата установлена,   нажмите заводную коронку, чтобы вернуть ее в положение   А.

СЕКУНДОМЕР

Секундомер измеряет

1/10 секунды (до 1 секунды) в минициферблате в положении 12

Минуты (до 60 минут) в минициферблате в положении 9

Секунды (до 60 секунд) в минициферблате в положении 6

Перед использованием секундомера сделайте сброс показаний стрелок секундомера на 0 или 60.

Чтобы сделать сброс показаний секундомера:

- Установите заводную коронку в положение В

- Нажимайте кнопку А прерывисто, пока стрелка минициферблата в положении 12  не установятся на 0.

- Нажимайте кнопку В прерывисто , пока стрелки минициферблатов в положении 6 и 9 не установятся на 60.

Примечание: Продолжительное нажатие кнопок А и В приводит к тому, что стрелки движутся до того, момента, пока Вы не прекратите задерживать их в нажатом положении.

Если стрелки хронографа двигаются неправильно:

- Установите заводную коронку в положение В

- Нажимайте кнопки А или В ,удерживая в нажатом положении 3 секунды

- Отпустите кнопки. Стрелки должны повернуться на 180 градусов.

- Верните заводную коронку в положение А

Чтобы использовать секундомер:

- Нажмите кнопку А,чтобы начать измерение

- мите кнопку А еще раз,чтобы остановить измерение

- Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера

Чтобы использовать функцию «раздельный финиш»:

- Нажмите кнопку А, чтобы начать измерение

- Нажмите кнопку В. Секундомер будет продолжать измерение, но стрелки будут стоять на месте. Определите показания секундомера для 1-го финиша.

- Нажмите кнопку В еще раз. Стрелки перескочат на текущие показания и продолжат измерения.  Вариант 2. Нажмите кнопку А, чтобы остановить измерения для 2-го финиша.

- Нажмите кнопку А, чтобы остановить измерения. Вариант 2. Нажмите В,чтобы увидеть показания 2-го финиша.

- Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера.

Хронограф с тремя дополнительными циферблатами, расположенными в позиции 6,9 и 12 часов с ДАТОЙ (1)

Часы имеют 3 функции – Время, Дата и секундомер

ВРЕМЯ

Чтобы установить время:

- Установите заводную коронку в положение С

2. Поворачивайте заводную коронку на себя, чтобы установить желаемую дату

3.  Когда дата установлена,   нажмите заводную коронку, чтобы вернуть ее в положение   А.

ДАТА

Чтобы установить дату

1.  Установите заводную коронку в положение В

- Поворачивайте заводную коронку, чтобы установить желаемую дату

- Когда дата установлена, нажмите заводную коронку, чтобы вернуть ее в положение А.

Примечание: Дата изменяется автоматически каждые 24 часа

СЕКУНДОМЕР

Секундомер измеряет

1/10 секунды (до 1 секунды) в минициферблате в положении 12

Минуты (до 60 минут) в минициферблате в положении 9

Секунды (до 60 секунд) в минициферблате в положении 6

Перед использованием секундомера сделайте сброс показаний стрелок секундомера на 0 или 60.

Чтобы сделать сброс показаний секундомера:

- Установите заводную коронку в положение С

- Нажимайте кнопку А прерывисто, пока стрелка минициферблата в положении 12  не установятся на 0.

- Нажимайте кнопку В прерывисто , пока стрелки минициферблатов в положении 6 и 9 не установятся на 60.

Примечание: Продолжительное нажатие кнопок А и В приводит к тому, что стрелки движутся до того, момента, пока Вы не прекратите задерживать их в нажатом положении.

Если стрелки хронографа двигаются неправильно:

- Установите заводную коронку в положение В

- Нажимайте кнопки А или В ,удерживая в нажатом положении 3 секунды

- Отпустите кнопки. Стрелки должны повернуться на 180 градусов.

- Верните заводную коронку в положение А

Чтобы использовать секундомер:

- Нажмите кнопку А,чтобы начать измерение

2.Нажмите кнопку А еще раз,чтобы остановить измерение

- Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера

Чтобы использовать функцию «раздельный финиш»:

- Нажмите кнопку А, чтобы начать измерение

- Нажмите кнопку В. Секундомер будет продолжать измерение, но стрелки будут стоять на месте. Определите показания секундомера для 1-го финиша.

- Нажмите кнопку В еще раз. Стрелки перескочат на текущие показания и продолжат измерения.  Вариант 2. Нажмите кнопку А, чтобы остановить измерения для 2-го финиша.

- Нажмите кнопку А, чтобы остановить измерения. Вариант 2. Нажмите В,чтобы увидеть показания 2-го финиша.

- Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера.

Хронограф с тремя дополнительными циферблатами, расположенными в позиции 6,9 и 12 часов с ДАТОЙ (2)

Часы имеют 3 функции – Время, Дата и Секундомер

ВРЕМЯ

Чтобы установить время:

- Установите заводную коронку в положение С

2. Поворачивайте заводную коронку на себя, чтобы установить желаемую дату

3.  Когда дата установлена,   нажмите заводную коронку, чтобы вернуть ее в положение   А.

ДАТА

Чтобы установить дату

1.  Установите заводную коронку в положение В

- Поворачивайте заводную коронку, чтобы установить желаемую дату

- Когда дата установлена, нажмите заводную коронку, чтобы вернуть ее в положение А.

Примечание: Дата изменяется автоматически каждые 24 часа

СЕКУНДОМЕР

Секундомер измеряет

1/20 секунды (до 1 секунды) в минициферблате в положении 6

Минуты (до 60 минут) в минициферблате в положении 12

Секунды (до 60 секунд)  - большая секундная стрелка

Часы (до 12 часов) в минициферблате в положении 9

Перед использованием секундомера сделайте сброс показаний стрелок секундомера (только секундной и 1/20 секунды) на 0 или 12.

Чтобы сделать сброс показаний секундомера:

- Установите заводную коронку в положение С

- Нажимайте кнопку А прерывисто, пока большая секундная стрелка не установится на 0.

- Нажимайте кнопку В прерывисто , пока стрелка минициферблата в положении 6 не установится на 0.

Примечание: Продолжительное нажатие кнопок А и В приводит к тому, что стрелки движутся до того, момента, пока Вы не прекратите задерживать их в нажатом положении.

Чтобы использовать секундомер:

- Нажмите кнопку А,чтобы начать измерение

2.Нажмите кнопку А еще раз,чтобы остановить измерение

3.Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера

Сложение показаний секундомера

- Нажмите кнопку А, чтобы начать измерение

- Нажмите кнопку А,чтобы остановить измерение

- Нажмите кнопку А еще раз,чтобы начать измерение еще раз.

- Нажмите кнопку А, чтобы остановить 2-е измерение.

- Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера.

Чтобы использовать функцию «раздельный финиш»:

- Нажмите кнопку А, чтобы начать измерение

- Нажмите кнопку В. Секундомер будет продолжать измерение, но стрелки будут стоять на месте. Определите показания секундомера для 1-го финиша.

- Нажмите кнопку В еще раз. Стрелки перескочат на текущие показания и продолжат измерения.  Вариант 2. Нажмите кнопку А, чтобы остановить измерения для 2-го финиша.

- Нажмите кнопку А, чтобы остановить измерения. Вариант 2. Нажмите В,чтобы увидеть показания 2-го финиша.

- Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера.

Хронограф с тремя дополнительными циферблатами, расположенными в позиции 6,9 и 12 часов с ДАТОЙ (3)

Часы имеют 3 функции – Время, Дата и Секундомер

ВРЕМЯ

Чтобы установить время:

- Установите заводную коронку в положение 3

2. Поворачивайте заводную коронку на себя, чтобы установить желаемую дату

3.  Когда дата установлена,   нажмите заводную коронку, чтобы вернуть ее в положение   1.

ДАТА

Чтобы установить дату

1.  Установите заводную коронку в положение 2

- Поворачивайте заводную коронку, чтобы установить желаемую дату

- Когда дата установлена, нажмите заводную коронку, чтобы вернуть ее в положение 1.

Примечание: Дата изменяется автоматически каждые 24 часа

СЕКУНДОМЕР

Секундомер измеряет

1/20 секунды (до 1 секунды) в минициферблате в положении 6

Минуты (до 30 минут) в минициферблате в положении 12

Секунды (до 60 секунд)  в минициферблате в положении 9

Часы (до 6 часов) в минициферблате в положении 12

Перед использованием секундомера сделайте сброс показаний стрелок секундомера на 0 или 60.

Чтобы сделать сброс показаний секундомера:

- Установите заводную коронку в положение 3

- Нажмите кнопку А , чтобы сбросить показания часовой/минутной стрелки секундомера.

- Нажмите кнопку В , чтобы сбросить показания секундной стрелки.

- Нажмите кнопку С,чтобы сбросить показания  1/20 сек. стрелки секундомера

- Верните заводную коронку в положение 1.

Примечание: Продолжительное А и В приводит к тому, что стрелки движутся до того, момента, пока Вы не прекратите задерживать их в нажатом положении.

Чтобы использовать секундомер:

- Нажмите кнопку А,чтобы начать измерение

2.Нажмите кнопку А еще раз,чтобы остановить измерение

3.Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера

Сложение показаний секундомера

1Нажмите кнопку А, чтобы начать измерение

- Нажмите кнопку А,чтобы остановить измерение

- Нажмите кнопку А еще раз,чтобы начать измерение еще раз.

- Нажмите кнопку А, чтобы остановить 2-е измерение.

- Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера.

Чтобы использовать функцию «раздельный финиш»:

- Нажмите кнопку А, чтобы начать измерение

- Нажмите кнопку В. Секундомер будет продолжать измерение, но стрелки будут стоять на месте. Определите показания секундомера для 1-го финиша.

- Нажмите кнопку В еще раз. Стрелки перескочат на текущие показания и продолжат измерения.  Вариант 2. Нажмите кнопку А, чтобы остановить измерения для 2-го финиша.

- Нажмите кнопку А, чтобы остановить измерения. Вариант 2. Нажмите В,чтобы увидеть показания 2-го финиша.

- Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера.

Хронограф с двумя дополнительными циферблатами, расположенными в позиции 2,10

Часы имеют 3 функции – Время, Дата и Секундомер.

ВРЕМЯ

Чтобы установить время:

- Установите заводную коронку в положение 3

- Поворачивайте ее , пока желаемое время не будет установлено.

- Верните заводную коронку в положение 1

ДАТА

Чтобы установить дату:

1.  Установите заводную коронку в положение 2

- Поворачивайте ее по часовой стрелке , пока желаемая дата  не будет установлена.

- Верните заводную коронку в положение 1.

СЕКУНДОМЕР

Секундомер измеряет

Минуты (до 30минут) – минициферблат слева

Секунды – с уточнением в 1/5 секунды (до 60 секунд)

Перед использованием секундомера сделайте сброс показаний стрелок секундомера на 60 действием кнопки В. Если стрелки хронографа идут неправильно, сделайте сброс показаний хронографа следующим образом:

- Нажмите кнопки А и В

- Нажимайте кнопку В прерывисто пока минутная стрелка секундомера не установится на 0

- Нажимайте кнопку А прерывисто, пока секундная стрелка секундомера не установится на 60

- Нажмите А и В

Примечание: Нажимая и удерживая в нажатом положении Вы заставите стрелки двигаться до тех пор, пока не отпустите кнопки.

Чтобы использовать секундомер:

- Нажмите кнопку А,чтобы начать измерение

- 2.Нажмите кнопку А еще раз,чтобы остановить измерение

- 3.Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера

Сложение показаний секундомера

- 1Нажмите кнопку А, чтобы начать измерение

- Нажмите кнопку А,чтобы остановить измерение

- Нажмите кнопку А еще раз,чтобы начать измерение еще раз.

- Нажмите кнопку А, чтобы остановить 2-е измерение.

- Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера.

Чтобы использовать функцию «раздельный финиш»:

- Нажмите кнопку А, чтобы начать измерение

- Нажмите кнопку В. Секундомер будет продолжать измерение, но стрелки будут стоять на месте. Определите показания секундомера для 1-го финиша.

- Нажмите кнопку В еще раз. Стрелки перескочат на текущие показания и продолжат измерения.  Вариант 2. Нажмите кнопку А, чтобы остановить измерения для 2-го финиша.

- Нажмите кнопку А, чтобы остановить измерения. Вариант 2. Нажмите В,чтобы увидеть показания 2-го финиша.

- Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера.

Хронограф с тремя дополнительными циферблатами, расположенными в позиции 2,6,10

Часы имеют 3 функции – Время, Дата и Секундомер

ВРЕМЯ

Чтобы установить время:

- Установите заводную коронку в положение 3

- Поворачивайте ее , пока желаемое время не будет установлено.

- Верните заводную коронку в положение 1

ДАТА

Чтобы установить дату:

1.  Установите заводную коронку в положение 2

- Поворачивайте ее по часовой стрелке , пока желаемая дата  не будет установлена.

- Верните заводную коронку в положение 1.

СЕКУНДОМЕР

Секундомер измеряет

Минуты (до 30минут) – минициферблат слева

Секунды – с уточнением в 1/5 секунды (до 60 секунд)

Перед использованием секундомера сделайте сброс показаний стрелок секундомера на 60 действием кнопки В. Если стрелки хронографа идут неправильно, сделайте сброс показаний хронографа следующим образом:

- Нажмите кнопки А и В

- Нажимайте кнопку В прерывисто пока минутная стрелка секундомера не установится на 0

- Нажимайте кнопку А прерывисто, пока секундная стрелка секундомера не установится на 60

- Нажмите А и В

Примечание: Нажимая и удерживая в нажатом положении Вы заставите стрелки двигаться до тех пор, пока не отпустите кнопки.

Чтобы использовать секундомер:

- Нажмите кнопку А,чтобы начать измерение

- 2.Нажмите кнопку А еще раз,чтобы остановить измерение

- 3.Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера

Сложение показаний секундомера

- 1Нажмите кнопку А, чтобы начать измерение

- Нажмите кнопку А,чтобы остановить измерение

- Нажмите кнопку А еще раз,чтобы начать измерение еще раз.

- Нажмите кнопку А, чтобы остановить 2-е измерение.

- Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера.

Чтобы использовать функцию «раздельный финиш»:

- Нажмите кнопку А, чтобы начать измерение

- Нажмите кнопку В. Секундомер будет продолжать измерение, но стрелки будут стоять на месте. Определите показания секундомера для 1-го финиша.

- Нажмите кнопку В еще раз. Стрелки перескочат на текущие показания и продолжат измерения.  Вариант 2. Нажмите кнопку А, чтобы остановить измерения для 2-го финиша.

- Нажмите кнопку А, чтобы остановить измерения. Вариант 2. Нажмите В,чтобы увидеть показания 2-го финиша.

- Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера.

Хронограф с двумя дополнительными циферблатами, расположенными в позиции 6,12

Часы имеют 3 функции – Время, Дата и Секундомер

ВРЕМЯ

Чтобы установить время:

- Установите заводную коронку в положение С

- Поворачивайте ее , пока желаемое время не будет установлено.

- Верните заводную коронку в положение А

ДАТА

Чтобы установить дату:

- Установите заводную коронку в положение В

- Поворачивайте ее по часовой стрелке , пока желаемая дата  не будет установлена.

- Верните заводную коронку в положение А.

СЕКУНДОМЕР

Секундомер измеряет

Минуты (до 60минут) – минициферблат слева

Секунды – (до 60 секунд) большая секундная стрелка

Перед использованием секундомера сделайте сброс показаний стрелок секундомера на 0 или 60:

Сброс показаний стрелок секундомера:

- Установите заводную коронку в положение С

- Нажимайте кнопку А прерывисто пока минутная стрелка секундомера не установится на 0

Чтобы использовать секундомер:

- Нажмите кнопку А,чтобы начать измерение

- 2.Нажмите кнопку А еще раз,чтобы остановить измерение

- 3.Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера

Сложение показаний секундомера

- 1Нажмите кнопку А, чтобы начать измерение

- Нажмите кнопку А,чтобы остановить измерение

- Нажмите кнопку А еще раз,чтобы начать измерение еще раз.

- Нажмите кнопку А, чтобы остановить 2-е измерение.

- Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера.

Хронограф с тремя дополнительными циферблатами, расположенными в позиции 6,9 и 12 часов с ДАТОЙ (3)

Часы имеют 3 функции – Время, Дата и Секундомер

ВРЕМЯ

Чтобы установить время:

- Установите заводную коронку в положение С

- Поворачивайте заводную коронку на себя, чтобы установить желаемую дату

- 3.  Когда дата установлена,   нажмите заводную коронку, чтобы вернуть ее в положение   А.

ДАТА

Чтобы установить дату

- Установите заводную коронку в положение В

- Поворачивайте заводную коронку, чтобы установить желаемую дату

- Когда дата установлена, нажмите заводную коронку, чтобы вернуть ее в положение А.

Примечание: Дата изменяется автоматически каждые 24 часа

СЕКУНДОМЕР

Секундомер измеряет

1/5 секунды (до 1 минуты)

Минуты (до 30 минут) в минициферблате в положении 12

Перед использованием секундомера сделайте сброс показаний стрелок секундомера на 0 или 60.

Чтобы сделать сброс показаний секундомера:

- Установите заводную коронку в положение С

- Нажмите кнопку А , чтобы сбросить показания верхнего минициферблата

- Нажмите кнопку В , чтобы сбросить показания секундной стрелки.

- Верните заводную коронку в положение А.

Примечание: Продолжительное А и В приводит к тому, что стрелки движутся до того, момента, пока Вы не прекратите задерживать их в нажатом положении.

Чтобы использовать секундомер:

- Нажмите кнопку А,чтобы начать измерение

- 2.Нажмите кнопку А еще раз,чтобы остановить измерение

- 3.Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера

Чтобы использовать функцию «раздельный финиш»:

- Нажмите кнопку А, чтобы начать измерение

- Нажмите кнопку В. Секундомер будет продолжать измерение, но стрелки будут стоять на месте. Определите показания секундомера для 1-го финиша.

- Нажмите кнопку В еще раз. Стрелки перескочат на текущие показания и продолжат измерения.  Вариант 2. Нажмите кнопку А, чтобы остановить измерения для 2-го финиша.

- Нажмите кнопку А, чтобы остановить измерения. Вариант 2. Нажмите В,чтобы увидеть показания 2-го финиша.

- Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания секундомера.