Уважаемый покупатель!

Фирма HERMLE благодарит Вас за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенных Вами часов при соблюдении правил  их эксплуатации.

# Инструкция по эксплуатации

# настольных кварцевых часов

(Механизм 2300)

ВНИМАНИЕ! Транспортировку часов необходимо осуществлять без установленного элемента питания, в заводской упаковке, препятствующей возникновению механических повреждений.

Обязательно используйте хлопчатобумажные перчатки при распаковке и установке часов или деталей из  латуни во избежание их окисления, что может привести к ухудшению внешнего вида часов.

Устанавливайте часы так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Не рекомендуем устанавливать часы вблизи отопительных приборов, в помещениях с повышенной влажностью или резкими  перепадами температур.

Установка часов: Осторожно извлеките из коробки часы и удалите защитную упаковку. Снимите колпак или откройте заднюю дверцу часов (в зависимости от модели). Открыв отсек для батарейки, установите источник питания (батарея 1,5V, размер АА) согласно обозначениям полюсов, как указано на крышке. Удалите предохраняющий фиксатор маятника. Если это картонный фиксатор, то его необходимо вынимать с осторожностью. Если это пластиковый фиксатор, часы следует взять в руки и с нижней стороны основания часов нажать на кнопку фиксирующего устройства, и только в таком положении вынимать фиксатор. Рекомендуем сохранить эти фиксаторы для использования при транспортировке часов.

Поставьте часы на ровную поверхность таким образом, чтобы нижняя часть маятника находилась по центру отверстия, расположенного в цоколе часов. Запустите вращающийся маятник, осторожно толкнув его влево или вправо. Если часы установлены неровно, то маятник может остановиться.

Точное время устанавливается вращением пластмассовой ручки, расположенной на механизме с задней стороны часов.

Точность хода часов составляет +/ 1 секунду в сутки.

Если часы начинают показывать не точное время или останавливается маятник, следует заменить элемент питания (срок эксплуатации исправного элемента питания около одного года). ВНИМАНИЕ! Долговечность ваших часов и качество их работы зависят от исправности элемента питания.

При транспортировке часов выньте элемент питания и обязательно зафиксируйте маятник (в часах с пластиковым фиксатором, нажав на кнопку фиксирующего устройства с нижней стороны основания часов, вставьте фиксатор).

Часы поставляются без элемента питания.

Уход за часами.  Латунные детали часов следует чистить сухой хлопчатобумажной салфеткой, при этом запрещается использовать воду и различные чистящие средства. Деревянные части корпуса часов рекомендуем протирать мягкой салфеткой с использованием средств по уходу за поверхностью мебели.

Вы приобрели часы, которые требуют к себе бережного и аккуратного обращения. Если Вы будете выполнять все вышеизложенные требования, то Ваши часы прослужат Вам многие годы!

По  вопросам,  связанным  с эксплуатацией  часов,  Вы  можете  получить  консультацию  в Авторизованном  Сервисном  Центре.

Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов производственного происхождения в течение 12 месяцев со дня продажи часов.

Допускается разрядка элемента питания  в течение гарантийного срока. Замена элемента питания не является гарантийным обслуживанием.

Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- Правильное и четкое заполнение гарантийного сертификата с указанием модели часов, сведений о фирме-продавце, даты продажи, печати фирмы-продавца, подписи покупателя.

- Наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:

- не предоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой

- несоблюдения инструкции по эксплуатации

- неправильной транспортировки и установки

- проведения ремонта, технического обслуживания и модернизации часов организациями и лицами, не являющимися уполномоченными представителями производителя

- механических повреждений, воздействия влаги, жидкости или других химических веществ, как на механизм  часов, так и на детали внешнего оформления

- попадания в механизм посторонних предметов или насекомых

- повреждения часов из-за использования неисправных элементов питания

- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя