Уважаемый покупатель!

Фирма HERMLE благодарит Вас за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенных Вами часов при соблюдении правил  их эксплуатации.

### Инструкция по эксплуатации

настольных кварцевых часов

(механизм  0987)

ВНИМАНИЕ! Транспортировку часов необходимо осуществлять в заводской упаковке, препятствующей возникновению механических повреждений.

Обязательно используйте хлопчатобумажные перчатки при распаковке и установке часов или деталей из  латуни во избежание их окисления, что может привести к ухудшению внешнего вида часов.

Устанавливайте часы так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Не устанавливайте часы вблизи отопительных приборов, в помещениях с повышенной влажностью или резкими перепадами температур.

Установка часов. Осторожно извлеките из коробки часы. Снимите защитную упаковку с корпуса часов, удалите защитный фиксатор с молоточка боя. Аккуратно снимите заднюю крышку часов. Удалите защитную пленку с крышки. Установите источник питания (батарея 1,5V) согласно обозначениям полюсов в гнезде для батарейки, расположенном в основании механизма. Установите часы на твердую, ровную поверхность.

Точное время устанавливается вращением ручки, расположенной на механизме с задней стороны часов. Перевод стрелок осуществляется  в любом направлении.

Точность хода часов составляет +/ 1 секунду в сутки.

Если часы начинают показывать неточное время или останавливаются, следует заменить элемент питания (срок эксплуатации исправного элемента питания около одного года).

ВНИМАНИЕ! Долговечность ваших часов и качество их работы зависят от исправности элемента питания.

Часы  поставляются  без  элемента  питания.

Для данного механизма отключение боя не предусмотрено.

Уход за часами.  Латунные детали часов следует чистить сухой хлопчатобумажной салфеткой, при этом запрещается использовать воду и различные чистящие средства. Деревянные части корпуса часов рекомендуем протирать мягкой салфеткой с использованием средств по уходу за поверхностью мебели.

Регулярное техническое обслуживание часового механизма существенно влияет на долговечность, надежность и работоспособность часов. Поскольку механические части реагируют на воздействие влаги, пыли, перепада температур и т.п., рекомендуем проводить чистку и смазку механизма специалистами Авторизованного Сервисного Центра каждые 2–3 года. Техническое обслуживание не входит в гарантийные обязательства и производится согласно действующему прейскуранту.

По вопросам, связанным с эксплуатацией часов, Вы можете получить консультацию в Авторизованном Сервисном Центре.

Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов производственного происхождения в течение 12 месяцев со дня продажи часов.

Допускается разрядка элемента питания  в течение гарантийного срока. Замена элемента питания не является гарантийным обслуживанием.

Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- Правильное и четкое заполнение гарантийного сертификата с указанием модели часов, сведений о фирме-продавце, даты продажи, печати фирмы-продавца, подписи покупателя.

- Наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:

- не предоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой

- несоблюдения инструкции по эксплуатации

- неправильной транспортировки и установки

- проведения ремонта, технического обслуживания и модернизации часов организациями и лицами, не являющимися уполномоченными представителями производителя

- механических повреждений, воздействия влаги, жидкости или других химических веществ, как на механизм  часов, так и на детали внешнего оформления

- попадания в механизм посторонних предметов или насекомых

- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя

- повреждения часов из-за использования неисправных элементов питания