Хронограф <KFB (TT)>

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретения нашего изделия. Для обеспечения длительного использования и оптимальной производительности, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь со сроками гарантии.

Пожалуйста, храните данную инструкцию по эксплуатации в доступном месте и обращайтесь к ней в случаи необходимости.

Технические характеристики

- Частота кварцевого генератора
32 768 Гц (Гц = Колебаний в секунду)

- Точность хода (при нормальной температуре <5 С~35 C>)
средне месячный уровень +-20 сек.

- Рабочий диапазон температур
-5С ~ +50С

- Система привода
Шаговый электродвигатель: 4 штуки

- Система отображения
[Функция времени] Часовая и минутная стрелки с малой секундной стрелкой, 
перемещающейся с интервалом в 1 секунду.
[Функция секундомера]
1/20секундная стрелка секундомера совершает полный оборот за секунду с интервалом в 1/20 секунды.
Секундная стрелка секундомера совершает полный оборот за 60 секунд с интервалом в одну секунду.
Минутная стрелка секундомера совершает полный оборот за 60 минут с интервалом в одну минуту.
Часовая стрелка секундомера совершает полный оборот за 12 часов, перемещаясь в соответствии с минутной стрелкой секундомера.

- Батарейка
Батарейка из оксида серебра SR927W : 1 штука

- Срок службы батарейки
приблизительно 3 года при условии, что секундомер используется менее 2 часов сутки.

- ИС (Интегральная схема)
C-MOS-1C; 1 штука

- Приведённые выше технические характеристики могут быть изменены с целью улучшения без дополнительного уведомления.

Функции

Это многодисплейные аналоговые часы, оснащенные функцией секундомера. Это очень удобные многофункциональные часы.

- Текущее время отображается при помощи часовой и минутной стрелок и малой секундной стрелки.

- Секундомер может измерять до 12 часов с шагом в 1/20 секунды.
измеримое время отображается при помощи 4 стрелок секундомера (1/20-скундная, секундная, минутная и часовая стрелки секундомера). Имеется также функция измерения раздельного времени.

По истечению 12 часов произойдет автоматическая остановка и переустановка секундомера.

Отображение и функционирование головки/ кнопок

Установка времени и настройка положения стрелок секундомера

(Стрелки для отображения времени и стрелки секундомера)

Данные асы спроектированы таким образом, что

- Как установка времени, так и

- Настройка положения стрелок секундомера

Производятся при помощи головки  второго щелчка. При вытянутой головки до положения второго щелчка не забудьте не забудьте выполнить указанные выше настройки одновременно.

Как установить время

- Вытяните головку в положение второго щелчка при малой секундной стрелке, находящейся в положении 12 часов.
Малая секундная телка остановится на месте.

  - Если секундомер производит измерение, то стрелки секундомера автоматически переустановятся в положение “0”.

- Поверните головку для того, чтобы установить часовую и минутную стрелки на нужное время.

- При установке часовой стрелки проверьте правильность установки AM (до полудня) /PM (после полудня). Часы спроектированы таким образом, что смена даты происходит единовременно в 24 часа.

- При установки минутной стрелки передвиньте её сначала на 4-5 минут вперёд относительно нужного времени, а затем верните её обратно к точному значению минуты.

- Переустановите в положение “0” четыре стрелки секундомера.
Нажмите кнопку А в течении 2 секунд для выбора стрелки, положение которой будет настраиваться.


Нажмите кнопку В повторно для переустановки выбранной стрелки  секундомера в положение “0”. Если удерживать кнопку В нажатой, она будет двигаться быстро.

Нажмите кнопку А  течении 2 секунд

Настройка 1/20-секундной		1/20-секундная стрелка секундомера совершит 
стрелки секундомера в 		полный оборот, сигнализируя о том, что она 
положение “0”			готова к настройке. Нажмите кнопку В для
					переустановки её  в положение “0”.

Нажмите кнопку А в течении

2 секунд

настройка секундной стрелки	Секундная стрелка секундомера совершит

секундомера в положении “0”	полный оборот, сигнализируя о том, что она готова к настройке. Нажмите кнопку В для

переустановки её в положение “0”

Нажмите кнопку А в

течении  2 секунд

Настройка часовой и минутной	Часовая и минутная стрелки секундомера

стрелки секундомера в 		совершат полный оборот, сигнализируя о

положении “0”			том, что они готовы к настройке. Нажмите

кнопку В для переустановки их в положение “0”

Нажмите кнопку А в 
		течение 2 секунд

- После завершения настроек нажмите головку обратно в нормальное положение 
в соответствии с сигналом времени.

- Убедитесь, что часовая и минутная стрелки для отображения времени показывают 
текущее время, а затем нажмите головку обратно в нормальное положение.

Как установить дату

- Не забудьте установить время перед установкой даты.

- Дату необходимо настраивать в первый день марта и других месяцев, следующих
за 30-дневными месяцами.

1.	Вытяните головку в положение первого щелчка.

- Поверните головку по часовой стрелки для установки даты.

- Не устанавливайте дату в период с 9:00 вечера до 1:00 ночи. В противном случаи
дата может не измениться надлежащим образом. Если необходимо установить дату в этот промежуток времени, сначала измените время на любое вне приделов 
данного интервала, установите дату, а затем переустановите правильное время.

- После завершения всех настроек нажмите головку обратно в нормальное
 положение.

Как пользоваться секундомером

- Секундомер может измерять до 12 часов с шагом до 1/20 секунды. По истечению 12 часов он автоматически остановиться.

- Измеримое время отображается при помощи четырёх стрелок секундомера, 
которые перемещаются независимо от стрелок для отображения времени.

- После старта секундомера 1/20-секундная стрелка секундомера перемещается примерно 10 минут и автоматически останавливается в положении “0”. При измерении раздельного времени или при остановке измерения она переместится 
для отображения истёкших 1/20 секунды.

- Имеется функция измерения раздельного времени.

[Как снимать показания стрелок секундомера]

измеренное время отображается при помощи четырёх стрелок секундомера
(1/20-секундная, секундная, минутная и часовая стрелки).

Измеренное время отображается при помощи четырёх стрелок секундомера.

<Примечание по настройке положения стрелок секундомера>

- Если стрелки секундомера не возвращаются в положение “0” при
переустановки секундомера, следуйте процедуре, описанной в 
разделе

“<> установка времени и настройка положения стрелок секундомера”

для их переустановки.

- В этом случае не забудьте настроить стрелки для отображения 
времени на текущее время.

[Примечание по перемещению 1/20-секундной стрелки секундомера]

- После старта секундомера 1/20-секундная стрелка секундомера перемещается примерно 10 минут и автоматически останавливается в положении “0”.

- При измерении раздельного времени или остановки она переместится для отображения истёкших 1/20 секунды.

- После отключения раздельного времени или после повторного старта 
измерения она будет перемещаться примерно 10 минут и автоматически остановится.

- Точно таким же образом, если секундомер останавливается и перезапускается повторно или раздельное время измеряется  и отключается повторно, она будет 
перемещаться примерно 10 минут и автоматически остановится.

Как переустановить секундомер

- Когда стрелки секундомера производят отсчёт: 
1 Нажмите кнопку А для остановке секундомера.
2 Нажмите кнопку В для переустановки секундомера

- Когда стрелки секундомера остановлены: была произведена одна из следующих трёх операций с секундомером. Выполните соответствующую переустановку секундомера.
[Секундомер был остановлен в режиме “стандартного измерения” или “измерения истёкшего накопленного времени”.]

- Нажмите кнопку В для переустановки секундомера.
[Производилось измерение раздельного времени, и остаётся отображённым “измерение раздельного времени”.]
1 Нажмите кнопку В. Раздельное время будет отключено, и стрелки секундомера быстро переместятся, отображая измерение в текущий момент.

- Нажмите кнопку А для остановки секундомера.

- Нажмите кнопку В для переустановки секундомера. 
[Производилось измерение времени второго участка соревнований в режиме 
”Измерения для двух участников соревнований”.]

  - Нажмите кнопку В. Стрелки секундомера быстро переместятся и остановятся.

  - Нажмите кнопку В. Для переустановки секундомера.

Стандартное измерение

Кнопка А          Кнопка А		  Кнопка В

СТАРТ 	   ОСТАНОВКА	  ПЕРЕУСТАНОВКА

Измерение накопленного истёкшего времени

Кнопка А	Кнопка А	     Кнопка А			       Кнопка А 	          Кнопка В

СТРАРТ	ОСТАНОКА	     ПОВТОРНЫЙ СТАРТ	       ОСТАНОВКА       ПЕРЕУСТАНОВКА

Измерение раздельного (промежуточного) времени

Кнопка А           Кнопка В	Кнопка В	Кнопка А	Кнопка В

СТАРТ		разделение	отключение	остановка	переустановка

Разделение

Измерение и отключение раздельного

Времени могут быть повторены при

Помощи нажатия кнопки В.

Измерения для двух участников соревнований

Кнопка А	Кнопка В		Кнопка А	Кнопка В		Кнопка В

СТАРТ		время финиша		финиш		время финиша		ПЕРЕУСТАНОВКА

Первого участ-		второго 	второго

ника соревно-		участника	участника

ваний			соревнований	соревнований

Эксплуатация тахометра

(Для изделия, имеющего шкалу тахометра на циферблате)

- Измерение скорости в часах

- измерьте время, требуемое для пробега одного километра

- прочтите показание тахометра, которое указывает секундная стрелка хронографа.
(70 км/час)

Примечании по завинчивающейся головке и кнопках с защитными кольцами

- Некоторые модели имеют завинчивающеюся головку и кнопки с защитными кольцами, которые могут быть заблокированы, когда они не используются.

- Блокировка головки и кнопок позволяет предотвратить неправильное функционировании часов и улучшает их водонепроницаемое  качества.

- Разблокируйте головку и кнопки для работы с ними и не забудьте заблокировать их 
после использования.

Модели с завинчивающейся головкой

- Если в Ваших часах есть завинчивающаяся головка, перед началом работы с ней
следует разблокировать головку, отвинтив её.

- За исключением случаев, когда Вы работаете с головкой, проследи за тем, чтобы она всегда была заблокирована, находясь в полностью завинченном состоянии.

[Как разблокировать головку]

Отвинтите головку, поворачивая её против часовой стрелки. Головка может быть вытянута или повёрнута для установки времени/календаря или выполнения других операций с часами.

[Как заблокировать головку]

После использования головки для выполнения операций с часами, поверните её о часовой стрелке, нажимая её, пока она не зафиксируется на месте.

Модели, имеющие кнопки с защитными кольцами

- Если в Ваших часах есть кнопки с защитными кольцами, перед их использованием для выполнения операций с часами их следует разблокировать, отвинтив защитное кольцо, прикреплённое к боковой поверхности кнопки.

- За исключением случаев когда Вы работаете с кнопками, проследите за тем, чтобы они всегда были заблокированы, полностью завинтив защитные кольца.

[как заблокировать кнопку]

Отвинтите полностью каждое защитное кольцо, поворачивая его против часовой стрелки.

Кнопка будет разблокирован для операции с часами.

- Если защитное кольцо не будет отвинчено полностью, кнопка может не нажаться.
Тем не менее, при отвинчивании защитного кольца не поворачивайте его с большим усилием.

[Как заблокировать кнопку]

После использования кнопок для выполнения операций с часами, поверните каждое защитное кольцо по часовой стрелке, пока оно не зафиксируется на месте.

- Не завинчивайте защитное кольцо с большим усилием.

При обращении с часами

(1) Водоупорность

| Условия использования Тип |  | Случайные Брызги (мытьё лица, дождь др.) | Морской спорт (плаванье, парусный спорт и др.) работа при постоянном воздействии воды | Водолазы без скафандра (без воздушного баллона) | Водолазы с автономными дыхательными аппаратами (с воздушными баллонами) | Вращение головки и кнопки часов, когда они мокрые или подводой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не водоупорные | На обратной Стороне не написано “water resistant” | X | X | X | X | X |
| Водоупорные для ежедневного использования | На обратной стороне часов написано “water resistant” | 0 | X | X | X | X |
| Упрочненные водоупорные для ежедневного Использования 1 | на обратной стороне часов или на циферблате написано 50М (5BAR) и на обратной стороне “water resistant” | 0 | 0 | X | X | X |
| Упрочненные водоупорные для ежедневного использования 2 | На обратной стороне часов или циферблате написано 100M (10BAR) 150M (15BAR) 200M (20BAR) и на обратной стороне “water resistant” | 0 | 0 | 0 | X | X |

- Когда влага в небольшом количестве попадает в часы, внутренняя поверхность стекла становится не ясной на некоторое время в случае, если атмосферная температура окажется ниже, чем температура в нутрии часов,

(2)Удар

  - Такие лёгкие спортивные игры, как гольф и т.п. не будут оказывать вредное влияние на часы, однако, в случае, когда Вы участвуете в напряжённых спортивных состязаниях, непременно снимите часы с Вашего запястья.

  - Избегайте сильного удара типа падения часов на пол.

(3)Воздействие магнетизма на часы

- В случае, если часы будут оставлены в близи предметов, дающих сильные магнетические воздействия, их внутренние составные части могут намагнититься
выйти из строя, что должно быть принято в учёт при использовании часов.

- Часы под сильным магнетическими воздействиями могут временно опережать 
или отставать, однако они могут восстановить свои функции с первоначальной 
точность, когда они будут отдалены от источника магнетических воздействий.
В таком случае поставить часы на правильное время.

(4)Вибрация

- Часы могут опережать или отставать, когда они подвергнуты сильной вибрации.

(5)Примечание к температуре

1.	 В окружающей среде с температурой ниже или выше нормальных температур, 
       часы могут работать не качественно и останавливаться.

(6)Химикаты, газы и .т.д.

1.	 Тщательно избегайте контактов часов с газами, ртутью, и химикатами (разбавителем, бензином, различными растворителями, содержащими их очистительными средствами, клеями, красками, лекарствами, духами, косметикой и т.д.). Таки контакты могут вызывать обесцвечивания корпуса часов, ремешка для часов, и циферблата, и в случаи пластмассовых деталей могут также происходить их 
обесцвечивания, деформация, и повреждение.

Замена батарейки.

В данных часах имеется функция сигнала, оповещения об окончании срока службы батарейки. Если секундная стрелка перемещается по 2 деления за один раз, замените батарейку в течении одной недели.

- Если разряженная батарейка хранится в часах длительное время, утечка электролита из батарейки приведёт к неисправности.

- Если малая секундная стрелка перемещается по два деления за один раз, звуковой сигнал не выдаётся даже в случае, когда он задействован.
Это не является неисправностью.

- При установки новой обычной батарейки данные часы проработают примерно два года.

- Батарейка в Ваших часах может разрядиться менее, чем через три года со дня покупки, поскольку на заводе изготовителе вставлена контрольная батарейка для проверки  функции и характеристики часов.

- Укажите, пожалуйста, батарейки, одобренные для часов фирмы Orient.

- Заменять батарейки следует в месте покупки или  часовом сервисном центре.

- Если батарейка вынута из часов, то её следует хранить в месте, не доступном для младенцев. В случае, если младенец проглотит батарейку, обратитесь немедленно к врачу.

- Наше требования после замены батарейки
После замены батарейки требуется, чтобы Вы выполнили установку времени Ваших основных часов и мини-часов звукового сигнала, а также установку 0-го положения Вашего секундомера.
Обращайтесь за справками к разделу [Установка времени и настройка положения стрелок секундомера]