Инструкция по эксплуатации Хронографа <KFA (TD)>

Функции

- Время/Календарь

- Звуковой сигнал Звуковой сигнал может быть установлен через каждую 1 минуту в течение ближайших 12 часов.

- Секундомер 
Секундомер может отсчитывать до 60 минут с шагом в 1/5 секунды.

Технические характеристики

- Частота кварцевого генератора 32,768 Гц (Гц=Колебаний в секунду)

- Точность хода (при нормальной температуре) Среднемесячный уровень:±20 сек. Точность звукового сигнала: ±1 мин.

- Рабочий диапазон температур -5 °С ±50 °С

- Система привода Шаговый электродвигатель

- Батарейка
Батарейка из оксида серебра SR927W

- Срок службы батарейки 
Приблизительно 3 года после установки в случае, если звуковой сигнал используется один раз (в течение 20 секунд) и секундомер в течение 2 часов в сутки.

- ИС (Интегральная схема) COMOS-1C; 1 штука

* Приведенные выше технические характеристики могут быть изменены с целью улучшения без дополнительного уведомления.

Наименования и функции компонентов

|  | Кнопка А. Головка. Второе положение (соответствующие установки времени, установки положения стрелок). Первое положение (установка даты, установка звукового сигнала). Нормальное положение. |
| --- | --- |
| Кнопка В |  |

Некоторые головки и кнопки поставляются с механизмом против развинчивания. В последующем описании для компонента, не требующего объяснения, слово стрелки будет пропущено.

Установка времени

Как установка времени в часах (основные часы и мини-часы звукового сигнала), так и установка 0-го положения секундных стрелок осуществляются во втором положении головки. Поэтому, когда головка вытянута во второе положение для установки времени и т.д., проверьте и подтвердите или переустановите три следующих пункта, а затем нажмите головку обратно. 
- Время основных часов 
- Время мини-часов звукового сигнала 
- 0-е положение стрелок секундомера (2 стрелки)

|  | Стрелки секундомера (минутная стрелка, секундная стрелка). Головка. Основные часы (часовая, минутная и секундная малая стрелка). Мини-часы звукового сигнала (часовая, минутная). |
| --- | --- |

[Установка времени (основные часы и мини-часы звукового сигнала)]

- Вытяните головку во второе положение. После этого секундная малая-стрелка остановится. Остановите секундную малую стрелку в положении 12 часов.

| Секундная малая стрелка |  | Мини-часы звукового сигнала показывают текущее время. |
| --- | --- | --- |

* Секундомер будет переустановлен принудительно, если вышеупомянутое действие будет произведено во время измерения секундомера. 
* В случае, если мини-часы звукового сигнала показывают время звукового сигнала (звуковой сигнал установлен), мини-часы звукового сигнала будут ускоренно двигаться вперед и начнут показывать текущее время.

- Поверните головку и выполните установку времени [основных часов].

Относительно времени, которое Вы устанавливаете в данном случае, мы рекомендуем Вам устанавливать время с опережением на несколько минут. Это объясняется тем, что впоследствии Вы будете выполнять [установку времени мини-часов звукового сигнала] и затем [установку 0-го положения стрелок секундомера]. Вам нужно будет нажать головку обратно после завершения всех установок, и, таким образом, возникает необходимость установки времени на несколько минут вперед.

* Дата изменяется в полночь, 12 часов. При установке не путайте a.m. (до полудня) и p.m. (после полудня) или наоборот. 
* В это время передвиньте минутную стрелку на 4 - 5 минут вперед относительно правильного времени, верните стрелку обратно, и затем произведите установку времени для обеспечения максимальной точности.

- Затем нажмите Кнопку В и выполните установку мини-часов звукового сигнала.

Устанавливайте их на то же самое время, на которое установлены основные часы (2) выше. Непрерывное нажатие Кнопки В приводит к ускоренному движению вперед.

|  | Кнопка B |
| --- | --- |

* Мини-часы звукового сигнала не поставляются с 12-часовым выбором a.m. и p.m.

- Затем выполните установку 0-го положения дух стрелок секундомера. Непрерывно нажимайте Кнопку А в течение приблизительно 2 секунд, и минутная стрелка секундомера сделает один круг. Нажмите Кнопку В и установите минутную стрелку секундомера в положение 0 минут. Непрерывное нажатие Кнопки В приводит к ускоренному движению вперед.

| Минутная стрелка секундомера |  | Секундная стрелка секундомера Кнопка А Кнопка В |
| --- | --- | --- |

Впоследствии, если Вы продолжаете нажимать Кнопку А в течение приблизительно 2 секунд, секундная стрелка секундомера сделает один круг. Нажмите Кнопку В и установите секундную стрелку секундомера в положение 0 минут. Непрерывное нажатие Кнопки В приводит к ускоренному движению вперед.

- Для переустановки того, что уже было установлено, следуйте процедурам, приведенным ниже.

|  |  | Непрерывное нажатие Кнопки А в течение приблизительно 2 секунд |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка мини-часов звукового сигнала |  | Показывает, что мини-часы звукового сигнала повернулись на 12 часов и готовы к коррекции. Нажмите Кнопку В для установки. |
|  |  | Непрерывное нажатие Кнопки А в течение приблизительно 2 секунд |  |
|  | Установка 0-го положения минутной стрелки |  | Показывает, что минутная стрелка секундомера обернулась один круг и готова к коррекции. Нажмите Кнопку В для установки. |
|  |  | Непрерывное нажатие Кнопки А в течение приблизительно 2 секунд |  |
|  | Установка 0-го положения секундной стрелки |  | Показывает, что секундная стрелка секундомера обернулась один круг и готова к коррекции. Нажмите Кнопку В для установки. |
|  |  | Непрерывное нажатие Кнопки А в течение приблизительно 2 секунд |  |

* Вы можете переустанавливать столько раз, сколько хотите.

- После завершения всех установок нажмите головку одновременно с сигналом точного времени по телефону и т.п. 
* Проверьте, идентично ли время основных часов и мини-часов звукового сигнала, и, если они идентичны, нажмите головку.

[Установка даты]

- Установите дату после установки времени.

- Это делается для переустановки даты в начале следующего месяца после месяца с тридцатью и менее днями (февраль, апрель, июнь, сентябрь и ноябрь).

- Вытяните головку в первое положение. 

* Нажатие Кнопки В в этом состоянии приведет к установке или коррекции времени звукового сигнала, поэтому мы не рекомендуем Вам нажимать Кнопку В, если в этом нет практической необходимости.

- Поверните головку по часовой стрелке и установите дату. 
* Не устанавливайте дату в период с 9:00 вечера до 1:00 утра. Если Вы установите дату в пределах этого периода времени, то дата может не измениться на следующий день. Обязательно устанавливайте дату вне пределов этого интервала.

- После окончания установки даты нажмите головку обратно.

[Использование секундомера]

- Это секундомер со шкалой до 60 минут с разрешением в 1/5-ю секунды. Этот секундомер останавливается автоматически после прохождения 12 часов.

- Показание снимается при помощи секундной стрелки секундомера в центре и минутной стрелки секундомера в положении 12 часов.

- Поставляется также с функцией раздельного времени.

- Показание секундомера 
Измеряйте истекшее время при помощи двух стрелок секундомера (секундной стрелки секундомера, минутной стрелки секундомера).

| Минутная стрелка секундомера |  | Секундная стрелка секундомера |
| --- | --- | --- |
|  | 48 минут 10 секунд |  |

| <0 положение стрелки секундомера> - Если стрелка секундомера не возвращается в 0 положение даже при переустановке, необходимо выполнить установку 0-го положения. - Производите установку 0-го положения одновременно с установкой времени основных часов. Обращайтесь за справками к разделу [Установка времени / Установка 0-го положения стрелок секундомера]. |  |
| --- | --- |
|  | Кнопка A Кнопка B |

- Переустановка секундомера

- Когда стрелка секундомера движется

  - Остановите при помощи Кнопки А

  - Переустановите при помощи Кнопки В

- Три случая, когда стрелка секундомера останавливается, приведены ниже. 
[Секундомер остановлен]

  - Переустановите при помощи Кнопки В

[Секундомер замеряет время с раздельным отображением]

  - Нажатие кнопки В ускоряет движение вперед стрелки секундомера, измеряющей истекшее время.

  - Остановите при помощи Кнопки А

  - Переустановите при помощи Кнопки В

[Остановлен с раздельным отображением]

  - Нажатие Кнопки В ускоряет движение вперед и останавливает стрелку секундомера.

  - Переустановите при помощи Кнопки В

- Обычное использование

| Кнопка А Старт |  | A Остановка |  | B Переустановка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Случай, когда время измеряется посредством суммирования

| Кнопка А Старт |  | A Остановка |  | A Повторный старт |  | A Остановка |  | B Переустановка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вы можете повторять столько раз, сколько пожелаете.

- Случай, когда измеряется раздельное время

| Кнопка А Старт |  | B Разделение |  | B Отключение разделения |  | A Остановка |  | B Переустановка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вы можете повторять столько раз, сколько пожелаете.

- Измерение времени для двух человек

| Кнопка А |  | B |  | A |  | B |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старт |  | 1-й человек достигает финишной линии |  | 2-й человек достигает финишной линии |  |  |  | Переустановка |
|  | Время 1-го человека |  |  |  | Время 2-го человека |  |  |  |

[Использование звукового сигнала (единовременный звуковой сигнал)]

- Это единовременный звуковой сигнал, который звучит только один раз в установленное время. После звучания установленное время сбрасывается.

- Вы можете установить звуковой сигнал через каждую одну минуту в течение ближайших 12 часов.

Эти мини-часы звукового сигнала показывают текущее время, когда звуковой сигнал не установлен, а когда звуковой сигнал установлен, они показывают время звукового сигнала.

<Установка времени мини-часов звукового сигнала> Время мини-часов звукового сигнала устанавливается одновременно с временем основных часов и т.д. Обращайтесь за справками к разделу О Установка времени / Установка 0-го положения стрелок секундомера].

- Установка времени звукового сигнала

  - Вытяните головку в первое положение.

|  | Головка Первое положение (Установка времени звукового сигнала) Когда звуковой сигнал установлен, время звукового сигнала остаётся отображенным. |
| --- | --- |

* Обратите внимание, что Вы не сможете работать с секундомером, когда головка находится в первом положении.

  - Нажмите Кнопку В и установите время звукового сигнала. Непрерывное нажатие приводит к ускоренному движению вперед.

Кнопка B

* Если Вы перешли через желаемое для установки время, продвигайтесь дальше вперед и установите его. Когда время звукового сигнала сравняется с текущим временем, оно войдет в режим звуковой сигнал не установлен. В это время, если Кнопка В нажата непрерывно, и достигается текущее время, стрелка, совершающая ускоренное движение, один раз остановится. Для установки времени звукового сигнала отпустите Кнопку В один раз и нажмите ее снова и установите время. 
* Если текущее время составляет 10:08 a.m., Вы можете устанавливать время звукового сигнала вплоть до 10:07 p.m.

  - После окончания установки нажмите головку. 
* Не забудьте нажать обратно головку; в противном случае звуковой сигнал не будет звучать.

- Для остановки звучания звукового сигнала: 
Когда наступает установленное время звукового сигнала, звуковой сигнал будет звучать в течение 20 секунд. Нажмите Кнопку А или Кнопку В, если Вы хотите остановить звучание звукового сигнала. 
* При движении стрелки секундомера звуковой сигнал может звучать отлично от обычного звучания звукового сигнала, но это не является неисправностью. Более того, даже если задействовать секундомер (нажатием Кнопки А или Кнопки В) в то время, когда звучит звуковой сигнал, это сработает только как остановка звучания и не задействует секундомер. Вы можете задействовать его обычным способом после остановки звучания. После того, как звуковой сигнал прозвучал один раз, установленный звуковой сигнал будет автоматически сброшен.

- Корректировка или сброс времени звукового сигнала

  - Вы желаете откорректировать установленное время звукового сигнала.

  - Вы желаете сбросить установленный звуковой сигнал.

- Вытяните головку в первое положение.

- Нажмите кнопку В, и после этого Вы можете корректировать время звукового сигнала. Непрерывное нажатие приводит к ускоренному движению вперед.

  - Для отмены звукового сигнала нажмите кнопку В и приведите в соответствие время звукового сигнала с часом / минутой текущего времени. Другой легкий путь, чтобы отменить звуковой сигнал, непрерывно нажимать Кнопку В для ускоренного движения вперед, и когда ускоренное движение вперед остановится на текущем времени, Вы можете отпустить Кнопку В.

- После того, как Вы успешно произвели корректировку или сброс, нажмите головку обратно.

Эксплуатация тахеометра.

(для изделия, имеющего шкалу тахеометра на циферблате)

| старт; Остановка. 1 км. | - Измерение скорости в час - Измерьте время, требуемое для пробега 1 км. - Прочите показание тахеометра, которое указывает 1/5-секундная стрелка хронографа. (70 км/час) |
| --- | --- |
| старт; Остановка. Один результат. | - Измерение производительности в час - Измерьте время, требуемое для производства одного изделия. - Прочтите показание тахеметра, которое указывает 1/5-секундная стрелка хронографа. (70 штук/час) |

Замена батарейки

- В данных часах имеется функция сигнала, оповещающего об окончании срока службы батарейки. Если секундная стрелка перемещается по 2 деления за один раз, замените батарейку в течение одной недели.

  - Если разряженная батарейка хранится в часах длительное время, утечка электролита из батарейки приведет к неисправности.

  - Если малая секундная стрелка перемешается по 2 деления за один раз, звуковой сигнал не выдается даже в случае, когда он задействован. Это не является неисправностью.

- При установке новой обычной батарейки данные часы проработают примерно два - три года.

  - Батарейка в Ваших часах может разрядиться менее, чем через три года со дня покупки, поскольку на заводе-изготовителе вставлена контрольная батарейка для проверки функций и характеристики часов.

  - Укажите, пожалуйста, батарейки, одобренные для часов фирмой Orient.

  - Заменять батарейки следует в месте покупки или в часовом серевисном центре.

  - Если батарейка вынута из часов, то ее следует хранить в месте, не доступном для младенцев. В случае, если младенец проглотит батарейку, обратитесь немедленно к врачу.

- Наше требование после замены батарейки.
После замены батарейки требуется, чтобы Вы выполнили установку времени Ваших основных часов и мини-часов звукового сигнала, а также установку 0-го положения Вашего секундомера. Обращайтесь за справками к разделу [Установка времени / Установка 0-го положения стрелок секундомера].