Инструкция

День недели

дата

24 часа

Позиция установки времени

Позиция установки даты

1. Основные спецификации

| Тип колебания | Кварцевый кристалл камертонного типа |
| --- | --- |
| Колебание | 32.768 Гц |
| Точность | В пределах  29 секунд в месяц (в нормальных температурных пределах |
| Срок службы батареи | 3 года |
| Тип батареи | Оксид серебра SR921SW или эквивалент (6.8фх2.1) Напряжение: 1,55V |
| Механизм | Двухполюсный шаговый механизм |
| Стрелки | Часовая/минутная/секундная/дня недели/даты/24-часовая |

2. Установки

- Дня недели

- Установите день недели, выдвигая головку на 2ю позицию и вращая ее вперед (вращайте часовую и минутную стрелки по часовой стрелке).

Если день недели устанавливать вращением головки против часовой стрелки, день недели может быть установлен неправильно.

Примечание: День недели изменяется в период с 0:0 АМ до 5:30 АМ.

- Даты (функция быстрой замены)

Выдвиньте головку на 1ю позицию и установите дату вращением головки против часовой стрелки.

Если дату установить между 9:00 РМ и 0:00 АМ, она правильно не изменится

- Нормального времени

Выдвиньте головку на 2ю позицию, когда секундная стрелка достигнет 12 часов, чтобы остановить секундную стрелку на этой позиции.

Затем установите часовую и минутную стрелки.

Примечание: День недели изменяется в период с 0:0 АМ до 5:30 АМ

После того, как время установлено, задвиньте головку на место

одновременно с сигналом времени. Одновременно начнет

ходить секундная стрелка.