- Основные характеристики

Точность: ±15 сек/мес

Стрелки: часовая/минутная/малая секундная

Срок годности батарейки: около 4 лет

Тип батарейки: оксид серебра SR921SW,(371)

- Основные черты

Индикатор даты: 12 часов, большой календарь

Индикатор секунд: 6 часов, малая секундная стрелка

Экономия батарейки: для экономия мощности батарейки необходимо выдвинуть головку на второй щелчок, когда не используется кварц.

3.   Инструкции по установке

- Дата установки

  - Выдвиньте головку на первую позицию и установите дату, вращая головку назад

  - Если дата устанавливается между 21.00 и 0.00, она может поменяться неправильно.

  - На первый день месяца необходимо установить цифры 01, так как дата показывает 39 дней.

- Установка времени

  - Выдвиньте головку на вторую позицию, так как секунды остановятся в этом положении.

  - Затем установите часовую и минутную стрелки на необходимое время на 4-5 мин. назад. (с запасом в 4-5 мин.)

Внимание: После установки времени, задвиньте головку назад одновременно с сигналом времени.