Н706.3.

ИНСТРУКЦИЯ

Характеристики часов:

- Дисплей дня

- Дисплей даты

- Дисплей месяца

- Дисплей фазы луны

Меры предосторожности

- Не подвергайте часы сильным ударам, так как при этом можно повредить корпус и механизм.

- Не погружайте часы в воду при выкрученной головке.

- Если вы обнаружите какие-либо дефекты, которые необходимо исправить, не разбирайте часы самостоятельно, а при первой возможности свяжитесь с отделом по обслуживанию клиентов компании Романсон или с магазином, в котором вы купили часы.

Основные компоненты

Фаза С (месяц)

Часы

Лунная фаза

Фаза  А (день)

Головка

Минуты

Фаза  В (дата)

Спецификации

- Кварцевый генератор механизма

- Точность: ± 10 -20 сек. / месяц

- Частота кварцевого генератора: 32,768 герц

- Тип батареи: № 371

- Срок службы батареи: примерно 74 месяца

Изменение времени, даты

* Дисплей фазы луны *

- Дисплей дня изменяется каждую полночь (24:00) со вторника до воскресенья.

- Дисплей даты изменяется ежедневно в 02:15.

- Дисплей месяца изменяется 31 числа каждого месяца в промежутке времени между 02:00 – 02:30.

- Дисплей фазы луны изменяется ежедневно в 20:00.

* Быстрая настройка *

- ДЕНЬ: Нажмите кнопку А, чтобы настроить день.

- ДАТА: Нажмите кнопку В, чтобы настроить дату.

- МЕСЯЦ: Нажмите кнопку С, чтобы настроить месяц.

- Не используйте кнопки в период времени с 23:50 до 05:30, так как в это время функции находятся в процессе изменения.

* Настройка фазы луны *

- Вытащите головку на позицию 2 и поворачивайте её по часовой стрелке до тех пор, пока стрелка полной луны не достигнет 12 часов. Затем настройте время на 6 часов.

- При помощи кнопок А, В и С измените дату на последнюю дату полной луны. Затем ещё раз вытащите головку на позицию 2 и поворачивайте её до настройки текущей даты и времени.

* Настройка времени *

- Вытащите головку на позицию 2.

- Поверните головку, чтобы настроить время.

- Верните головку на позицию 1.

Гарантия

‼ При покупке или ремонте часов необходимо заполнить нижеследующую информацию. В том случае, если клиент по своему усмотрению разбирает часы, то компания не может гарантировать качество.

Товар:

Номер модели:

Гарантийный срок: 1 год с момента покупки

Дата покупки:

Место покупки: