8154-201

Характеристики

- Функция хронографа

- Отсчёт часов, минут и 1/5 секунды

- Указание дня

- Механизм с аналоговым кварцевым генератором

Основные компоненты

Минутная стрелка хронографа

Часовая стрелка

Кнопка С

(вкл./выкл. будильника)

Секундная стрелка хронографа

Секундная стрелка

Кнопка А (запуск/остановка)

Минутная стрелка

Головка

Кнопка В

Стрелка будильника

Спецификации

- Механизм: Хронограф (ISA 8161-201)

- Точность: ± 20 секунд в месяц

- Тип батареи: No. 399 (SR927W)

- Срок службы батареи: Примерно 44 месяца (без хронографа)

Примерно 36 месяцев (при работе хронографа 1 час в день)

После замены батареи необходимо перенастроить часы

1		      2			3		   4

- Одновременно нажмите кнопки А и В.

- Нажимайте кнопку В до тех пор, пока минутная стрелка хронографа не достигнет 12 часов.

- Нажимайте кнопку А до тех пор, пока секундная стрелка хронографа не достигнет 12 часов.

- Одновременно нажмите кнопки А и В, и перенастройка будет закончена.

Работа хронографа

* Стандартное измерение

1 		   2		 3		4		5

- Запуск: Нажмите кнопку А.

- Остановка: Нажмите кнопку А.

- Повторный старт: Снова нажмите кнопку А. (Повторный запуск из остановленной позиции.)

- Остановка: Нажмите кнопку А.

- Сброс: Нажмите кнопку В.

* Измерение общего отсчитанного времени

1	          2	     	       3		  4		5

- Запуск: Нажмите кнопку А.

- Остановка: Нажмите кнопку В.

- Повторный старт: Снова нажмите кнопку В. (Непрерывное измерение посредством аккумулирования промежутка времени между первым и вторым отсчётом.)

- Остановка: Нажмите кнопку А.

- Сброс: Нажмите кнопку В.

Настройка времени

А			  В

- Вытащите головку на позицию 3 (как на рисунке А).

- Поворачивайте головку, чтобы настроить минутную / часовую стрелку на желаемое время.

- После настройки времени верните головку в исходную позицию 1 (как на рисунке В).

Настройка даты

А			           В

- Вытащите головку на позицию 2 (как на рисунке А).

- Поворачивайте головку, пока не появится желаемая дата (как на рисунке В). Когда вы поворачиваете головку, дата и маленькая секундная стрелка будут двигаться одновременно.

- После настройки даты верните головку в исходную позицию 1 (как на рисунке В). Не настраивайте дату в промежутке времени между 9:00 p.m. и 1:00 а.m. (21:00 – 01:00), потому что в таком случае дата может измениться неправильно.

Настройка будильника

- Вытащите головку на позицию 2 (как на рисунке А).

- Поворачивайте головку по часовой стрелке, чтобы настроить время.

- После настройки времени верните головку в исходную позицию (как на рисунке В).

Использование функции будильника

- Нажмите кнопку С (будильник включен (ON), звуковой сигнал).

- Вытащите головку на позицию 2, затем поворачивайте головку по часовой стрелке, чтобы настроить время (как на рисунке А).

- Верните головку в исходную позицию.

* Выключите будильник (OFF): Нажмите кнопку С (звуковой сигнал).