Основные характеристики

- Функция хронографа

- Индикация дня недели и даты

- Механизм с аналоговым кварцевым осциллятором

Предостережения

- Не ударяйте часы. Можете повредить корпус и механизм

- Не погружайте в воду, пока выдвинута головка.

- При обнаружении каких-либо неисправностей не вскрывайте корпус самостоятельно, обратитесь при ближайшей возможности в сервисный центр Romanson или в  магазин, где были приобретены часы.

# Основные компоненты

Секундная стрелка

Минутная стрелка хронографа

Кнопка А (начало/остановка)

Часовая стрелка

Минутная стрелка

Головка

Секундная стрелка хронографа

Индикатор дня недели

Окошко  с датой

Кнопка В (сброс)

# Основные характеристики

- Механизм: Хронограф (ISA8162-220)

- Точность: +/-20сек/мес.

- Частота кварцевого осциллятора: 32,768 Гц

- Тип батарейки: №399(SR927W)

- Срок годности батарейки: около 44 мес. (без хронографа)

около 36 месяцев (с хронографом 1h/d)

Гарантия

Когда Вы покупаете и отдаете в ремонт часы,  заполните следующий бланк.

Наименование: наручные часы

Номер модели:

Период гарантии: 1 год после покупки товара

Дата покупки:

Магазин, где приобретены часы:

## Работа хронографа

- Стандартное измерение

- Начало: Нажмите кнопку А

- Остановка: Нажмите кнопку А

- Повторный запуск: Повторно нажмите кнопку А (повторный запуск из позиции остановки)

- Остановка: Нажмите кнопку А

- Сброс: Нажмите кнопку В

  - Измерение накопленного пройденного времени

- Начало: Нажмите кнопку А

- Остановка: Нажмите кнопку В

- Повторный запуск: нажмите кнопку В (постоянное измерение путем накопления времени отрезков между 1-м и 2м измерениями)

- Остановка: Нажмите кнопку А

- Сброс: Нажмите кнопку В

  - Сброс после замены батарейки

- Нажмите кнопки А и В одновременно

- Пока минутная стрелка хронографа не достигла 12 часов, нажмите на В

- Пока секундная стрелка хронографа не достигла 12 часов, нажмите на А

- Нажмите кнопки А и В одновременно, сброс завершен

  - Установка времени

- Выдвиньте головку на позицию 3 (как показано на картинке А)

- Поверните головку для установки минутной/часовой стрелок на необходимое время

- Задвиньте головку на начальную позицию 1 после установки времени (как показано на картинке В)

  - Установка даты

- Выдвиньте головку на позицию 2 (как показано на картинке А)

- Поверните головку для установки необходимой даты.

Не устанавливайте дату между 9:00 PM и 1:00 АМ. В этом случае дата может

неправильно изменяться.

3) Задвиньте головку на начальную позицию 1 после установки даты (как      показано на картинке В)

- Установка дня недели

  - Выдвиньте головку на позицию 3 (как показано на картинке А)

  - Поверните головку для установки необходимого дня недели.

  - Задвиньте головку на начальную позицию 1 после установки даты (как      показано на картинке В)