Общие характеристики

Автоматический механизм часов DG 3886 имеет индикатор запаса энергии, 24-х часовой индикатор и календарь

Основные элементы

Индикатор 24 часов

Календарь

Минутная стрелка

Часовая стрелка

Индикатор резерва энергии

А   В    С

Секундная стрелка

Установка даты

- Выдвиньте головку на позицию В.

- Поверните головку против часовой стрелки, пока не появится необходимая дата.

- Задвиньте головку назад на позицию А.

Установка времени

- Выдвиньте головку на позицию С.

- Поверните головку по или против часовой стрелки, чтобы установить часовую и минутную стрелки на необходимое время.

- Задвиньте головку назад на позицию А.

Индикатор резерва энергии

Как показано на картинках слева, если Вы поверните головку против часовой стрелки (а) или потрясите часы (b), индикатор энергии покажет, сколько зарезервировано энергии (с).

Когда энергия зарезервирована до максимума, индикатор передвинется в правый конец, как показано на рис. d. С этим резервом энергии часы проработают в течение 36-40 часов, даже если Вы не носите часы.