Инструкция по применению часов с авто кварцевым подзаводом

СAL No. YT57B Romanson

- Часы имеют 3 стрелки и календарь.

- УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- Вытащите заводной ключ на позицию А и поворачивайте, пока не появится дата предыдущего дня.

- Вытащите заводной ключ на позицию В, пока секундная стрелка не станет на позиции 12 часов.

Поворачивайте заводной ключ для установки желаемой даты. Поворачивайте заводной ключ для перемещения часовой и минутной стрелки на необходимое время.

- Верните заводной ключ в исходную позицию в соответствии с сигналом времени.

  - Когда будете устанавливать часовую стрелку, убедитесь, что AM и PM правильно установлены.

Не устанавливайте дату в промежутке между 21.00 и 1.00. Иначе она может установиться неверно.

  - Необходимо регулировать дату в конце февраля и 30-го дня каждого месяца.

- АВТО-КВАРЦЕВАЯ ПОДЗАВОДКА

В отличие от механических часов и обычных кварцевых часов, в часах с автокварцевым подзаводом не нужно заводить пружинки или вставлять батарейки. Вместо этого они используют движения владельца как источник питания.

- ВНИМАНИЕ

! Никогда не вставляйте серебряную оксидированную батарейку для обычных часов вместо Auto-Quartz E.S.U. Батарейка может взорваться, перегреться и воспламениться.

! Если в Ваших часах имеется …, не подвергайте …. воздействию на близком расстоянии сильного света, такого как прямые солнечные лучи или яркий свет, потому что это может временно увеличить потребляемую мощность часовой ….

Однако это можно исправить, если убрать корпус от света.

- РЕЗЕРВ МОЩНОСТИ

- Электроэнергия, генерируемая, пока часы носятся на запястье, хранится в плате генератора  (AUTO-QUARTZ E.S.U.). Этот источник питания совершенно отличается от обычных батареек и поэтому не требует замену батареек.

- Часы заряжаются полностью на заводе.

Поэтому нет необходимости заряжать их, поворачивая. Однако если Вам необходимо найти секундную стрелку во время остановки, подзарядите часа, следуя инструкции, как заряжать часы.

    - Когда часы полностью остановились, несколько движений заставят двигаться секундную стрелку с интервалом в 2 секунды. Однако часы постепенно остановятся, если их не шевелить.

    - Возвратно-поступательным движением руки повертите часы приблизительно 100 раз. Резерв мощности составит около 8 часов.

    - Затем носите часы на  запястье.

Даже если часы на Вашем запястье, они не будут заряжаться, если Вы не двигаетесь. Рекомендуется, прежде чем надеть часы, зарядить их  возвратно-поступательным движением руки, пока не будет зарезервировано мощности на 1 день. Как рекомендация по перезарядке, дополнительные 200, в общей сложности 300 поворотов руки дадут резерв мощности в 1 день. Нет необходимости полностью заряжать часы, т.к. они автоматически заряжаются во время ношения на запястье.

ПРИМЕЧАНИЯ

  - Если трясти часы быстрее или с большей силой, дополнительной пользы не будет.

  - Когда часы крутят, качающийся вес в генерирующей системе вращается, приводя в движение механизм. В результате издается звук, что не свидетельствует о неисправности.

  - Часы снабжены системой, предотвращающей перезагрузку.

Даже если продолжать крутить часы после полной зарядки, они будут работать исправно.

Часы крути ритмично по часовой и против часовой стрелки 2 раза в секунду, как показано на рисунке.

* Если Вы идете с часами на запястье, размахивая рукой, AUTO-QUARTZ E.S.U. зарядится более эффективно, чем просто размахивать часами в руке. Если AUTO-QUARTZ E.S.U. будет полностью заряжена, часы будут работать максимум в течение 6 месяцев без перезарядки AUTO-QUARTZ E.S.U.