Инструкция

Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию.

# Функции

Дисплей аналогового и электронного времени, автоматический календарь 2000-2099, 2 временные зоны, 2 будильника, привязанных к временной зоне, 3 связанных таймера обратного отсчета, хронограф с памятью на 42 засечки.

# Основные функции

START/ STOP

CROWN

LAP/RESET

SET/ INDIGLO

MODE

- В режиме TIME нажмите и удерживайте Start/Stop для закрытия электронного дисплея. Нажмите один раз для того, чтобы вернуть его.

- Нажмите SET/INDIGLO, чтобы осветить циферблат.

- Нажмите на MODE  для переключения по замкнутому кругу м/ж режимами работ CHRONO, RECALL, TIMER, ALARM, TIME. Нажмите и удерживайте MODE в любом режиме, чтобы вернуть дисплей нормального времени.

- При установке цифр нажмите START/STOP для увеличения значений или LAP/RESET для уменьшения значений, или удерживайте для быстрой прокрутки значений.

#### Аналоговое время

Выдвиньте головку и поверните для установки часовой и минутной стрелок. Задвиньте головку, чтобы закончить установку.

# Электронное время и дата

- Нажмите на MODE, пока не появится надпись TIME. Нажмите и удерживайте SET/INDIGLO, чтобы начать установку времени.

- Нажмите на START/STOP или LAP/RESET, чтобы установить секунды на 0.

- Нажмите на MODE, чтобы выбрать значения часов.

- Нажмите на START/STOP или LAP/RESET, чтобы прокрутить до нужного значения часов. Прокрутите 12 часов чтобы выбрать АМ или РМ.

- Нажмите на MODE, чтобы выбрать режим MINUTES (минуты), YEAR (год), MONTH (месяц), DAY (день недели), 12/24 часовой формат отображения времени, формат отображения месяц-день или день-месяц. Нажмите START/STOP или LAP/RESET для увеличения значения.

- Нажмите SET/INDIGLO после завершения процедуры.

- Нажмите и удерживайте LAP/RESET, дождитесь звукового сигнала, чтобы переключить дисплей на вторую временную зону. Повторите выше описанную процедуру для установки времени.

Внимание: после установки даты, календарь будет работать автоматически.

# Хронограф

- Нажмите на MODE, пока не появится запись CHRONO. На дисплее отобразится на короткое время запас памяти (1-42)

- Нажмите START/STOP для запуска хронографа.

- Нажмите LAP/RESET для просмотра замера отрезка. Текущее время замера отображается через 5 сек.

- Нажмите START/STOP для остановки измерения. Нажмите повторно для возобновления.

- Когда хронограф остановлен, нажмите MODE, чтобы войти в режим RECALL (просмотр записанных в память данных). Нажмите START/STOP несколько раз для просмотра сохраненного времени отрезка и общего времени.

- Нажмите и удерживайте LAP/RESET для сброса сохраненных замеров. Хронограф автоматически сбросится ИЛИ

- В режиме хронографа нажмите и удерживайте LAP/RESET для сброса, и сохраненное время отрезков и общее время сотрутся.

| Отрезок 1 | Отрезок 2 | Отрезок 3 | Отрезок 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:11 мин. | 7:50 мин. | 7:08 мин. | 7:30 мин |
| 7:11 мин. |  |  |  |
| Общее время 1 |  |  |  |
|  | 15:01 мин. |  |  |
|  | Общее время 2 |  |  |
|  |  | 22:09 мин. |  |
|  |  | Общее время 3 |  |
|  |  |  | 29:39 мин. |
|  |  |  | Общее время 4 |

# Таймеры обратного отсчета

- Нажмите на кнопку MODE, пока не появится на дисплее TIMER. Нажмите LAP/RESET, чтобы выбрать LOOP 1, 2 или 3. Таймеры будут считать по возрастающей, начиная с последней установки цикла таймера (LOOP TIMER), если последним не будет являться LOOP TIMER 3. (тогда таймеры начнут отсчет по нисходящей, начиная с круга 3 (LOOP 3)).

- Нажмите и удерживайте SET/INDIGLO для установки круга таймера. Нажмите на START/STOP или LAP/RESET, чтобы установить секунды.

- Нажмите на MODE, чтобы выбрать MINUTES (минуты), нажмите на START/STOP или LAP/RESET, чтобы установить минуты.

- Нажмите на MODE, затем на START/STOP или LAP/RESET, чтобы выбрать следующий круг таймера.

- Повторите вышеописанную процедуру для установки каждого дополнительного цикла.

- Нажмите на SET/INDIGLO после завершения установки.

- Нажмите на START/STOP для старта или остановки круга таймера.

- После остановки таймера нажмите на SET/INDIGLO, чтобы сбросить замеры на всех таймерах на нуль.

В конце измеренного круга, стартует следующий круг таймера. Цикл длится до 30 замкнутых кругов.

# Будильник

- Нажмите на кнопку MODE, пока не появится на дисплее ALARM .

- Нажмите на LAP/RESET, чтобы выбрать будильник ALARM 1 или 2.

- Нажмите и удерживайте на SET/INDIGLO для установки.

- Нажмите на START/STOP или LAP/RESET, чтобы установить ЧАСЫ (HOURS). Прокрутите 12 часов, чтобы установить АМ или РМ.

- Нажмите на MODE, чтобы выбрать МИНУТЫ (MINUTES),  нажмите на START/STOP или LAP/RESET для установки.

- Нажмите на MODE, чтобы выбрать временную зону TIME ZONE для будильника, нажмите на START/STOP или LAP/RESET для установки.

- Повторите процедуру, чтобы выбрать МЕСЯЦ (MONTH) и ДЕНЬ (DAY). Оставьте пустые места для каждодневного будильника.

- После завершения нажмите на SET/INDIGLO.

- Повторите  процедуру для установки второго будильника.

- Нажмите на START/STOP, чтобы включить или выключить будильник.

Когда будет активирован  будильник для данной временной зоны, появится иконка будильника в дисплее времени. При наступлении установленного времени прозвучит сигнал будильника. Нажмите любую кнопку, чтобы заглушить будильник.

Ночная подсветка INDIGLO

Нажмите на SET/INDIGLO для подсветки циферблата. В часах Timex применяется запатентованная*  технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

  - - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964.

Водонепроницаемость

Если Ваши часы имеют тот или иной уровень водозащиты, то на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)

| Маркировка уровня водозащиты | Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Символ волны | 60 | Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.) |
| WR 30 м |  |  |
| WR 50 м | 86 | Допустимо плавать, но не нырять |
| WR 100 м | 160 | Допустимо нырять и плавать |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ  ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.

2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.

3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

# Регулировка / подгонка браслета по длине

БРАСЛЕТ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ЗАСТЕЖКОЙ

Откройте блокировочную пластину. Переместите застежку по браслету до требуемой длины. Удерживая и прижимая блокировочную пластину, подвигайте застежку взад-вперед, пока она не встанет в направляющие канавки на нижней стороне браслета. Закройте блокировочную пластину, вдавив ее до защелкивания. Если прикладывать избыточную силу, застежку можно повредить.

БРАСЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ - РАСПАШКОЙ

Найдите подпружиненный стержень, который соединяет браслет с застежкой. С помощью заостренного предмета (Рис.2) вдавите верхушку стержня вглубь и аккуратным поворотом отсоедините браслет. Определите размер запястья, затем  вставьте подпружиненный стержень в нужное отверстие внизу (Рис. 3). Опять вдавите кончик стержня, направьте стержень в верхнее отверстие и отпустите. Он должен встать на место в новом положении (Рис. 4).

УДАЛЕНИЕ ЗВЕНА С БРАСЛЕТА

Удаление звеньев: Поместите браслет вертикально и вставьте заостренный предмет в отверстие на звене. Выталкивайте шпильку с силой в направлении стрелки, пока звено не отсоединится (Шпильки специально сделаны так, чтобы туго сидеть в своих пазах). Повторите процедуру столько раз, сколько нужно отсоединить звеньев.

Сборка: Соедините половинки браслета. Затолкните шпильку обратно в звено в направлении против стрелки. Надежно вдавите шпильку в браслет до заглубления вровень с кромкой.

БРАСЛЕТ С ЖЕСТКИМИ ЗВЕНЬЯМИ

Удаление звеньев: С помощью очень маленькой отвертки выверните винты ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Повторяйте до тех пор, пока не снимете требуемое число звеньев. Не удаляйте звенья, соседние с застежкой (рис.5).

Сборка: Соедините половинки браслета и вставьте винт в отверстие, откуда он был вывернут. Заверните его по ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ туго до упора вровень с кромкой браслета.

# Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: срок службы батарейки сокращается, если часовая головка находится в вытянутом положении.