Инструкция W-100

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

Ваша модель может не иметь всех функциональных особенностей, описанных в данном буклете.

Пояснения по условным обозначениям (символам) даны ниже.

| 1 | Однажды нажмите на кнопку 1 |
| --- | --- |
| 2 | Однажды нажмите на кнопку 2 |
| 3 | Для выбора режима нажмите на кнопку 3 |
|  | Вращением часовой головки выберите режим (функцию) или измените ее значение |
| → )ٱ■ٱ | Вытяните указанную часовую головку на один щелчок для выбора дисплея |
| → )ٱٱ■ | Вытяните указанную часовую головку на два щелчка для выбора дисплея |
| ### Crown out | Надпись появляется, когда головка не задвинута на место после установок |
|  | Прерывистый звуковой сигнал «beep» |

1. Основные функции

3

Головка

1	2

|  | Таймер включен: Обратный отсчет и остановка |
| --- | --- |
| → | Обратный отсчет и повтор |
|  | Секундомер включен |
|  | Будильник включен |
|  | Звуковой сигнал включен |
|  | Ночной режим |

2. Ночная подсветка INDIGLO

В часах Timex применяется запатентованная*  технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

| ■)← | Включение подсветки INDIGLO |
| --- | --- |
| ■)←3сек | Включение/выключение ночного режима подсветки NIGHT-MODE® |
| 1; 2; 3; ■); | При включенном ночном режиме подсветки INDIGLO, нажмите на любую кнопку для освещения циферблата. Ночной режим автоматически отключается через 3 часа. |

3. Настройка Времени-Даты

Нажатием на кнопку  3 войдите в режим TIME, затем выдвиньте и поверните головку для установки времени, активируйте 12- или 24-часовой формат отображения времени, активируйте/отключите звуковой сигнал.  Нажатием на кнопку  3 войдите в режим DATE, затем выдвиньте и поверните головку для установки месяца, даты или дня недели.

| 3 |  |
| --- | --- |
| → )ٱ■ٱ |  |
| 1; 2 | Выбор 12 или 24-часового формата дисплея |
| → )ٱٱ■ | Звуковой сигнал в начале часа (On =Вкл или Off =Выкл) |
| ← ) ■ٱٱ | Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки |
| 3 |  |
| → )ٱ■ٱ | Установите дату |
| 1; 2 | Выбор формата даты: день-месяц или месяц-день |
| → )ٱٱ■ |  |
| ← ) ■ٱٱ | Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки |

4. Настройка  будильника

Нажмите на кнопку 3 для входа в режим ALARM. Выдвижением и вращением головки настройте время и дни срабатывания будильника. Повторное срабатывание зуммера будильника происходит через каждые 5 минут до тех пор, пока он не будет заглушен.

| 3 |  |
| --- | --- |
| → )ٱٱ■ |  |
| ← ) ■ٱٱ | Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки |
| 1; 2 |  |
| ■); ; 1; 2; 3 | Нажатием на любую кнопку заглушите сигнал будильника |

# 5. Таймер

Нажмите на кнопку 3 для входа в режим TIMER. Выдвижением и вращением головки настройте таймер (макс. до 24 часов) и выберите режим: обратный отсчет и остановка; обратный отсчет и повтор

| 3 |  |
| --- | --- |
| → )ٱ■ٱ |  |
| 1; 2 | Выберите режим |
| → )ٱٱ■ | Установите секунды |
| ← ) ■ٱٱ | Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки |
| 1 | Запустите таймер |
| 2 1 | «пауза – возобновление» |
| 3 | Для просмотра времени |
| 2 | Сброс таймера |

# 6. Хронограф (Секундомер)

Нажмите на кнопку 3 для входа в режим CHRONO. Выдвижением и вращением головки можно отобразить на дисплее общее время замера (SPL) (накопительное) и время одного отрезка (LAP) (одного сегмента), а также возвратиться к времени общему/засечки (интервалы 1/100 секунды до 1 часа, интервалы 1 сек. до 100 часов, множественные засечки)

| 3 |  |
| --- | --- |
| → )ٱٱ■ | Выберите формат SPL или LAP |
| ← ) ■ٱٱ | Задвиньте гловку для выхода из настроек |
| 1 | Запуск секундомера |
| 3 | Просмотр времени |
| 2 1 | Пауза - возобновление |
| 1 …10 сек. | Конец засечки 1. Просмотр текущей засечки 2 (повтор для большего количества засечек) |
| 2 | Остановка |
| → )ٱٱ■ | Возврат к отрезкам (при работающем хронографе можно также обратиться к текущему отрезку) |
| ← ) ■ٱٱ 2 | Сброс |

7. Водонепроницаемость и  противоударность

Если Ваши часы имеют тот или иной уровень водозащиты, то на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)

| Маркировка уровня водозащиты | Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Символ волны | 60 | Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.) |
| WR 30 м |  |  |
| WR 50 м | 86 | Допустимо плавать, но не нырять |
| WR 100 м | 160 | Допустимо нырять и плавать |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ  ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.

2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.

3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

4. Противоударность будет указана на поверхности часов или на задней крышке. Часы спроектированы для прохождения испытаний Международной организации по стандартизации по противоударности. Однако избегайте повреждения стекла.

# 10. Источник питания (батарея)Я

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: срок службы батарейки сокращается, если часовая головка находится в вытянутом положении.