Инструкция W-104

Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию.

# Функции

Время/дата (12/24 часовой формат отображения времени • порядок отображения даты месяц-день/день-месяц • 2 временные зоны • звуковой сигнал в начале каждого часа)

Таймер обратного отсчета (до 24 часов • остановка, старт или последующий запуск   хронографа • 9 интервалов)

3 будильника (каждодневный будильник, на рабочие и выходные дни • повторный звонок  через 5 мин.)

Хронограф (100 засечек памяти • возвращение к записанным показаниям по дате, дисплей среднего/лучшего времени • мгновенный просмотр записанной в памяти засечки • подсчет пройденного времени)

Ночная подсветка Indiglo с ночным режимом подсветки Indiglo.

Основные функции

Indiglo

Установка SET/ возврат RECALL  или завершено DONE (для сохранения  изменений и выхода из состояния установки)

Остановка STOP/ сброс RESET или  -  (для снижения значений цифр. Для быстрого понижения значений держите кнопку, не отпуская)

Режим MODE/ или следующий NEXT

(для перехода к следующей ступени)

Старт START/ промежуточное время SPLIT  или + (для увеличения значений цифр. Для быстрого увеличения значений держите кнопку, не отпуская)

При установке у каждой кнопки различные функции (см. выше). На часовом дисплее будет видно, когда меняется функция  с помощью нажатия кнопки.

# Время/дата/ звуковой сигнал в начале каждого часа

- В режиме времени (TIME) нажмите и удерживайте кнопку SET/RECALL. Замигает Time Zone (зона времени).

- Нажмите + или -, чтобы выбрать 1-ю ил 2-ю временную зону.

- Нажмите на кнопку NEXT для установки часов. Замигают цифры часа.

- Нажмите + или – для изменения значений часа (Прокрутите 12 часов для изменения формата времени АМ/РМ)

- Нажмите на кнопку NEXT и + / для установки минут.

- Нажмите на кнопку NEXT и + / для обнуления секунд.

- Продолжайте те же самые операции для установки дня недели, месяца, числа месяца, 12-ти или 24-х часового формата отображения времени, порядка отображения даты: день-месяц или месяц-день, вкл/выкл звукового сигнала в начале каждого часа, вкл/выкл. прерывистого сигнала. Сигнал будет звучать каждый раз, когда Вы нажимаете какую-нибудь кнопку (кроме кнопки Indiglo)

- Нажмите на кнопку NEXT для установки второй временной зоны, следуя выше описанной процедуре.

- Нажмите DONE для выхода

Подсказки:

- Нажмите и удерживайте кнопку START/SPLIT ненадолго, чтобы взглянуть на вторую временную зону

- Удерживайте кнопку START/SPLIT в течение 4 сек. для переключения между временными зонами.

- В других режимах нажмите и удерживайте MODE для просмотра текущего времени, отпустите кнопку для возврата в текущий режим.

# Хронограф

Часы ведут подсчет до 199 отрезков (максимум на 100 часов) и сохраняют в памяти первые 100 отрезков.

| Отрезок 1 | Отрезок 2 | Отрезок 3 | Отрезок 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:11 мин. | 7:50 мин. | 7:08 мин. | 7:30 мин |
| 7:11 мин. |  |  |  |
| Общее время 1 |  |  |  |
|  | 15:01 мин. |  |  |
|  | Общее время 2 |  |  |
|  |  | 22:09 мин. |  |
|  |  | Общее время 3 |  |
|  |  |  | 29:39 мин. |
|  |  |  | Общее время 4 |

Как работать с хронографом:

- Нажмите на кнопку MODE, пока не появится на дисплее CHRONO.

- Нажмите на кнопку START/SPLIT для запуска хронографа. Хронограф продолжает работать, когда Вы выходите из режима.

- Нажмите на кнопку START/SPLIT для получения замера общего времени. Номер отрезка появится в верхней строке дисплея.

- Дисплей будет заморожен на 10 сек. Нажмите на MODE для активирования дисплея и просмотра текущего хронографа.

- Нажмите на STOP/RESET для остановки и перерыва работы хронографа. Нажмите на START/SPLIT для возобновления.

- После окончания замера, у Вас есть 2 выбора: Нажать и удерживать SET/RECALL для сохранения замеров или удерживать STOP/RESET для стирания замеров (а также обнуления хронографа).

Подсказки:

- При работающем хронографе в режиме TIME на дисплее появляется значок .

- При сохранении замера на дисплее появится оставшаяся свободная память (количество отрезков, оставшихся для сохранения. Каждый замер, сохраненный в памяти, равен количеству измеренных отрезков + один дополнительный отрезок для сохранения общего времени замера) или MEMORY FULL (полная память).

- Если не хватает памяти для сохранения всего замера целиком, общее время, дата и более ранние отрезки будет сохраняться в оставшейся от основного замера памяти.

Просмотр записанных в память замеров:

- Нажмите на SET/RECALL для входа в режим просмотра. Замигает дата последнего замера.

- Нажмите + или – для выбора замера для просмотра. Замеры хранятся по дате. Множество замеров может храниться в одной дате.

- Нажмите на NEXT для входа в подробное описание замера.

- Нажмите + или – для просмотра времени отрезка (LAP) и общего времени (SPLIT) последовательных отрезков, лучшего отрезка (BEST), средний отрезок (AVG).

- Для просмотра других замеров, нажмите на NEXT, пока не замигает дата, затем проделайте процедуру 2-4.

- Нажмите на кнопку DONE для выхода.

Подсказки: * Для просмотра времени отрезка и общего времени текущего замера при работающем хронографе нажмите на SET/RECALL  и +/- для прокрутки времени отрезка и общего времени, лучшего отрезка (BEST), среднего отрезка (AVG). Текущий отрезок не отображается на дисплее. При работающем хронографе  не отображаются другие замеры.

Сброс сохраненных в памяти замеров:

- При остановившемся хронографе, нажмите и удерживайте STOP/RESET. Появится запись HOLD TO CLEAR WRKOUT.

- Раздастся прерывистый звуковой сигнал. Последний сохраненный замер стерт из памяти.

- Для стирания всех замеров продолжайте удерживать STOP/RESET. Появится запись HOLD TO CLEAR ALL. Раздастся прерывистый звуковой сигнал повторно, что свидетельствует о том, что все сохраненные замеры стерты из памяти. Появится запись MEMORY 100.

## Подгонка формата дисплея

Определяет, что показывает первая и вторая строки дисплея.

- Нажмите и удерживайте SET/RECALL  .

- Если в памяти не было сохранено ни одного замера, на дисплее появится запись FORMAT/SET.

- Если есть сохраненные замеры, на дисплее появится последний замер. Нажимайте на NEXT, пока не появится дисплей формата.

- Нажмите + или – для выбора LAP/SPL (Split большими буквами) или SPL/LAP (Lap большими буквами), или TOTAL RUN.

- Нажмите на DONE для выхода

Примечание: Формат TOTAL RUN позволяет просмотр общего истекшего времени и общего времени измеряемого события (общее время измеряемого события  = общему истекшему времени – время перерывов во время замера).

Выберите формат дисплея TOTAL RUN, следуя вышеуказанной процедуре.

- Нажмите на START/SPLIT для запуска хронографа.

- Нажимайте на STOP/RESET каждый раз, когда Вы прерываетесь/останавливаетесь во время замера. На дисплее появится истекшее время – время перерывов (общее время измеряемого события). Нижняя строка дисплея продолжит изменяться, показывая общее истекшее время с момента запуска дисплея.

- Нажмите на  START/SPLIT для возобновления измерения.

- Повторите запись накопленного времени измеряемого события и истекшего времени.

- Нажмите на STOP/RESET для остановки измерения. Вы можете стереть или сохранить замер.

Подсказки:

- Когда Вы закончили замер в этом формате, общее истекшее время продолжит изменяться, пока замер не будет стерт или сохранен в памяти.

- При просмотре в памяти TOTAL RUN на дисплее появится только общее время измеряемого события.

- Если Вы выберете общее время, дисплей поменяется на SPL/LAP. Истекшее время не хранится в памяти.

# Таймер

- Нажмите на кнопку MODE, пока не появится на дисплее TIMER.

- Нажмите на кнопку SET/RECALL. Замигают цифры часа.

- Нажмите + / – для изменения часа.

- Нажмите NEXT и + / – для установки минут.

- Нажмите NEXT и + / – для установки секунд.

- Нажмите NEXT и + / – для выбора режима STOP AT END (остановка по окончанию), REPEAT AT END (повтор по окончанию) или CHRONO AT END (запуск хронографа по окончанию)

- Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из состояния установки.

- Нажмите на кнопку START/SPLIT для запуска таймера. Таймер продолжает работать, даже если Вы вышли из режима таймера.

- Зуммер таймера прозвенит, когда таймер достигнет нулевой позиции или прежде, чем он начнет повторный обратный отсчет.

- Нажмите на кнопку STOP/RESET для остановки таймера. Нажмите и удерживайте повторно для сброса времени для отсчета.

- Нажмите на кнопку SET/RECALL для изменения времени обратного отсчета.

Подсказки:

  - При работающем таймере в режиме TIME появится значок .

  - При повторной работе таймера номер повтора появится в нижнем правом углу экрана в режимах таймера обратного отсчета и интервального таймера.

  - Максимальное количество повторов 199.

  - В режиме CHRONO AT END, дисплей переключается в режим CHRONO в конце обратного отсчета, если в хронографе был произведен сброс.

### Интервальный таймер

Можно установить множество таймеров, которые будут вести обратный отсчет последовательно.

- Нажмите на MODE, пока не появится INTTMR

- Установите время обратного отсчета, как в режиме TIMER, описанном выше.

- При мигающих номерах интервалов нажмите на + / – для установки других интервалов.

- Нажмите на кнопку DONE для завершения установки.

- Нажмите на кнопку START/SPLIT для запуска интервального таймера. Другие операции такие же, как в режиме TIMER.

Подсказки:

  - После завершения первого обратного отсчета, TIMER приступает к следующему ненулевому  установленному интервалу. При переходе от одного интервала к другому замигает ночная подсветка INDIGLO  и прозвучит сигнал.

  - Установки (напр. REPEAT AT END) любого интервального таймера применимы ко всей последовательности интервалов.

# Будильник

- Нажмите на кнопку MODE, пока не появится на дисплее ALM 1.

- Нажмите кнопку SET/RECALL для установки будильника.

- Замигают цифры часа. Нажмите + или – для изменения значений.

- Нажмите на кнопку NEXT и +/- для установки минут, формата АМ или РМ (если изначально дисплей времени настроен на 12-ти часовой формат отображения.), DAILY (каждодневный), WKDAYS (в рабочие дни), WKENDS (в выходные) или дня недели. (еженедельный будильник.

- Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из состояния установки.

- Нажмите на кнопки START/SPLIT или STOP/RESET для активирования или выключения будильника.

- Для настройки оставшихся будильников, нажмите на MODE, выберите ALM 2 или ALM 3 и установите, как описано выше.

Подсказки:

  - При включенном будильнике на дисплее текущего времени появится значок .

  - Ночная подсветка и иконка будильника замигают и прозвенит сигнал, когда подойдет установленное время будильника. Нажмите любую кнопку, чтобы заглушить будильник.

  - Если не нажать ни одну кнопку, зуммер будильник замолчит через 20 сек., а через 5 мин. повторится срабатывание зуммера будильник.

Ночная подсветка INDIGLO

1. Чтобы включить ночную подсветку INDIGLO, нажмите на кнопку INDIGLO. В часах Timex применяется запатентованная*  технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

  - - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964.

2. Продолжайте нажимать до 3 сек. для поддержания подсветки.

3. Нажмите и удерживайте INDIGLO в течение 4сек. для активирования ночного режима подсветки NIGHT-MODE®. (патент США № 4,912,688). Появится иконка месяца

4. В ночном режиме подсветки NIGHT-MODE®, нажмите на любую кнопку для подсветки дисплея в течение 3 сек.

5. Для отключения ночного режима подсветки NIGHT-MODE® нажимайте на  INDIGLO в течение 4 сек. Режим отключится автоматически через 8 часов.

Водонепроницаемость

Если Ваши часы имеют тот или иной уровень водозащиты, то на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)

| Маркировка уровня водозащиты | Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Символ волны | 60 | Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.) |
| WR 30 м |  |  |
| WR 50 м | 86 | Допустимо плавать, но не нырять |
| WR 100 м | 160 | Допустимо нырять и плавать |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ  ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.

2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.

3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

4.  Противоударность будет указана на поверхности часов или на задней крышке. Часы спроектированы для прохождения испытаний Международной организации по стандартизации по противоударности. Однако избегайте повреждения стекла.

# Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: срок службы батарейки сокращается, если часовая головка находится в вытянутом положении.