Инструкция по применению к часам TIMEX

W-207

Спасибо за использование часов Timex®

Пожалуйста, прочтите инструкцию внимательно, чтобы знать, как использовать часы Timex®. Ваша модель может не содержать всех функций, описанных в буклете.

Функции и основные операции

- Время в формате 12- и 24- часов

- День недели и дата показываются в формате М-Д или Д-М

- Автоматическая установка время/дата и синхронизация атомных часов радиосигналы, передающиеся из С.Ш.А., Германии или Японии.

- Почасовые куранты дополнительно

- 24-часовой хронограф с изображением отрезков времени

- 24-часовой таймер

- Ежедневный будильник

- Ночная подсветка INDIGLO® с функцией NIGHT-MODE®

Нажимайте кнопку MODE последовательно, переключая режимы: хронограф, таймер и будильник.

Нажмите кнопку MODE, чтобы выйти из текущего режима и вернуться в режим часов.

Синхронизация атомных часов

Посмотрите настройки самостоятельно и поддерживайте синхронизацию атомных часов, получая

один из нескольких радиосигналов: WWVB (Колорадо, С.Ш.А.), MSF (Англия), DCF77 (Германия)

или JJY(Япония).

Часы автоматически получают радиосигнал ежедневно в 2:00:25 AM.

Для наилучшего приёма, следуйте следующим инструкциям:

- Приём лучше вне зданий или транспортного средства.

- Внутри здания, приём лучше у окон.

- Избегайте источников излучения радиоволн, таких как электронные устройства, линии

- электропередач и машин.

- В основном, приём лучше ночью.

- Холмы и горы отрицательно сказываются на качестве приёма.

Чтобы активировать приёмник и установить часы в первый раз произведите следующее:

- Произведите первые 3 действия установки из раздела ЧАСЫ, чтобы выбрать город и DST настройки.

- Нажмите SET, чтобы выйти из установок

- Нажмите и удерживайте RECEIVE, чтобы активировать приёмник.

- Иконка  приёма замигает на дисплее, показывая, что приёмник включен. Уровень сигнала показан вверху дисплея.

- Разместите часы на ровной поверхности и медленно поверните на 90°, чтобы получить наилучший приём. Оставьте часы в таком положении, до тех пор пока приём не закончится.

- Иконка приёма перестаёт мигать в конце периода приёма. Это может занять несколько минут. Иконка приёма указывает на результат.

- последний прием прошел удачно.

- последний прием прошел неудачно, но удачный прием состоялся в последние 7 дней.

- не было успешного приема за последние 7 дней.

Если приём прерван, попробуйте улучшить качество приёма, повторив процедуру выше. При неудачной попытке, часы могут быть настроены вручную, следуя инструкциям ниже.

ЧАСЫ

Установка процедуры, описанной ниже необходима для установки временной зоны и опций. Установка времени и даты необходима, только в том случае, если установка посредством радиосигнала не удалась.

Чтобы установить время, дату и опции:

- Когда на дисплее показаны время и день недели, нажмите и удерживайте кнопку SET.

- Код города замигает. Нажмите START/STOP, чтобы выбрать город, который соответствует вашей временной зоне.

- Нажмите MODE. DST установка мигает. Нажмите START/STOP, чтобы выбрать AUTO (получает установки от радиосигнала), ON или OFF(отвергает установку по радиосигналу).

- Нажмите MODE. Цифры часов мигают. Нажмите START/STOP, чтобы изменить час(включая AM/PM); удерживайте кнопку для прокрутки.

- Нажмите MODE. Цифры минут мигают. Нажмите START/STOP, чтобы изменить минуту.

- Нажмите MODE. Цифры секунд мигают. Нажмите START/STOP, чтобы установить секунды на ноль.

- Нажмите MODE. Цифра года мигает. Нажмите START/STOP, чтобы изменить год.

- Нажмите MODE. Цифра месяца мигает. Нажмите START/STOP, чтобы изменить месяц.

- Нажмите MODE. Число месяца мигает. Нажмите START/STOP, чтобы изменить число.

- Нажмите MODE. Дата мигает. Нажмите START/STOP, чтобы выбрать М/Д(месяц/день) или Д/М(день/месяц) формат.

- Нажмите MODE. Установка почасового сигнала мигает. Нажмите START/STOP, чтобы каждый час.

- Нажмите MODE. Установка сигнала звука клавиш мигает. Нажмите START/STOP, чтобы выбрать ON или OFF. При выборе ON , часы будут подавать сигнал при каждом нажатии.

- Нажмите SET, когда установка закончена.

Нажмите и удерживайте MODE, чтобы выбрать 12- или 24-часовой формат времени.

Нажмите SET, чтобы посмотреть дату. Год указан вверху дисплея, дата ниже.

Нажмите RECEIVE, чтобы посмотреть текущий город.

Нажмите и удерживайте RECEIVE, чтобы начать ручной приём сигнала, как описано в разделе  *Синхронизация атомных часов*.

ХРОНОГРАФ

Эта опция обеспечивает функцией хронографа. Нажимайте MODE последовательно, пока надпись CHRONO не появиться на дисплее.

Нажмите START/STOP, чтобы начать. Хронограф отсчитывает сотыми долями секунды до одного часа, затем секундами до 24 часов. Иконка секундомера замигает, показывая, что хронограф работает.

Нажмите START/STOP, чтобы остановить хронограф. Иконка хронографа замрет, показывая, что хронограф остановлен.

Нажмите START/STOP, чтобы продолжить, или нажмите SET, чтобы переустановить(очистить) хронограф.

Во время работы хронографа, нажмите SET, чтобы отсчитать отрезок времени, и вести счёт с этого момента. Время на дисплее остановиться, но хронограф продолжает работать. Нажмите SET, чтобы вывести на дисплей отсчёт.

Хронограф продолжит работать, если вы выйдете из опции. Иконка секундомера появится в режиме часов.

ТАЙМЕР

Эта опция обеспечивает таймером с будильником. Нажимайте MODE последовательно, пока надпись CHRONO не появиться на дисплее.

Чтобы посмотреть время отсчёта:

- Нажмите MODE. Цифры часов мигают. Нажмите START/STOP, чтобы изменить час(включая AM/PM); удерживайте кнопку для прокрутки.

- Нажмите MODE. Цифры минут мигают. Нажмите START/STOP, чтобы изменить минуту.

- Нажмите MODE. Цифры секунд мигают. Нажмите START/STOP, чтобы установить секунды.

- Нажмите SET, когда установка закончена.

Нажмите START/STOP, чтобы начать таймер. Таймер отсчитывает секундами до конца отсчёта. Иконка песочных часов замигает, показывая, что секундомер работает.

Нажмите START/STOP, чтобы остановить таймер. Иконка песочных часов замигает, показывая, что секундомер остановлен. Нажмите START/STOP, чтобы продолжить, или нажмите SET, чтобы переустановить секундомер.

Часы начнут подавать звуковой сигнал и подсветка замигает, когда отсчёт закончится (таймер достигает нуля). Нажмите SET, чтобы переустановить секундомер.

Таймер продолжит работать, когда вы при выходе из опции. Иконка песочных часов появится в режиме часов.

БУДИЛЬНИК

Часы имеют функцию ежедневного будильника. Нажимайте MODE последовательно, пока надпись ALARM не появится на дисплее.

Чтобы установить будильник:

Нажмите SET. Нажмите START/STOP, чтобы изменить час(включая AM/PM); удерживайте кнопку для прокрутки.

Нажмите MODE. Цифры минут мигают. Нажмите START/STOP, чтобы изменить минуту.

Нажмите SET, когда установка закончена. Будильник автоматически включится после установки.

Нажмите START/STOP, чтобы включить или выключить будильник.

Иконка часов замигает, когда будильник включен в этом режиме и в режиме часов.

Когда будильник издает звуковой сигнал, подсветка мигает. Нажмите любую кнопку, чтобы выключить сигнал. Если никакая кнопка не нажата, то сигнал будет звучать в течение 20 секунд.

Будильник включается ежедневно, пока не будет выключен.

Ночная подсветка INDIGLO® с режимом NIGHT-MODE®

Нажмите кнопку INDIGLO®, чтобы подсветить дисплей на 3 секунды. Запатентованная электролюминесцентная подсветка INDIGLO® подсвечивает дисплей ночью и в плохо освещённых местах.

Нажмите и удерживайте кнопку INDIGLO® в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию

NIGHT-MODE®. Иконка полумесяца появится в режиме часов. Подсветка включается любой кнопкой на  3 секунды. Функция NIGHT-MODE® может быть деактивирована, нажатием и удерживанием кнопки INDIGLO®. Не забывайте выключать NIGHT-MODE® , чтобы не тратить энергию батареи.

# ВОДОЗАЩИТА

Если ваши часы водонепроницаемы, вы увидите маркировку.

| Глубина водозащиты | Давление воды, psi (фунтов на квадратный дюйм) |
| --- | --- |
| 30 м / 98 фт | 60 |
| 50 м / 164 фт | 86 |
| 100 м / 328 фт | 160 |

Осторожно: для поддержания водонепроницаемости не нажимайте на кнопки под водой.

- Прибор остается водонепроницаемым пока крышка, кнопки и корпус остаются неповрежденными.

- Прибор не предназначен для дайвинга.

- Сполосните прибор пресной водой после погружения в соленую воду.

# БАТАРЕЙКА

Timex настойчиво рекомендует, чтобы продавец или ювелир заменял батарею. Нажмите кнопку перезагрузки после замены батареи. Батарейный тип указан на задней крышке.

НЕ БРОСАЙТЕ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ. НЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЙТЕ. ХРАНИТЕ ПУСТЫЕ БАТАРЕИ ДАЛЕКО ОТ ДЕТЕЙ.

# РЕГУЛИРОВКА БРАСЛЕТА

БРАСЛЕТ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ЗАСТЕЖКОЙ

Откройте блокировочную пластину. Переместите застежку по браслету до требуемой длины. Удерживая и прижимая блокировочную пластину, подвигайте застежку взад-вперед, пока она не встанет в направляющие канавки на нижней стороне браслета. Закройте блокировочную пластину, вдавив ее до защелкивания. Если прикладывать избыточную силу, застежку можно повредить.

БРАСЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ - РАСПАШКОЙ

Найдите подпружиненный стержень, который соединяет браслет с застежкой. С помощью заостренного предмета (Рис.2) вдавите верхушку стержня вглубь и аккуратным поворотом отсоедините браслет. Определите размер запястья, затем  вставьте подпружиненный стержень в нужное отверстие внизу (Рис. 3). Опять вдавите кончик стержня, направьте стержень в верхнее отверстие и отпустите. Он должен встать на место в новом положении (Рис. 4).

УДАЛЕНИЕ ЗВЕНА С БРАСЛЕТА

Удаление звеньев: Поместите браслет вертикально и вставьте заостренный предмет в отверстие на звене. Выталкивайте шпильку с силой в направлении стрелки, пока звено не отсоединится (Шпильки специально сделаны так, чтобы туго сидеть в своих пазах). Повторите процедуру столько раз, сколько нужно отсоединить звеньев.

Сборка: Соедините половинки браслета. Затолкните шпильку обратно в звено в направлении против стрелки. Надежно вдавите шпильку в браслет до заглубления вровень с кромкой.

БРАСЛЕТ С ЖЕСТКИМИ ЗВЕНЬЯМИ

Удаление звеньев: С помощью очень маленькой отвертки выверните винты ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Повторяйте до тех пор, пока не снимете требуемое число звеньев. Не удаляйте звенья, соседние с застежкой (рис.5).

Сборка: Соедините половинки браслета и вставьте винт в отверстие, откуда он был вывернут. Заверните его по ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ туго до упора вровень с кромкой браслета.