Инструкция W-22

(для стрелочных моделей с кодами механизмов 201 =Хронографы)

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

Ваша модель может не иметь всех функциональных особенностей, описанных в данном буклете.

1. Водонепроницаемость

Все часы имеют тот или иной уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)

| Маркировка уровня водонепроницаемости | Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Символ волны | 60 | Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.) |
| WR 30 м |  |  |
| WR 50 м | 86 | Допустимо плавать, но не нырять |
| WR 100 м | 160 | Допустимо нырять и плавать |
| WR 200 м | 284 | Допустимо подводное плавание |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ  ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОДЕЛЕЙ, МАРКИРОВАННЫХ «WR 200 М».

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.

2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.

3. «Вкручиваемая» головка (хронографы) должна быть туго завернута в корпус для обеспечения водонепроницаемости.

4. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

5. Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на корпусе. Такие часы отвечают требованиям FTC по стойкости к удару. Однако, следует избегать повреждения стекла циферблата.

2. С чего начать настройку часов

Внимание: В первую очередь настройте день недели и дату!

Удалите из-под часовой головки блокировочную вставку. Надавив на головку, приведите ее в рабочее положение (“IN” на картинке).

В случае, если у Ваших часов «вкручиваемая» головка (хронограф), поворачивайте ее ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, пока она не начнет вращаться свободно, и переходите к разделу 4.

3. Настройка даты

Часовая головка с 3-мя положениями: вытяните головку в среднее положение, т.е. на один щелчок. Вращайте ее В ЛЮБУЮ СТОРОНУ, пока не появится правильная дата.

Часовая головка с 2-мя положениями: вытяните головку в крайнее положение и вращайте ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока не изменится дата (примерно в 1:00 ночи). Затем поверните ее ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до 7:30 вечера. Повторяйте процедуру, пока не появится требуемая дата.

В дальнейшем подстройка даты нужна, если месяц имеет менее 31 дня.

4. Настройка времени

1. Вытяните часовую головку в самое крайнее положение (положение 3). Секундная стрелка и стрелка на 1/10 секунды вернутся в нулевое положение. НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ГОЛОВКУ В НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПОКА СТРЕЛКИ ДВИЖУТСЯ К  НУЛЮ, ИНАЧЕ ТО ПОЛОЖЕНИЕ, В КОТОРОМ СТРЕЛКИ БЫЛИ В МОМЕНТ ВОЗВРАТА ГОЛОВКИ, БУДЕТ ВОСПРИНЯТО КАК НОВОЕ НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2. Вращая головку, настройте требуемое время.

3. Возвратите головку в ее нормальное положение.

5. Работа с хронографом

## Секундомер с тремя мини-циферблатами

СН1 – шкала и стрелка минут (хронограф)

СН2 – шкала и стрелка секунд (хронограф)

СН3 – шкала и стрелка 1/10 секунды (хронограф)

S1 – часовая стрелка

S2 – минутная стрелка

S3 – секундная стрелка

1. Нажмите на кнопку PB1, чтобы запустить/остановить хронограф (=секундомер).

2. Нажмите на кнопку PB2, чтобы сбросить секундомер на ноль.

6. Сброс хронографа на ноль

1. Вытяните головку до второго щелчка. Стрелки секунд и 1/10 секунд хронографа вернутся в нулевое положение. НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ГОЛОВКУ В НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПОКА СТРЕЛКИ ДВИЖУТСЯ К  НУЛЮ, ИНАЧЕ ТО ПОЛОЖЕНИЕ, В КОТОРОМ СТРЕЛКИ БЫЛИ В МОМЕНТ ВОЗВРАТА ГОЛОВКИ, БУДЕТ ВОСПРИНЯТО КАК НОВОЕ НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

2. Нажмите на PB1 для запуска функции измерения времени (1/10 секунды, секунд и минут).

3. Нажмите на PB2 один раз для сброса и два раза для остановки работы функции измерения времени.

# 7. Как пользоваться функцией тахометра

Такая функция имеется в часах, предназначенных для измерения скорости. Тахометрическая шкала расположена на внешнем кольце корпуса часов или на внутреннем вокруг циферблата. С его помощью можно измерять скорость в милях в час, узлах, или километрах в час, используя шкалу, нанесенную на кольцо.

Примеры использования:

Во время гонки машина проходит первый километровый столбик (миля), когда секундная стрелка находится в положении ровно 12 часов (отметка 60 сек). Запустите хронограф (=секундомер). Пусть на отметке 40 сек машина проходит второй километровый столбик (миля), и тогда Вы увидите, что машина проехала расстояние в один километр со скоростью 90 км (миль) в час.

# 8. Регулировка / подгонка браслета по длине

БРАСЛЕТ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ЗАСТЕЖКОЙ

Откройте блокировочную пластину. Переместите застежку по браслету до требуемой длины. Удерживая и прижимая блокировочную пластину, подвигайте застежку взад-вперед, пока она не встанет в направляющие канавки на нижней стороне браслета. Закройте блокировочную пластину, вдавив ее до защелкивания. Если прикладывать избыточную силу, застежку можно повредить.

БРАСЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ - РАСПАШКОЙ

Найдите подпружиненный стержень, который соединяет браслет с застежкой. С помощью заостренного предмета (Рис.2) вдавите верхушку стержня вглубь и аккуратным поворотом отсоедините браслет. Определите размер запястья, затем  вставьте подпружиненный стержень в нужное отверстие внизу (Рис. 3). Опять вдавите кончик стержня, направьте стержень в верхнее отверстие и отпустите. Он должен встать на место в новом положении (Рис. 4).

УДАЛЕНИЕ ЗВЕНА С БРАСЛЕТА

Удаление звеньев: Поместите браслет вертикально и вставьте заостренный предмет в отверстие на звене. Выталкивайте шпильку с силой в направлении стрелки, пока звено не отсоединится (Шпильки специально сделаны так, чтобы туго сидеть в своих пазах). Повторите процедуру столько раз, сколько нужно отсоединить звеньев.

Сборка: Соедините половинки браслета. Затолкните шпильку обратно в звено в направлении против стрелки. Надежно вдавите шпильку в браслет до заглубления вровень с кромкой.

# 9. Источник питания (батарея)Я

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.