Инструкция W-65

Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию.

Пояснения по условным обозначениям (символам) даны ниже.

|  | Вращением кольца или часовой головки выберите режим (функцию) или измените ее значение |
| --- | --- |
|  | Вытяните указанную часовую головку на один щелчок для выбора дисплея |
|  | Вытяните указанную часовую головку на два щелчка для выбора дисплея |
|  | Нажатием на указанную часовую головку верните ее в нормальное положение для выхода из состояния настройки |
|  | Нажмите на указанную часовую головку |
|  | Звуковой сигнал «beep» |

1. Основные функции

| Специальный ободок (кольцо) |  | Часовая головка 1 Часовая головка 2 |
| --- | --- | --- |

|  | Таймер включен: Обратный отсчет и остановка |
| --- | --- |
|  | Секундомер включен |
|  | Будильник включен |
|  | Сигнал в начале часа |

2. Ночная подсветка INDIGLO

Чтобы включить подсветку, нажмите на часовую головку 2. В часах Timex применяется запатентованная*  технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

|  | Включение подсветки INDIGLO |
| --- | --- |
|  | Включение/выключение ночного режима подсветки NIGHT-MODE® |
|  | Когда активирован ночной режим подсветки, нажатие любой кнопки приводит к освещению циферблата. Ночной режим подсветки автоматически отключается через 8 часов |

3. Настройка времени на стрелочных часах

Вытяните часовую головку 2 в крайнее положение и, вращая кольцо или головку 2, настройте правильное время. Нажатием на головку 2 верните ее в нормальное положение для выхода из состояния настройки.

4. Настройка времени на электронных часах

Вращением кольца или головки 1 выберите режим TIME (время). Вытяните головку 1 на один щелчок и, вращая кольцо или головку 1, настройте время; вращая головку 1 в положении на два щелчка, активируйте или отключите звуковой сигнал в начале часа. В режиме FORMAT выберите  12- или 24-часовой формат отображения времени.

|  |  | Звуковой сигнал в начале часа (On =Вкл или Off =Выкл) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки |
|  |  | Выбор 12- или 24-часового формата времени |
|  |  | Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки |

5. Настройка даты

Вращением кольца или головки 1 выберите режим DATE (дата). Вытянув головку 1, настройте месяц, дату, день недели. В любой момент нажатием на головку 1 можно отобразить текущее время. В режиме FORMAT выберите порядок отображения даты: день-месяц или месяц-день.

|  |  | Настройка даты |
| --- | --- | --- |
|  |  | Настройка дня недели |
|  |  | Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки |
|  |  | Выбор формата даты: день-месяц или месяц-день |
|  |  | Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки |

6. Будильник

Вращением кольца или головки 1 выберите режим ALARM (будильник). Вытянув головку 1, настройте время и дни срабатывания будильника. Повторное срабатывание зуммера будильника происходит через каждые 5 минут до тех пор, пока он не будет заглушен.

|  |  | Настройка дней срабатывания будильника: по рабочим дням, по выходным, ежедневно |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки |
|  |  | Нажмите на головку 1, чтобы активировать или отключить будильник (on =вкл или off =выкл) |
|  |  | Нажатием на любую головку или поворотом кольца заглушите сигнал будильника |

# 7. Таймер

Вращением кольца или головки 1 выберите режим TIMER (таймер). Вытянув головку 1, настройте таймер (макс. до 24 часов).

|  |  | Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для запуска таймера нажмите на головку 1 |
|  |  | Повторные нажатия на головку 1 вызывают последовательность «пауза – возобновление» |
|  |  | При работе зуммера таймера нажмите на головку или поверните кольцо, чтобы его заглушить |
|  |  | Для просмотра текущего времени при работающем таймере |

# 8. Секундомер

Вращением кольца или часовой головки 1 выберите режим секундомера (интервалы 1/100 секунды до 1 часа, интервалы 1 сек. до 100 часов)

|  |  | Запуск секундомера |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пауза - возобновление |
|  |  | Стоп - сброс |

9. Водонепроницаемость

Если Ваши часы имеют тот или иной уровень водозащиты, то на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)

| Маркировка уровня водозащиты | Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Символ волны | 60 | Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.) |
| WR 30 м |  |  |
| WR 50 м | 86 | Допустимо плавать, но не нырять |
| WR 100 м | 160 | Допустимо нырять и плавать |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ  ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.

2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.

3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

# 10. Источник питания (батарея)Я

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: срок службы батарейки сокращается, если часовая головка находится в вытянутом положении.