Инструкция по применению часов TIMEX

W-196

- Общие сведения:

- Установка даты и времени:

Выдвиньте коронку в среднюю позицию, и поворачивайте до тех пор, пока не появится верная дата. Затем выдвиньте коронку полностью, чтобы установить верное время. Удостоверьтесь, что вы верно установили AM/PM метку и дата сменяется в полночь, а не в полдень. Задвиньте коронку обратно.

Выдвиньте коронку полностью. Стрелка должна показать на 12 часов. Если стрелка не устанавливается на 12 часов, нажмите кнопку, пока стрелка не установится. Кнопки Temp и  Tide двигают стрелку против и по часовой стрелке соответственно. Удерживайте кнопку, чтобы передвигать стрелку быстрее. Задвиньте коронку обратно по завершению установки.

Стрелка индикатора постоянно показывает температуру и меру приливов. Когда показывается температура, нажмите кнопку  Tide, чтобы посмотреть часы приливов и отливов. Стрелка двигается к наименьшей мере приливов и затем к текущей мере. Когда показывается величина прилива, нажмите кнопку Temp, чтобы перейти на термометр. Стрелка двигается к началу шкалы температуры, а затем к текущей температуре.

- Часы приливов и отливов:

Для часов приливов и отливов, индикатор всегда двигается по часовой стрелке, так что приливы поднимаются, когда стрелка указывает на лево, и падают, когда стрелка указывает на право. Количество часов до следующего высокого/низкого отлива показано на шкале приливов и отливов.

Первичный показатель в определении приливов и отливов - лунная позиция. Часы приливов и отливов используют лунную позицию, чтобы предсказывать высокий и низкий отлив, которые разделяются 6 часами и 12.5 минутами.

Приливы и отливы - также находятся под влиянием солнечной позиции и формы побережья, так что часы приливов и отливов не могут точно дать время между ними. Периодическая установка может быть необходима.

Для того чтобы установить часы приливов и отливов, выдвиньте коронку в позицию середины. Нажмите любую кнопку, чтобы установить стрелку на текущие приливы и отливы. Кнопки Tide и Temp перемещают индикатор по часовой стрелке и против часовой стрелки, соответственно. Задвиньте коронку обратно, установив часы.

- Термометр:

Ношение часов на запястье может повлиять на измерение термометра теплом тела. Чтобы получить более точные сведения, положите часы в тень на несколько минут.

Часы также могут измерять температуру под водой. Удостоверьтесь, что вы переключились на термометр, помещая часы в воду, так как кнопки не должны быть нажаты под водой.

Измерения термометра происходят каждую минуту, и ещё чаще, если температура меняется.

- Ночная подсветка INDIGLO®:

Нажмите на коронку, чтобы подсветить циферблат часов. Запатентованная электролюминесцентная подсветка INDIGLO® подсвечивает циферблат ночью, и в плохо освещенных местах.

- Установка браслета:

- Установка замка браслета

Найдите звено, которое соединяет браслет с застежкой. Используя острый предмет, нажмите на звено и аккуратно отделите его от застежки (фиг. 1). Отделив звено от застежки, установите его в нужное вам отверстие, нажав острым предметом.

- Удаление звеньев браслета

Нажмите острым предметом на открытое соединение звеньев. Направьте предмет в сторону стрелки и нажмите, чтобы отделить звено. Продолжайте, пока нужное количество звеньев не будет отсоединено.

- Твёрдый браслет

Используя маленькую отвертку, открутите шурупы против часовой стрелки, чтобы отделить нужное количество звеньев.

- Водонепроницаемость:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ ПОД ВОДОЙ.

1. Часы является водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло и кнопки не повреждены.

2. Часы не является часами ныряльщика и не должны использоваться для прыжков в воду.

3. Пополощите часы свежей водой, после их эксплуатации в солёной воде.

- Батарея:

Timex настойчиво рекомендует, чтобы продавец или ювелир заменял батарею. Нажмите кнопку перезагрузки после замены батареи. Батарейный тип указан на задней крышке.

НЕ БРОСАЙТЕ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ. НЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЙТЕ. ХРАНИТЕ ПУСТЫЕ БАТАРЕИ ДАЛЕКО ОТ ДЕТЕЙ.